INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

| INWESTOR | 34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE, UL. KRAKOWSKA 11B, 35-111 RZESZÓW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO NR 5 NA TERENIE JW. W RZESZOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11B,TEREN ZAMKNIĘTY MON w ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XII |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |  |  |
| STADIUM | INWENTARYZACJA |  |  |
| BRANŻA | ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ECORES Sp. z o.o. ul. KACZEŃCOWA 5, 35-604 RZESZÓW |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR. UPR. BUDOWLANYCH | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Dominik TRĄD | nr upr. Rz/A – 10/06 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin KŁOS | nr upr. PDK/0157/POOK/14 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej |  |
| DATA OPRACOWANIA: | WRZESIEŃ 2024 |  |  |

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1.	Podstawa opracowania.	3

1.2.	Przedmiot opracowania.	3

1.3.	Zakres opracowania	3

2.	OPIS TECHNICZNY BUDYNKU	3

2.2.	Opis ogólny budynku	4

2.3.	Opis szczegółowy elementów budynku i stanu ich zachowania	6

2.3.1.	Elementy konstrukcyjne budynku.	6

2.3.1.1.	Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego.	6

2.3.1.2.	Fundamenty.	7

2.3.1.3.	Ściany	7

2.3.1.4.	Stropy	7

2.3.1.5.	Belki i słupy	7

2.3.1.6.	Schody	7

2.3.1.7.	Dach	7

2.3.2.	Elementy wykończenia budynku.	8

2.3.2.1.	Stolarka.	8

2.3.2.2.	Tynki i elewacje.	8

2.3.2.3.	Posadzki.	9

2.3.2.4.	Pokrycie dachów.	9

2.3.2.5.	Obróbki blacharskie.	9

2.3.2.6.	Kominy i kanały wentylacyjne.	9

2.3.2.7.	Ścianki działowe	9

3.	ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	10

3.1.	Inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcyjnych	10

3.1.1.	Fundamenty oraz warunki posadowienia	10

3.1.2.	Ściany konstrukcyjne i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych.	10

3.1.3.	Elementy żelbetowe –  słupy i podciągi.	10

3.1.4.	Stropy.	10

3.1.5.	Schody wewnętrzne.	10

3.2.	Warunki biologiczne	10

4.	WNIOSKI.	11

5.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12

PBI/A _01 - RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA – skala 1:100	12

PBI/A _02 - RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA – skala 1:100	13

PBI/A _03 - RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA – skala 1:100	14

PBI/A _04 - RZUT DACHU - INWENTARYZACJA – skala 1:100	15

PBI/A _05 - PRZEKRÓJ - INWENTARYZACJA – skala 1:50	16

PBI/A_06 – ELEWACJE - INWENTARYZACJA – skala 1:100	17

##### OPIS  TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

# Podstawa opracowania.

- Zlecenie Zamawiającego,

- Archiwalny projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,

- Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne własne,

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

# Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejacego budynku nr 5 – budynek garażowo-warsztatowy na terenie zamkniętym jednostki wojskowej.

# Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego.

# OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

  - Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu

Budynek położony jest w miejscowości Rzeszów. Istniejący obiekt na planie prostokąta, w zasadniczej części dwukondygnacyjny (parter oraz poddasze, zaś w środkowej części zawierającej istniejącą klatkę schodową trzykondygnacyjny), niepodpiwniczony.

Obiekt przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wieszarowej, z centralną lukarną nad istniejącą klatką schodową oraz lukarnami przeznaczonymi do likwidacji w części poddasza przeznaczonej do adaptacji.

Istniejący budynek o elewacji w kolorach szarości, ze stolarką i ślusarką w kolorze białym i szarym, przekryty dachem z blachą trapezową projektowaną w kolorze szarym/grafitowym. W kolejnym etapie inwestycji planuje się wymianę lub pomalowanie blachy trapezowej pokrycia pozostałej części poddasza (poddasze nieużytkowe).

# Opis ogólny budynku

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym niepodpiwniczony przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową powlekaną. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych stropów.

Parametry liczbowe budynku:

- powierzchnia zabudowy						- 1.962,56 m2

- powierzchnia użytkowa						- 1.761,18 m2

- powierzchnia poddasza nieużytkowego 				- 1.354,39 m2

- wysokość do kalenicy							- 12,00 m

- szerokość								- 123,69 m

- długość (po przebudowie)						- 16,90 m

- kubatura (po przebudowie)						- 16.915,45 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych					- 3

- liczba kondygnacji podziemnych					- 0

Zestawienie powierzchni:

PARTER:

| NR POM. | NAZWA | POSADZKA | POW. UŻYT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | ślusarnia | lastriko | 33,31 |  |
| 01.02 | ślusarnia | lastriko | 25,47 |  |
| 02.01 | ślusarnia | lastriko | 76,44 |  |
| 03.01 | ślusarnia | lastriko | 74,03 |  |
| 04.01 | ślusarnia | lastriko | 52,9 |  |
| 04.02 | szatnia | lastriko | 19,84 |  |
| 05.01 | magazyn | PVC | 24,28 |  |
| 05.02 | szatnia | lastriko | 20,02 |  |
| 05.03 | magazynek | lastriko | 8,1 |  |
| 06.01 | magazyn | lastriko | 27,22 |  |
| 06.02 | tapicernia | płytki | 19,76 |  |
| 06.03 | rozdz. elektr. | płytki | 2,29 |  |
| 06.04 | lazienka+umywalnia | płytki | 15,58 |  |
| 06.05 | korytarz | lastriko | 19,15 |  |
| 07.01 | warsztat | istn. | 43,14 |  |
| 07.02 | warsztat | istn. | 16,85 |  |
| 07.03 | warsztat | istn. | 23,32 |  |
| 07.04 | korytarz | istn. | 20,56 |  |
| 07.05 | warsztat | istn. | 16 |  |
| 07.06 | warsztat | istn. | 8,03 |  |
| 07.07 | warsztat | istn. | 5,53 |  |
| 07.08 | warsztat | istn. | 3,72 |  |
| 07.09 | warsztat | istn. | 6,73 |  |
| 08.01 | warsztat | istn. | 52,89 |  |
| 08.02 | warsztat | istn. | 13,4 |  |
| 09.01 | warsztat | istn. | 53,46 |  |
| 10.01 | stolarnia | pos. bet. | 79,13 |  |
| 10.02 | stolarnia | pos. bet. | 37,43 |  |
| 10.03 | zaplecze stolarni | PVC | 13,61 |  |
| 10.04 | korytarz | lastriko | 7,82 |  |
| 0.11 | klatka schodowa | płytki gres | 34,64 |  |
| 12.01 | warsztat | pos. przemysłowa | 73,1 |  |
| 13.01 | warsztat | pos. przemysłowa | 73,76 |  |
| 14.01 | warsztat | pos. przemysłowa | 72,86 |  |
| 15.01 | garaż | lastriko | 72,45 |  |
| 16.01 | garaż | lastriko | 72,45 |  |
| 17.01 | garaż | lastriko | 72,45 |  |
| 18.01 | garaż | parkiet | 72,45 |  |
| 19.01 | magazyn | PVC | 28,48 |  |
| 19.02 | magazyn | PVC | 28,14 |  |
| 20.01 | magazyn | PVC | 28,11 |  |
| 20.02 | magazyn | PVC | 27,71 |  |
| 21.01 | magazyn | PVC | 28,11 |  |
| 21.02 | magazyn | PVC | 27,84 |  |
| 22.01 | magazyn | PVC | 28,29 |  |
| 22.02 | magazyn | PVC | 26,53 |  |
| 23.01 | pom. magazyniera | płytki gres | 5,54 |  |
| 23.02 | magazyn | płytki gres | 25,01 |  |
| 23.03 | magazyn | płytki gres | 30,11 |  |
| PARTER RAZEM |  |  |  | 1648,04 |

PIĘTRO:

| NR POM. | NAZWA | POSADZKA | POW. UŻYT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | korytarz | płytki | 5,82 |
| 02 | szatnia | płytki | 6,88 |
| 03 | WC | płytki | 7,07 |
| 04 | biuro | płytki | 24,04 |
| POW. PIĘTRA ŁĄCZNIE |  |  | 43,81 |

| NR POM. | NAZWA | POSADZKA | POW. UŻYT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | korytarz | płytki | 13,46 |
| 06 | biuro | płytki | 22,08 |
| 07 | WC | płytki | 9,63 |
| 08 | szatnia | płytki | 24,16 |
| POW. PIĘTRA ŁĄCZNIE |  |  | 43,81 |

# Opis szczegółowy elementów budynku i stanu ich zachowania

# Elementy konstrukcyjne budynku.

# Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego.

Ocenę warunków posadowienia przeprowadzono w oparciu o oględziny elementów widocznych budynku analizując ich zachowanie. Na ścianach  nie stwierdzono pęknięć, świadczących o nadmiernym osiadaniu fundamentów.  Można stwierdzić, że  podłoże gruntowe   zachowuje się dobrze. Nie wykonano badań geologicznych.

# Fundamenty.

Fundamenty budynku występują jako stopy i ławy fundamentowe żelbetowe.

Nie ma widocznego nierównomiernego osiadania ścian budynku a wiec istniejące fundamenty nie zostały naruszone.

# Ściany

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane, jako murowane, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu. Zarysowania na ścianach nie przekraczają 5mm.

# Stropy

Strop nad parterem wykonany, jako prefabrykowany gęstożebrowy typu Ackerman. Grubość stropu 20cm + 6cm nadbeton.

# Belki i słupy

Belki i słupy żelbetonowe, w części również zastosowano słupy murowane.

# Schody

W budynku zlokalizowana jest istniejaca klatka schodowa ( w centralnej części obiektu) zrealizowana jako stalowa: belki z kształtowników stalowych, stopnice i spoczniki z prefabrykowanych krat pomostowych. Balustrada stalowa.

# Dach

Dach budynku, jako dwuspadowy, pokrycie dachu z blachy trapezowej mocowanej do łat drewnianych opartych na krokwiach drewnianych. Elementy drewniane nie wykazują uszkodzeń, brak korozji biologicznej, stan wilgotnościowy - suchy, Pokrycie z łat niezniszczone. Na elementach nie stwierdzono występowania grzyba domowego i nie stwierdzono porażenia owadami. W głównych belach i podwalinach zaobserwowano liczne spękania podłużne drewna, belki nie wykazują ponadnormowych ugięć, pęknięcia możemy zaliczyć do pęknięć płytkich gdyż ich głębokość nie przekracza 1/10 szerokości b lub wysokości h elementu, spękania prawdopodobnie powstałe z przyczyn zmiennych warunków wilgotnościowych. W elementach o mniejszych przekrojach typu krokwie, zastrzały, spękania występują sporadycznie. Zaobserwowano kilka przecieków w pokryciu blachą trapezową. Zaobserwowano kilka obróbek blacharskich pokrycia do naprawy.

- słupy o przekroju 16 x 16 cm klasa C22

- płatwie główne o przekroju 16 x 18 cm klasa C22

- krokwie o przekroju 12x14 cm klasa C22, w rozstawie, co 0,70m

- kleszcze o przekroju 2x 12 x 18 cm klasa C22

- miecze o przekroju 15 x 15 cm klasa C22

- zastrzały o przekroju 16 x 18 cm klasa C22

- łaty 6,0 x 4,0 cm w rozstawie około 30cm

- podwaliny o przekroju 16 x 16 cm klasy C24

- murłaty o przekroju 12 x 12 cm klasy C24

# Elementy wykończenia budynku.

# Stolarka.

Stolarka okienna – PCV, aluminiowa.

Okna – szczelne, w stanie dobrym wskazującym na to iż były wymienione podczas bieżących remontów budynku.

Bramy oraz drzwi specjalne – szczelne, w stanie dobrym wskazującym na to iż były wymienione podczas bieżących remontów budynku.

Stolarka i ślusarka drzwiowa - aluminiowa i stalowa - szczelne, w stanie dobrym wskazującym na to iż były wymienione podczas bieżących remontów budynku.

# Tynki i elewacje.

Tynki wewnętrzne ścian i sufitów tradycyjne wapienno-gipsowe, oraz cementowo wapienne kat. III, stwierdzono nieliczne uszkodzenia.

Elewacje zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne ocieplone – 10-12 cm izolacji EPS z wyprawą tynkową o fakturze baranka. Elewacja w stanie bardzo dobrym.

# Posadzki.

- klatka schodowa, korytarze – lastriko, płytki ceramiczne

- warsztaty oraz magazyny – posadzka betonowa/lastriko/parkiet drewniany/wykładzina PVC/posadzka przemysłowa żywiczna

- pomieszczenia biurowe – wykładzina PCV/płytki ceramiczne,

- pom. mokre - płytki ceramiczne / lastriko,

Stwierdzono miejscowe uszkodzenia posadzek parteru wynikające z eksploatacji (naprawiany sprzęt ciężki) oraz wieku posadzek.

Warstwa wykończenia posadzek zużyta podczas eksploatacji, stwierdzono miejscowe uszkodzenia płyt betonowych, pęknięcia płytek i warstwy lastriko.

# Pokrycie dachów.

Pokrycie dachu – blacha trapezowa – wg opisu z pkt. 2.3.1.7.

# Obróbki blacharskie.

Rynny, rury spustowe, pozostałe obróbki z blachy stalowej ocynkowanej i PCV. Elementy te występują w całości w większości są szczelne.

# Kominy i kanały wentylacyjne.

W budynku zlokalizowane są przewody zarówno wentylacji grawitacyjnej (murowane z cegły pełnej) oraz wentylacji mechanicznej (przewody i kanały stalowe, zakończone wywietrzakami oraz nasadami kominowymi z wentylatorami).

# Ścianki działowe

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki i pełnej o grubości ½ c.

# ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

# Inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcyjnych

# Fundamenty oraz warunki posadowienia

Nie stwierdzono zarysowanie w budynku, świadczącym o nierównomiernym osiadaniu fundamentu.

Mając na uwadze,  że nie występują pęknięcia na zasadniczych elementach konstrukcji budynku można stwierdzić, że układ fundament podłoże gruntowe zachowuje się poprawnie.

# Ściany konstrukcyjne i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych.

W budynku nie zaobserwowano na ścianach  zjawisk świadczących o złej pracy statycznej konstrukcji jak również negatywnych oddziaływań wilgotnościowo-termicznych.

# Elementy żelbetowe –  słupy i podciągi.

W elementach żelbetowych budynku nie zaobserwowano zjawisk świadczących o złej pracy konstrukcji – wychyleń od pionu czy też przekroczonych ugięć. Nie zaobserwowano widocznych  pęknięć  śladów korozji betonu.

# Stropy.

Nie zaobserwowano  w  stropowych  pęknięć poprzecznych jak również nadmiernych ugięć.

# Schody wewnętrzne.

Nie zaobserwowano zjawisk świadczących o złej pracy konstrukcji przekroczonych ugięć, czy tez podatności na obciążenia dynamiczne.

# Warunki biologiczne

W budynku  nie stwierdzono porażenia owadami. Stwierdzone ogniska zawilgocenia na murach od zewnątrz są zasuszone.

# WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych badan makroskopowych, odkrywek elementów konstrukcyjnych oraz analizy statyczno-wytrzymałościowych wybranych elementów stwierdzono dobry stan techniczny obiektu. Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku: ściany i płyty stropowe, belki, żebra, słupy znajdują się w dobrym stanie technicznym - nie posiadają pęknięć i zarysowań. W elementach konstrukcyjnych budynku nie występują uszkodzenia i ubytki, które mogą zagrozić lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Konstrukcja obiektu pozostaje bez zmian – w większości elementów nie ma konieczności napraw konstrukcji.

Opracował (branża konstrukcyjna):

mgr inż. Marcin Kłos

Upr. PDK/0157/POOK/14

Opracował (branża architektoniczna)

Mgr inż. arch. Dominik Trąd

Upr. Rz/A – 10/06

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### PBI/A _01 - RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA – skala 1:100

### PBI/A _02 - RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA – skala 1:100

### PBI/A _03 - RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA – skala 1:100

### PBI/A _04 - RZUT DACHU - INWENTARYZACJA – skala 1:100

### PBI/A _05 - PRZEKRÓJ - INWENTARYZACJA – skala 1:50

### PBI/A_06 – ELEWACJE - INWENTARYZACJA – skala 1:100