Numer referencyjny: BI.271.1.2025.WP

Załącznik nr 7a do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1

„Zakup średniego samochodu oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby skutecznego i sprawnego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Długołęka”

UWAGA!

Prawą stronę tabeli – Kolumna „PROPOZYCJE WYKONAWCY”, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś 
w przypadku żądania (zgodnie ze wskazaniem w kolumnie „UWAGI”) wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

Ofertowany Samochód:

Producent …………………………..

Model ………………………………

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY (POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi. - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282 z późn. zm.) - Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm. - Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka, aktualne i ważne na dzień odbioru pojazdu od wykonawcy, - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 lub równoważne - Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2025, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważne). | Spełnia/nie spełnia |  |
| 1.3. | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważne) – nie dopuszcza się innej kategorii pojazdów ze względu na specyfikę terenu i działań jednostki. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2 | Podwozie z kabiną | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 15 600 kg. | Podać wartość |  |

| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Kąt natarcia: min. 28º, - Kąt zejścia: min. 25º, - Prześwit pod osiami: min. 335 mm, | Spełnia/nie spełnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3200 mm | Podać wartość |  |
|  | - Długość całkowita: max 8300 mm, - Kąt rampowy: min. 23º, - Nie dopuszcza się innych wartości ze względu na specyfikę terenu na jakim będą prowadzone działania jednostki, - Wszystkie parametry wskazane w aktualnym świadectwie dopuszczenia CNBOP. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynosi min. 8 %. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - stałego napędu na wszystkie osie (nie dopuszcza się rozłączanego napędu osi przedniej), - skrzyni redukcyjnej, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnice w piastach, | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi i tylnej o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowym, wszystkie tego samego rodzaju. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.6. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 320 KM. Minimalny moment obrotowy 1200 Nm Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Wymagana automatyczna skrzynia biegów, 8 biegowa z nadbiegiem z możliwością ręcznej zmiany biegów. Nie dopuszcza się innego rodzaju skrzyni biegów | Podać wartości |  |
|  | Ponadto pojazd wyposażony w: - hamulce na wszystkich osiach. - system ABS. - zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej - hamulec wydechowy o mocy min. 120 kW - pojazd wyposażony w system automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenia procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie. Układ ten ma być wyposażony w wskaźnik poziomu zanieczyszczenia filtra. | Spełnia/nie spełnia |  |

| 2.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach kabiny, - lusterko krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu postojowym kabiny, - fabryczne radio, - dodatkowe gniazda ładowania (zapalniczkowe, USB), - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania ze stelaża wraz z miejscem na maskę ODO. Mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanym panelu w przedniej części zabudowy wraz z mocowaniem 2 sztuk butli zapasowych, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - pneumatyczny fotel kierowcy, - półka pomiędzy przedziałem przednim a tylnym do przechowywania luźnego wyposażenia dla załogi z tyłu. Półka na szerokość całej kabiny z bocznymi dostawkami na drobne urządzenia, - uchwyt na hełm dla kierowcy i dowódcy, - skrzynia na dokumenty umożliwiająca swobodne pisanie dokumentacji na jej górnej powierzchni (stolik dowódcy), - fabryczną klimatyzację, - immobiliser, - tempomat, - kamerę cofania z monitorem - przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, - fabryczne oświetlenie do jazdy dziennej LED wbudowane w fabryczny zderzak pojazdu, - cyfrowy system sterowania autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem, kamerą, falą świetlną oraz | Spełnia/nie spełnia |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyświetlaczem LCD min. 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy), - deska rozdzielcza wyposażona w min. 2 złącza USB-C przeznaczone do ładowania urządzeń, - zderzak przedni częściowo lub w całości w kolorze białym, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe lub grafitowe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - rolety w zabudowie pożarniczej w kolorze RAL 7016 lub RAL 7024, - boczne ściany zabudowy posiadające taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego, - oklejenie kabiny pojazdu folią odblaskową, oklejenie powinno zostać zaproponowane przez wykonawcę, jednak zaakceptowane przez zamawiającego, | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki paliwa zlokalizowany na zewnątrz zabudowy Adblue wewnątrz. Oba zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.13. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia: klucze do kół, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła, mocowane w odpowiednim miejscu. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.14. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i ewakuacyjne z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Belka powinna posiadać stały podest w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiający bezpieczną obsługę autopompy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 2.16 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z: - Oświetlenia ostrzegawczego, | Spełnia/nie spełnia |  |

|  | - Sygnalizacji dźwiękowej, - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - Oświetlenia zewnętrznego, - Oświetlenia wewnętrznego, - Belka oświetlenia dalekosiężnego w formie czterech halogenów na przedniej atrapie pojazdu, min 26 000 lm, - Dodatkowy przenośny reflektor typu „szperacz”. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, - Lampy sygnalizacyjne niebieskie Led umiejscowione w lusterkach pojazdu przodem do kierunku jazdy - w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny, - wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy 200W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego, - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora min 110A i pojemność akumulatorów min 180 Ah, musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy oraz bezpośrednio przy gnieździe sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A oraz 2 gniazdami zapalniczki, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy | Spełnia/nie spełnia |  |

|  | napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne - Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu: - zewnętrznych lamp LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe, dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi nadwozia wokół samochodu w czasie akcji ratowniczej, - oświetlenie powierzchni dachu – typu LED, - oświetlenia włączane z przedziału autopompy, oraz na panelu wewnętrznym w kabinie. - w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy, - z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: | Uwagi | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub innych materiałów nierdzewnych, łączonych ze sobą za pomocą technik spawania. Wewnętrzna cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, poszycie wewnętrzne blachą aluminiową anodowaną, a zewnętrzne blachą aluminiową lakierowaną. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym przy zastosowaniu blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Dodatkowo na dachu pojazdu skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł), wyposażona w oświetlenie oraz otwór wentylacyjny (max. wysokość pojazdu ze skrzynią - 3 200 mm). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.3. | Aluminiowa drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. Poręcze do wchodzenia na dach w wykonaniu ułatwiającym pracę w rękawicach (nie dopuszcza się wykonania uchwytów w formie wygiętej rury) | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.4. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, wykonane jako antypoślizgowe poprzez zastosowanie blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min. 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji, wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.5. | Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie. | Spełnia/nie spełnia |  |

| 4.6. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. | Spełnia/nie spełnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Zabudowa wyposażona w cztery co najmniej dwie tace wysuwane przeznaczone do transportu sprzętu pożarniczego o nośności każdej tacy co najmniej 200 kg oraz jedną wysuwaną ściankę wyburzeniową. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Dodatkowo jedna szuflada uchylna. Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA, zlokalizowaną nad autopompą w tylnym przedziale. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.9. | Skrytki na węże zlokalizowane w tylnej części samochodu po jednej lub po obydwu stronach zabudowy wyposażone w mocowanie na węże tłoczne. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.10. | Na zabudowie pożarniczej przygotowane miejsce do mocowania: - Stojaka hydrantowego - Gaśnic - Klucza hydrantowego | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.11. | Zabudowa powinna posiadać zestaw skrzynek plastikowych na wyposażenie (min. 6 szt.). Ponadto powinno być przewidziane miejsce na pojemnik do przewożenia łańcuchów śniegowych. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.13. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza (nie dopuszcza się pochylenia spodu skrytki w celu odwodnienia) | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.14. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 4.15. | W tylnej skrytce w zabudowie zamontowany wysuwny panel sanitarny wyposażony w pojemnik na czystą wodę, dozownik na mydło, uchwyt na ręczniki papierowe oraz przewód od 5 do 10 m na zwijadle wpięty w instalację pneumatyczną zabudowy, | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5. | Układ wodno-pianowy |  |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornika środków gaśniczych - Autopompy - Dozownika środka pianotwórczego - Zwijadła szybkiego natarcia - Działka wodno-pianowego - Systemu zraszaczy | Spełnia/nie spełnia |  |

| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, | Spełnia/nie spełnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - pojemność 3000 l (+/-3%), (nie dopuszcza się innych rozwiązań z uwagi na konieczny zapas rezerwy masy i konieczność posiadania obszernych skrytek), | Podać wartość |  |
|  | - posiadać nasadę DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym. Możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym napełniania zbiornika. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na korozję dopuszczonego do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o minimalnej wydajności 2700 l/min przy 0,8 MPa oraz minimum 510 l/min przy 4,0 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa od spodu zabezpieczona osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.5. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - zraszaczy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.7. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.8. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. | Spełnia/nie spełnia |  |

| 5.9. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym, zamontowane w tylnej skrytce pojazdu. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę i wyposażone w funkcję przedmuchiwania sprężonym powietrzem z instalacji pneumatycznej pojazdu. Zwijadło wyposażone w 2 tryby zwijania (ciągły/przerywany) oraz możliwość ręcznego zwijania w razie awarii układu. | Spełnia/nie spełnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.11. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z wyświetlacza w kabinie kierowcy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 5.12. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - cyfrowy panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP67 lub równoważne zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki pojazdu, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy) - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, | Spełnia/nie spełnia |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 6.1. | Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 18 000 lbs z liną o długości, co najmniej 28 m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk ze zintegrowanymi zaczepami ewakuacyjnymi. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 6.2. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach o mocy minimum 30000 lm. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia bezprzewodowy panel sterowania. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 6.3 | Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Montaż sprzętu i wyposażenia zamawiającego po stronie wykonawcy. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 6.4 | Lanca kominowa z zestawem szybkozłączy umożliwiających swobodną wymianę prądownicy na lancę na zwijadle szybkiego natarcia. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 6.5 | Fala świetlna LED umieszczana na tylnej ścianie zabudowy pożarniczej, nad tylną roletą. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 7. | Inne |  |  |
| 7.1. | Minimalna wymagana gwarancja na zabudowę: 24 miesiące | Podać okres gwarancji |  |
|  | Minimalna wymagana gwarancja na podwozie: 24 miesięcy | Podać okres gwarancji |  |
| 7.2. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej (w tym szczegółowa wersja video) i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. | Spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3 | INNE WYMAGANIA I DODATKI: |  |  |
|  | Na tylnej ścianie zabudowy mocowanie na stożki ostrzegawcze. Mocowanie wykonane z materiałów odpornych na korozję typu stal nierdzewna lub aluminium | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | Wymagane dodatkowe uruchamianie autopompy z tylnego panelu sterowania autopompą. | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | Oklejenie samochodu – logo jednostki OSP oraz naklejki sponsorów. | Spełnia / nie spełnia |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie przedziału kabiny kierowcy i dowódcy światłem w trybie jazdy alarmowej | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Osłony metalowe lamp narożnych zabudowy pożarniczej | Spełnia / nie spełnia |  |
|  | Osłona metalowa lampy zespolonej LED , na dachu kabiny | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Osłony metalowe lusterek | Spełnia / nie spełnia |  |
|  | Doposażenie pojazdu dodatkowy sprzęt o specyfikacji : - Uniwersalne urządzenie hydraulicznie [par . Pompa ręczna – max ciś . Rob. 720 / 72 Bar/mpa szybkozłącze męskie: 1 wydajność 1-go stopnia / skok 21.8 cm3] - generator piany lekkiej [param. Ciśnienie. robocze 5.5 [bar] ciśnienie max. 12 bar , przepływ przy 5.5 bar 170 l/min , przepływ przy 12 bar 265 l/min ] - podnośnik pneumatyczny [podst par. Powrót tłoka – pneumatyczny , nośność t 510/52 kN/t , wysokość podnośnika wsuniętego 196 mm , skok 104 mm ] - wąż standardowy hydrauliczny [ podst. Par : długość 2m/7ft sprężyny przeciwzałamaniowe po obu stronach] - ręczna kamera termowizyjna termowizor par [rozdzielczość sensora : 256 x 192 ,zakres pomiaru temp . -20 do 550 C. Kamera: 8Mpx (3264x2448) , Gwarancja 36 miesięcy , Szybka częstotliwość odświeżania: 25Hz , rozdzielczość 640 x 480, 3.5’’ ekran LCD dotykowy] . - 6 x radiotelefon nasobny [param. VHF - zakres 136-174 MHz , UHF, maksymalna moc 5 W . Ilość kanałów: 128 , 4 programowalne przyciski , Akumulator standardowy: 2100 mAh , Czas pracy: tryb cyfrowy: 12,5 h , Czas pracy: tryb analogowy: 9,5 h , Stopień ochrony: IP-67] Standardy : MIL-STD 810 D, 810 E , Wymiary: 122,7 x 56 x 39 mm , Waga: 350 g - pilarka łańcuchowa par [ 59,8 cm³-poj.Cylindra , moc wyjściowa – 3.1 kW, waga (bez urządzenia tnącego i płynów) – 5,9 kg - ręczna ratownicza przecinarka ratunkowa [ par. pojemność cylindra – 73,5 cm3 , moc silnika 3,7 kW , ciężar – 10 kg , silnik spalinowy dwusuwowy , obroty – 4700 obr/min. , max średnica tarczy – 300 mm , max 100 mm głębokość cięcia. - 6 x latarka kątowa bateryjno - akumulatorowa [ par. 323 lm, czas pracy w trybie maksymalnym – 13 godzin , certyfikat ATEX dla strefy 0 , waga 301 g , długość 168 mm , średnica 53 mm, klasa pyłoszczelności i wodoszczelnosci IP67 , ] - ubrania żaroodporne- 2 szt. [Komplet 2-częściowy składa się z Bluzy ochronnej żaroodpornej oraz spodni ochronnych żaroodpornych.]; -Defibrylator AED [ param. Wymiary : Dł x Szer x Wys. 19 cm x 21 cm x 7,2 cm , Waga urządzenia z baterią i elektrodami : 1,5 kg ] | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego. | Spełnia/ nie spełnia |  |

Jeśli wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „WYMAGANIA MINIMALNE”, wówczas w kol. „POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ” należy wpisać: „SPEŁNIA”. Jeśli natomiast wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „WYMAGANIA MINIMALNE”, wówczas w kol. „POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ” należy opisać wartości oferowane przez wykonawcę. W wymaganych pozycjach należy podać oferowane parametry (podać wartości).

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym