Nr sprawy: BZP/55/25						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn:

Wzmocnienie muru oporowego wraz z pracami remontowymi przy ul. Nadgórnej 17 
w Grudziądzu.

KODY CPV:

45.00.00.00 –7 Roboty budowlane

45.45.30.00 –7 Roboty remontowe i renowacyjne

- I Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie muru oporowego na podwórzu budynku 
przy ul. Nadgórnej 17 zgodnie z załączonymi projektem technicznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- II Orientacyjny zakres prac:

- Wykonanie wykopu pod fundamenty o kubaturze około 37m3.

- Wywóz ziemi z wykopu

- Wykonanie drenażu rura kamionkową o wymiarze 200-2500mm na długości około 9mb,

- Wykonanie fundamentu pod gabiony z podsypki żwirowej grubości 40 cm wraz z zagęszczeniem do osiągnięcia Is >0,99,

- Wzmocnienie ściany oporowej z cegły poprzez spoinowanie i uzupełnienie cegieł,

- Zakup i montaż koszy gabionowych o przekroju 0,5/1m grubości 0,5m ze wzmocnionym licem siatki podwójnej zaplatanej w obmiarze około 16m3

- Wzmocnienie skarpy geomatą stalową na powierzchni ok. 21 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 7,5 m2 wraz z obrzeżami betonowymi,

- wykonanie remontu schodów,

- montaż balustrad na szczycie gabionów,

- wykonanie wzmocnienia skarpy wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa – wykonawcza

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót (jako element pomocniczy) na podstawie którego Wykonawca przygotuje kosztorys metodą szczegółową i załączy go na dzień złożenia oferty.

Wykonawca podczas realizacji robót musi przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Materiały budowlane należy zastosować w I gatunku i powinny posiadać aprobaty techniczne, atest lub certyfikaty o przydatności do stosowania w budownictwie zgodnie 
z ich przeznaczeniem.

IV Termin realizacji zamówienia 30.06.2025r.

V Wizja lokalna:

Zamawiający wyznacz termin wizji lokalnej na dzień 02.04.2025r na godz. 12:00 
z przedstawicielami Spółki.

.