OPIS ROBÓT

Dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozia Wieś (działki nr ew. 120 i 165 obręb Kozia Wieś).

1 . Lokalizacja.

Droga przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest w sołectwie Kozia Wieś, gmina Krasocin, woj. Świętokrzyskie

2 . Zakres robót.

Prace obejmują korytowanie i wykonanie nawierzchni twardej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych wraz z poboczami gruntowymi.

Roboty zostaną wykonanie na długości 707 m.

3 . Opis drogi do przebudowy .

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię nieutwardzoną. Początek przebudowywanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z drogą zlokalizowaną na działce nr ew. 123. Trasa biegnie po działce nr ew. 120 i 165.Koniec trasy na granicy pasa kolejowego.

Przedmiotowa droga nie jest drogą publiczną.

4 . Stabilizacja trasy.

W terenie zlokalizowane są graniczniki betonowe oraz paliki drewniane wyznaczające krawędź pasa drogowego. Zamawiający posiada mapę geodezyjną wznowienia znaków granicznych dla przedmiotowej drogi.

5 . Parametry techniczne przebudowywanej drogi .

- szerokość jezdni: 3,50 m,

- długość: 707 m,

- poziomy przebieg osi drogi został narzucony istniejącym śladem,

- załamania osi drogi wyokrąglić łukami poziomymi,

- pionowy przebieg drogi narzucony został istniejącym ukształtowaniem terenu,

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 3,0 %,lokalnie spadek jednostronny o tej samej 
  wartości,

Na całym odcinku należy uformować i zagęścić pobocza gruntowe, spadek poprzeczny 6,0 %.

6 . Nawierzchnia drogi .

Przewiduje się wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja jest następująca:

- profilowanie wraz z zagęszczeniem dna koryta,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm grub. 15 cm

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 10 cm