Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej		   	 Załącznik nr 7.1 do SWZ

ul. Wojska Polskiego 57

05-430 Celestynów

Załącznik 7.1 -  SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI ZADAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOMPLET MEBLI LABORATORYJNYCH DO POMIESZCZENIA NR 10 (PRACOWNIA BADAŃ MOLEKULARNYCH)

|  | Producent………………………………… Model……………………………………… Rok produkcji……………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Meble laboratoryjne są częścią wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego umożliwiającą wykonywanie bieżącej pracy w badaniach mikrobiologicznych. |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny z blatem SPC (na bazie żywic fenolowych o gr. 16 - 20 mm) z podniesionym obrzeżem i zlewem 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 1360 x 750 x 900 mm; |  |
|  | Grubość blatu 16 - 20 mm; |  |
|  | Stelaż stalowy (kształtownik 30 x 30 x 2 mm) lakierowany proszkowo -"A" kształtny; |  |
|  | Pod blatem szafki laminowane wstawiane, kołkowane i klejone w całość (nie skręcane); |  |
|  | Szafki: - 1 szafka o szerokości 600 mm zlewowa; - 1 regał na kosze o szerokości 700 mm. |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny z blatem SPC (na bazie żywic fenolowych o gr. 16 - 20 mm) 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 2600 x 750 x 900 mm; |  |
|  | Grubość blatu 16 - 20 mm; |  |
|  | Stelaż stalowy (kształtownik 30 x 30 x 2 mm) lakierowany proszkowo -"A" kształtny; |  |
|  | Pod blatem szafki lamin. wstawiane, kołkowane i klejone w całość (nie skręcane); |  |
|  | Szafki: - 1 szafka o szerokości 900 mm z półką; - 1 szafka o szerokości 570 mm z półką; - 1 miejsce na nogi (prześwit) o szerokości 900 mm; |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny z blatem SPC (na bazie żywic fenolowych o gr. 16 - 20 mm) ze ściętym narożnikiem 1 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 1950 x 750 x 900 mm; |  |
|  | Grubość blatu 16 - 20 mm; |  |
|  | Stelaż stalowy (kształtownik 30 x 30 x 2mm) lakierowany proszkowo – "A" – kształtny; |  |
|  | Pod blatem szafki laminowane wstawiane, kołkowane i klejone w całość (nie skręcane); |  |
|  | Szafki: - 1 szafka o szerokości 500 mm z 2 szufladami, - 1 szafka o szerokości 500 mm z 3 szufladami, - 1 miejsce na nogi (prześwit) o szerokości 900 mm; |  |
| Szafka wisząca pełna – 3 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | Wymiary: (wys. x gł. x dł.) 450 x 300 x 600 mm; |  |
|  | 1 półka laminowana, kołkowana i klejona w całość (nie skręcana); |  |
| Krzesło laboratoryjne wysokie – 2 szt. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
|  | Na kółkach; |  |
|  | Z siedziskiem i oparciem poliuretanowym; |  |
|  | Z podnośnikiem pneumatycznym i podnóżkiem. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.