SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i rozładunek koagulantu żelazowego do chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków.

- Zastosowanie

Środek stosowany będzie do chemicznego wspomagania procesu usuwania fosforu na:

- Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach,

- Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu,

- Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie,

- Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu,

- Oczyszczalnia Ścieków Mosina-Puszczykowo.

- Parametry

  - środek w postaci roztworu wodnego o zawartości minimum 40% Fe2(SO4)3;

  - żelazo ogólne 11,8 ± 0,4 %,

  - wolny kwas siarkowy < 0 %

  - pH < 1

  - stężenie jonów Cl- mniejsze od 0,1 %

  - gęstość (20 ºC) 1500 – 1570 kg/m3

  - temperatura krzepnięcia < -35oC.

- Ilość i termin dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu spełniającego kryteria określone w punkcie 3 SWZ. Łączna ilość przedmiotu zamówienia to 384 tony produktu do chemicznego wspomagania pracy oczyszczalni ścieków. Produkt będzie dostarczany w szesnastu transportach, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach – 8 transportów

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu – 2 transporty

Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie – 2 transporty

Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu – 3 transporty

Oczyszczalnia Ścieków Mosina – Puszczykowo – 1 transport

- Transport i dostawa

Wykonawca zapewnia transport i rozładunek produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i w całości pokrywa jego koszty. Zamawiający dla każdej z dostaw cząstkowych określi ilość i jedno z wymienionych poniżej miejsc dostawy:

- Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy,

- Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu, ul. Serbska 3, 61-696 Poznań,

- Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie, Szlachęcin 7, 62-004 Czerwonak,

- Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu, ul. Szkolna, 62-023 Borówiec,

- Oczyszczalnia Ścieków Mosina-Puszczykowo, ul. Mocka 1, 62-040 Puszczykowo.

Przewidywana jednorazowa dostawa produktu handlowego 24 Mg.

Dostawy mogą odbywać się wyłącznie w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) godz. 06:30 – 12:30.

W sprawie rozładunku należy skontaktować się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z Mistrzem Oczyszczalni Ścieków (dane kontaktowe zostały podane w Umowie).

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dla każdej dostawy atestu jakościowego oraz wagowego.

- Wymagania, jakie musi spełnić dostawca/przewoźnik przewożący chemię technologiczną niebezpieczną.

- Wymagania względem Przewoźnika:

Przestrzeganie zapisów zawartych w umowie ADR, przepisach Transportowego Dozoru Technicznego oraz REACH oraz posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów przewozowych oraz dokumentów towarzyszących (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, świadectwa itd.) – do wglądu podczas rozładunku, w tym:

- Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych, zgodne z p. 9.1.3.5. przepisów ADR,

- List przewozowy z informacja o towarze oraz miejscu przeznaczenia (rozładunku).

- Imienne Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy do przewozu w cysternach zgodne z p.8.2.2.8 przepisów ADR,

- Imienne Uprawnienie do Obsługi Urządzeń NO, nadane przez Transportowy Dozór Techniczny,

- Przejecie odpowiedzialności za załadunek, przewóz oraz rozładunek,

- Dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z REACH (przed lub w trakcie pierwszej dostawy),

- Wymagania względem Użytkownika cysterny:

- Cysterna musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie konstrukcji, wyposażenia, badań i oznakowania.

- Zapewnienie, aby konserwacja zbiornika i jego wyposażenia była przeprowadzana w sposób, który gwarantuje, że w normalnych warunkach użytkowania cysterna będzie spełniać wymagania ADR do czasu następnego badania

- Wymagania względem Rozładowcy:

- Upewnić się, czy dostarczony towar będzie rozładowany do właściwych zbiorników i czy dostarczona ilość produktu zmieści się w tych zbiornikach;

- Przekazać odbiorcy wymaganą dokumentacje związana z dostawa towaru;

- Upewnić się, ze zostały rozładowane właściwe towary, poprzez porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami znajdującymi się na cysternie;

- Sprawdzić przed i podczas rozładunku, czy cysterna, pojazd lub kontener-cysterna nie są uszkodzone w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, upewnić się, ze rozładunek nie będzie się odbywać do czasu zastosowania odpowiednich środków;

- Stosować się do odpowiednich wymagań dotyczących rozładunku określonych przez AQUANET S.A.

- Bezpośrednio po rozładunku cysterny, pojazdu lub kontenera:

- Usunąć wszystkie niebezpieczne pozostałości towarów, które podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej powierzchni cysterny, pojazdu lub kontenera;

- Usunąć wszystkie pozostałości towarów niebezpiecznych, które podczas czynności rozładunkowych zanieczyściły teren AQUANET S.A.

- Zapewnić, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne.;

Transport na terenie Aquanet S.A.

Transport substancji niebezpiecznych cysternami na terenie Aquanet SA może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych trasach.

Odbiór dostawy na terenie Aquanet SA

- Przewoźnik po przybyciu na miejsce dostawy kontaktuje się z obsługą obiektu – Budynek Administracyjno-Socjalny.

- Obsługa obiektu każdorazowo weryfikuje powyższe dokumenty i wymagania względem Przewoźnika, Użytkownika  cysterny i Rozładowcy.

- Obsługa obiektu przy wyjeździe przewoźnika z obiektu potwierdza przewoźnikowi realizację dostawy.

- Wymagane dokumenty

- Oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH,

- Aktualna na dzień składania ofert Karta charakterystyki substancji chemicznej – koagulantu żelazowego sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH 
i Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH zawierająca informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty,

- Atest jakościowy i wagowy dla każdej dostawy,

- Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP na terenie będącym własnością Zamawiającego,

- Wymagania dla firm zewnętrznych dot. ochrony środowiska wraz z zobowiązaniem do ich przestrzegania,

- Dokument potwierdzający istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym,

- Dokument potwierdzający istnienie podmiotu w systemie podatkowym.

Uwaga

W przypadku niedotrzymywania terminów w wykonywaniu obowiązków nałożonych odrębnymi przepisami prawa, min. rozporządzenia REACH i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz w przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą wszelkie skutki finansowe z tym związane ponosi Wykonawca przedmiotu umowy.

- Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena zakupu i dostawy 384 ton koagulantu żelazowego.