Opis przedmiotu zamówienia

Praca geodezyjna dotycząca

wykonania aktualizacji i uzupełnienia bazy danych

budynków, lokali i gruntów, na których usytuowane

są budynki oraz opracowanie dokumentacji technicznej

wraz z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych gminy Gubin.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWOWE INFORMACJE	3

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

III.	CEL I ZAKRES PRAC	3

IV.	PODSTAWY PRAWNE	4

V.	PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC	5

VI.	SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC	5

VII.	OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI	6

VIII.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRACY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

IX.	SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYKONAWCY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	8

X.	OPERAT TECHNICZNY - OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU	10

XI.	ZASILENIE BAZ DANYCH SYSTEMU GEO-INFO	12

XII.	WYMAGANIA STAWIANE WOBEC WYKONAWCY DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI	12

XIII.	OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU WYLICZENIA KRYTERIUM	13

XIV.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	14

XV.	WERYFIKACJA I ODBIÓR PRAC	14

- PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem zamówienia jest zlecenie wykonania prac geodezyjnych w odniesieniu do działek wskazanych obrębów, uzupełnienie zbiorów ewidencji o brakujące dane dotyczące budynków i lokali oraz użytków gruntowych, na których znajdują się budynki oraz modyfikacja i dostosowanie danych ewidencyjnych niespełniających obowiązujące standardy techniczne.

Niniejszy projekt aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków opracowany został zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h w zw. z art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. c ustawy [1], który po przyjęciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z urzędu i w trybie czynności materialno-technicznej będzie stanowiły podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest praca geodezyjna dotycząca wykonania aktualizacji i uzupełnienia bazy danych budynków, lokali i gruntów, na których usytuowane są budynki oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych gminy Gubin.

- CEL I ZAKRES PRAC

W celu poprawy jakości i aktualności bazy EGiB zleca się wykonanie pracy geodezyjnej dotyczącej aktualizacji i uzupełnienia bazy danych budynków, lokali i gruntów, na których usytuowane są budynki oraz opracowanie dokumentacji technicznej  wraz z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
w wybranych obrębach ewidencyjnych: Łazy, Łomy, Markosice, Mielno, Polanowice, Stargard Gubiński, Starosiedle, Strzegów, Zawada gminy Gubin w celu poprawy jakości i aktualności bazy EGiB wraz 
z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków w trzech następujących częściach dla wskazanych obrębów ewidencyjnych Gminy Gubin:

- Część I     –  obr. ewid. Łazy gm. Gubin,

- Część II    –  obr. ewid. Łomy gm. Gubin,

- Część III   –  obr. ewid. Markosice gm. Gubin

- Część IV   –  obr. ewid. Mielno gm. Gubin

- Część V    –  obr. ewid. Polanowice gm. Gubin

- Część VI   –  obr. ewid. Stargard Gubiński gm. Gubin

- Część VII  –  obr. ewid. Starosiedle e gm. Gubin

- Część VIII –  obr. ewid. Strzegów gm. Gubin

- Część IX   –  obr. ewid. Zawada gm. Gubin

Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego GEO-INFO Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- PODSTAWY PRAWNE

Przy realizacji pracy należy wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów 
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368).

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1984 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani 
są do przestrzegania prawa określonego ww. przepisami. Ponadto wiążące będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji Zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji.

- PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC

- Obszar opracowania to wybrane obręby gminy Gubin w powiecie krośnieńskim w województwie lubuskim, zajmujący około 9200 ha.

- Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 45 obrębów administracyjnych, z tego praca dotyczy
9 wskazanych: Łazy, Łomy, Markosice, Mielno, Polanowice, Stargard Gubiński, Starosiedle, Strzegów, Zawada

Powiat Krośnieński – Gmina Gubin

- SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU PRAC

| Nr części | Jednostka ewidencyjna | Nazwa obrębu | Nr obrębu | Pow. ogólna | Pow. zabudowy wg użytków (B, Bp, Ba, Bi, Br) | Ilość działek ogółem | Ilość działek zabudowanych wg egib | Ilość działek zabudowanych wg bdot | Ilość budynków wg egib | Ilość budynków wg bdot | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w ha | w ha |  |  |  |  |  |  |
| I | Gubin -obszar wiejski | Łazy | 0024 | 821 | 4 | 246 | 38 | 26 | - | 65 | Nie ustalono |
| II | Gubin -obszar wiejski | Łomy | 0025 | 1852 | 9 | 316 | 141 | 55 | 4 | 140 | Nie ustalono |
| III | Gubin -obszar wiejski | Markosice | 0026 | 638 | 8 | 373 | 155 | 50 | 6 | 149 | Nie ustalono |
| IV | Gubin -obszar wiejski | Mielno | 0027 | 1436 | 6 | 320 | 131 | 36 | - | 104 | Nie ustalono |
| V | Gubin -obszar wiejski | Polanowice | 0030 | 467 | 5 | 196 | 74 | 21 | 9 | 59 | Nie ustalono |
| VI | Gubin -obszar wiejski | Stargard Gubiński | 0036 | 755 | 14 | 426 | 168 | 106 | 15 | 250 | Nie ustalono |
| VII | Gubin -obszar wiejski | Starosiedle | 0037 | 1363 | 22 | 636 | 302 | 128 | 15 | 375 | Nie ustalono |
| VIII | Gubin -obszar wiejski | Strzegów | 0038 | 1314 | 18 | 607 | 209 | 84 | 18 | 184 | Nie ustalono |
| IX | Gubin -obszar wiejski | Zawada | 0043 | 563 | 6 | 273 | 41 | 33 | 2 | 88 | Nie ustalono |
| SUMA |  |  |  | 9209 | 92 | 3393 | 1300 | 539 | 69 | 1414 | - |

Zamawiający zakłada, że liczba budynków występujących faktycznie w terenie, dla obrębów ewidencyjnych przewidzianych niniejszą pracą, które nie są objęte aktualnie prowadzoną bazą EGiB, może wynosić ok. 70% liczby budynków ujawnionych w części geometrycznej bazy EGiB.

- OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

- Wykonawca prac zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika robót.

- Do realizacji przedmiotu zamówienia należy w pierwszej kolejności wykorzystać dane z operatów technicznych zgromadzonych w Pzgik.

- Zbiory danych, operaty techniczne i inne materiały zgromadzone w powiatowej części Pzgik niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie w postaci elektronicznej w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym na serwerze ftp Zamawiającego, którego dane dostępowe zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, lub w inny uzgodniony za zgodą Stron sposób.

- Analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania tych materiałów Pzgik dokonuje Wykonawca. W przypadku wystąpienia materiałów Pzgik, których wykorzystanie jest niemożliwe, Wykonawca dokonuje uzgodnień z Zamawiającym w zakresie dotyczącym przydatności lub sposobu 
ich wykorzystania. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów Pzgik oraz ewentualnych uzgodnień 
z Zamawiającym Wykonawca dokumentuje w Dzienniku robót.

- Materiały Pzgik zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych należy wykorzystać do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych w tym punktów granicznych z układu 1965 
lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

- Współrzędne zawarte w operatach znajdują się w formie wydruków – brak nośników lub załączonych plików.

- W przypadku, gdy materiały Pzgik zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową, wyrównaną w układzie 2000 – obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej Wykonawca powinien dokonać na podstawie ww. materiałów.

- Wykonawca zweryfikuje poprawność wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych przeprowadzając oględziny na gruncie, mając w szczególności na uwadze usytuowanie budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca usunie 
je na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia zbiorów baz danych należy zastosować układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, 
o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Wykonawca w trakcie realizacji prac, będzie zobowiązany do ścisłego współdziałania z Zamawiającym  
w celu zachowania spójności numerycznej bazy danych egib, tak aby w wyniku działań Wykonawcy 
nie doszło do błędnej lub nieuprawnionej modyfikacji jej elementów, w tym utraty jej topologii lub historii zmian (archiwum).

- O operatach technicznych przyjętych do Pzgik w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów Pzgik, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego 
w terminie do 10-go dna każdego kolejnego miesiąca, a sposób ich udostępniania zostanie uzgodniony 
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dokumenty stanowiące podstawę zmian w operacie ewidencyjnym w szczególności wypisy aktów notarialnych, wykonawca może przeglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, Delegatura Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 (III piętro).

- Zamawiający przewiduje dwukrotne wydanie Wykonawcy danych elektronicznych: przed przystąpieniem 
do realizacji zamówienia oraz ponownie na okres 10 dni roboczych przed planowanym zakończeniem realizacji zadania, według ustalonego harmonogramu. Ewentualne dodatkowe wydanie Wykonawcy danych elektronicznych po uzgodnieniu z Zamawiającym, co Wykonawca dokumentuje w Dzienniku robót.

- Okres po wydaniu bazy, przeznaczony na ostateczną aktualizację pliku dla obrębu nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Zaktualizowane dane cyfrowe po zasileniu bazy roboczej zostaną skontrolowane w zakresie zgodności danych ewidencyjnych z dokumentacją źródłową.

- Wykonawca uzgodni pisemnie z Zamawiającym sposób i termin zasilenia systemu teleinformatycznego GEO-INFO funkcjonującego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych EGiB, nie później niż 7 dni roboczych od podpisania umowy, co Wykonawca udokumentuje w Dzienniku robót.

- Podpisanie umowy na realizację zadania będzie podstawą do przygotowania upoważnień do wstępu 
na grunt i do obiektów budynkowych oraz wykonywania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy [1].

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu listę zatrudnionych pracowników, którzy będą uczestniczyli w pracach terenowych w celu przygotowania stosownych upoważnień.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRACY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w rozdziale II i III, dotyczący aktualizacji i uzupełnienia danych bazy ewidencji gruntów i budynków, realizowane będzie w zakresie danych dotyczących:

  - budynków zgodnie z §  18  rozporządzenia [3]

- ujawnionych w EGiB, których m.in. położenie, wymiary, kształt, funkcja są błędne lub budzą wątpliwości,

- nieujawnionych w EGiB, ale ujawnionych w BDOT500,

- nowych nieujawnionych w EGiB oraz nieujawnionych BDOT500,

  - lokali zgodnie z §  20  rozporządzenia [3]

- ujawnionych w EGiB, których dane są błędne lub budzą wątpliwości,

- nieujawnionych w EGiB

  - gruntów zgodnie z §  16  rozporządzenia [3]

- działek ewidencyjnych, w przypadku, gdy dokonywany będzie nowy pomiar granic lub zmiana przebiegu granic lub w sytuacji, gdy w wyniku pomiaru budynków wystąpią kolizje granic nieruchomości
z budynkami,

- użytków gruntowych dotyczących m.in. ich aktualności, oznaczeń oraz sposobu użytkowania 
dla terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych (tj. B, Bp, Bi, Ba), 
oraz gruntów rolnych zabudowanych (Br), na których usytuowane są ww. budynki.

- SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYKONAWCY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji prac do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- Przeprowadzić analizę materiałów Pzgik oraz w przypadkach wątpliwych dokonać uzgodnień z Geodetą Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w trakcie wykonywania analizy Wykonawca stwierdzi nieudostępnienie operatu winien zgłosić 
to pisemnie Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia w celu dodatkowego przesłania materiału, a fakt ten Wykonawca powinien odnotować w Dzienniku robót.

- Wykonać prace geodezyjne w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, o którym mowa rozdziale VII pkt.2, danych umożliwiających aktualizacje EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB;

- Opracować operat techniczny odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego o którym mowa w rozdziale III.

- Przeprowadzić analizę części graficznej bazy EGiB, w szczególności wybranych punktów załamania granic 
z zabudowanej części obrębu oraz wszystkich danych dotyczących pomiaru budynków.

- Dokonać porównania treści numerycznej mapy ewidencji i analogowej mapy ewidencyjnej oraz analogowej mapy zasadniczej lub analogowej mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym w terenie.

- Opracować mapę porównania z terenem. W ramach tych czynności należy w szczególności:

- zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich rodzajów, klas i funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu oraz zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji 
N–nadziemnych i  P– podziemnych,

- wykazać budynki:

- nieujawnione w EGiB,

- ujawnione w EGiB, o stwierdzonych rozbieżnościach w ich usytuowaniu,

- dokonać określenia sposobu zagospodarowania działek gruntowych i pomiaru zasięgu nowego użytku według stanu w terenie, określającego wykorzystanie nieruchomości, wynikające z zabudowy działki, przedstawić zmiany dotyczące granic konturów użytków i sposobu użytkowania gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych,

- zaktualizować opisowe dane ewidencyjne dla budynków gospodarczych położonych na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, 
a w przypadku jej braku na podstawie danych z PZGiK i wywiadu terenowego. Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane w bazie jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy zweryfikować. W rozumieniu KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT);

- na mapie porównania wskazać budynki nieistniejące w terenie oraz budynki, których nie wykazuje 
się w ewidencji budynków,

- jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej oddzielającej budynki,

- zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące danych adresowych budynków i lokali, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, zdublowanych numerów lub ich braków należy dokonać niezbędnych aktualizacji,

- przedstawić pozostałe zmiany, których nie wymieniono w pkt 1-6, a stwierdzono je w wyniku porównania treści mapy ze stanem faktycznym w terenie.

- Dokonać w terenie pomiaru budynków (numeryczny opis konturów budynków) dla których brak dokumentacji w Pzgik lub dla których stwierdzono rozbieżnościach w ich usytuowaniu. Pomiarem należy objąć także istniejące w terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane i rozbudowane oraz takie dla których dane pomiarowe nie spełniają obowiązujących standardów. Pomiar tych budynków musi być wykonany 
w sposób umożliwiający ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu w zmodernizowanej bazie zgodnie 
z zasadami wynikającymi z § 16 rozporządzenia [2]. W przypadku wykonywania pomiaru kontrolnego należy wykonać go na co najmniej trzech narożnikach budynku i wszystkich miarach „czołowych” celem zbadania poprawności geometrii budynku i prawidłowego jego położenia.

- W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku ujawnić nowe bądź też zmodyfikowane bloki budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, których dane 
nie zostały wprowadzone do bazy zgodnie z rozporządzeniem bądź zostały wprowadzone, ale w ich usytuowaniu wykryto rozbieżności.

- Uzupełnić opisowe dane dotyczące budynków oraz lokali, które należy pozyskać m.in. na podstawie:

- geodezyjnych pomiarów terenowych,

- dokumentacji Pzgik,

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a także zaświadczeń o samodzielności lokali,

- wywiadu terenowego,

- dokumentacji znajdującej się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (w zakresie informacji 
o wyodrębnionych lokalach),

- dokumentów oraz informacji uzyskanych od właścicieli/władających lub zarządzających budynkami i lokalami (w przypadku braku danych z innych źródeł

Szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub władającego budynkiem, lokalem oraz w wyniku bezpośrednich oględzin.

- Dokonać pomiaru granicy nieruchomości w oparciu o istniejące materiały zasobu lub dokonać ustalenia przebiegu granic zgodnie z § 33 rozporządzenia ws. egib, w przypadku, gdy w wyniku pomiaru budynków występuje kolizja granic nieruchomości z budynkami (budynki „przecięte" są granicą działki).

- Obliczenia powierzchni działek i budynków oraz rozliczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych wykonać zgodnie z § 41 rozporządzenia ws. standardów.

- Dla nieruchomości, dla których zostanie stwierdzona zmiana użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów, zgodnie z dokonanym pomiarem stanu zainwestowania, należy wykonać wykazy zmian danych ewidencyjnych dla każdej działki osobno. Dotyczy to również nowej zabudowy działek, zmian wynikających 
z usunięcia budynku z mapy, zmian użytku działki ze względu na zmianę funkcji budynku, ujawnienia zasięgu gruntów rolnych zabudowanych, ujawnienie nowego adresu, numeru porządkowego i/lub położenia nieruchomości, usunięcia dotychczasowego adresu, numeru porządkowego i/lub położenia, poprawy zdublowanego numeru zarówno dla nieruchomości już ujawnionych jak i nowych dla których nie nadano numeru porządkowego, itp.

- Na podstawie zebranych i opracowanych danych podczas wykonywania czynności opisanych powyżej należy sporządzić odpowiednie kartoteki budynków i lokali.

- Wszystkie wprowadzane lub zmodyfikowane elementy baz EGiB, GESUT, BDOT500 muszą posiadać informację o źródłowych operatach geodezyjnych (lub mapach) będących podstawą zmian oraz zachowaną historię.

- W przypadku, gdy w wyniku nowego pomiaru konturu budynku, wejścia przewodów uzbrojenia terenu i małej architektury dochodzące do ściany budynku pierwotnie pomierzonego, leży poza konturem nowo-pomierzonego budynku, wówczas wejścia przewodów uzbrojenia terenu należy obliczyć z przecięcia, 
a po wprowadzeniu „nowych” obrysów budynków przesunąć na ścianę budynku, wpisując w pliku w polu Uwagi – „obliczony z przecięcia”.

- W przypadku niemożności dokonania pomiaru budynku, ze względu na brak dostępu do nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właściciela, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, 
o zamierzonym terminie pomiaru. Dokumentacja ta powinna zostać załączona do operatu.

- Roboczą bazę ewidencji gruntów i budynków, tzn. bazę EGiB udostępnioną z Pzgik, należy zaktualizować 
o wyniki wykonanych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania identyfikatorów budynków funkcjonujących na numerycznej mapie ewidencyjnej, jednakże w przypadku stwierdzenia w wyniku prac, że:

- budynek oznaczony na mapie numerycznej jako jeden obiekt faktycznie składa się z dwóch
 lub z większej liczby obiektów, to dla tych obiektów należy nadać nowe niewykorzystane identyfikatory,

- budynek, który faktycznie stanowi jeden obiekt a na mapie numerycznej wykazany jest jako więcej 
niż jeden obiekt, to obiekty te należy połączyć w jeden obiekt, nadając mu nowy, niewykorzystany identyfikator.

- Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca ma obowiązek skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami - jako operat techniczny, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map analogowych przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji/pomiarów kartometrycznych) bez wykonywania kontrolnych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych przeprowadzonych na gruncie.

- OPERAT TECHNICZNY - OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże do zasobu operat techniczny 
w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają, skompletowany zgodnie z wymogami Rozdziału 
7 rozporządzenia [2] wraz ze zbiorami danych w formacie GML zgodnych z obowiązującym schematem pojęciowym lub innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym zawierający rezultaty prac geodezyjnych odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

W skład operatu technicznego, zgodnie z § 36 rozporządzenie ws. standardów, wejdą:

- Spis treści,

- Sprawozdanie techniczne sporządzone zgodnie z § 37 rozporządzenia ws. standardów szczegółowo opisujące opis przebiegu i wyniki wykonanych prac geodezyjnych,

- Dokumentacja osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa będzie założona,

- Mapy porównania z terenem,

- Wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych,

- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały,

- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

- Dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 36 pkt 9, sporządzoną zgodnie z § 39 rozporządzenia ws. standardów.

- Informacje pozyskane w trakcie wykonywania prac geodezyjnych do uzupełnienia bazy o dane dotyczące działek, budynków i lokali, sporządzone w postaci wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. działek, budynków lub lokali, który zgodnie § 34 rozp. ws. egib ma zawierać:

- nazwę gminy,

- nazwę obrębu ewidencyjnego,

- identyfikator działki ewidencyjnej, budynku lub lokalu, dla których sporządzany jest wykaz,

- dane ewidencyjne, które ulegają zmianie w wyniku realizacji prac geodezyjnych (stan dotychczasowy) oraz dane pozyskane w wyniku realizacji tych prac (stan nowy - wymagane jest zachowanie ciągłości numeracji w obrębie),

- datę sporządzenia wykazu,

- imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz,

- imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

oraz dodatkowo:

- uwagi dotyczące źródła, z którego pochodzą pozyskane informacje (zgodnie z rozdziałem IX ust. 9 OPZ, w którym szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela 
lub władającego budynkiem, lokalem oraz w wyniku bezpośrednich oględzin.

- Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz obliczeń kontrolnych, 
w tym pomiarów kontrolnych,

- Protokoły z czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela,

- Zbiorczy raport dotyczący ilość działek i budynków w części opisowej i graficznej, zawierający nr działki 
i jej identyfikator, rodzaj użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w działce w części opisowej 
i graficznej oraz identyfikator budynku i funkcję. W przypadku zgodności raport zawierać ma tylko zestawienie ilościowe, w przypadku rozbieżności ze stanem faktycznym ma wskazywać dodatkowo jakiego rodzaju są to niezgodności. Dla budynków nowo pomierzonych przyporządkowanie numeru aktualnego szkicu w operacie technicznym.

- Zbiorczy raport dotyczący numeracji adresowej działek i budynków – w tym celu należy dokonać kontroli 
i uzupełnić numerację porządkową i nazewnictwo ulic według danych bazy TERYT prowadzonej przez GUS oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez gminę.

- Zbiorczy raport sporządzony w formie tabelarycznej o wykorzystanych operatach archiwalnych z zasobu geodezyjnego. W przypadku wykorzystania operatu archiwalnego, gdy w wyniku wywiadu terenowego Wykonawca zmienia którykolwiek z atrybutów budynku w stosunku do materiału źródłowego, należy ten fakt odnotować w polu „Uwagi”.

- Dziennik robót.

- Inne dokumenty i raporty, które kierownik prac uzna za niezbędne.

Uwaga: raport z pkt. 12 i 13 należy sporządzać wg numeracji działek od 1 do n.

- ZASILENIE BAZ DANYCH SYSTEMU GEO-INFO

Po wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zasili bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków zachowaniem historii zmian w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa i GEO-INFO EGIB prowadzonym przez Starostę. Dane operatu pomiarowego dla poszczególnych obrębów gminy Gubin uzupełni o dane opisowe i graficzne dotyczące budynków i lokali, zmienione powierzchnie użytków 
i konturów klasyfikacyjnych, granic zabudowy oraz dane dotyczące numeracji adresowej budynków i lokali. 
W przypadku aktualizacji bazy należy zastosować redakcję treści numerycznej mapy ewidencyjnej 
z zachowaniem redakcji opisu konturu użytku/klasoużytku w każdej działce oraz redakcję czytelność opracowywanej mapy dla całego obszaru opracowania, rozmieszczenia oznaczenia numerów ewidencyjnych działek, konturów użytków/klasoużytków, numerów ewidencyjnych budynków i ich funkcji, punktów adresowych, nazw ulic, itp., wprowadzenia nowych i modyfikacja istniejących uzgodnionych punktów adresowych i nazw ulic.

Zasilona baza u Zamawiającego oraz opracowana przez Wykonawcę dokumentacja wynikowa zostanie poddana przez upoważnionych pracowników kontroli zgodności z warunkami OPZ oraz obowiązującymi przepisami. Pozytywny ostateczny protokół kontroli będzie podstawą uznania produktu za poprawnie wykonany. Czas trwania aktualizacji bazy ewidencyjnej, nie może przekroczyć terminu zakończenia prac.

- WYMAGANIA STAWIANE WOBEC WYKONAWCY DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (zgodnie art. 11 ustawy [1]), który posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia, posiada wykształcenie geodezyjne (minimum średnie) oraz dysponuje uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy [1].

- W przypadku braku uprawnień wskazanych w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierownika prac geodezyjnych związanego z przedmiotem zamówienia posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, zatrudnionego przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego,  z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą [1] i rozporządzeniem [3], a także w sposób zgodny z innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w czasie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 
jej podpisania Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia 
i zakończenia czynności mających na celu realizację zamówienia.

- Założenia i bieżącego prowadzenia dziennika robót.

- Dokonywania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym potwierdzonych zapisami w formie pisemnej 
w dzienniku robót, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich uzgodnienia.

- Wykorzystania do realizacji przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności danych z operatów technicznych zgromadzonych w Pzgik.

- Wykonania analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania tych materiałów Pzgik.
W razie wątpliwości dotyczących przydatności lub sposobu wykorzystania materiałów, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów oraz ewentualnych uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca dokumentuje w dzienniku.

- Uzgodnienia z Zamawiającym, kiedy powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające 
z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

- Przestrzegania terminów określonych w harmonogramie realizacji prac.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia 
lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych lub w niniejszym warunkach, należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym, a fakt ten odnotować w dzienniku robót. Wyklucza się stosowania rozwiązań nieuzgodnionych między Wykonawcą a Zamawiającym.

- OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU WYLICZENIA KRYTERIUM

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena (C) – waga kryterium  - 60 %, (max. 60 pkt.),

- Okres Gwarancji (OG)  – waga kryterium 40 %, (max. 40 pkt.),

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena (C) – waga 60 % (max. 60 pkt.)

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60

cena oferty badanej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Okres Gwarancji (OG) – waga 40 % (max. 40 pkt.)

Kryterium okres gwarancji (OR) – oferty zostaną porównane i ocenione wg następującego wzoru:

OG badanej oferty

OG =   -----------------------------------------------------   x  40

Najdłuższy OG spośród złożonych ofert

OG badanej oferty – okres udzielonego okresu gwarancji w ofercie badanej

Najdłuższy OG spośród ofert – najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach (jednak nie dłuższy niż 72 m-ce)

Ocena będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez wykonawcę okresu gwarancji w ofercie zamówienia w miesiącach. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy, max. 
to 72 miesiące.

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji, a okres ten nie będzie jednoznacznie wynikał z treści złożonej oferty, Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji 48 miesięcy 
i taką ilość miesięcy przyjmie do przeliczenia punktacji oraz taki okres zostanie uwzględniony w umowie 
z Wykonawcą.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 72 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

Sposób punktacji:

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
(Suma punktów = C+OG).

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części I, III, V, VI i IX wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy, dla części II, IV, VII i VIII wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy

- WERYFIKACJA I ODBIÓR PRAC

Dokumentację należy przedłożyć do weryfikacji w terminie określonym w rozdziale XIV dot. terminu realizacji prac.

Z czynności odbioru prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany po komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę poprawnej dokumentacji. Pozytywna kontrola dokumentacji będzie podstawą do ostatecznego zasilenia przez Wykonawcę bazy EGIB. Pozytywna ocena zasilenia bazy wraz z pozytywnie zweryfikowanym operatem technicznym (dokumentacją techniczną) będzie podstawą do odbioru całości prac, sporządzeniem protokołu odbioru końcowego oraz przyjęciem rozliczenia należności za wykonaną pracę.

Opracowała:

Lucyna Przybylska

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii,

Geodeta Powiatowy

17 marca 2025 r.