Opole, 1.06.2025r.

ZAKRES REMONTU ODPYLANIA CHŁODNIKA  I TRANSPORTU KLINKIERU IKN

23.06 – 12.07.2025r.

- CYKLONY CHŁODNIKA

  - regeneracja obudowy cyklonu chłodnika. Regeneracja obejmuje około 25% powierzchni cyklonu. W załączniku rysunek.

  - na rurociągu cyklony – młyn żużla – filtr należy wymienić  uszczelnienia na połączeniach kołnierzowych. Kontrola klapy wahadłowej.

  - wymiana łańcucha w przenośniku zgrzebłowym pod cyklonami Kontrola napędu. Wymiana stacji napinającej i napędowej, łożysk i korpusów. Regeneracja koryta przenośnika wg wskazań inspektora nadzoru. Montaż automatycznych smarownic na korpusach redlera.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klap wahadłowych pod cyklonami. Wymiana łożysk.

  - Kontrola wnętrza chłodnicy i ewentualna regeneracja. Spawanie pękniętej obudowy.

  - Przegląd obudowy filtra odpylania dróg transportu klinkieru i

  - podawacza celkowego DZ200, wymiana łożysk i uszczelnień, regeneracja wirnika poprzez napawanie i obróbkę skrawaniem.

- WYSYP KLINKIERU NA HALI KLINKIERU

- regeneracja poprzez napawanie ram włazu w wewnętrznej części  elektrodami trudnościeralnymi – okna wysypu klinkieru,

- wymiana uszkodzonych płyt wewnątrz wysypu_60szt.,

- regeneracja bądź wymiana uszkodzonych blach  w zesypie,

- regeneracja płaszcza wysypu na wysokości 2 klapy( uszkodzone przez klinkier. Należy wykonać blachę (gr.40mm) o wymiarach 1200x1200mm z otworami wg rysunku.

- wymiana włazów z blachy napawanej trudnościeralnej 10+10  – 4szt,

- regeneracja barierek na górze wysypu,

- regeneracja rur odpylających pomiędzy filtrem a wysypem klinkieru.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do ruchu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński  Tel. 503197660