KORDZIKI HONOROWE – CZ. 2 Zamówienia

OPIS I WZÓR KORDZIKA HONOROWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Szczegółowy opis kordzika honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (wzór 2008, oznaczony i ocechowany skrótem wz. 08 HSZ; wersje kordzika w zależności od zastosowanej symboliki rodzajów sił zbrojnych oznaczone skrótami; wz. 08 WL – HSZ, wz. 08 SP – HSZ, wz. 08 WS – HSZ, 
wz. 08 MW – HSZ, wz. 08 WOT - HSZ):

- W skład ukompletowania kordzika wchodzą kordzik, pochwa, rapcie i futerał:

  - kordzik (rys. nr 1-2, 5,13):

- głownia (rys. nr 5) kordzika honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonana 
ze stali nierdzewnej przeznaczonej na noże, poddającej się grawerowaniu, taliowana, wypolerowana, prosta obosieczna, o przekroju romboidalnym, z centrycznym sztychem - wzdłuż obu płazów głowni wyszlifowana od progu do sztychu symetryczna ość,

- na zewnętrznym płazie głowni (rys. nr 1,5,7):

- wzdłuż ości, w kierunku od sztychu do rękojeści, wypukły napis „HONOR I OJCZYZNA” umieszczony na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu

- na tym samym kartuszu, po napisie, wytrawiony wypukły wizerunek obowiązującego orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócony szponami do rękojeści,

- końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu,

      - na wewnętrznym płazie głowni (rys. nr 1,5,8):

- wklęsło wytrawiony, matowy kartusz, na którym będzie grawerowany napis dedykacyjny,

- końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu,

b) rękojeść (rys. nr 3-4): otwarta z prostym jelcem;

      - ramiona jelca zakończone wachlarzowatym rozszerzeniem,

      - trzon (uchwyt) rękojeści o przekroju owalnym od strony jelca lekko zwężony, wykonany 
z tworzywa sztucznego w barwie kości słoniowej, odpornego na działania mechaniczne 
i atmosferyczne,

      - pomiędzy jelcem a trzonem (uchwytem) metalowy pierścień w przekroju owalnym, przy jelcu lekko rozszerzony, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym,

      - na stronie wewnętrznej pierścienia otwór na przycisk blokady sprężyny,

      - sprężyna przynitowana do trzpienia głowni, przechodząca przez okienko jelca naprzeciwko wewnętrznego progu głowni,

      - powyżej trzonu (uchwytu) metalowa głowica o przekroju owalnym:

- od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym,

- od góry zamknięta, z otworem na grzybek – nakrętkę  M-6, mocującą elementy rękojeści 
do trzpienia głowni,

- na zewnętrznej stronie głowicy kordzika przylutowany orzeł odpowiedni dla rodzaju sił zbrojnych, wykonany z metalu w barwie jasnosrebrzystej, według wzorów określonych 
w art. 5—7a ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.);

      - wszystkie elementy metalowe rękojeści kordzików honorowych:

- dla Marynarki Wojennej - wykonane z polerowanego mosiądzu w barwie złocistej,

- dla pozostałych rodzajów sił zbrojnych - z białego nierdzewnego metalu, doszlifowanego do jasnego koloru, oksydowanego na stare srebro i przepolerowanego;

  - pochwa (rys. nr 2,6):

    - z blachy stalowej o przekroju owalnym,

    - wewnątrz drewniane wodzidła,

    - od kołnierza szyjki zwężająca się ku dołowi do grzybka trzewika, oklejona czarną chromową skórą, bez szwu,

    - posiada trzy metalowe okucia,

    - od góry - szyjka z kołnierzem i ruchomym kółkiem; w kołnierzu szyjki otwór na sprężynę blokady,

    - od dołu - szyjka obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym,

    - w środkowej części pochwy – ryfka  z ruchomym kółkiem, od góry i od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym,

    - w dolnej części pochwy - trzewik zwężający się ku dołowi pochwy, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym, w dole zakończony grzybkiem – śrubą M-5, łączącym trzewik 
z pochwą,

    - na zewnętrznej stronie szyjek wszystkich kordzików honorowych – przylutowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej wg wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 689, 2023):

- wykonany dwuwarstwowo z metalu oksydowanego na stare srebro,

- orzeł, okrąg i wypukły napis w kolorze metalu,

- korona, dziób i łapy orła pozłocone,

- pole pomiędzy orłem a okręgiem emaliowane w kolorze czerwonym, ustalonym dla barw Rzeczypospolitej Polskiej;

  - rapcie (rys. nr 9) składają się z dwóch różnej długości pasków nośnych:

    - każdy pasek wzdłuż krawędzi zszyty z dwóch podłużnych elementów, skóry lub tworzywa skóropodobnego, grubości 1 mm; krawędzie lica podwinięte do wewnątrz; element wewnętrzny stanowi podszewkę; lico i podszewka tej samej barwy,

    - od góry paski nośne zakończone wsuwkami na pasek spodni lub spódnicy,

    - długość pasków regulowana za pomocą przesuwek w kształcie owalnych metalowych klamerek,

    - od dołu na paskach nośnych zawieszone metalowe karabińczyki z obrotowymi strzemiączkami, za pomocą których rapcie są mocowane do ruchomych kółek kordzika,

    - paski nośne oraz metalowe elementy rapci wykonane w zależności od rodzaju sił zbrojnych (zgodnie z opisem w poniższej tabeli Opis elementów wyróżniających kordziki honorowe SZ RP); długość całkowita rozłożonych pasków nośnych po zszyciu wsuwki i przyszyciu klamerki wynosi odpowiednio: dłuższego 410 mm i krótszego 360 mm;

  - futerał (rys. nr 10-11):

    - wykonany z twardej tektury, obszytej na zewnątrz skórą lub tworzywem skóropodobnym 
o grubości grzbietu 3 cm, zamykany na zamek błyskawiczny,

    - barwa futerału- amarantowa,

    - na zewnętrznym wieku futerału wykonany znak orła tożsamy z przylutowanym na szyjce pochwy danego kordzika, poniżej pełna jego nazwa i skrót, pod nim kieszonka na wizytówkę 
( stopień, imię i nazwisko właściciela),

    - wewnątrz futerału wklejone wkładki wyłożone amarantowym suknem; do wkładki wieka przymocowane 6 gumek tekstylnych służących do mocowania rapci; do wkładki dna przymocowane 2 gumki tekstylne, służące do zamocowania kordzika; gumki barwy czarnej 
o przekroju okrągłym.

- Wzory i wymiary kordzika, pochwy, rapci i futerału na załączonych rysunkach nr 1-13; dopuszczalna tolerancja wymiarów podanych na rysunkach wynosi +/- 2 mm, z wyjątkiem użytych liter i cyfr.

- Opis cechowania (rys. nr 13) za pomocą cyfr i liter, wykonywanych wgłębnie sposobem grawerskim lub innym zapewniającym nieusuwalność, wyrazistość oraz zgodność z wymiarami;

- na głowni – na obu jej płazach, pod nasadą, w poprzek progu, symetrycznie do ostrzy:

- na zewnętrznym płazie– w poprzek progu głowni w trzech wierszach:

- w pierwszym, bliżej jelca – oznaczenie wzoru kordzika (ostatnie 2 litery zmieniają się stosownie do rodzaju sił zbrojnych);

- w drugim – kolejny numer kordzika,

- w trzecim – skrót HSZ (Honorowy Sił Zbrojnych)

np. WZ 08 MW

001

HSZ

- na wewnętrznym płazie– w poprzek progu głowni w dwóch wierszach:

- w pierwszym, bliżej jelca – nazwa producenta;

- w drugim – miejsce (może być w skrócie) i rok produkcji

np.  FIRMA

Wwa 2022

- Na pochwie, na wewnętrznej dolnej krawędzi trzewika nad grzybkiem wykonana cyfra odpowiadająca kolejnemu numerowi umieszczonemu na zewnętrznym płazie głowni, np. 001.

- Warunki produkcji kordzika honorowego:

  - Trzpień głowni wykonany razem z głownią (niespawany), zakończony gwintem 
M-6, pod nakrętką umieszczona formowana podkładka, uniemożliwiająca jej odkręcenie.

  - Wodzidła pochwy wykonane z twardego sezonowanego i impregnowanego drewna, odpornego na odkształcenie, tak dopasowane do głowni, aby zapewniały jej stabilne trzymanie i nie powodowały zarysowania powierzchni płazów.

  - Sprężyna blokady na tyle mocowań i tak dopasowana do gniazda, w kołnierzu szyjki, aby głownia nie miała możliwości ruchu, bez przyciśnięcia przycisku blokady.

  - Dopuszczalne jest zastąpienie pasowywania mosiądzu jego malowaniem twardym lakierem bezbarwnym.

  - Do kordzików dołączyć 2 ściereczki do ich czyszczenia i 3 komplety rękawiczek oraz pisemną informację, jakim środkiem można czyścić i jakimi technikami można grawerować dedykacje, by przedmiot przekazany do grawerowania nie uległ zniszczeniu

Tabela

OPIS ELEMENTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH KORDZIKI HONOROWE SZ RP

| Lp. | Rodzaj Sił Zbrojnych RP | Barwa poszczególnych elementów kordzika |  |  |  |  | Pozostałe elementy wyróżniające kordziki honorowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rękojeść | okucia pochwy | rapcie | paski nośne rapci | orzeł SZ RP umieszczony na głowicy | znak wyróżniający kordzik honorowy na pochwie i jego barwa | oznakowanie (ocechowanie) na zewnętrznej stronie głowni | barwa futerału |
| 1 | Marynarka Wojenna (MW) | Złocista lub złota | złocista lub złota | złocista lub złota | czarna | orzeł MW jasnosrebrzysty | orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej na czerwonym polu wewnątrz okręgu | WZ 08 MW HSZ | amarantowa |
| 2 | Wojska Lądowe (WL) | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | czarna | orzeł WL jasnosrebrzysty |  | WZ 08 WL HSZ |  |
| 3 | Siły Powietrzne (SP) | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | biała | orzeł SP jasnosrebrzysty |  | WZ 08 SP HSZ |  |
| 4 | Wojska Specjalne (WS) | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | starego srebra lub srebrna | czarna | orzeł WS jasnosrebrzysty tarcza czarna |  | WZ 08 WS HSZ |  |
| 5 | Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) | Starego srebra lub srebrna | Starego srebra lub srebra | starego srebra lub srebra | czarna | orzeł WOT jasnosrebrzysty |  | WZ 08 WOT HSZ |  |

Rysunek nr 1

NAZEWNICTWO

KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

Rysunek nr 2

NAZEWNICTWO

KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

Rysunek nr 3

WYMIARY

RĘKOJEŚĆ KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

Rysunek nr 4

WYMIARY

RĘKOJEŚĆ KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

WYMIARY

GŁOWNIA KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

(na wewnętrznym płazie głowni częściowo

liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie)

(na zewnętrznym płazie głowni napis „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie)

Rysunek nr 6

WYMIARY

POCHWA KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

Rysunek nr 7

WZÓR KARTUSZA

KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

płaz zewnętrzny

Rysunek nr 8

WZÓR KARTUSZA

KORDZIKA HONOROWEGO wz. 08

płaz wewnętrzny

Rysunek nr 9

RAPCIE

KORDZIK HONOROWY wz. 08

Rysunek nr 10

FUTERAŁ

KORDZIK HONOROWY wz. 08

zamknięty

Rysunek nr 11

FUTERAŁ

KORDZIK HONOROWY wz. 08

Rysunek nr 12

wz. 08 MW — HSZ 			                     wz. 08 SP — HSZ

wz. 08 WL — HSZ 			wz.08 WS —HSZ

wz.08 OT —HSZ

CECHOWANIE                                           Rysunek nr 13

KORDZIK HONOROWY wz. 08

FIRMA

Wwa 2022

na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz.U. 2022, poz2439)