| ETAP PROJEKTU | PROJEKT ZIELENI |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | PROJEKT ZIELENI |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO W GRANICACH PASA DROGOWEGO WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „PARK KIESZONKOWY "OLIMPIJKA" - STWÓRZMY PIĘKNĄ PRZESTRZEŃ” NA DZIAŁCE EWID. 159/5, OBRĘB 0002 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE. |  |
| ADRES ZAMIERZENIA Numery działek ewidencyjnych | - UL. DIETLA, KRAKÓW OBRĘB 0002 ŚRÓDMIEŚCIE dz. ewid. nr 159/5 |  |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. W. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | JAKUB ZEMANEK UL. WIŚNIOWA 20/122 31-426 KRAKÓW |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Mirosław Macioszek upraw.: MPIOIA/090/2010 |  |
|  | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU mgr inż. arch. kraj. Jakub Zemanek CID/582/2020 |  |
| DATA | KRAKÓW, WRZESIEŃ 2023 |  |

Spis treści

Spis treści	2

Spis rysunków i tabeli	2

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Cel i zakres opracowania	3

4.	Lokalizacja	3

5.	Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu	4

5.1.	Charakterystyka terenu	4

5.2.	Zadrzewienie	6

5.3.	Uzbrojenie techniczne	6

6.	Opis projektowanego zagospodarowania terenu	7

7.	Projektowana zieleń	8

7.1.	Oznaczenia doniczek i pojemników	10

8.	REALIZACJA PROJEKTU	11

8.1.	Przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia roślin	11

8.2.	Sadzenie projektowanych krzewów i drzew	11

8.3.	Stabilizowanie krzewów wysokich	12

8.4.	Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu	13

8.5.	Ściółkowanie – wykończenie powierzchni pod nasadzeniami	13

8.6.	Obrzeża rabat	13

9.	MATERIAŁY	14

9.1.	Ziemia	14

9.2.	Rośliny	14

9.3.	Kora	15

10.	ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH	15

11.	WYTYCZNE PIELĘGNACYJNE ROŚLINNOŚCI PROJEKTOWANEJ	16

11.1.	Pielęgnacja krzewów i drzew	16

11.2.	Kontrola stanu roślin	16

12.	UWAGI KOŃCOWE	17

Spis rysunków i tabeli

PZ.1 – PROJEKT ZIELENI 1-200							|Skala 1:200

PZ.TAB-1 - Tabela projektowanych roślin.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni dla inwestycji: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO W GRANICACH PASA DROGOWEGO WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „PARK KIESZONKOWY "OLIMPIJKA" - STWÓRZMY PIĘKNĄ PRZESTRZEŃ” NA DZIAŁCE EWID. 159/5, OBRĘB 0002 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE.

Podstawa opracowania

Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

Wizja w terenie

Aktualna mapa do celów projektowych

Polityka Miasta Krakowa.

Obowiązujące normy i przepisy prawne

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie miejsc nowych nasadzeń, opis gatunków i parametrów roślin przeznaczonych do nasadzeń oraz przedstawienie wytycznych do realizacji projektu, w tym:

- przygotowania podłoża, sadzenia roślin

- opisu i specyfikacji niezbędnych materiałów

- pielęgnacji roślinności projektowanej

Projekt zieleni należy czytać wraz z pozostałymi opisami, rysunkami, tabelami a poszczególne projekty branżowe rozpatrywać łącznie.

W wypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy elementami składowymi Projektu należy przed przystąpieniem do prac skonsultować się z Generalnym Projektantem. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, polskimi normami, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną i ogrodową

Lokalizacja

Przedmiot opracowania położony jest w Krakowie przy ulicy Dietla w Krakowie i obejmuje teren następujących działki 159/5, obręb 0002 Śródmieście.

Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję to płaski obszar w południowej części działki 159/5, który jest wielobokiem kształtem zbliżonym do kwadratu. Obszar jest ograniczony od południowego wschodu i zachodu szerokim chodnikiem wzdłuż ulic Dietla oraz Starowiślną. Od północy teren graniczy z budynkami technicznymi ZDMK. Od zachodu teren graniczy z parkingiem oraz budynkiem kiosku.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na ruchliwym placu gdzie ruch pieszy odbywa się szerokimi chodnikami.

Rysunek 1 - Ortofotomapa z zaznaczoną granicą opracowania

Teren w granicach inwestycji to głównie trawnik z przedeptem (widocznym na ortofotomapie) oraz kilkoma młodymi drzewami i jedną starszą i większą robinią. Na terenie znajduje się jeden kiosk oraz kilka obiektów technicznych takich jak latarnie oświetleniowe, słupy trakcji tramwajowej, tablica informacyjna, czerpnia powietrza.

W najbliższej okolicy zlokalizowane są przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Teren jest oświetlony przez istniejące latarnie.

Rysunek 2 - Teren opracowania od strony północnego (widok z wejścia chodnikiem z parkingu)

Rysunek 3 - Teren opracowania od strony południowo – wschodniej (od ulicy Dietla)

Zadrzewienie

Teren przeznaczony pod inwestycję porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewami. Nie przewiduje się usunięcia drzew ze względu na kolizję z projektowaną inwestycją. Drzewa opisane są w dodatkowym opracowaniu – inwentaryzacja dendrologiczna.

Uzbrojenie techniczne

Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć oświetlenia drogowego przeznaczona w całości do pozostawienia. Dodatkowo przez teren inwestycji przebiegają liczne sieci:

- sieć instalacji teletechnicznej,

- sieć instalacji energetycznej,

Wszystkie projektowane sieci również przeznaczone są do pozostawienia. W obrębie istniejących sieci wszelkie prace należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu zakłada stworzenie niewielkiego parku kieszonkowego o charakterze małego zielonego skweru. Projekt jest kompromisem pomiędzy pozostawieniem jak największej ilości zieleni oraz udostępnieniem terenu dla użytkowników. Projekt zakłada poprawę funkcjonalności zaniedbanej przestrzeni poprzez wprowadzenie nawierzchni utwardzonych oraz małej architektury Projekt zakłada nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej poprawiając aspekt estetyczny i ekologiczny miejsca. Projektowany spadek terenu, w tym nawierzchni utwardzonej w kierunku nasadzeń bylinowych sprzyja retencji krajobrazowej (błękitna infrastruktura). Jednocześnie zakłada się subtelny i delikatny wyraz projektu w stonowanej kolorystyce i nienarzucającej się formie tak by odbiór uspokajał ruchliwy plac.

Wprowadzono nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej bezfazowej w kolorze jasnoszarym, która poprowadzona jest po istniejącym przedepcie. Szerokość nawierzchni jest możliwie jak najmniejsza tak aby nie zmniejszać terenów zielonych i ma 200cm. Jest to najmniejsza możliwa szerokość ze względu na zapisy w obowiązującym Planie Miejscowym. Umożliwia to minięcie się przechodzących osób ale nie zmniejsza radykalnie powierzchnie biologicznie czynnej. Teren jest na tyle mały i bardzo dobrze skomunikowany, że nie ma podstaw do tworzenia szerszych nawierzchni.

Kompozycja opiera się na stworzenie małego wnętrza na środku projektowanego terenu w kształcie kwadratu o boku 680cm. We wnętrzu tym ustawiono krzesła parkowe o eleganckim i lekkim wyglądzie. Kwadrat częściowo jest z nawierzchni utwardzonej a częściowo pozostawiono na rabatę z roślinnością okrywową. Do wnętrza dochodzi projektowana alejka od strony przejścia dla pieszych przez ulicę Dietla oraz od strony parkingu.

Wokół kwadratu zaprojektowano rabaty podkreślające kształt wnętrza. Zaprojektowano rośliny odporne na trudne miejskie warunki, zarówno nadające się do cienia jak i do słońca.

Wzdłuż wschodniego boku zaprojektowano posadzenie wysokich wielopniowych krzewów umożliwiających przejście pod ich koronami, tworzącymi rodzaj odgrodzenia od ulicy ale jednocześnie tworząc bezpieczną publiczną przestrzeń i nie zasłaniając wnętrza zielonego skweru.

Od strony parkingu oraz budynków technicznych ZDMK zaprojektowano żywopłoty grabowe, które mają przesłonić nieestetyczny widok a jednocześnie uczytelnić cała kompozycję.

Projektowana zieleń

Projektowane nasadzenia filtrują powietrze oraz izolują od hałasu i wpływają pozytywnie na nastrój. Przewidziano gatunki odporne na miejskie warunki, w tym na zanieczyszczenia i suszę. Projektowany zakres prac nie koliduje z istniejącą zielenią wysoką w zakresie, który wymagałby decyzji o wycinkę. Kompozycja oparta o wnętrze w kształcie kwadratu wzbogacona jest rabatami okalające wnętrze.

Wzdłuż wschodniego boku zaprojektowano posadzenie wysokich wielopniowych krzewów umożliwiających przejście pod ich koronami, tworzącymi rodzaj odgrodzenia od ulicy ale jednocześnie tworząc bezpieczną publiczną przestrzeń i nie zasłaniając wnętrza zielonego skweru. Proponowanym gatunkiem jest świdośliwa lamarcka. Od strony istniejącego kiosku projektuje się dwa lilaki pospolite ‘Andenken an Ludwig Spaeth’

Rysunek 4- wielopniowa świdośliwa lamarcka

Od strony parkingu oraz budynków technicznych ZDMK zaprojektowano żywopłoty grabowe (typ rabat R-1), które mają przesłonić nieestetyczny widok a jednocześnie uczytelnić cała kompozycję.

Rysunek 5 - żywopłot grabowy

W środku wnętrza pod istniejącymi drzewami zaprojektowano okrywową bylinę - bodziszek kantabryjski ‘ Cambridge’ (typ rabat R-3)

Rysunek 6 - bodziszek kantabryjski

Wokół wnętrza z siedziskami projektuje się nasadzenia krzewów - śnieguliczka Chenaulta Hancock

Rysunek 7 - śnieguliczka Hancock

Projektowana zieleń po osiągnieciu maksymalnych rozmiarów nie będzie ograniczać wymaganej drogowej skrajni poziomej i pionowej. Projektowana zieleń nie ogranicza widoczności i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego. Inwestycja będzie realizowana bez zajmowania pasa drogowego

Oznaczenia doniczek i pojemników

Projekt zieleni zakłada zastosowanie roślin w pojemnikach oraz doniczkach. W tabeli 1 – Zestawienie roślin użyto następujących skrótów dot. pojemników:

„P” - doniczka do 1,5 litra objętości, cyfra w przypadku kwadratowej doniczki określa długość boku, a przy okrągłej jej średnicę:

- P9 – doniczka o wym. 9x9cm (okrągła o średnicy 9cm lub kwadratowa o boku 9cm);

„C -  pojemnik powyżej 1,5 litra objętości, cyfra określa objętość:

- C2 – pojemnik o objętości 2 l

- C10 – pojemnik o objętości 10 l.

REALIZACJA PROJEKTU

Przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia roślin

- Teren przeznaczony pod nasadzenia bylinowe oraz krzewów projektowany jest w miejscu istniejącego trawnika. Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć istniejącą darń wraz z gruntem na głębokość 5cm. Darń w obrębie SOD istniejących drzew należy zdejmować tak aby nie uszkodzić istniejących korzeni.

- Teren przeznaczony pod nasadzenia krzewów należy przed sadzeniem oczyścić. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy je poddać szczegółowej analizie i wymienić w przypadku wystąpienia znacznych zanieczyszczeń uniemożliwiających wzrost roślin. Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50 mm i 80% kamieni mniejszych niż 50 mm, niepożądane materiały oraz inne odpady.

- Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna być uprawiona na głębokość minimum 30 cm. Do uprawy należy używać ziemi urodzajnej na bazie materiałów organicznych (należy ograniczyć użycie torfu, jako materiału organicznego, ze względu konieczność pozyskiwania go ze źródeł naturalnych, a także łatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terenów zieleni miejskiej, które nie są regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 – 7.

- Warstwa powierzchniowa o grubości 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie.

- Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien być tak przygotowany (zapewniony odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nim stagnowała woda.

- Wszystkie prace w pobliżu istniejących drzew należy wykonać ręcznie, aby nie uszkodzić ich korzeni.

Sadzenie projektowanych krzewów i drzew

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały sezon wegetacyjny (do momentu zamarznięcia gruntu). Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. Nie należy sadzić w następujących warunkach: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stojąca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry itp.

Przed posadzeniem roślin zakupionych w pojemnikach należy sprawdzić czy korzenie nie są spiralnie zawinięte wokół bryły korzeniowej – jeśli tak jest koniecznie trzeba je naciąć i rozluźnić.

Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Z tego też powodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie dołu, szczególnie w przypadku drzew. Na dnie dołu konieczne jest zapewnienie właściwego zagęszczenia podłoża – nie może ono nadmiernie osiąść pod wpływem ciężaru bryły korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie głębszych dołów, zaleca się dodatkowo uformowanie kopczyków i posadzenie roślin płycej niż na to pozwala dół (podłoże, w którym roślina została posadzona, po pewnym czasie i tak osiądzie). Doły należy zapełniać warstwami zagęszczając je tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego.

Aby nawilżyć bryłę korzeniową oraz stopniowo zamulić wolne przestrzenie, należy starannie podlać wszystkie rośliny natychmiast po posadzeniu. Mniejsze rośliny (byliny, trawy) przed sadzeniem należy zanurzyć w wodzie.

Po umieszczeniu roślin w dołkach, korzenie należy obsypać żyzną ziemią, dokładnie udeptać, uformować misę i podlać obficie wodą. Jeśli po podlaniu gleba osiądzie, należy ją uzupełnić, a następnie wyściółkować powierzchnię wokół roślin. Złamane i uszkodzone pędy należy odciąć.

Należy systematycznie podlewać drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiększonego zapotrzebowania na wodę a także w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielności siedliskowej, według potrzeb. Podlewać należy jednorazowo większą ilością wody (tak, aby nasączyć głębsze warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych. Należy przyjąć średnio 10 litrów na każdy centymetr średnicy pnia jako dawkę wody dla jednego drzewa.

Rośliny należy rozmieścić zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny być one usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku i opisie. Należy je rozmieścić równomiernie i dopasować kształtami tak, aby uzyskać efekt zamierzony w projekcie.

Ponadto dla drzew, zaleca się:

Wielkość dołu sadzeniowego powinna być 2-3 razy większa od średnicy bryły korzeniowej, a jego głębokość równa wysokości bryły korzeniowej.

Ściany dołu powinny zostać ponacinane oraz spulchnione – jest to zabieg szczególnie istotny, jeśli podłoże jest nadmiernie zagęszczone.

Kontenery i elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Jeśli bryła korzeniowa jest zabezpieczona jutą i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, należy najpierw usunąć druty do wysokości 1/3 bryły korzeniowej oraz rozwiązać węzeł z juty. Nie powinno się usuwać osłon z juty oraz drucianych siatek, ponieważ może to doprowadzić do rozpadnięcia się bryły korzeniowej.

Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25mm, ranę należy zabezpieczyć fungicydem.

Należy używać ziemi urodzajnej, na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH około 6,5-7.

Stabilizowanie krzewów wysokich

Sadzone krzewy wysokie należy stabilizować w podłożu Krzewy wysokie (świdośliwy lamarcka oraz lilak pospolity) posadzone na odpowiednim poziomie należy ustabilizować metodą bezpalikową. Metoda ta polega na stabilizowaniu drzewa za pomocą systemu wiązań pasów mocujących bryłę korzeniową bezpośrednio do podłoża oraz przy zastosowaniu kotew ziemnych lub tzw. śledzi.  Kotwy, których rozmiary dobierane są indywidualne w zależności od wielkości drzewa i jego bryły korzeniowej, wbijane są w grunt poniżej dołu sadzeniowego.

Rys. 1 Przykładowe mocowanie podziemne drzewa przy użyciu kotew (źródło: gcl.com.pl)

Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Pnie nowych drzew – zwłaszcza w strefie odziomkowej – należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w pierwszym okresie po posadzeniu poprzez:

osłony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub ażurowych kołnierzy zabezpieczające pnie drzew od podstawy do wysokości około 0,5 m. Należy je utrzymywać tymczasowo – co najmniej przez kilka lat do czasu, aż drzewa nie wykształcą dostatecznie grubej korowiny – mniej wrażliwej na otarcia i uderzenia;

osłony pni np. taśmy jutowe, które powinny być stosowane tymczasowo w celu dodatkowej ochrony młodych drzew przed uszkodzeniami wywoływanymi przez ekstremalne warunki pogodowe (np. wiosenne przymrozki lub silnie operujące słońce podczas lata);

Uwaga! Drzewa młode, które już w pierwszych latach po posadzeniu zostały uszkodzone mechaniczne w strefie odziomkowej o łącznej szerokości przekraczającej ⅓ obwodu pnia (np. w postaci zmiażdżonych lub oderwanych fragmentów kory i łyka z odsłonięciem drewna bielastego przewodzącego wodę) – kwalifikują się do wymiany (!).

Ściółkowanie – wykończenie powierzchni pod nasadzeniami

W projekcie przewidziano wykończenie terenu poprzez ściółkowanie całego obszaru przy wszystkich typach nasadzeń roślinności niskiej oraz wysokiej (poza terenem przewidzianym pod bodziszka kantabryjskiego). Ściółkę należy rozkładać zaraz po sadzeniu roślin, a następnie pozostawić na kilka kolejnych lat, aż do czasu, gdy rośliny ustabilizują się na nowym miejscu lub osiągną większe rozmiary

Ściółkując teren wokół roślin należy:

- zapewnić odpowiednią grubość warstwy – średnio ok. 5 cm

- pozostawić niewielki odstęp ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pędów krzewu, żeby nie dopuścić do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiałem ściółkującym;

- poziom ściółki powinien zapobiegać jej niekontrolowanemu przesypywaniu się na inne powierzchnie – trawniki, nawierzchnie utwardzone (zwykle poprzez właściwy poziom nasadzeń i ograniczenie terenów nasadzeń poprzez obrzeża)

- rozłożyć ściółkę na całej powierzchni rabat zaznaczonych na rysunku projektu

W projekcie materiałem ściółkującym jest kora rozdrobniona drzew iglastych.

Obrzeża rabat

W projekcie zieleni zastosowano szerokie obrzeże, wykorzystane do oddzielenia powierzchni rabat bylinowych od trawnika. Obrzeże z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo, o przekroju 6x14cm, krawędzie sfazowane promieniem 4mm, przytwierdzane do gruntu profilem stalowym.

MATERIAŁY

Ziemia

Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów. Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi proporcjami:

- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm- zawartość 12-18%,

- frakcja pylasta -  wielkość 0.002-0.05 mm- zawartość 20-30%,

- frakcja piaszczysta -  wielkość 0.05-2 mm- zawartość 45-70%,

- frakcja żwirowa i kamienista -  zawartość poniżej 5%.

- Najkorzystniejszy skład objętościowy ziemi urodzajnej:

- 45% twardych cząstek,

- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna się charakteryzować ziemia urodzajna:

- ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3,

- zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1,

- odczyn obojętny,

- zawartość minerałów – N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.

Rośliny

Wszystkie rośliny powinny być sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie rośliny z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Rośliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Bryła korzeniowa powinna być dobrze rozwinięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Rośliny powinny mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. Rośliny w kontenerach przed posadzeniem powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. Rośliny stosowane w terenach zieleni muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

Ponadto projektowane drzewa powinny spełniać następujące wymagania:

- Wysokość pnia w chwili sadzenia min. 2,20 m.

- Wielkość bryły korzeniowej proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa lub obwodu na wysokości 1,00 m nad szyjką korzeniową (dot. również roślin kontenerowanych). Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż 3 cm.

- Korona nie może mieć więcej niż jeden pęd główny. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby którykolwiek z przewodników był uszkodzony. Należy usunąć pędy boczne, które zbyt silnie konkurują z przewodnikiem, a w razie konieczności należy przywiązać przewodnik do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposób powinno trwać 3 lata. Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia.

Krzewy

- Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku, widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny, min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi projektowymi.

- Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadać min. 3-5 pędów z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Mniej pędów dopuszcza się jedynie dla słabo krzewiących się taksonów, takich jak np. dereń jadalny, oliwnik wąskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.

- Do nasadzeń dopuszcza się rośliny o odpowiedniej długości pędów (chyba, że projekt inaczej przewiduje):

- dla krzewów wysokich (≥ 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewów niskich (≤ 1,5m) wys. min. 40cm.

- Krzewy zimozielone muszą posiadać dobrze wykształconą, zwartą bryłą korzeniową.

- W przypadku różaneczników i azalii do nasadzeń dopuszcza się rośliny symetrycznie rozkrzewione, z 4-5 silnymi pędami oraz zawiązanymi pąkami kwiatowymi.  Należy także losowo przeglądać rejon szyjki korzeniowej, pod kątem obecności larw opuchlaków.

Wady niedopuszczalne krzewów, bylin, traw:

- Niezgodność z wymogami zamówienia.

- Uszkodzenia mechaniczne roślin.

- Ślady żerowania szkodników.

- Oznaki chorobowe.

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).

- Brak odpowiedniej ilości rozgałęzień.

- Korzenie spiralne.

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.

Kora

Do wykończenia powierzchni terenu pod projektowane krzewy i drzewa należy użyć kory. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. Kora 10-50mm.

ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do dopilnowania, aby wykonawca robót odpowiednio zabezpieczył istniejące na nieruchomości drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, należy objąć ochroną drzewa, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo, w tym celu zaleca się:

- zabezpieczyć pnie za pomocą ogrodzeń (dla drzew dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron);

- zabezpieczyć pnie za pomocą osłon wykonywanych w formie odeskowania lub z maty słomianej lub juty (obejmują one całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150 cm; dolna część desek powinna opierać się o podłoże; deski powinny ściśle przylegać do pnia; oszalowanie należy opasać drutem co 40-60 cm (min. 3 razy));

- Aby zabezpieczyć system korzeniowy drzew, prace w obrębie bryły korzeniowej powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym);

- Nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew;

- Nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa;

- Przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany chroniące korzenie drzew;

- Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folią);

- Jeśli zajdzie konieczność, ograniczanie korzeni należy wykonać wyłącznie ostrą siekierą lub piłą - niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych;

- Nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1m - w przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające i nawadniające;

- W żadnym wypadku nie można składować na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i budowlanych, wylewać środków trujących w obrębie drzew;

- Nie wolno palić ognisk pod drzewami;

- Nie wolno parkować oraz poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami.

WYTYCZNE PIELĘGNACYJNE ROŚLINNOŚCI PROJEKTOWANEJ

Pielęgnacja krzewów i drzew

Pielęgnacja w pierwszych latach po posadzeniu polega na:

- poprawieniu uformowania mis wokół drzew i krzewów;

- uzupełnieniu ściółki ;

- wykonaniu w razie konieczności cięć pielęgnacyjnych i formujących;

- wykonaniu w razie konieczności cięć sanitarnych;

- pieleniu;

- podlewaniu w czasie długo trwającej suszy

- nawożeniu w razie potrzeby

Kontrola stanu roślin

Ważnym elementem pielęgnacji drzew i krzewów jest stała kontrola ich stanu w zakresie struktury oraz zdrowotności. Utrzymanie rośliny w dobrym stanie zdrowotnym wpływa decydująco na wzrost jej odporności, co jest najskuteczniejszą metodą walki z chorobami i szkodnikami. Najważniejsza jest profilaktyka w pierwszym okresie po sadzeniu roślin – natychmiastowe usuwanie skutków zaniedbania (np. brak podlewania) przeciwdziała zamieraniu roślin, co ogranicza straty w nasadzeniach. Kontrola starszych roślin, zwłaszcza drzew, eliminuje zagrożenia typu: odłamywanie się uschniętych konarów; rozprzestrzenianie się czynników chorobotwórczych. Systematycznie należy obserwować całe rośliny oraz panujące warunki siedliskowe.

UWAGI KOŃCOWE

- W wypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy elementami składowymi Projektu należy przed przystąpieniem do prac skonsultować się z Generalnym Projektantem.

- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, polskimi normami, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną i ogrodową

- Rysunki architektoniczne czytać razem z rysunkami branżowymi, poszczególne projekty branżowe rozpatrywać łącznie.

- Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień projektowych, budowlanych i technologicznych na etapie budowy.

Opracował:

Mgr inż. arch. kraj. Jakub Zemanek

Nr legitymacji: CID/582/2021