Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

................................, dnia.................2025 r.

FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY PARAMETRY

OFEROWANEGO SPRZĘTU

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa minikoparki wraz z przyczepą transportową”

GZGKiM.3331-64/25.IN

Wypełnienie formularza stanowi potwierdzenie zgodności minikoparki i przyczepy z wymogami Zamawiającego. Formularz potwierdzający parametry oferowanego sprzętu stanowi integralny element oferty i nie podlega uzupełnieniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów Zamawiający odrzuci ofertę.

| L.p. | WARUNKI | Spełnienie warunków technicznych (wypełnia Wykonawca) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Charakterystyka techniczna minikoparki |  |
| 1. | Fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku, nieuszkodzona, sprawna technicznie. |  |
| 2. | Masa operacyjna maszyny w przedziale min. 1850 kg, maks. 2000 kg. |  |
| 3. | Kabina operatora z regulowanym fotelem, spełniająca standardy ROPS/TOPS z ogrzewaniem i wentylacją, szyby ze szkła hartowanego. |  |
| 4. | Wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem – dostępny bez konieczności otwierania maski silnika. |  |
| 5. | Światła robocze w kabinie i ramieniu koparki w technologii LED, dla kabiny: 2 przednie/1 tylne oraz punkt świetlny w kabinie. |  |
| 6. | Silnik wysokoprężny Diesla trzycylindrowy chłodzony cieczą, o mocy min. 11,5 kW – maks. 13 kW, pojemność silnika min. 700 cm3 |  |
| 7. | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku i przepływie min. 40 l/min. |  |
| 8. | Ciśnienie w układzie roboczym części koparkowej i jazdy min. 230 bar. |  |
| 9. | Ciśnienie w układzie napędu obrotu min. 165 bar. |  |
| 10. | Przewody hydrauliczne poprowadzone w ramieniu koparkowym. |  |
| 11. | Sterowanie funkcjami roboczymi wg standardu ISO. |  |
| 12. | Sterowanie proporcjonalne umożliwiające sterowanie hydrauliką za pomocą joysticka. |  |
| 13. | Instalacja hydrauliczna do zasilania młota i wiertnicy do gruntu. |  |
| 14. | Gąsienice gumowe o szerokości min. 230 mm. |  |
| 15. | Dwie prędkości jazdy: I – min. 2,0 km/h, II – min. 4,0 km/h. |  |
| 16. | Maksymalna głębokość kopania (na opuszczonym lemieszu) min.2,2 m. |  |
| 17. | Maksymalna wysokość załadunku min. 2,5 m. |  |
| 18. | Maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu min. 3,8 m. |  |
| 19. | Ruch łyżki (zamykanie/otwieranie) min. 190˚. |  |
| 20. | Ruch ramienia min. 120˚. |  |
| 21. | Siła zrywania na łyżce min. 18 kN. |  |
| 22. | Siła zrywania na ramieniu min. 9 kN. |  |
| 23. | Szerokość maszyny/lemiesza max. 1,4 m. |  |
| 24. | Wyposażenie: smarownica z tubą smaru, zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, światła ostrzegawcze pomarańczowe, certyfikat CE. |  |
| 25. | Wyposażenie: ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze min. mechaniczne. |  |
| 26. | Wyposażenie: łyżka do kopania o szerokości min. 300 mm, max. 350 mm z zębami. |  |
| 27. | Wyposażenie: łyżka do kopania o szerokości min. 500 mm, max. 550 mm, z podwójnym lemieszem, z kompletem zębów. |  |
| 28. | Wyposażenie: łyżka skarpowa sztywna o szerokości min. 1000 mm, max. 1200 mm. |  |
| II. | Charakterystyka techniczna przyczepy transportowej |  |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg. |  |
| 2. | Ładowność min. 2750 kg. |  |
| 3. | Długość ładunkowa: min. 3000 mm. |  |
| 4. | Szerokość ładunkowa: min. 1600 mm. |  |
| 5. | Opony min. R12C. |  |
| 6. | Ilość osi: 2. |  |
| 7. | Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowa, odporna na korozję. |  |
| 8. | Koło podporowe. |  |
| 9. | Powierzchnia ładunkowa perforowana. |  |
| 10. | Zaczep kulowy z zabezpieczeniem, urządzenie najazdowe – hamulec. |  |
| 11. | Zaczep na dolny zaczep ciągnika (na kule). |  |
| 12. | Podpora na łyżkę koparki. |  |
| 13. | Możliwość zabezpieczenia ładunku pasami w ramie oraz w powierzchni perforowanej. |  |
| 14. | Stalowe najazdy pojedyncze, ocynkowane ogniowo min. 1,50 m. |  |
| 15. | Nadkola stalowe ocynkowane ogniowo z możliwością chodzenia. |  |
| 16. | Powierzchnia antypoślizgowa. |  |
| 17. | Koło zapasowe, wspornik koła. |  |
| 18. | Lampy LED. |  |
| 19. | Instalacja elektryczna 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13 PIN. |  |
| 20. | Pasy mocujące minikoparkę w czasie transportu min. 2 szt. |  |
| 21. | Rok produkcji min. 2024. |  |