1/6 (obr.1), 1/7 (obr.1), 2097/9 (obr. 1), 206/3 (obr. 2) – 08 Z

08 Z   -	ulica Korolowska leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 - zbiorcza po zrealizowaniu obejścia miejscowości Włodawa.

a) parametry techniczne oraz linie zabudowy wg § 9 ust. 3 pkt 3, ust. 6 i 7 ustaleń ogólnych,

b) realizacja ścieżki rowerowej na odcinku 03Z.

§ 9 Komunikacja

3. Dla poszczególnych klas ulic obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3)„Z” - ulice zbiorcze o ustaleniach:

a)ustala się następujące parametry techniczne:

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 - 30 m,

-szerokość jezdni 5,5 - 7m,

-dostępność na skrzyżowaniach,

-na terenech zabudowanych chodniki,

b)ustala się minimalne odległości budynków przeznaczonych na pobyt ludzi od krawędzi jezdni:

-dla budynków jednokondygnacyjnych - 25 m,

-dla budynków wielokondygnacyjnych - 40 m,

c)ustala się minimalne odległości od krawędzi jezdni obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi:

- na terenach zabudowy - 10 m, lecz nie mniej niż 4 m od linii rozgraniczających,

-poza terenem zabudowy - 20 m,

d) przy projektowaniu i wykonywaniu dróg należy uwzględnić uwarunkowania przyrodnicze oraz ograniczenie negatywnego wpływy dróg na przyrodę, krajobraz, grunty rolne i leśne w jej otoczeniu,

e)wprowadza się konieczność nasadzenia zieleni izolacyjnej, w szczególności krzewów, wzdłuż nowobudowanych ulic,

f)dopuszcza się możliwość zmniejszenia linii zabudowy za zgodą        zarządcy drogi, w enklawach zwartej zabudowy w celu utrzymania jednolitej linii zabudowy. W przypadku lokalizacji nowych obiektów na działkach niezabudowanych oraz istniejących budynków przeznaczonych do rozbudowy, obowiązuje nawiązanie do linii zabudowy budynków w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanych na sąsiednich działkach, przyjmując linię zabudowy budynku bardziej oddalonego,

g) ulica, w zależności od potrzeb, może być wyposażona w obiekty        i urządzenia obsługi uczestników ruchu, do których zalicza się:         zatoki postojowe, zatoki autobusowe, przejścia  dla pieszych, wiaty przystankowe.

6.Na skrzyżowaniach dróg klasy „Z” z drogami klasy „L” lub „D” należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniej niż 10 x 10 m, a przy istniejącej zabudowie dopuszcza się ścięcia nie mniejsze niż 5 x 5 m, na skrzyżowaniach drogi klasy „L” lub „D” z drogą klasy „L” lub „D”         powinny być stosowane narożne ścięcia nie mniejsze niż 5 x 5.

7.Szerokość ścieżki rowerowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.