PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb |  |
|  | Nazwa inwestycji: | „Przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin – Wólka Pytowska – etap I” |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 368/1 obręb 0018 Wólka Pytowska, gm. Kodrąb |  |
|  | Stadium: P W |  | Branża: DROGOWA |
| Projektant branży drogowej:; mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe Spis zawartości: Projekt wykonawczy branży drogowej, rysunki (wg spisu treści), oświadczenie projektanta, uprawnienia projektanta, uzgodnienia. Kąty, Grudzień 2024 r. |  |  |  |

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ	3

1.1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.2.	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ	3

1.3.	ODWODNIENIE	5

1.4.	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	5

1.5.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	5

1.6.	URZĄDZENIA OBCE	5

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

2.1.	RYS. 1 LOKALIZACJA	7

2.2.	RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

2.3.	RYS. 3 PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	9

3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	10

4.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	11

# PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

## INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r poz. 725 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U 2022 poz. 1518 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 311).

## OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

### Założenia projektowe

| L.p. | Parametr | Stan istniejący | Założenia projektowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kategoria drogi | Droga gminna | Droga gminna |
| 3. | Prędkość Projektowa | - | V=30 km/h |
| 4. | Długość nawierzchni asfaltowej | - | 1000,00 m.b. |
| 5. | Wymagana nośność | Brak wymaganej nośności dla kategorii ruchu KR1 | Wymagana nośność dla kategorii ruchu KR1 |
| 6. | Nawierzchnia jezdni | Nawierzchnia nieulepszona | Nawierzchnia mineralno-bitumiczna |
| 7. | Szerokość jezdni | 3,20 m.b. | 5,00 m.b. |
| 8. | Szerokość poboczy | Pobocza gruntowe – zmiennej szerokości | Pobocza ulepszone szerokości 0,75 m.b. |
| 9. | Przekrój poprzeczny | Zmienny | Daszkowy |

Charakterystyczne parametry:

- Kategoria obiektu budowalnego: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

- Sposób użytkowania obiektu budowlanego: droga gminna

- Długość projektowanej drogi: 1000,00 m.b.

- Szerokość projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 5,0 m.b.

- Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 5000,00 m2

- Szerokość poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokości 0,75 m.b.

- Powierzchnia poboczy utwardzonych: 1450,00 m2

### Parametry drogi

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 112252E na dz. nr ewid. 368/1 obręb 0018 Wólka Pytowska. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 1000,00 m.b. Projektuje się wykonanie konstrukcji jezdni mineralno- bitumicznej o szerokości 5,00 m.b. wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.b.

### Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.1-0.3 kg/m2,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.5-0.7 kg/m2,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C3/4, gr. 20 cm.

### Trasa drogi

Droga w stanie istniejącym pełni funkcje dojazdową do użytków rolnych. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie ze stanem istniejącym. Plan sytuacyjny drogi został przedstawiony w części rysunkowej.

### Niweleta jezdni

Z uwagi na to, iż przebudowa zostanie wykonana z niewielkim przesunięciem istniejącej drogi nie przewiduje się zmian wysokościowych w stosunku do istniejącej niwelety drogi. Profil podłużny projektowanej jezdni należy dostosować do istniejącego ukształtowania.

### Przekrój poprzeczny drogi

Projektuje się jezdnię o przekroju daszkowym o spadku wynoszącym 2% pozwalającym na odprowadzenie wody na tereny przydrożne. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,0 m.b. Szerokość obustronnych poboczy wynosi 0,75 m, spadek 8%.

### Pobocza utwardzone

W ramach przebudowy należy wykonać utwardzone pobocza wzdłuż drogi. Przed wykonaniem poboczy należy wykonać ścięcie istniejących poboczy gruntowych, a następnie ułożyć warstwą kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5. Pobocze należy wykonać o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza wykonać o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocze poprawi spływ wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcję drogi przed podmywanie przez wody opadowe.

## ODWODNIENIE

Za pomocą przekroju daszkowego wody opadowe zostaną sprowadzone na tereny przydrożne jak dotychczas. Pobocza poprawią spływ wody poza pas jezdni.

## WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na całym opracowaniu stwierdzono występowanie gruntów G1. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania zalicza się do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej dz. nr ewid. 368/1 obręb 0018 Wólka Pytowska, gm. Kodrąb zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na istniejący stan drogi oraz na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska, a wręcz warunki te polepszy (mniejszy hałas spowodowany obecnie złym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikające z krótszego czasu przejazdu).

## URZĄDZENIA OBCE

Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć elektroenergetyczna.

Rzędne posadowienia urządzeń należy dostosować do rzędnych utwardzeń w czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu słupów linii energetycznej, wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności W porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tych obiektów. Roboty z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie naruszyć uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak, aby umożliwiały eksploatacje.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. 1 LOKALIZACJA

## RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## RYS. 3 PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA