Zał. nr 1a część II do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy

składany razem z ofertą

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma

Część II – Obrabiarki CNC

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Producent / Model oferowanego urządzenia (należy podać nazwę producenta, model oraz numer katalogowy (jeżeli posiada) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji) | Potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia/SWZ (uzupełnić: „produkt zgodny z SWZ/warunkami zamówienia” | Ilość | Cena NETTO [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena BRUTTO [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ploter frezujący 5 osiowy ATC | Pole robocze: 2400x3150x400 mm; Prędkości przejazdów: minimum 45 m/min; Maksymalna moc przyłączeniowa: 13,5kW; Minimalna moc wrzeciona: 7,5 kW (do 24 tys. obr/min) z automatyczną wymianą narzędzia. Wrzeciono chłodzone wentylatorem; Zasilanie 400V (3+N+PE) gniazdo 32A; Liniowy magazyn narzędzi: 14 pozycyjny. W zestawie min. 14 kompletnych tulei mocujących. Dokładność odczytu pozycji: 0,01 mm; Konstrukcja i wyposażenie: Rama jednolita (nie skręcana), zbudowana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 200x300mm i grubości ścianki co najmniej 6mm. Profile wzmocnione wewnętrznie za pomocą dodatkowych ścian grodziowych co maksimum 350 mm; Ramiona frezarki zbudowane z konstrukcji spawanej, przestrzennej z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi; Rama usztywniona pod stołem roboczym dodatkowymi profilami o przekroju 100x150mm w ilości minimum 7 sztuk w poprzek i min. 2 sztuk wzdłuż podpartymi w przynajmniej 2 profilach o przekroju 100x100 mm; Posuwy na osiach X Y realizowane przez serwonapędy minimum 1500W, oś X, Y z przekładniami planetarnymi, Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny; Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych, w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25; Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu: 0,01 mm; Czujnik z funkcją o przedmuchu płytki pomiarowej i narzędzia; Czujnik o żywotności min. 3 000 000 razy, klasa szczelności minimum IP67; Płytka pomiarowa z węglika o średnicy minimum 20mm; Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny; Autokalibracja kąta bramy; Napędy na listwach zębatych (X,Y); Napęd osi Z na śrubie kulowej; Prowadnice szynowe: min. 25mm; Maksymalna średnica obsługiwanego narzędzia nie mniejsza niż: 63 mm; Frezarka posadowiona na min. 8 wibroizolatorach; Pompa próżniowa olejowa o wydajności min. 285 m3/h i mocy 5,5 kW. Sterowanie pompą zintegrowane z maszyną; Frezarka wyposażona w stół podciśnieniowy z rowkami o rastrze 33mm i szerokości rowka 8mm. Stół wyposażony w co najmniej 8 stref podciśnienia; Listwy teowe zamontowane w stole podciśnieniowym (stół hybrydowy); Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą. Głosowa obsługa podstawowych funkcji maszyny; System sterowania czasu rzeczywistego. Sterowanie do 6 osi Pozwalające na płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizację procesu obróbki, podgląd na Gcod; Cyfrowa symulacja maszyny w czasie rzeczywistym z możliwością wykrywania kolizji; Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej min. 23’’ z klawiaturą i myszką; Sterowanie pozwalające na zdalny serwis maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym. W zestawie dostarczony manipulator bezprzewodowy; Zestaw min. 8 kołków (baz) pozycjonujących materiał wraz ze sterowaniem z poziomu szafy sterowniczej. Kołki (bazy) wysuwane i chowane pneumatycznie; Zakres osi A +/- 120 °, C +/- bez limitu kąta; Zestaw 6 wysp podciśnieniowych; Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu; Oś obrotowa z 2 uchwytami tokarskimi; Zabezpieczenie optyczne miejsca pracy maszyny; Maszyna wyposażona w min. 6 wyłączniki bezpieczeństwa; Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący, kompatybilność z plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, oraz .bmp, .jpg, .tiff, .png.; Oprogramowanie CAD/CAM 3D pracujące w jednym środowisku, w nielimitowanej co do ilości stanowisk pełnej wersji z modułami do Frezowania (3 osiowego, 4 osiowego, 5 osi ustawczych i symultanicznych) Toczenia Rysowanie 2D i 3D Oprogramowanie musi posiadać postprocesory do obrabiarek CNC opisanych w przetargu. Oprogramowanie CAD/CAM 3D w języku polskim z wieczysta licencją; Masa frezarki: min. 3200 kg; | Producent:…………………… Model:……………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:……… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Ploter frezujący 4 osiowy - kopiarka | Minimalne pole robocze 1350x2550x400 mm; Konstrukcja i wyposażenie: Sztywna rama zbudowana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 200x300mm i grubości ścianki co najmniej 6mm. Profile wzmocnione wewnętrznie za pomocą dodatkowych ścian grodziowych co maksimum 350 mm; Ramiona frezarki zbudowane z konstrukcji spawanej, przestrzennej z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi; Rama usztywniona pod stołem roboczym dodatkowymi profilami o przekroju min. 100x150mm w ilości min. 5 sztuk w poprzek i min. 4 sztuk wzdłuż podpartymi w przynajmniej 1 profilach o przekroju min. 100x100 mm; Posuwy na osiach X Y realizowane przez serwonapędy minimum 1500W, oś X, Y z przekładniami planetarnymi, Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny; Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych, w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25; Prędkości przejazdów: minimum 45 m/min; Maksymalna moc przyłączeniowa 13,5kW; Minimalna moc wrzeciona na łożyskowaniu ceramicznym: 7,5 kW (do 24 tys. obr/min) z automatyczną wymianą narzędzia. Wrzeciono chłodzone wentylatorem; Liniowy magazyn narzędzi 6 pozycyjny. W zestawie min. 6 kompletnych tulei mocujących. Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu: 0,01 mm; Czujnik z funkcją o przedmuchu płytki pomiarowej i narzędzia; Czujnik o żywotności minimum 3 000 000 razy, klasa szczelności minimum IP67; Płytka pomiarowa z węglika o średnicy minimum 20mm; 3 x wrzeciona z ręczną zmianą narzędzia (MTC). Każde o mocy min. 5.5kW max. 6kW (tulejki zaciskowe ER25); Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny; Dokładność odczytu pozycji: nie mniej niż 0,01 mm; Autokalibracja kąta bramy; Napędy na listwach zębatych (X,Y); Napęd osi Z na śrubie kulowej; Prowadnice szynowe 25mm; Maksymalna średnica obsługiwanego narzędzia nie mniejsza niż: 63 mm; Frezarka posadowiona na min. 6 wibroizolatorach; Zabezpieczanie optyczne przestrzeni pracy maszyny; Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej min. 23’’ dostarczona z klawiaturą oraz myszką; Możliwość zdalnego serwisu maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym; W zestawie z manipulator bezprzewodowy; 4 x Oś obrotowa (podzielnica) z 2 uchwytami tokarskimi (do 200mm). Oś z napędem z jednej strony oraz poruszana na prowadnicach liniowych, zamontowana na stałe; Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu; Zasilanie 400V (3+N+PE) gniazdo 32A; Maszyna wyposażona w min.6 wyłączniki bezpieczeństwa; Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą; Głosowa obsługa podstawowych funkcji maszyny; System sterowania czasu rzeczywistego; Sterowanie do 6 osi Pozwala na płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizację procesu obróbki, podgląd na Gcod; Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący , kompatybilność z minimum plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, oraz bitmapowych, takich jak .bmp, .jpg, .tiff, .png.; Oprogramowanie CAD/CAM 3D pracujące w jednym środowisku, w nielimitowanej co do ilości stanowisk pełnej wersji z modułami do Frezowania (3 osiowego, 4 osiowego, 5 osi ustawczych i symultanicznych) Toczenia Rysowanie 2D i 3D Oprogramowanie musi posiadać postprocesory do obrabiarek CNC opisanych w przetargu. Oprogramowanie CAD/CAM 3D w języku polskim z wieczysta licencją; Masa frezarki: min. 2500 kg; | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:……… | 1 szt. |  |  |  |
| Wartość łącznie NETTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT (zł) (23%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łącznie BRUTTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie