GRZYBUD Paweł Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Częstochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | UL. EŁCKA, 12-250 ORZYSZ |
| NUMERY DZ. EW.: NAZWA I NR OBR. EW.: JEDN.EWID.: | 204/40 0001 ORZYSZ 281602_4 ORZYSZ |
| INWESTOR: ADRES: | SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – WARMIA I MAZURY SP. Z.O.O. UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK |
| ZAKRES OPRACOWANIA |  |
| BRANŻA DROGOWA |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. KAMIL ZIÓŁKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. JACEK STANIEK SWK/0060PWBD/21 |
| Radomsko, styczeń 2024 r. | Egzemplarz nr 1 |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CZĘŚĆ I - PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA

CZĘŚĆ II - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

1.1. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI	3

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI	3

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2. CIĄGI PIESZE	3

3.  JEZDNIE MANEWROWE	4

4. MIEJSCA POSTOJOWE	4

6. TARASY	6

7. PLAC ZABAW	6

8. KOLIZJE	7

9. UWAGI OGÓLNE	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY DROGOWEJ

- RYS. PWD 1– PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY BRANŻY DROGOWEJ ............................................................................................. 8

- RYS. PWD 2– PRZEKROJE SYTUACYJNE I DETALE MURU OPOROWEGO .................................................................................................... 9

- RYS. PWD 3– PRZEKROJE DROGOWE I DETALE KONSTRUKCYJNE ............................................................................................................... 10

OPIS WYKONAWCZY PROJEKTU BRANŻY DROGOWEJ

## 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

### 1.1. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w mieście Orzysz, na działce o nr ewid. 204/40, obręb 0001 Orzysz, jedn. ewid. 281602_4 Orzysz.

### 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni ciągów pieszych, jezdni manewrowych, miejsc postojowych oraz placu zabaw. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia.

W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie:

- nawierzchni jezdni manewrowych z kostki betonowej;

- nawierzchni ciągów pieszych (chodników) z bezfazowych płyt betonowych;

- nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej;

- nawierzchni miejsc postojowych z geokraty wypełnionej trawą;

- nawierzchni tarasów z bezfazowych płyt betonowych;

- nawierzchni placu zabaw z bezpiecznych płyt gumowych.

### 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.j.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ;

- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku;

## 2. CIĄGI PIESZE

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z bezfazowych płyt betonowych (50x50 cm), szarych. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.

Na terenie inwestycji należy usunąć warstwę humusu oraz wierzchnią warstwę gruntu rodzimego. Odsłonięte podłoże należy wyprofilować i dogęścić w celu doprowadzenia do G1 (E2≥45MPa). W przypadku wystąpienia miejsc wątpliwych, lub trudności w dogęszczeniu podłoża należy wzmocnić podłoże.

Konstrukcja ciągów pieszych:

- płyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary RAL 7045 (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- piasek stabilizowany cementem C 3/4 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- grunt rodzimy

Projektuje się obramowanie nawierzchni ciągów pieszych od strony trawnika obrzeżem betonowym 8x30x100 cm (PN-EN 1340) na ławie z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

## 3.  JEZDNIE MANEWROWE

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie ciągów jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, ciemnoszarej. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.

Na terenie inwestycji należy usunąć warstwę humusu oraz wierzchnią warstwę gruntu rodzimego

Konstrukcja ciągów jezdnych:

- kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary RAL  7024 (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 25 cm

- warstwa odcinająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 15 cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300 mm, powinien wynosić

E2=80MPa, przy czym zagęszczanie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2 (IS≥0,98). Podbudowę należy wykonać

zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997.

Projektuje się obramowanie nawierzchni jezdni manewrowych krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

## 4. MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nawierzchnię miejsc postojowych z bezfazowej kostki betonowej (jasnoszarej) oraz z geokraty wypełnionej trawą.

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.

Na terenie inwestycji należy usunąć warstwę humusu oraz wierzchnią warstwę gruntu rodzimego. Odsłonięte

podłoże należy wyprofilować i dogęścić w celu doprowadzenia do G1 (E2≥45MPa). W przypadku wystąpienia miejsc

wątpliwych, lub trudności w dogęszczeniu podłoża należy wzmocnić podłoże.

Konstrukcja miejsc postojowych z bezfazowej kostki betonowej:

- kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor jasnoszary RAL 9006 – w przypadku miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych nawierzchnia ta malowana jest na kolor RAL 5017  i oznakowana (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 25 cm

- warstwa odcinająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 15 cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić

E2=80MPa, przy czym zagęszczanie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2 (IS≥0,98). Podbudowę należy wykonać

zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997.

Projektuje się obramowanie nawierzchni miejsc postojowych krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

Miejsca dla osób niepełnosprawnych poza oznakowaniem poziomym należy dodatkowo wyznaczyć poprzez

malowanie nawierzchni z płyt betonowych na kolor RAL 5017 oraz wykonanie oznakowanie poziomego.

Fot. Sposób oznakowania miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty:

- geokrata z PP i PE o module 50x50 cm z wypełnieniem z trawy (wg PN-EN ISO 10318-1:2015-12) 4 cm

- warstwa wyrównująca, pospółka (wg PN-EN 13242+A1:2010) 3 cm

- warstwa drenażowa, drobna, nasiąkliwa pospółka, frakcja 8/31,5 mm (wg PN-EN 13242+A1:2010)  25 cm

- warstwa nośna, kruszywo żwirowe, grys bazaltowy frakcja 8/16 mm (wg PN-EN 13242+A1:2010) 20 cm

- warstwa oddzielająca, geowłóknina (wg PN-EN ISO 10318-1:2015-12/A1:2018-09) 1 cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić

E2=80MPa, przy czym zagęszczanie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2 (IS≥0,98). Podbudowę należy wykonać

zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997.

Minimalne Parametry geowłókniny separacyjno-filtracyjnej:

- wytrzymałość na rozciąganie: 10 kN/m

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu  min. 55 l/m2/s

- odporność na przebicie statyczne (CBR) min. 1500N

- wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%

- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: zależnie od pożądanej funkcji drenażowej, wskazana min. 4,0E-6 m2/s

Fot. Poglądowe przedstawienie modułu geokraty z PP i PE o wymiarach 50 x 50 cm (z lewej) bez wypełnienia, (z prawej) z wypełnieniem z trawą

Projektuje się obramowanie nawierzchni ciągów pieszych z geokraty od strony trawnika obrzeżem elastycznym z PP i PE (wg PN-EN ISO 10318-1:2015-12) o wymiarach 7,5 x 7,8 x 100 cm.

Fot.  Poglądowe przedstawienie elastycznego obrzeża z PP i PE o wymiarach 7,5 x 7,8 x 100 cm

## 6. TARASY

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nawierzchni tarasów z bezfazowych płyt betonowych (50x50cm), grafitowych RAL 7024 gr. 7 cm.

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1

Konstrukcja tarasów:

- bezfazowe płyty betonowe (50x50), grafitowych RAL 7024 (wg PN-EN 1338) 7 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- piasek stabilizowany cementem C 3/4 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- grunt rodzimy

Projektuje się obramowanie nawierzchni tarasów od strony trawnika obrzeżem betonowym 8x30x100 cm (PN-EN 1340) na ławie z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

## 7. PLAC ZABAW

Nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych przeznaczonych na zewnętrzne place zabaw. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1. Nawierzchnię należy zakończyć obrzeżem gumowym przeznaczonym na place zabaw, parametry techniczne:

- Wymiary 50 cm x 50 cm

- Odporne na parametry UV

- Mrozoodporne

- Antypoślizgowe

- Wodoprzepuszczalne

Parametry amortyzacyjne - zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC urządzenia: grubość 40 mm dla HIC do 2,0 m.

Warstwa użytkowa - warstwa użytkowa nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw.

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw:

- płyty gumowe EPDM HIC 2,0 m RAL : 5017, 5015, 6032, 1012, 2004, 9006, 3017 (wg PN-EN 1177:2019) gr. 4 cm

- beton z pionowymi nawierceniami (wg PN-EN 1338) gr. 5 cm

- kruszywo łamane zagęszczone, frakcja 0-31 mm (wg PN-EN 13242) gr. 20 cm

- geowłóknina (wg EN-ISO 13501-5:2006 ) gr. 1 cm

- warstwa odcinająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 5 cm

Dokładne warstwy podłoża należy dostosować do zaleceń producenta płyt gumowych.

Projektuje się bezpieczne obrzeża gumowe obramujące strefę placu zabaw o wymiarach 1000 x 50 x 250 mm i łączone ze sobą za pomocą łączników i spełniające normę dot. placów zabaw PN-EN 1177:2019.

## 8. KOLIZJE

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i

potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej.

## 9. UWAGI OGÓLNE

- Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy:

  - utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej

  - podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

GRZYBUD Paweł Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Częstochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZĘŚĆ II

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | UL. STARODĘBSKA 16/18/20, 87-800 WŁOCŁAWEK |
| NUMERY DZ. EW.: NAZWA I NR OBR. EW.: JEDN.EWID.: | 61/3, 61/4, 61/5 WŁOCŁAWEK KM 52 046401_1 MIASTO WŁOCŁAWEK |
| INWESTOR: ADRES: | GMINA I MIASTO WŁOCŁAWEK UL. ZIELONY RYNEK 11/13, 87-800 WŁOCŁAWEK |

SPIS TREŚCI............................................................................................................................................................................................................................................ 1

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW................................................................................................................................................................................... .2

- UPRAWNIENIA BUDOWALENE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

- WPIS DO IZBY INZYNIERÓW……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Radomsko, dnia 26.01.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t. j. z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO na działce nr ewid. 204/40, obręb 0001 ORZYSZ, jednostka ew. 281602_4 ORZYSZ, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA DROGOWA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. KAMIL ZIÓŁKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. JACEK STANIEK SWK/0060PWBD/21 |