SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 3

ZADANIE NR 1 - USŁUGA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I STAŁEJ KONSERWACJI SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO I TRANSPORTU BLISKIEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRUPIE ZABEZPIECZENIA JAROSŁAW 34 WOG, JW 3957, 21 DAPLOT JAROSŁAW, JW. 4292 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA.

| opis wg słownika CPV kod CPV 71356100-9 Usługi kontroli technicznej |  |
| --- | --- |

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw, modernizacji urządzeń transportu bliskiego a w szczególności § 9.1.

  - Do Wykonawcy należy w szczególności:

    - przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

    - wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie 
określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzenie:

- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

- działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchu,

- działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

- prawidłowość obsługi UTB,

    - przeprowadzenie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji  eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nie rozłącznych,

- toru jezdnego,

- instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz uziemień roboczych i ogromnych o ile ma to zastosowanie,

  - Usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB,

  - Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności,

  - Bezzwłocznie powiadamianie eksploatacyjnego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowałyby konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji,

- Wykonawca w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymienione
 i uwzględnione są wymagania określone w § 17 ust. 2.pkt. 1.

- Przeglądy konserwacyjne zostaną  wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  
z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także w przypadku przesunięcia sprzętu wymienionego w załącznikach nr … i … do umowy pomiędzy kompleksami, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także 
w przypadku zwiększenia ilości lub zmniejszenia ilości sprzętu wymienionego 
w załącznikach nr … i … do umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność konserwatora, wykonującego czynności  przy odbiorach WDT.

- Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu

Zakres usługi konserwacji sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk wraz 
z urządzeniami dźwigowymi w obiekcie wojskowym podlegającym Zamawiającemu, 
tj. GRUPIE ZABEZPIECZENIA JAROSŁAW 34 WOG, JW 3957, 21 DAPLOT JAROSŁAW ul. 3-go Maja 80 Jarosław, JW. 4292 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA:

| Lp. | Adres (miejsce postoju sprzętu) | Pełna nazwa urządzenia | Ilość przegladów konserwacyjnych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław | Wózek jezdniowy prowadzony, WPR3-1003/MST EHS nr 12/019 WDT 2-84-08054 | 3 | co 60 dni |  |
| 2 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław | Wózek jezdniowy prowadzony, WPR3-1003/MST EHS nr 14/019 WDT 2-84-08055 | 3 | co 60 dni |  |
| 3 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław | Wózek jezdniowy prowadzony VANGO 500-1300 nr fabr. 28348-2 WDT 2-84-08911 | 3 | co 60 dni |  |
| 4 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław WON-3 b. 17 | Suwnica pomostowa, US-1 /udźwig: 12,5t/ nr fabr. 005782/77 WDT 2-82-00299 | 7 | co 30 dni |  |
| 5 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław | Wózek jezdniowy elektryczny, CPCD 20 /udźwig: 2t / nr fabr. 050180S6135 PT-13081 WDT 2-84-06050 | 2 | co 90 dni |  |
| 6 | 34 WOG ul. 3 -ego Maja 80 Jarosław | Wózek jezdniowy podestowy CDD12-030 nr fabr. 080127H4092 WDT-2-84-08060 | 7 | co 30 dni |  |
| 7 | 21 daplot ul. 3 -go Maja 80 37-500 Jarosław | Suwnica jednodźwigarowa natorowa typ ZXJ-e 10 t, nr fabr. 2431, WDT 2-82-08249 | 7 | co 30 dni |  |
| 8 |  | Dźwignik przenośny hydrauliczny ST-1085 VFWA, nr fabr. UN 291567, UN 291568, UN 291569, UN 291570, WDT 2-71-08335 | 7 | co 30 dni |  |
| 9 |  | Pneumatyczno- hydrauliczny podnośnik kanalowy GD 150-1K/5861115 nr fabr. 000777228, WDT 2-71-08336 | 2 | co 90 dni |  |
| 10 | JW. 3957 ul. 3 -go Maja 80 37-500 Jarosław | Dźwignik nr fabr.138589 na Jelcz 882.53 nr rej. UG 10958 wóz amunicyjny, WDT 2-71-08449 | 7 | co 30 dni |  |
| 11 |  | Dźwignik nr fabr.138590 na Jelcz 882.53 nr rej. UG 10959 wóz amunicyjny, WDT 2-71-08448 | 7 | co 30 dni |  |
| 12 |  | Dźwignik nr fabr.137747 na Jelcz 882.53 nr rej. UG 10514 wóz amunicyjny, WDT 5-71-13629 | 7 | co 30 dni |  |
| 13 |  | Dźwignik nr fabr.137746 na Jelcz 882.53 nr rej. UG 10517 wóz amunicyjny, WDT 5-71-13628 | 7 | co 30 dni |  |
| 14 |  | Żuraw samojezdny hydrauliczny D-35 nr fabr. B 45221, WDT 2-64-00602 na WZT-2 nr rej. UBS 5201 | 7 | co 30 dni |  |
| 15 |  | Dżwignik "STRZAŁA" nr fabr. 7049 na B1/Sam nr rej. UG 06025 | 2 | co 90 dni |  |
| 16 |  | Dżwignik "STRZAŁA" nr fabr 69 na B1/sam nr rej. UG 04712 | 2 | co 90 dni |  |

Planowana ilość oraz typ sprzętu z Grupy Zabezpieczenia GRUPIE ZABEZPIECZENIA JAROSŁAW 34 WOG, JW 3957, 21 DAPLOT JAROSŁAW, JW. 4292 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA w okresie trwania umowy może ulec zmianie (ubyć, przybyć) w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach kwoty określonej w projekcie umowy.