## Załącznik nr 3 do Umowy nr In-I............

Specyfikacja zakresu pielęgnacji:

- Czyszczenie i konserwacja DRUKARKI LASEROWEJ polegająca na:

- Odkurzeniu obudowy i wnętrza.

- Wyczyszczeniu antystatycznym obudowy na zewnątrz.

- Wyczyszczeniu podajników papieru.

- Usunięciu zanieczyszczeń z układów elektronicznych sprężonym powietrzem.

- Oczyszczeniu wentylatorów i filtrów ozonowych.

- Wyczyszczeniu drogi papieru.

- Oczyszczeniu elementu grzejnego.

- Oczyszczeniu przekładni.

- Smarowaniu osi wałków gumowych.

- Wyczyszczeniu i kontroli rolek wyrzutowych.

- Konserwacji rolek prowadzących.

- Sprawdzeniu stopnia zużycia rolek pobierających i prowadzących papier (wpis informacji o ich stanie do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

- Czyszczeniu i konserwacji płynem regenerującym wszystkich rolek pobierających i prowadzących papier.

- Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

- Zgłaszaniu usterek drukarek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

- Testowaniu drukarki (sprawdzenie prawidłowości wydruków z komputera lokalnie, sieciowo, sprawdzenie wydruków dwustronnych w zależności od typu drukarki).

- Czyszczenie i konserwacja DRUKARKI ATRAMENTOWEJ polegająca na:

  - Odkurzeniu obudowy i wnętrza.

  - Wyczyszczeniu antystatycznym obudowy na zewnątrz.

  - Wyczyszczeniu podajników papieru.

  - Usunięciu zanieczyszczeń z układów elektronicznych sprężonym powietrzem.

  - Oczyszczeniu karetki z włókien papieru.

  - Czyszczeniu prowadnicy karetki.

  - Smarowaniu prowadnic.

  - Oczyszczeniu paska-kodera.

  - Oczyszczeniu przekładni.

  - Smarowaniu osi wałków gumowych.

  - Oczyszczeniu pojemnika absorbera.

  - Usunięciu zabrudzeń z zespołu czyszczącego głowicę.

  - Czyszczeniu dysz głowicy drukującej.

  - Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

  - Zgłaszaniu usterek drukarek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

  - Testowaniu drukarki (sprawdzenie prawidłowości wydruków z komputera lokalnie, sieciowo, sprawdzenie wydruków dwustronnych w zależności od typu drukarki).

- Czyszczenie i konserwacja ZESTAWU KOMPUTEROWEGO polegająca na:

  - Zewnętrznym wyczyszczeniu antystatycznym: obudowy jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy.

  - Wyczyszczeniu matrycy LCD preparatem przeznaczonym do ekranów ciekłokrystalicznych

  - Oczyszczeniu i usunięciu z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza.

  - Wyczyszczeniu wnętrza jednostki centralnej z kurzu w tym również:

    - Oczyszczeniu wentylatora zasilacza jednostki centralnej

    - Oczyszczeniu układu chłodzenia procesora (radiatora) przy pomocy sprężonego powietrza

    - Wyczyszczeniu i smarowaniu wentylatorów obudowy i procesora

  - Oczyszczeniu głowic napędów CD/DVD.

  - Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

  - Przeczyszczeniu klawiatury i myszki odpowiednim preparatem dezynfekującym do powierzchni.

  - Zgłaszaniu usterek zestawów komputerowych pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

  - Testowaniu komputera -uruchomienie systemu, weryfikacja poprawności działania przez użytkownika

- Czyszczenie i konserwacja KOMPUTERA typu All In One polegająca na:

  - Zewnętrznym wyczyszczeniu antystatycznym: obudowy, ekranu, klawiatury, myszy.

  - Wyczyszczeniu matrycy LCD preparatem przeznaczonym do ekranów ciekłokrystalicznych

  - Oczyszczeniu i usunięciu z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza.

  - Oczyszczeniu wylotu układu chłodzenia (radiatora) przy pomocy sprężonego powietrza.

  - Oczyszczeniu głowic napędów CD/DVD.

  - Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

  - Przeczyszczeniu klawiatury i myszki odpowiednim preparatem dezynfekującym do powierzchni.

  - Zgłaszaniu usterek komputerów AiO pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

  - Testowaniu komputera -uruchomienie systemu, weryfikacja poprawności działania przez użytkownika

- Czyszczenie i konserwacja KOMPUTERA PRZENOŚNEGO polegająca na:

  - Zewnętrznym wyczyszczeniu antystatycznym obudowy.

  - Wyczyszczeniu matrycy LCD preparatem przeznaczonym do ekranów ciekłokrystalicznych

  - Oczyszczeniu i usunięciu z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza.

  - Oczyszczeniu wylotu układu chłodzenia (radiatora) przy pomocy sprężonego powietrza.

  - Wyczyszczeniu myszy (jeżeli zewnętrzna mysz występuje z komputerem).

  - Oczyszczeniu głowic napędów CD/DVD.

  - Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

  - Przeczyszczeniu klawiatury i myszki odpowiednim preparatem dezynfekującym do powierzchni.

  - Zgłaszaniu usterek zestawów komputerowych pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

  - Testowaniu komputera -uruchomienie systemu, weryfikacja poprawności działania przez użytkownika

- Czyszczenie i konserwacja SKANERA polegająca na:

  - Wyczyszczeniu antystatycznym skanera z zewnątrz (obudowa, pokrywa, przyciski).

  - Wyczyszczeniu antystatycznym szyby skanera przelotowego i płaskiego (jeśli występuje).

  - Czyszczeniu i konserwacji płynem regenerującym wszystkich rolek pobierających i prowadzących papier.

  - Wyczyszczeniu antystatycznym wewnętrznego wkładu pokrywy skanera.

  - Usunięciu drobnych usterek, które nie pociągają za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymiany podzespołów.

  - Zgłaszaniu usterek skanera pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do zestawienia wykonanych pielęgnacji).

  - Testowaniu skanera (sprawdzenie prawidłowości współpracy z komputerem).