CZĘŚĆ OPISOWA KONCEPCJI

  - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu. Inwestycję zaplanowano na dz. nr 209/1, 209/2, 209/3, 212/10, ob. ew. 0002, jedn. ew. 280205_4 Pieniężno. Dodatkowo inwestycja wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- umowa na przedmiot zamówienia,

- wizja lokalna na ternie inwestycji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiązujące normy i przepisy budowlane.

  - ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu (dz. nr 209/1, 209/2, 209/3, 212/10) wynosi 7420m2. Działki nie są zabudowane. Na obszarze znajduje się roślinność wysoka- drzewa liściaste i iglaste. Ukształtowanie terenu można określić jako płaskie, a jego kształt zbliżony jest do wielokąta.

Do terenu prowadzi dz. drogowa nr 209/18 (ul. Akacjowa). Działka obecnie nie jest zagospodarowana (brak utwardzeń i wydzielonej drogi). W ramach inwestycji należy wykonać zjazd na dz. nr 209/18.

Przez działkę 212/10 przebiegają napowietrzne sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Przy ul. Akacjowej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Działki nie mają dostępu do sieci kanalizacji deszczowej, gazowej, ciepłowniczej.

Teren sąsiaduje z działkami rolnymi, mieszkaniowymi i usługowymi.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Przyłącza i urządzenia instalacyjne:

Inwestycja wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Działkę należy podłączyć do sieci elektroenergetycznej na zasadach gestora sieci. Na terenie działki znajdą się przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna, instalacja pompy ciepła. Planuje się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej z rozprowadzeniem wody opadowej do ogrodów deszczowych z przelewem do szczelnych podziemnych zbiorników czasowo opróżnianych i na własnej działce.

Przejazdy, dojścia, place postojowe, ogrodzenia, place pod śmietniki:

Na terenie działki zaplanowano ciągi piesze prowadzące do wejść do budynków, na plac zabaw i parkingi. W północnej części dz. nr 212/10 zaplanowano plac zabaw. W południowo-wschodniej części dz. nr 212/10 zaplanowano parking z 28 stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. Wzdłuż granic dz. nr 209/1, 209/2, 209/3 zaplanowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych dostępne od ul. Akacjowej. Zaplanowano 3 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie na terenie inwestycji zaplanowano 53 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Przy każdym z głównych wejść do budynków znajdzie się 5 stojaków rowerowych, łącznie 10. Na dz. nr 212/10 zaplanowano wiatę śmietnikową. Ogródki przymieszkaniowe i plac zabaw zostaną ogrodzone.

  - SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane obiekty nie wymagają oczyszczenia ścieków sanitarnych.

  - UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Teren zamierzenia budowlanego połączony jest z ul. Akacjową za pomocą projektowanego zjazdu. Część stanowisk postojowych jest dostępnych bezpośrednio z ul. Akacjowej. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu są skomunikowane ze sobą za pomocą ciągów pieszych.

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Nie planuje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. Zagospodarowanie działki dopasowano do naturalnych rzędnych poziomu terenu. Część terenu leży na terenie zadrzewionym i zakrzewionym (drzewa liściaste, iglaste i krzewy). Zaplanowano  wycinkę części drzew i krzewów w miejscu planowanych elementów zagospodarowania terenu.

  - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

  - POWIERZCHNI ZABUDOWY

| OBIEKT | POWIERZCHNIA |
| --- | --- |
| BUDYNEK A | 600,86m2 |
| BUDYNEK B | 547m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNIE: | 1147,86m2 15,46% POWIERZCHNI TERENU |

  - POWIERZCHNI DRÓG, STANOWISK POSTOJOWYCH, PLACÓW I CHODNIKÓW I INNYCH UTWARDZEŃ TERENU

| OBIEKT | POWIERZCHNIA |
| --- | --- |
| CIĄGI PIESZO-JEZDNE (KOSTKA BRUKOWA) | 508m2 |
| CIĄGI PIESZE (KOSTKA BRUKOWA) | 730m2 |
| STANOWISKA POSTOJOWE (GEOKRATA TRAWNIKOWA) | 648m2 |
| STANOWISKA POSTOJOWE NPS (KOSTKA BRUKOWA) | 54m2 |
| PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA) | 429m2 |
| PLAC POD ŚMIETNIK (KOSTKA BRUKOWA) | 45m2 |
| UTWARDZONE TARASY W OGRÓDKACH (KOSTKA BRUKOWA) | 92m2 |
| POWIERZCHNIA WSZYSTKICH UTWARDZEŃ ŁĄCZNIE: | 2506m2 |

  - POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

| OBIEKT | POWIERZCHNIA |
| --- | --- |
| TERENY ZIELENI I OGRÓDKI PRZYDOMOWE (TRAWA, ROŚLINNOŚĆ) | 3510,14m2 |
| OGRODY DESZCZOWE (ROSLINNOŚĆ) | 256m2 |
| POWIERZCHNIA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ŁĄCZNIE: | 3766,14m2 50,76% POWIERZCHNI TERENU |

  - WARUNKI NASŁONECZNIENIA BUDYNKÓW

Co najmniej jeden pokój w mieszkaniach wielopokojowych ma zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 7.00–17.00.

  - WARUNKI PRZESŁANIANIA BUDYNKÓW

Odległość projektowanych obiektów od innych obiektów umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż wysokość przesłaniania. Projektowane obiekty nie przesłaniają innych budynków. Projektowane zamierzenie budowlane nie ograniczy zabudowy na działkach sąsiednich ze względu na wysokość przesłaniania.

  - INFORMACJE I DANE

  - O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW,  GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Planowana działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie znajdują się na niej obiekty objęte ochroną konserwatorską. Na działce projektowej nie znajdują się budynki i inne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Teren nie znajduje się na obszarze stanowiska archeologicznego.

  - O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren położony nie jest w granicach terenu górniczego.

  - RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

Kategoria obiektu: XIII

  - ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposób użytkowania

Budownictwo mieszkalne wielorodzinne.

Program użytkowy obiektu

W budynku A zaplanowano 23 mieszkania, w tym 15 mieszkań dwupokojowych, 2 mieszkania trzypokojowe i 6 mieszkań czteropokojowych. Jedno z mieszkań przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano też 23 komórki lokatorskie, rowerownię, pomieszczenie techniczne i komunikację (wiatrołap, korytarze, dźwig osobowy).

W budynku A zaplanowano 20 mieszkań, w tym 9 mieszkań dwupokojowych, 8 mieszkań trzypokojowych i 3 mieszkania czteropokojowe. Jedno z mieszkań przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano też 23 komórki lokatorskie, rowerownię, pomieszczenie techniczne i komunikację (wiatrołap, korytarze, dźwig osobowy).

Szczegółowy program użytkowy obiektu wraz z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń pokazano na rysunkach. Powierzchnie określono za pomocą normy PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w  budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

  - UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

10.1 UKŁAD PRZESTRZENNY

Każdy z budynków jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Jego plan jest zbliżony do prostokąta. Budynek kryty jest skośnym dachem dwuspadowym o nachyleniu 30°.

Główne wejście do budynku A znajduje się na elewacji frontowej od strony wschodnio-południowej, a do budynku B na elewacji frontowej od strony południowej. Ponadto, w każdym z budynków znajduje się dodatkowe wejście na elewacji tylnej.

Klatka schodowa z dźwigiem osobowym oraz zespół komórek lokatorskich znajduje się w centralnej części planu każdego budynku.

Przy mieszkaniach na kondygnacji I znajdują się ogródki przymieszkaniowe.

Bryła i umiejscowienie budynków zostało dostosowane do możliwości lokalizacyjnych działki, w tym korzystnego usytuowania względem stron świata oraz pozostałego planowanego zagospodarowania terenu.

10.2 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

*ściany zewnętrzne- ocieplenie styropianem lub wełną mineralną w technologii lekkiej-mokrej, tynk mineralny malowany farbą silikonową, w kolorze białym, blacha stalowa na rąbek stojący, w kolorze grafitowym, matowa, wejścia do budynków i ściana przy klatce schodowej zaakcentowana płytką ceglaną,

*dach skośny- blacha stalowa na rąbek stojący, w kolorze grafitowym, matowa,

*stolarka drzwiowa i okienna- PCV, w kolorze drewnopodobnym,

*rynny i rury spustowe, opierzenia- stalowe, kolor grafitowy,

* balustrady balkonowe- stalowe, kolor grafitowy,

* balkony- płyta żelbetowa, pokrycie płytkami gresowymi na hydroizolacji,

*kominy, wyrzutnie- stalowe, malowane proszkowo, w kolorze grafitowym.

10.2 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

* Części wspólne: komórki lokatorskie, wózkownia, rowerownia, pomieszczenie techniczne, pom. porządkowo - gospodarcze.

- posadzki klatek schodowych, korytarzy, biegi i spoczniki (trakty części wspólnych) wykończone nawierzchnią zgodną z wymaganiami przepisów co do faktury i antypoślizgowości (np. terakota, żywica),

- ściany tynkowane i szpachlowane całopowierzchniowo,

- ściany do wys. 1,5 m od poziomu posadzki zabezpieczone materiałem wykończeniowym zabezpieczającym przed ponadnormatywnym zużyciem (np. lamperia, glazura),

- ściany pow. 1,5 m i sufity malowane dwukrotnie

* Mieszkania przygotowane pod klucz - wykończenie wnętrza:

- ściany i sufity tynkowane, wygładzone i malowane dwukrotnie na biało,

- gres na podłogach / panel / wykładzina,

- kuchnia z białym montażem (zlew, kuchenka elektr., piekarnik) i fartuchem z płytek ceramicznych,

- łazienka z białym montażem i osprzętem, płytkami ceramicznymi lub/i gresem.

*Wykończenie do stanu „pod klucz” (koniecznie zgodnie z wymogami zawartymi w § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 roku z późniejszymi zmianami):

- Ściany oraz sufity pomalowane na biało,

- Podłogi w kuchni, w łazienkach i w pokojach wyłożone nawierzchniami trwałymi,

- Łazienki wyposażone w wannę lub brodzik lub kabinę natryskową z brodzikiem, umywalkę i sedes typu kompakt z osprzętem,

- W łazienkach ściany wyłożone glazurą, miejscowe hydroizolacje powierzchni poziomych i pionowych,

- Kuchnia lub aneks kuchenny wyposażony w czteropalnikową kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, wolnostojąca lub do zabudowy,

- W kuchni pas ochronny na ścianie nad zlewozmywakiem wyłożony glazurą lub opcjonalnie może zostać wykonana zabudowa stojąca kuchni, a także obudowany zlewozmywak,

- w mieszkaniach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami armatura NPS.

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK A:

*Kubatura: 5910m3,

*Wysokość: 11,96m (od najniższego punktu przy budynku),

*Długość: 15,36m,

*Szerokość: 40,98m,

*Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

*Liczba kondygnacji podziemnych: 0,

*Powierzchnia użytkowa: 1453,23m2,

*Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1146,94m2,

*Powierzchnia netto: 1575,25m2,

*Powierzchnia zabudowy: 600,86m2,

*Powierzchnia całkowita: 1802,58m2.

BUDYNEK B:

*Kubatura: 5375m3,

*Wysokość: 11,96m (od najniższego punktu przy budynku),

*Długość: 15,36m,

*Szerokość: 36,74m,

*Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

*Liczba kondygnacji podziemnych: 0,

*Powierzchnia użytkowa: 1305,54m2,

*Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1023,70m2,

*Powierzchnia netto: 1425,79m2,

*Powierzchnia zabudowy:547m2,

*Powierzchnia całkowita: 1641m2.

  - OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU I ZAŁOŻENIA DO KONSTRUKCJI

12.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną wykonaną przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski na terenie inwestycji znajdują się proste warunki gruntowe. Wymagane badania geotechniczne należy wykonać na etapie projektu budowlanego. Wstępnie obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

  - INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU I WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO KONSTRUKCJI

Na potrzeby koncepcji, zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski założono posadowienie bezpośrednie za pomocą ścian, ław i stóp fundamentowych. Rodzaj posadowienia należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. Wstępnie budynki zaprojektowano w technologii mieszanej, jako żelbetowo – murowane, z drewnianą konstrukcją dachu i stropem z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu filigran. Konstrukcję ścian przewidziano z bloczków silikatowych. W celu przenoszenia obciążeń wiatru i zapewnienia sztywności konstrukcji, a także podparcia belek i podciągów zaprojektowano układ filarków żelbetowych schowanych w paśmie ścian. Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana z płatwiami stalowymi lub drewnianymi, oparta na ścianach murowanych za pośrednictwem wieńców żelbetowych.

  - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM

*Liczba lokali mieszkalnych: budynek A- 23, budynek B-20, łącznie 43,

*Liczba lokali użytkowych: 0.

  - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM

Budynek A- 1, budynek B-1, łącznie 2.

  - OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zapewniono dostęp do budynków poprzez ciąg pieszy przed wejściami, bezpośrednio z poziomu terenu (brak pochylni, stopni, różnic terenu). W każdym z budynków zaprojektowano dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. W każdym z budynków zaplanowano 1 mieszkanie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (łącznie 2 mieszkania na terenie inwestycji). W projektowanych obiektach nie występują obniżenia, progi ani stopnie niebezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie zamierzenia budowlanego zaplanowano 3 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje usytuowane, wykonane i zamocowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostaną oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Budynek zostanie wykonany zgodnie w Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Normami itp.

  - PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

  - POD WZGLĘDEM ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I WÓD OPADOWYCH

*zapotrzebowanie i jakość wody: bytowa, doprowadzona woda odpowiadać powinna warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

*ilość i jakość ścieków: bytowe, odprowadzane ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

*sposób odprowadzenia ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej,

*wskaźnik energii pierwotnej EP: maksymalnie 52 kWh/m2*rok,

*ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: zagospodarowanie na terenie własnej działki (powierzchniowo, ogrody deszczowe z przelewem do szczelnych podziemnych zbiorników czasowo opróżnianych).

  - POD WZGLĘDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH

Ilość, rodzaj i zasięg rozprzestrzeniania się spełnia warunki ochrony pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

16.3 RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

*Rodzaj odpadów: stałe, gospodarcze,

*Sposób gospodarki odpadami: segregacja w wyznaczonych miejscach na odpady stałe, po segregacji wywóz na składowisko odpadów.

16.4 WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, PROMIENIOWANIA, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁOCEŃ

Eksploatacja budynków nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń. Przegrody budynków spełniają wymagania akustyczne, a obiekty nie są uciążliwe dla środowiska i innych obiektów oraz ludzi.

  - WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Charakter, program użytkowy i wielkość budynków nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia działań mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód. Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska.

  - INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Każdy z budynków zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja gniazd i oświetlenia, w tym oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacja teletechniczna

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 49kW,

- instalacja odgromowa,

- monitoring terenu z punktem zbiorczym sygnału z kamer z zapisem obrazu z kamer możliwością podpięcia do systemu monitoringu firm zewnętrznych.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych:

- instalacja dla cz. wspólnych budynku: oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, wejścia uruchamiane czujkami ruchu, strefy odgrodzone drzwiami na osobnych obwodach np. korytarze do komórek lokatorskich;

- instalacja elektryczna mieszkań: tablice mieszkaniowe natynkowe instalowane w przedpokoju w miejscu nie kolidującym z drzwiami i grzejnikami, zgodnie z przepisami,

- należy przewidzieć w budynkach Centralny Punkt Dystrybucyjny do którego doprowadzony będzie sygnał operatorów zewnętrznych oraz okablowanie od anten DVB-T, SAT na dachu z kanalizacją technologiczną poza budynek dla wprowadzenia infrastruktury operatora,

- w lokalach natynkowa lokalowa tablica teletechniczna dla doprowadzenia z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego RTV kablowej, RTV-SAT, światłowodów, przewodów UTP – wg warunków technicznych,

- w lokalach zestaw gniazd RTV, RTV-SAT, UTP (+ poza na gniazda zasilające jak w cz. elektrycznej) z okablowaniem z lokalowych tablic teletechnicznych,

- światłowody w lokalach zakończone w lokalowych tablicach teletechnicznych,

- instalacja domofonowa zakończona unifonem w przedpokoju koło drzwi wejściowych do lokalu.

Instalacje sanitarne

Każdy z budynków zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja ogrzewania,

- instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych:

- opomiarowanie lokali ze zdalnym odczytem,

-opomiarowanie oraz zawory odcinające lokalizowane w częściach wspólnych (korytarzach),

-ze względów akustycznych zabronione wkuwanie instalacji ks, z.w.u, c.w.u., c.o. w ściany wygradzające lokale mieszkalne,

-podejścia pod przybory w aneksach kuchennych wykonywać natynkowo,

-podejścia pod grzejniki na ścianach wygradzających lokale i na elementach żelbetowych projektować jako wyprowadzenie z dołu z posadzki,

-dla lokali z ogródkami przewidzieć w elewacji kran zasilony w z.w.u. (lub/i zasilony ze zbiornika przy opcji zbiorników na deszczówkę) w aneksie kuchennym z możliwością odcięcia na okres zimowy,

-dla kanalizacji sanitarnej zachowywać spływ grawitacyjny, wszystkie rozwiązania wspomagające (mechaniczne, pompy, itd.) wymagają zgody Inwestora,

-ogrzewanie części wspólnych rozliczane będzie na podstawie różnicy między ciepłomierzem budynkowym a sumą zużycia na ciepłomierzach lokalowych.

  - WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Powierzchnia zabudowy: A – 600,86m2, B – 547m2,

Powierzchnia całkowita – A – 1802,58m2, B – 1641m2,

Kubatura – A – 5910m3, B – 5375m3,

Wysokość budynku, liczba kondygnacji – A- 11,96m, 3 kondygnacje (budynek niski), B- 11,96m, 3 kondygnacje (budynek niski)

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących

Najbliższy budynek na działce sąsiedniej znajduje się w znacznej odległości. Projektowane budynki w odległości minimum 4 metry od granicy działki.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

W obiekcie przewiduje się składowanie standardowych elementów wyposażenia i wystroju w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (strefa ZL IV) – takie jak łóżka, sofy, szafy, etc.

Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych pożarów jakie mogą wystąpić w obiekcie

Uwzględniając zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpożarowej przewidziane przepisami (wydzielenie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych), zapewnienie odpowiednich parametrów dróg ewakuacyjnych oraz możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych (droga pożarowa spełniająca wymagania przepisów) zagwarantują akceptowalny poziom ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Wymagania dla elementów stałego wyposażenia i wystroju wnętrz

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie zostaną zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. W pomieszczeniach wykładziny podłogowe nie mogą być łatwozapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonać tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. W budynku nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV w myśl § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) – obiekty stanowią jedną strefę pożarową ZLIV. Dodatkowo w każdym z obiektów wydzielono pożarowo pomieszczenia techniczne, rowerownię i komórki lokatorskie.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń technicznych, rowerowni i komórek lokatorskich wynosi do 500 MJ/m2.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W obiekcie nie występują strefy ani pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Dla budynku ustala się klasę odporności pożarowej „D” (ZLIV). Elementy budynku będą odpowiadać wymaganiom w zakresie odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu 3) |
| "D" | R 30 | - | REI 30 | EI 30 (o↔i) | - | - |
| Oznaczenia w tabeli: R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., *) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem – ścian zewnętrznych budynku stanowiących obudowę dróg komunikacji ogólnej nie dotyczą wymagania w zakresie stosowania pasów międzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4). 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |  |  |  |  |  |  |
| Wszystkie elementy budynku będą posiadały parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji wykonane z materiałów niepalnych i mające klasę odporności ogniowej co najmniej R 60. Przegrody budowlane wydzielające drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 15. Przegrody wewnętrzne oddzielające mieszkania w budynku od dróg komunikacji ogólnej oraz innych pomieszczeń będą posiadały klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 30. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (nie dotyczy lokali mieszkalnych). Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone w powyższej tabeli. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej będą miały klasę odporności ogniowej REI 60. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 minut. |  |  |  |  |  |  |

Podział obiektu na strefy pożarowe

Przewiduje się podział obiektu na następujące strefy pożarowe:

- strefa SP1 ZLIV o powierzchni 3443,58m2,

Dodatkowo elementami oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wydzielone pomieszczenia techniczne, rowerownię i komórki lokatorskie.

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego dla „D”

- ściany – REI 60,

- strop w części PM  – REI 60,

- strop w części ZL – REI 30,

- drzwi przeciwpożarowe – EI 30.

Ściana oddzielenia p.poż. wznoszona na własnym fundamencie lub na stropie, którego konstrukcja i konstrukcja nośna jest nie mniejsza niż wymagana odporność ogniowa ściany oddzielenia p.poż. Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej zaopatrzone w samozamykacze. Przejścia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (wydzielenie pomiędzy strefami pożarowymi) zabezpieczone do klasy odporności ogniowej oddzielenia. Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 o średnicy większej niż 4 cm zabezpieczone do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu).

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Przejście ewakuacyjne: Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie przekracza  40 m i nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia.

Dojścia ewakuacyjne: Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZLIV przy jednym kierunku ewakuacji wynosi do 60 metrów (do 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwóch kierunkach ewakuacji 100 metrów. Ewakuacja została poprowadzona do wyjść prowadzących na poziom terenu.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych: w klasie minimum EI 15.

Szerokości wyjść ewakuacyjnych: z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m, szerokości wyjść z korytarzy na zewnątrz obiektu wynosi minimum 120 cm.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejścia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej oddzielenia. Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 o średnicy większej niż 4 cm zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu).

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiałów niepalnych. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, długość nie większą niż 4 m, przy czym nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekracza 0,25 m. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, spełniają następujące wymagania:

-przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

-zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

-w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji,

-filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, z  klasą odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Instalacja elektryczna

Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną. Obiekt będzie wyposażony w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1065) budynek wymaga wyposażenia 
w instalację odgromową. Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie 
z warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przyciski PWP zainstalowane będą przy wyjściu z budynku.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: Budynek nie wymaga wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową.

Wyposażenie w gaśnice: Budynek należy wyposażyć w wymaganą ilość gaśnic dostosowanych do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach, które mogą wystąpić w obiekcie, to jest grup pożarów A, B i C oraz gaśnica do gaszenia tłuszczów w pomieszczeniach kuchennych. Co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.  Gaśnice w budynku zostały rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych (w szczególności przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejściach z pomieszczeń na zewnątrz), w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30m oraz do gaśnic jest być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Budynek wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3 z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest z hydrantów przy projektowanej wg. odrębnego opracowania sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajdzie się w odległości do 75 metrów od obiektu, kolejny hydrant do 150 m od obiektu.

Drogi pożarowe: Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej.

  - OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki objęte przedmiotem zamierzenia budowlanego.

mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska  132/POOKK/IV/2016