- Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon

- ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

- NIP 972-061-15-87	 		 REGON 301329715

- tel. 0665 341 470	 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Kwiatowej we Wrześni

Miejscowość: Września   Powiat: wrzesiński  Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obręb Września, działka o nr ewid.: 894, 2887.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe).

Inwestor:				Gmina Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

| Stanowisko | Tytuł, Imię i nazwisko | Uprawnienia bud. nr | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Robert Salomon | WKP/0235/POOD/06 |  |
| Projektował: | mgr inż. Piotr Piskorek | ZAP/0219/POOE/11 |  |

egz.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. Oświadczenie projektantów

II. Kopia uprawnień i zaświadczenia projektantów

III. Część drogowa

IV. Część elektryczna

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczenie projektantów

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

Niniejszym oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Kwiatowej we Wrześni

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Imię i nazwisko projektanta i sprawdzającego | Nr uprawnień Specjalność | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Robert Salomon Projektant | WKP/0235/POOD/06 w specjalności drogowej |  |  |

II. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA

PROJEKTANTÓW

Projekt techniczny

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika

przy ul. Kwiatowej i Wiśniowej we Wrześni

CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA

- Przedmiot inwestycji

- Lokalizacja inwestycji

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Zagospodarowanie istniejącego ciągu pieszego

  - 5.1. Warunki gruntowo-wodne

  - 6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1.Zestawienie ilościowe powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania

  - 6.2. Przyjęte parametry projektów

  - 7. Rozwiązania projektowe

  - 8. Projektowane odwodnienie

  - 9. Roboty ziemne

  - 10. Istniejąca zieleń

      - 11. Określenie granic terenu inwestycji

  - 11.1. Wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

  - 12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

13. Informacja o wpisie do ewidencji zabytków

CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Inwestor

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Normy i przepisy

- Szafka oświetleniowa

- Latarnie oświetleniowe

- Oprawy oświetleniowe

- Ustalenie klas oświetleniowych

- Uziomy

10. Sposób układania kabli

11. Obliczenia fotometryczne

12. Obliczenia techniczne

13. Uwagi końcowe

14. Zestawienie materiałów podstawowych

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Projekt techniczny

CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika

przy ul. Kwiatowej we Wrześni

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodników przy ul. Kwiatowej we Wrześni

2.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Września, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gminą Września, nr WIK.ZP.272.1.2022/511 z dnia 19.09.2022 r.

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

- podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500,

- normatywy i wytyczne,

- ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie,

- wizję w terenie oraz pomiary uzupełniające.

4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej we Wrześni na długości od km 0+000,00 do km 0+474,00 łącznie po obu stronach jezdni.

Przedmiotowa przebudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,

- fakturowe oznaczenie nawierzchni,

- rampa krawężnikowa,

- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. wjazdami na posesję) oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego chodnika.

5. Zagospodarowanie istniejącego ciągu pieszego

Ciągi piesze objęte przebudową stanową chodniki usytuowany wzdłuż ul. Kwiatowej. Chodniki przebudowywane przebiegają po działce nr ewid. 894, 2887. Przebudowywane chodniki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i są ograniczone od niej krawężnikiem betonowym. Stan techniczny ciągów pieszych jest zły, nawierzchnia chodników uległa częściowemu zniszczeniu, powstały różnice wysokościowe, zagrażające bezpieczeństwu przechodniów. Istniejące zjazdy stanowią dojazdy do posesji prywatnych. Stan techniczny nawierzchni chodników jest zły, z powodu licznych w nim ubytków.

W pasie ciągów pieszych w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie następujących urządzeń infrastruktury technicznej: linii energetycznej eNN, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz sieci gazowej.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie przebiegu przebudowywanych chodników nie przewidziano wykonania badań geologicznych. Po wizji w terenie oraz na podstawie badań archiwalnych stwierdzono występowanie w podłożu gruntów niewysadzinowych. Przyjęto I kategorię geotechniczną.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg trasy chodników i ich geometria zostały dostosowane do przebiegu drogi w stanie istniejącym oraz na podstawie uzgodnień z Inwestorem.

Początek opracowania dotyczący przebudowy chodników wzdłuż ul. Kwiatowej stanowi dowiązanie się do istniejącego ciągu pieszego na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i ul. Działkowców a koniec opracowania przyjęto w km 0+474,00 (po obu stronach jezdni) na granicy działki nr ewid. 929/10.

Przebieg trasy chodników przebudowywanych leży w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Przebudowywane chodniki od strony jezdni ograniczone są krawężnikiem betonowym 15x30cm.

Szerokość przebudowywanego  chodnika wynosi 2,00 m.

Zjazdy i ich szerokości dostosowane są do istniejących warunków terenowych. Od strony jezdni zjazdy ograniczone są krawężnikiem najazdowym, osadzonym na ławie betonowej a od strony posesji ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm.

Stan techniczny istniejących ciągów pieszych jest zły, uległy one częściowemu zniszczeniu. Istniejąca nawierzchnia podlega wymianie, zakłada się demontaż istniejącej nawierzchni wraz z krawężnikami oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm.

Na ul. Kwiatowej zaprojektowano trzy przejścia dla pieszych, Przy przejściach zostanie wykonane fakturowe oznaczenie oraz zostaną zastosowane rampy krawężnikowe.

Odwodnienie zostanie zapewnione przez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, odprowadzające wody opadowe do istniejących wpustów ulicznych.

6.1. Zestawienie ilościowe powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:

- powierzchnia nawierzchni chodników					873,00m²

- powierzchnia nawierzchni zjazdów						649,00m²

- długość obrzeży betonowych						775,00m

- długość krawężników najazdowych					351,00m

- długość krawężników ulicznych						287,00

6.2. Przyjęte parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodników przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:

- Szerokość chodników				2,00 m

- Przekrój poprzeczny					uliczny

- Pochylenie poprzeczne chodnika 			2,0%

7. Rozwiązania projektowe

7.1. Roboty rozbiórkowe

W ramach przebudowy chodników rozbiórce ulegną wszystkie elementy kolidujące z zakresem inwestycji. Zakres rozbiórek ujęto w przedmiarze robót drogowych.

Uwaga: materiały rozbiórkowe stanowią własność Inwestora i odtransportowane będą na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. – Ustawa 628 z dnia 27.04.2001r. „O odpadach”.

7.2. Przebudowa chodnika w planie

Przebudowywane chodniki wzdłuż ul. Kwiatowej  usytuowane są na działkach nr ewid. 894, 2887. Ich początek stanowi dowiązanie się do istniejącego ciągu pieszego na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Działkowców a koniec opracowania przyjęto na granicy działki nr ewid. 929/10. Łączna długość przebudowywanych ciągów pieszych wynosi 474m, a projektowana jego szerokość 2,00m.

7.3. Przebudowa chodnika w przekroju podłużnym

Przekrój podłużny chodników zaprojektowano uwzględniając minimalne pochylenia podłużne i poprzeczne.

Wysokościowo nawierzchnia chodników usytuowana zostanie zgodnie ze stanem dotychczasowym w celu umożliwienia sprawnego odwodnienie drogi do istniejących wpustów ulicznych.

7.4. Przebudowa chodnika w przekroju poprzecznym

Na długości przebudowywanych chodników zaprojektowano stałą szerokość wynoszącą 2,00m.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartości 2% jako jednostronne.

Geometrię przekroju oraz konstrukcję projektowanej nawierzchni w sposób graficzny pokazano w części rysunkowej projektu (rys. „Przekroje normalne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 6cm (typu „cegła”, koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 15cm,

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża.

Od strony jezdni projektowany chodnik ograniczony jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych oraz chodnika o wzmocnionej konstrukcji:

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (na zjeździe typu „behaton”, koloru grafitowego; na chodniku typu „cegła”, koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża.

Od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +2cm ponad krawędź jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawędzie zjazdów zabezpieczone obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Projektowane odwodnienie

Całość odwodnienia chodników odbywać się będzie do istniejących wpustów ulicznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie chodników ograniczają się praktycznie do robót prowadzonych przy wykonaniu profilowania pod projektowaną ich nawierzchnię. Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm:

- PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć warstwę darniny i gleby tam, gdzie występuje. Na etapie wykonawstwa należy określić przydatność występujących gruntów jako podłoża pod konstrukcję nawierzchni. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatny należy je usunąć i zastąpić gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejąca zieleń

Istniejące krzewy i drzewa znajdujące się w projektowanych liniach rozgraniczających teren inwestycji i kolidujące z zakresem przebudowy chodnika należy wyciąć.

11. Określenie granic terenu inwestycji

11.1. Wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

Poniżej przedstawiono numery działek, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję:

Obręb Września, działka o nr ewid.: 894, 2887.

- 12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą:

- linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych),

- linia oddziaływania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. „o drogach publicznych” obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej,

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje:

Obręb Września, działka o nr ewid.: 894, 1151, 2887.

13. Informacja o wpisie do ewidencji zabytków

Teren objęty zakresem przebudowy chodnika nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt techniczny

CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika

przy ul. Kwiatowej we Wrześni

# 1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Kwiatowej  we Wrześni", jest: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.

# 2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych,

- warunków przyłączenia,

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów,

- projektów branżowych.

# 3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa doświetlenia przejścia dla pieszych dla inwestycji wymienionej w p.1.

# 4. Normy i przepisy

1.  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2.  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oświetlenie dróg.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:

Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporażeniowa.

9. Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA. Poznań, wrzesień 2018r.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

# 5. Szafka oświetleniowa

Do zasilenia oświetlenia przewiduje się budowę szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wyposażenie szafki SO:

• rozłącznik typu FR303,

• zabezpieczenie BiWts 6A - obwód oświetlenia,

• zabezpieczenie S301 B6A  - obwód sterownik astronomicznego,

• sterownik oświetlenia ulicznego z funkcją pełnej kontroli i zarządzania systemem przez stronę www (komunikacja: GPRS, SMS),

• 3-y stanowy przełącznik pracy A-0-R,

• styczniki wykonawcze.

Zastosować typową szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, wykonaną z płyt kształtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporne na korozję, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, II kl. ochronności.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym na podstawie posiadanego certyfikatu.

Szafkę posadowić na betonowym fundamencie prefabrykowanym.

Cokół fundamentowy przewidziano z takiego samego materiału jak szafka.

Na szafce zamieścić tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej.

# 6. Latarnie oświetleniowe

W obszarze każdego z projektowanych przejść dla pieszych przewiduje się posadowienie 2 latarni o wysokości h=6m (nad ziemią) przeznaczonych do wkopywania w grunt z oprawami zainstalowanymi bezpośrednio na szczycie, nachylonymi pod kątem 0º,

Latarnie muszą spełniać klasę bezpieczeństwa biernego na poziomie 100NE2.

W latarni i wysięgniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzić przewód YDY-750V 3x2,5mm²

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosować komplet złączy słupowych IZK z wkładką DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich połączeń śrubowych oraz odizolowanych części kabla należy je zabezpieczyć przed korozją stosując właściwe smary bezkwasowe.

Połączenia pomiędzy latarniami wykonać kablem YAKY 4x25mm².

Lokalizację latarń, pokazano na planach sytuacyjnych, a powiązanie na schemacie - rys. 3.

Sylwetki zastosowanych latarni:

# 7. Oprawy oświetleniowe

Parametry techniczne oprawy:

- Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08;

- Szczelność komory optycznej – IP66;

- Szczelność komory elektrycznej – IP66;

- Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm;

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz;

- Ochrona przed przepięciami – 10kV;

- Klasa ochronności – I;

- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

- Układ zasilający umożliwiający dowolną redukcję mocy;

- Źródło światła - LED;

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła: 5000K (przejścia dla pieszych);

- Wskaźnik oddawania barw Ra>70;

- Możliwość regulacji kąta nachylenia,

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h;

- Układ zasilający umożliwiający dowolną indywidualną redukcję mocy,

- Oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych powinna posiadać specjalnie do tego dedykowaną optykę,

- Oprawa powinna zapewnić parametry oświetlenia na poziomie określonym w kolejnym punkcie.

# 8. Ustalenie klas oświetleniowych

• Ustalenie klasy oświetleniowej dla jezdni (klasy M):

| Parametr | Godziny wieczorne | Godziny wieczorne | Godziny nocne | Godziny nocne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Prędkość • Natężenie ruchu • Rodzaj ruchu • Rozdzielenie jezdni • Gęstość skrzyżowań • Zaparkowane pojazdy • Luminancja otoczenia • Prowadzenie wzrokowe | Umiarkowana Umiarkowane Motorowy tylko Nie Duża Nie Średnia Łatwe | waga: -1 waga: 0 waga: 0 waga: 1 waga: 1 waga: 0 waga: 0 waga: 0 | Umiarkowana Niskie Motorowy tylko Nie Duża Nie Średnia Łatwe | waga: -1 waga: -1 waga: 0 waga: 1 waga: 1 waga: 0 waga: 0 waga: 0 |
|  | Suma wag | VW = 0 | Suma wag | VW = 0 |
|  |  | 6 - VW = 5 |  | 6 - VW = 6 |
|  | Klasa oświetleniowa | M5 | Klasa oświetleniowa | M6 |
| Uwaga: Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z normą PN-EN 13201; 2016 stwierdza się, że jest możliwość redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych o jedną klasę oświetleniową do klasy M6 (40% redukcji strumienia świetlnego). |  |  |  |  |

Parametry klasy oświetleniowej M5:

- średnia luminancja jezdni L  		- wartość najniższa 		-  0,5 cd/m²,

- całkowita równomierność Uo		- wartość najniższa		-  0,35,

- wzdłużna równomierność U1		- wartość najniższa		-  0,4,

- przyrost wartości progowej fTI w %		- wartość największa		-  15

• Natężenie oświetlenia na przejściach oszacowano na PC2 (dla klasy oświetlenia jezdni M4) na podstawie opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych":

• średnie pionowe natężenie przejścia  Evśr  	- min. 50 Lx,

• równomierność całkowita  Evmin/Evśr  		- wartość najniższa -  0,4,

Wyliczenie parametrów oświetlenia przedstawiono w dalszej części opisu wg programu komputerowego do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przykładowej oprawy.

Oprawa równoważna powinna zapewnić parametry nie gorsze niż przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczeń parametrów oświetleniowych.

# 9. Uziomy

Na całej trasie wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 30x4mm, którą należy połączyć z konstrukcja każdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancję R<5Ω.

Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne.

# 10. Sposób układania kabli

Kable układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki kabli przysypać również 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą przesianej ziemi, a na niej rozciągnąć niebieską folię kalandrowaną.

W skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z polietylenu wysokiej gęstości Ø110.

Na skrzyżowaniach z ulicami kable układać w rurach osłonowych z polietylenu wysokiej gęstości Ø110 na głębokości min 1m licząc od górnej krawędzi rury. Rury zabezpieczyć przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjściach i wejściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci otwartej pętli, długości około 1,5m. Przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – prawidłowość wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów.

Kable wyposażyć w opisowe opaski informacyjne nałożone co 10m.

Po zakończeniu prac, kable zgłosić przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów sprawdzających i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypać zagęszczając grunt warstwami i równając teren.

# 11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocą programu komputerowego DIALUX.

Do poniższych obliczeń przyjęto współczynnik konserwacji u=0,81.

Współczynnik konserwacji został określony następująco:

u = LLMF x UF x LMF x SMF=  0,9 x 1 x 0,9 x 1= 0,81,  gdzie:

UF = 1, czynnik możliwości wypalania poszczególnych źródeł LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF = 1, brak wpływu zabrudzenia się powierzchni na parametry oświetleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikający ze spadku strumienia świetlnego źródła światła w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikający z zabrudzania się opraw

• Przejście dla pieszych

# 12. Obliczenia techniczne

• moc zainstalowana

Pc = 110W

• obliczenie maksymalnych prądów

IC=PCUn⋅cosfi=0,5A<In=6A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjęto jego obciążalność przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi.

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi:  Iz' = 84A

| In≥1,25⋅Ic→6A≥0,75AIb<In<Iz<Iz'→4,53A<6A<7,86<84AIz≥k2⋅In1,45=1,9⋅6A1,45=7,86A |  |
| --- | --- |

gdzie:

Un – napięcie międzyfazowe

Ib – obliczeniowy prąd obciążenia kabla

In – prąd znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa kabla

Iz' – długotrwała dopuszczalna obciążalność prądowa kabla

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego

Warunki są spełnione.

• obliczenie maksymalnego spadku napięcia

Obliczeń dokonano metodą odcinkową wg poniższego wzoru:

ΔU%latarnia2=2⋅100γ⋅S⋅U2⋅i=1mPi⋅Li=1,75%

• sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej

- transformator w stacji ST 04-283	RL= 0,0469Ω,		XL= 0,0496Ω

- AL 4x50mm² - 675m		RN = RL = 0,3854Ω,		XN = XL = 0,2025Ω

- NAYY-J 4x35mm² - 15m 		RN = RL = 0,0112Ω,		XN = XL = 0,0012Ω

- YAKY 4x25mm² - 40m 		RN = RL = 0,0457Ω,		XN = XL = 0,0032Ω

Zk1=0,93362+0,46342=1,0423ΩIa=k⋅In=5,4⋅6A=32,4AIk1=0,8⋅U0Zk1=176A>32,4A→dla:t<0,4sZk1dop=U0Ia=23032,4=7,0988ΩZk1=1,0423Ω≤Zk1dop=7,0988ΩZk1⋅Ia<U0↔1,0423Ω⋅32,4A<230V↔34V<230V

Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego

Ia – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego w czasie  t<0,4s

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego

U0 – wartość skuteczna napięcia

Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione.

# 13. Uwagi końcowe

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną,

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarń i trasa odcinków kablowych, musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszelkie roboty należy prowadzić ręczni; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych; dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m.

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji,

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy prowadzącej konserwację oświetlenia.

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie.

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę.

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy są spełnione wymagania dla każdej klasy oświetlenia (stopnia redukcji mocy).

# 14. Zestawienie materiałów podstawowych

| Lp. | Materiał (WLZ) | jedn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | szafka oświetleniowa SO z wyposażeniem i fundamentem | kpl. |
| 2 | słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysięgnika) do wkopywania w grunt | szt. |
| 3 | oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejść dla pieszych) | szt. |
| 4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm² | m |
| 5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm² | m |
| 6 | komplet złączy słupowych IZK 1x25A z DO1 2A | szt. |
| 7 | rura HDPE110 (do układania w wykopie otwartym) | m |
| 8 | rura HDPEp110 (do przecisków) | m |
| 9 | przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5mm² | m |
| 10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m | m |
| 11 | oznacznik kablowy OKI | szt. |
| 12 | bednarka FeZn 30x4mm | m |
| 13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn śr. 18mm | m |
| 14 | piasek | m³ |

Projekt techniczny

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika

przy ul. Kwiatowej we Wrześni

- Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon

- ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

- NIP 972-061-15-87	 		 REGON 301329715

- tel. 0665 341 470	 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Kwiatowej we Wrześni

Miejscowość: Września   Powiat: wrzesiński   Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obręb Września, działka o nr ewid.: 894, 2887.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe).

Inwestor:				Gmina Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Materiały stanowiące podstawę sporządzenia informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Projekt techniczny.

1.2. Zakres robót dla projektowanej inwestycji

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przebudowę chodników przy ul. Kwiatowej we Wrześni.

Kolejność wykonywania robót:

- wykonanie objazdów drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,

- wyłączenie z ruchu istniejącego chodnika,

- wykonanie robót  drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji znajduje się istniejąca ulica oraz zjazdy indywidualne.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- prace związane z przebudową chodnika (pod ruchem pojazdów),

- prace w sąsiedztwie sieci energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej i wodociągu.

1.5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić podczas realizacji:

- robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m,

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu i dźwigów,

- roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.

- robót wykonywanych w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych i wodociągów,

- robót wykonywanych w pobliżu uzbrojenia podziemnego,

- roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych – przy ruchu kołowym

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nieujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią, upadku z wysokości, utonięcia, porażenia prądem, poparzenia, zatrucia, związane z utratą życia lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń.

1.6. Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej.

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.

1.7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace wykonywane w pobliżu dróg na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

- Opracował:

- Robert Salomon