OPIS CZĘŚĆ 3

- Elektryczny ekran projekcyjny

- powierzchnia projekcyjna minimalna 280 x 175 cm, o formacie 16:10 w obramowaniu czarnym,

- pas rozbiegowy o min 60cm długości w kolorze obramowania,

- tkanina projekcyjna kątem patrzenia co najmniej 150°, nieprzeźroczysta tylna strona

- z zasilaniem 230V,

- sterowaniem poprzez przełącznik oraz pilotem sterującym,

- wyciszony mechanizm podnoszący/opuszczający

- Projektor biurowy o parametrach nie gorszych niż:

- Jasność [ANSI lumen]:	4200

- Rozdzielczość co najmniej: 1920 x 1200 pixeli

- Format obrazu: 16:10

- Wielkość obrazu:	30 cali - 300 cali

- Odległość projekcji: 0.75m – 12.5m

- Korekcja obrazu: w pionie +/- 30 stopni, w poziomie +/- 30 stopni

- Żywotność lampy min [h]:	20000

- Wejście HDMI: 2

- Automatyczny wyłącznik

- Pilot:	Tak

- Dwa monitory o parametrach nie gorszych niż

- rozdzielczość co najmniej  1920 x 1080

- o wymiarach zewnętrznych: 471 x 281 x 40 mm,

- z wejściem HDMI do montażu w zabudowie biurka,

- Przekątna 495 mm,

- Format obrazu 16:9,

- Typ wyświetlacza IPS-LCD z podświetlaniem LED,

- Jasność 250 cd/m2,

- Kontrast 3000:1

- System PAL/NTSC/SECAM

- Kąt widzenia 178° w poziomie, 178° w pionie

- Dodatkowe wejście USB z możliwość odtwarzania  multimediów

- Wbudowany głośnik

- Możliwość blokady przycisków sterowania

- Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo

- Automatyczne włączanie

- Regulacja jasności ekranu

- Zasilanie 230V lub zewnętrzny zasilacz w zestawie

- Tryb pracy ciągły 24/7

- Dwa telewizory QLED o przekątnej 65 cali, rozdzielczości co najmniej 3840 x 2160px, wraz z akcesoriami/uchwytami do montażu ściennego, o następujących parametrach nie gorszych niż:

- częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz,

- format ekranu 16:9,

- złącza HDMI(2.1) min 2,

- USB min 2,

- tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265,

- kąty widzenia pionowy i poziomy: 178,

- wbudowane głośniki o mocy min 2 * 20W,

- podłączenie do internetu poprzez Wi-Fi, przeglądarka internetowa, możliwość odtwarzania Youtube,

- czujnik światła,

- adaptacja jasności do oświetlenia zewnętrznego,

- tryb pracy ciągły 24/7

- zasilanie: 220-240V; 50-60Hz,

- max pobór mocy w czasie czuwania: 1W

- Zapasowy serwer do przechowywania plików video – nagrań z sesji

o parametrach nie gorszych niż:

- Pojemność dysków twardych: >10TB (w RAID1 > 7TB), dyski z interface SAS lub szybszym,

- Pamięć RAM >= 192GB – typu DDR4

- Procesor(y) o taktowaniu min 2.6GHz, wielordzeniowe i wielowątkowe

- Gwarancja 3 lata

- Obsługiwany typ RAID – co najmniej RAID1

- Mechanizm internetowego kontrolera serwera

- Obudowa typu rack

- Komunikacja Gigabit Lan – min 2 szt

- Zewnętrzne porty co najmniej 3xUSB, 2xRJ45, 1xVGA,

- Zasilanie 2x zasilacz 230V wraz z dołączonym kablem zasilającym

- Zasilacz awaryjny do szafy Rack,

- O mocy czynnej co najmniej 2000W, oraz czasie podtrzymania min. 10min wraz z mechanizmem wymuszania zakończenia pracy systemu operacyjnego podłączonych serwerów – odpowiedniego dla serwera powyżej.

- Gwarancja min 36 miesięcy.