Załącznik nr 1 do SWZ

- dotyczy wszystkich części zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem przedmiotowego postępowania jest dostawa 3 (trzech) sztuk fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus 9-cio miejscowych, dostosowanych do przewozu (jednocześnie) 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON dla potrzeb mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – Powiatu Gorlickiego tj.

- jeden samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce, Klimkówka 67, 38-312 Ropa

- jeden samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30, 38-300 Gorlice

- jeden samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14, 38-300 Gorlice

Zamówienie podzielono na trzy części, stanowiące odrębne części zamówienia i oferty, podlegające odrębnym odbiorom technicznym i fakturowaniu tj.

Część I – Dostawa samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach

Część II – Dostawa samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 30 w Gorlicach

Część III – Dostawa samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce

Opis techniczny, parametry i wyposażenie dla wszystkich trzech samochodów: I. NADWOZIE NA BAZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

- Zamknięte zapewniające możliwość jednoczesnego przewożenia 9 osób wraz z kierowcą (8+1) w pozycji siedzącej z możliwością dostosowania umożliwiającego przewóz 2 osób na wózkach inwalidzkich. - Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem min. 175O – wyposażone dodatkowo w ograniczniki, oraz blokady położenia skrzydeł, z wycieraczką i spryskiwaczem. Prześwit do środka kabiny wysokości min. 1300 mm i szerokości umożliwiającej załadunek wózka inwalidzkiego, wraz z osobą w pozycji siedzącej. - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem, oraz stopniem wewnętrznym stałym, oraz zewnętrznym mechanicznie wysuwanym/wsuwanym przy wsiadaniu/wysiadaniu osób niepełnosprawnych. - Ściany boczne i tylna przedziału pasażerskiego przeszklone, wyłożone wykładziną materiałową, lub PCV, oraz podsufitka wyłożona tkaniną. - Podłoga z wykładziną przeciwpoślizgową, zmywalną oraz szynami lub systemem grzybkowym do szybkiego montażu siedzeń i wózków inwalidzkich. - Chlapacze - Kolor preferowany srebrny, niebieski. Wyklucza się możliwość koloru nadwozia czarnego.

II. PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI

- Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe. - W drugim i trzecim rzędzie kanapa 3 osobowa. Kanapa trzeciego rzędu z możliwością złożenia tak, aby podczas transportu osób na wózkach inwalidzkich jej nie wyjmować. - Atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzkich (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach, jeden dodatkowy pas szelkowy). - Siedzenie pasażera obok kierowcy – dwuosobowe.

III. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

- Ogrzewanie kabiny kierowcy, oraz tylne dodatkowe ogrzewanie przedziału pasażerskiego cieczą chłodzącą silnika. - Klimatyzacja kabiny kierowcy. - Dodatkowa klimatyzacja przedziału pasażerskiego dla II i III rzędu foteli.

IV. WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówki. - Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny. - Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedzenia. - Poduszka powietrzna dla kierowcy. - Poduszka powietrzna dla pasażera. - Atestowana, aluminiowa, antypoślizgowa, składana i rozkładana ręcznie, wspomagana siłownikiem gazowym platforma najazdowa dla wózków inwalidzkich z funkcją szybkiego montażu i demontażu.

V. SILNIK

- Wysokoprężny z turbodoładowaniem, zasilany olejem napędowym. - Pojemność min. 1900, moc min. 125 KM. - Wersja silnika min. Euro 6.

VI. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów manualna, 5-cio lub 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni zsynchronizowana) + bieg wsteczny.

VII. ZAWIESZENIE Zawieszenie posiadające fabrycznie (tj. przez producenta pojazdu bazowego) zainstalowane stabilizatory osi przedniej lub tylnej lub zawieszenie niezależne. VIII. KOŁA

- Obręcze kół stalowe o średnicy min. 16 cali. - Opony radialne letnie wzmocnione (C).

IX. SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

- Wspomaganie układu kierowniczego. - Wspomaganie układu hamulcowego. - System kontroli jazdy: - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). - System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR). - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP).

X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pełnowymiarowe koło zapasowe (radialne, wzmocnione (C)). - Komplet kół zimowych (opony + felgi stalowe, opony radialne, wzmocnione (C) o tym samym rozmiarze co letnie). - Instalacja elektryczna 12V. - Światła do jazdy dziennej. - Asferyczne lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy. - Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane. - Radio z instalacją głośnikową i antenową. - Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu. - Czujnik cofania z tyłu samochodu. - Trzecie światło hamowania. - Wycieraczki na szybach tylnych drzwi. - Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu. - Elektrycznie otwierane szyby przednie. - Lusterko wsteczne wewnętrzne. - Uchwyty podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich. - Apteczka samochodowa typu EURO. - Zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik. - Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe). - Atestowane komplety pasów zabezpieczające osoby siedzące na wózkach inwalidzkich – 2 szt. oraz atestowane pasy ze zwijaczami do mocowania wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych – 2 szt. - Uchwyty do trzymania z tyłu. - Uchwyt do wsiadania. - Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera.

XI. ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ

- Immobiliser. - Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów). - Blokada drzwi podczas jazdy. XII. Pozostałe wymagania GWARANCJA Warunki gwarancyjne: - - minimum 24 miesięczna gwarancja całopojazdowa (silnik i podzespoły) bez limitu - przebiegu kilometrów; - - minimum 36 miesięczną gwarancją na powłokę lakierniczą i perforację nadwozia; - - minimum 12 lat gwarancji antykorozyjnej. SERWIS Serwis: - autoryzowany serwis w okresie gwarancji, - autoryzowany serwis winien znajdować się w odległości maksymalnie 220 km od granic miasta Gorlice (istotne ze względu na minimalizowanie kosztów). Odległość będzie mierzona na podstawie tras przejazdu w aplikacji Mapy Google, jako najkrótsza odległość wyliczona przez aplikację, do granicy miasta Gorlice.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Parametry pojazdu wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

2. Dostarczony pojazd musi być, kompletny oraz wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych (pojazd nie może być przedmiotem zastawu oraz nie może być obciążony prawami osób trzecich). Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2024, gotowy do użytku.

3. Przedmiot zamówienia musi:

- spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- posiadać świadectwo homologacji (jeżeli wymagane),

- posiadać niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji pojazdu na terytorium Polski.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiot opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w opisanym przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w odniesieniu do opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

5. Warunki dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:

1) Odbiór pojazdu (odpowiednio dla danej części zamówienia) odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbiór samochodu dokonany zostanie przez upoważnionego przedstawiciela DPS w siedzibie Wykonawcy.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę kilku miejsc wyznaczonych do odbioru pojazdów, miejsce odbioru będzie zlokalizowane najbliższej granic miasta Gorlice.

2) Dostawa/odbiór przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00.

3) Wykonawca, co najmniej na dwa (2) dni robocze przed dniem dostawy/odbioru przedmiotu zamówienia zgłosi gotowość Zamawiającemu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4) W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do pojazdu komplet dokumentów tj.: dowód rejestracyjny, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzony w języku polskim – jeżeli wymagane).

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do czasu odbioru pojazdu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – właściwy DPS (adresy zgodne ze wskazaniem jak wyżej).

6) W dniu dostawy/odbioru przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru jakościowego dostarczonego pojazdu, podczas którego zbada właściwości i parametry pod kątem zgodności z SWZ oraz ofertą Wykonawcy.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy pojazdu.

7) Wszystkie protokoły, raporty itp. dokumenty wymagające potwierdzenia podpisem przez Przedstawiciela(-i) Zamawiającego i Wykonawcy zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach: jeden egzemplarzu dla przedstawiciela Zamawiającego (DPS) i jeden dla Wykonawcy.

6. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Kwota wynagrodzenia musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszty:

1) uzupełnienia paliwa i wszystkich płynów eksploatacyjnych do poziomu max. w dniu odbioru;

2) czynności związanych z przygotowaniem bezpośredniej realizacji zamówienia, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem;

3) dostarczenia kompletnej dokumentacji wynikającej z niniejszego OPZ;

4) wszelkie inne czynności niewyszczególnione w SWZ koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Koszty ubezpieczenia pojazdu – po stronie zamawiającego/nabywcy.