Załącznik nr 1f do SWZ

# Dostawa i instalacja sprzętu sieciowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja wysoko-dostępnego środowiska klastrowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, zainstalowania i skonfigurowania:

  - Serwerów z oprogramowaniem

  - macierzy

  - przełącznika

  - zasilacza awaryjnego

oraz pozostałego sprzętu w siedzibie Zamawiającego według poniższych punktów:

- Analiza istniejącego środowiska.

- Instalacja i podłączenie wszystkich niezbędnych elementów technicznych i elektrycznych tak, aby można było zamontować nowo dostarczone urządzenia – serwery oraz macierz, oraz posiadany przez Zamawiającego sprzęt: UPS, przełączniki sieciowe, Serwer NAS.

- Montaż serwerów i macierzy w szafie teleinformatycznej

- Aktualizacja oprogramowania układowego w serwerach i macierzy

- Podłączenie serwerów i macierzy w system wysokodostępny przy pomocy sieci 10Gb (dane) oraz sieci 1Gb (zarządzanie oraz połączenia rezerwowe)

- Instalacja oprogramowania gospodarza maszyn wirtualnych na serwerach. Wersja bez interfejsu graficznego. Zamawiający używa oprogramowania z funkcjonalnością Hyper-V serwer.

- Konfiguracja klastra wysokiej dostępności na serwerach z wykorzystaniem macierzy jako miejsca przechowywania danych. Połączenie serwerów i macierzy przy pomocy protokołu iSCSI.

- Konfiguracja w ramach dostarczonej macierzy dyskowej pul dyskowych i dysków logicznych w sposób umożliwiający pełną migrację istniejących zasobów dyskowych Zamawiającego z istniejącej na nową macierz.

- Rekonfiguracja posiadanego przez Zamawiającego zasobu dyskowego NAS w serwerowni do współpracy z nowo dostarczonymi serwerami oraz nowo dostarczoną macierzą. Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji. Skonfigurowanie wraz z Zamawiającym urządzeń sieciowych z wykorzystaniem VLAN, separacji portów w przełącznikach zarządzalnych, do których podłączony będzie NAS, w sposób umożliwiający najbardziej wydajne przesyłanie danych, redundancje połączeń (przez 2 przełączniki) oraz bezpieczeństwo dostępu do zasobów sieciowych i aplikacji.

- Podłączenie serwerów do domeny

- Migracja maszyn wirtualnych używanych przez Zamawiającego do nowego środowiska. Ilość maszyn wirtualnych nie większa niż 6. Maszyny wirtualne używane przez Zamawiającego pracują w środowisku Hyper-V Server. Wielkość danych do przeniesienia nie większa niż 10TB

- Uruchomienie maszyn wirtualnych w nowym środowisku wysokiej dostępności

- Instalowanie drugiego kontrolera DC poza środowiskiem klastrowym

- Konfiguracja repliki maszyn wirtualnych. Kopiowanie na serwery będące w posiadaniu Zamawiającego

- Konfiguracja grup RAID w macierzy dyskowej

- Konfiguracja protokołu iSCSI oraz funkcjonalności współdzielenia zasobów dyskowych dla klastra wysokodostępnego.

- Wykonanie testów powykonawczych

- Uruchomienie automatycznego zamykania środowiska w przypadku zaniku zasilania.

- Przygotowanie w istniejącym środowisku Zamawiającego nowej maszyny wirtualnej – serwera kopii zapasowych. Instalacja i konfiguracja na tym serwerze oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Konfiguracja repozytoriów na przygotowany wcześniej zasób w chmurze udostępniony przez Dostawcę rozwiązania lub producenta oprogramowania do tworzenia kopii. Konfiguracja zadań kopii zapasowych dla istniejących maszyn wirtualnych w środowisku Zamawiającego. Zadania kopii zapasowych powinny uwzględniać politykę kopii pełnych różnicowych, przyrostowych oraz ciągłą zmianę określonych plików w konfiguracji oraz retencji ustalonej z Zamawiającym.

- Wykonanie przynajmniej jednej pełnej kopii zapasowej całej infrastruktury Zamawiającego i sprawdzenie poprawności i odtwarzalności wykonanych kopii.

- Rekonfiguracja zadań kopii zapasowych dla istniejących maszyn wirtualnych w środowisku Zamawiającego.

- Konfiguracja, w ramach oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Rekonfiguracja zadań kopii zapasowych z uwzględnieniem nowo dostarczonego sprzętu. Ustalenie z Zamawiającym i konfiguracja najbardziej optymalnej strategii zabezpieczenia danych (częstotliwość, retencja, repozytoria). Sprawdzenie poprawności wykonywanych kopii zapasowych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej mapę fizycznych połączeń sieciowych oraz mapę logicznych połączeń sieciowych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej numerację IP serwerów i macierzy, grup VLAN, kont użytkowników lokalnych, domenowych, kont technicznych.

- Szkolenie w zakresie obsługi klastra wysokiej dostępności oraz usuwania typowych usterek. Szkolenie musi zawierać uczestnictwo przedstawiciela Zamawiającego w procesie konfiguracji klastra wysokodostępnego. Czas szkolenia nie mniej niż 8 godzin (z możliwością podziału na kilka dni).

# Zakup, instalacja i konfiguracja serwera wraz oprogramowaniem. (2 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Obudowa: przystosowana do montażu w szafie teleinformatycznej, wysokość obudowy nie więcej niż 2U, dołączone szyny lub półki umożliwiające montaż serwera i wysuwanie w czasie pracy bez użycia narzędzi.

- Wydajność procesora: wydajność mierzona testem syntetycznym dla konfiguracji z jednym procesorem, wskaźnik nie mniejszy niż 23000. Ilość rdzeni nie mniejsza niż 10 i nie większa niż 16. Możliwość instalacji jednego lub dwóch procesorów.

- Wielkość i rodzaj pamięci operacyjnej: umożliwiająca uruchomienie co najmniej ośmiu wystąpień maszyny wirtualnej, które mogą osiągać jednocześnie zużycie pamięci do 30GB. System operacyjny gospodarza nie posiada interfejsu graficznego i zużywa pamięć typowo dla systemów bez interfejsu graficznego. Pamięć wyposażona w mechanizm korekcji błędów. Możliwość rozbudowy wielkości pamięci do co najmniej dwukrotności pojemności opisanej w pierwszym zdaniu tego punktu.

- Pojemność i rodzaj dysków twardych: dyski twarde o pojemności umożliwiającej zainstalowanie systemu operacyjnego realizującego funkcję gospodarza dla maszyn wirtualnych. Początkowa ilość danych 15GB, przyrost roczny 50%, planowane użycie serwera do ośmiu lat. Ilość dysków twardych umożliwiająca realizację funkcji nadmiarowości danych gdzie awaria jednego dysku nie powoduje utraty danych. Dyski wykonane w technologii półprzewodnikowej bez elementów ruchomych, przystosowane do pracy ciągłej w systemach serwerowych. Możliwość wymiany dysku w czasie pracy serwera.

- Kontroler dyskowy umożlwiający podłączenie dysków co najmniej ośmiu dysków SSD lub HDD z interfejsami SATA i SAS z możliwością utworzenia grup RAID co najmniej w wersji 0,1,10,5,6

- Interfejsy sieciowe: nie mniej niż 6 portów o prędkości przesyłania danych 1Gb ze złączem RJ45, nie mniej niż dwa porty o prędkości przesyłania 10Gb z gniazdem SFP+ umożliwiającym podłączenie kabla światłowodowego lub miedzianego.

- Złącza USB: minimum trzy złącza USB z czego minimum jeden USB 3.0

- Złącza wideo: minimum dwa złącza wideo umożliwiające podłączenie monitora. Co najmniej jedno gniazdo z przodu obudowy.

- Karta zarządzająca: co najmniej jedna karta zarządzająca wyposażona we własny interfejs sieciowy lub współdzieląca interfejs sieciowy umożliwiająca zdalną konfigurację serwera, pełną kontrolę nad włączaniem i wyłączaniem, konfigurowanie grup RAID, instalowanie systemu operacyjnego, przechwycenie konsoli tekstowej i graficznej, podłączanie nośników danych poprzez sieć.

- Zasilanie: co najmniej dwa zasilacze pracujące w trybie nadmiarowości o mocy wystarczającej do zasilania serwera opisanego w tym dokumencie.

- Bezpieczeństwo: co najmniej jeden układ sprzętowy umożliwiający przechowywanie kluczy szyfrujących, wsparcie dla bezpiecznego rozruchu systemu operacyjnego.

- Kompatybilność z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów Vmware, Microsoft, SUSE, Red Hat, Citrix.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością i Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent sprzętu posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzętu w następny dzień roboczy. W okresie gwarancji wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat.

- Instalacja: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować niezbędne licencję dla dwóch z serwerów fizycznych z Windows Serwer Standard 2022 dla 4 serwerów wirtualnych wraz z 50 licencjami dostępowymi Microsoft Windows Server 2022 CAL User lub równoważne zgodnie z poniżej określonymi warunkami równoważności.

Warunki równoważności dla dostawy oprogramowania Windows Serwer Standard 2022 wraz z 50 licencjami dostępowymi Microsoft Windows Server 2022 CAL User:

- Licencje powinna uprawniać przynajmniej do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w dwóch środowiskach fizycznych i dwóch mechanizmów wirtualizacji z możliwością utworzenia środowiska klastra AH oraz czterech przynajmniej czterech wystąpień wirtualnych środowiska serwerowego systemu Windows Server 2022 standard.

- Możliwość wykorzystania, co najmniej 120 logicznych procesorów oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

- Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading;

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Zabezpieczania danych: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować oprogramowania do zabezpieczania danych poprzez mechanizm kopi zapasowych dedykowane dla środowisk wirtualnych i serwerów fizycznych. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie kopii oraz zabezpieczyć wszystkie serwery pod kątem złośliwego oprogramowania.

- Licencjonowanie

- Licencja musi być dostarczona w formie usługi jednorazowo na okres przynajmniej 24 miesięcy.

- Licencja musi umożliwiać sposób rozliczenia w oparciu o chronione stacje robocze, serwery, maszyny wirtualne i aplikacje lub w przeliczeniu na GB chronionych danych.

- Licencjonowanie musi obejmować przynajmniej wszystkie serwery fizyczne oraz wirtualne

- Licencjonowanie musi obejmować przestrzeń chmurową producenta oprogramowania lub dostawcy usług w zakresie nie mniejszym jak:

- 3 pełne kopie wszystkich serwerów

- 3 kopie różnicowe wszystkich serwerów

- 7 kopii przyrostowych wszystkich serwerów

- Licencja musi umożliwiać uruchomienie dodatkowych funkcjonalności w tym przynajmniej:

- -Ochrona Antywirusowa

- -Patch management

- -Wsparcie dla kopii zapasowej dla systemów w klastrze

- -Weryfikacja cyklu życia dysków twardych

- W czasie trwania licencji to dostawca rozwiązania jest odpowiedzialny za konfiguracje oraz zarządzanie usługą. Wszystkie zmiany będą wykonywane na wniosek zamawiającego.

- Oprogramowanie musi wspierać co najmniej systemy operacyjne:

  - Dla hosta:

    - VMware ESX/ESX(i) 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6,7.

    - Hyper-V.

    - Linux KVM.

  - Dla maszyn wirtualnych:

    - Windows XP (SP3) i nowsze.

    - Windows Server 2003 i nowsze.

    - Windows SBS 2011/2008, 2003/2003R2.

    - Windows Storage Server 2012/2012R2, 2008R2/2008/2003.

    - Windows MultiPoint Server 2012/2011/2010.

    - Linux OS.

- Zarządzanie systemem kopii zapasowych musi posiadać, co najmniej poniższe funkcjonalności:

  - Interfejs zarządzania oparty na przeglądarce WWW. Zgodność interfejsu z większością popularnych przeglądarek www.

  - Interfejs musi być zgodny z platformami mobilnymi (możliwość zarządzania systemem z poziomu urządzenia mobilnego).

  - Interfejs musi oferować możliwość prezentacji najważniejszych danych dotyczących stanu systemu i zadań przez niego realizowanych w przejrzystej formie graficznej z możliwością dostosowania zawartości, treści i formy prezentacji poszczególnych danych.

  - Moduł raportujący z możliwością zdefiniowania zawartości, formy i częstotliwości generowania raportów oraz metody ich dostarczania (wysyłanie na podany adres email lub zapisywanie do wskazanego folderu).

  - Definiowanie uprawnień dla administratorów system kopi zapasowych na poziomie dostępu do poszczególnych obiektów (maszyn, hostów, lokalizacji, modułów, itp.).

  - Integracja z MS Active Directory na poziomie zarządzania dostępem i administratorami.

  - Wsparcie dla Single Sign On dla logowania do systemu.

  - Zarządzanie procesem tworzenia kopi zapasowych dla wielu różnych podsieci, również w przypadku stosowania NAT.

  - Definiowanie planów wykonywania kopii zapasowych, ich replikacji i zarządzaniem ich retencją (kasowaniem).

  - Tworzenie zcentralizowanych (obejmujących swym zasięgiem wiele maszyn lub ich grupy) planów wykonywania kopi zapasowych.

  - Zdalna instalacja agentów kopi zapasowych na maszynach z systemem operacyjnym Windows.

  - Zdalne uaktualniania agentów kopi zapasowych.

  - Zdalne zarządzanie procesem wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania danych.

  - Możliwość zdefiniowania dedykowanej maszyny, której agent kopi zapasowej wykonywał będzie czynności zarządzania i replikacji kopii zapasowych z wielu innych maszyn (zadania kopiowania, przenoszenia, konsolidacji plików kopi zapasowej).

  - Możliwość zastosowania zcentralizowanych modułów do zarządzania przechowywaniem plików kopii zapasowych.

  - Centralny katalog wszystkich danych zapisanych w kopiach zapasowych

  - Wbudowany serwer PXE umożliwiający bootowanie maszyn przez sieć LAN z przygotowanego nośnika startowego.

- Wykonywanie kopii zapasowych musi posiadać, co najmniej poniższe funkcjonalności:

  - Kopie zapasowe całych dysków i partycji.

  - Kopie zapasowe wybranych plików i folderów.

  - Technologia bezagentowego wykonywania kopii zapasowej dla maszyn wirtualnych (dotyczy Hyper-V i VMWare ESXi).

  - Kopie zapasowe aplikacji (Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory)

  - Kopie zapasowe baz danych Oracle.

  - Kopie zapasowe hostów Hyper-V i VMWare ESXi.

  - Kopie zapasowe muszą mieć możliwość przechowywania w:

- -Zapis kopii zapasowych na chmurze producenta lub dostawcy rozwiązania. Datacenter musi być zlokalizowane na terenie polski

- -Zapis kopii zapasowych na zasobie zlokalizowanym w siedzibie dostawcy(zamawiający nie dopuszcza przesyłania danych z wykorzystaniem protokołu VPN)

- -Zapis kopii zapasowych na zasobie lokalnym w siedzibie zamawiającego

- -Zapis kopi zapasowych na dedykowaną ukrytą partycję na maszynie, której kopia zapasowa jest wykonywana.

  - Możliwość wyszukiwania plików w kopiach zapasowych.

  - Szyfrowanie plików kopi zapasowych.

  - Wsparcie dla technologii VSS.

  - Kompresja plików kopi zapasowych.

  - Replikacja kopi zapasowych na kolejne nośniki w tym przynajmniej na zasób lokalny lub sieciowy.

  - Możliwość zaplanowania zadań związanych weryfikacją, replikacją i retencją plików kopi zapasowych.

  - Zadania replikacji i weryfikacji kopii zapasowych nie mogą być wykonywane przez Agenta znajdującego się na stacji, który wykonał kopie zapasową.

- Oprogramowanie musi umożliwiać odtwarzanie kopii zapasowych w oparciu o co najmniej:

  - Odtworzenie całej maszyny (Windows, Linux, Mac) – tzw. Bare Metal Restore

  - Odtworzenie całej maszyny (Windows, Linux, Mac) na innej platformie sprzętowej niż ta, z której wykonano kopię zapasową.

  - Odtworzenie całego hosta (Hyper-V i VMWare ESXi) na takiej samej lub innej platformie sprzętowej.

  - Odtworzenie poszczególnych plików i folderów.

  - Automatyzacja procesu odtwarzania całych maszyn – np.: po zabootowania maszyny z przygotowanego wcześniej nośnika, powinna zostać odtworzona ostatnia wykonany kopia zapasowa automatycznie, bez konieczności jej wyszukiwania i wskazywania).

  - Granularne odtwarzanie baz danych Microsoft Exchange.

  - Granularne odtwarzanie skrzynek pocztowych i poszczególnych wiadomości email z Microsoft Exchange.

  - Wyszukiwanie i podgląd odtwarzanych wiadomości email.

  - Granularne odtwarzanie baz danych Microsoft SQL.

  - Granularne odtwarzanie witryn i plików Microsoft SharePoint.

  - Odtwarzanie kontrolerów domeny Microsoft Active Directory.

  - Odtwarzanie baz danych Oracle.

  - Dla hostów VMware ESXi i Hyper-V – uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej bez konieczności odtwarzania całej maszyny na hoście.  Możliwość docelowego odtworzenia uruchomionej maszyny z pliku kopii zapasowej na wybranym hoście bez przerywania jej pracy.

- Dodatkowe wymagania związane ochroną danych:

  - Ochrona systemów operacyjnych Windows przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware w oparciu o heurystyczne algorytmy identyfikacji i eliminacji zagrożeń

  - Zakup, instalacja i konfiguracja pamięci masowej z funkcją nadmiarowości i ciągłości usług (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Rozwiązanie musi być dostępne w formie obudowy all in one RACK 19” 2U.

- Rozwiązanie musi posiadać przynajmniej 8 zatok dyskowych.

- Rozwiązanie musi wspierać przynajmniej następujące dyski:

3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, Tryby RAID: 0, 1, 5, 6, 10

- Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy przynajmniej o jedną jednostkę rozszerzającą. Rozwiązanie musi posiadać przynajmniej dwie grupy dyskowe pracujące w ochronie danych przed awarią przynajmniej jednego dysku na grupę.  Grupy dyskowe o minimalnej pojemności 1,9 TB RAW w RAID 10 oraz 24 TB RAW w RAID 5 z uwzględnieniem przynajmniej w jednej grupie dysków SSD. Dyski przystosowane do pracy ciągłej wyprodukowane przez producenta macierzy lub certyfikowane do pracy z proponowanym rozwiązaniem. Wskaźnik TBW dla dysków SSD nie mniejszy niż 1TB. Wskaźnik rocznego obciążenia nie mniejszy niż 500TB na rok dla dysków magnetycznych.

- Rozwiązanie musi być wyposażone przynajmniej w procesor min. 4 cores 8 Threads .

- Rozwiązanie musi być wyposażone przynajmniej w 4GB pamięci ram z możliwością rozbudowy do 32GB.

- Interfejsy sieciowe: minimum cztery interfejsy 1Gb Ethernet i minimum dwa interfejsy 10Gb

- Rozwiązanie musi być wyposażone w przynajmniej poniższe porty:

- 2 x USB

- 1 x Seata

- 1 x PCie

- Rozwiązanie musi być wyposażone w przynajmniej 2 wentylatory.

- Rozwiązanie musi być wyposażone redundantne zasilanie.

- Zarządzanie: przeglądarka WWW

- Funkcjonalność oprogramowania: oprogramowanie musi umożliwiać aktualizowanie firmware dysków twardych, musi monitorować stan dysków i ostrzegać przed ewentualnymi awariami, tworzyć kopię bezpieczeństwa danych z komputerów oraz przywracać dane na poziomie całego systemu operacyjnego i na poziomie pojedynczych plików, tworzyć kopię bezpieczeństwa danych z serwerów fizycznych oraz serwerów wirtualnych oraz przywracać dane na poziomie całego systemu operacyjnego i na poziomie poszczególnych plików. Zgodność z rozwiązaniami wirtualizacji Hyper-V oraz Vmware

Możliwość podłączenia urządzenia do istniejącej domeny i realizacja dostępu do zasobów na bazie praw z domeny.

- Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w szafie RACK oraz dokonać uruchomienia urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Urządzenia muszą zostać w uzgodnieniu z Zamawiającym: zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym, musi zostać wykonana aktualizacja oprogramowania i firmware’ów na urządzeniach, musi zostać wykonana konfiguracja sieci do pracy urządzeń. Muszą zostać wykonane testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy urządzeń i ich komunikacji z serwerami i systemami. Musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością i Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent sprzętu posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzętu w następny dzień roboczy. W okresie gwarancji wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat.

# Zakup i instalacja przełącznika sieciowego 10GB (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- 48 portów Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps SFP+ 4 szt.

- Standard portów:  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode, Auto-negotiation

- Przepustowość nie mniejsza jak 176 Gbps

- Zarządzanie L2, L3

- Zarządzanie/dostęp: Wiersz poleceń (CLI) SNMP v1/v2/v3, RMON, SNTP, Telnet

- Wykonawca musi zapewnić wszystkie kable i połączenia infrastruktury w tym min. 4 kable 10GB/s

- Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w szafie RACK oraz dokonać uruchomienia urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Urządzenia muszą zostać w uzgodnieniu z Zamawiającym: zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym, musi zostać wykonana aktualizacja oprogramowania i firmware’ów na urządzeniach, musi zostać wykonana konfiguracja sieci do pracy urządzeń. Muszą zostać wykonane testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy urządzeń i ich komunikacji z serwerami i systemami. Musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością i Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent sprzętu posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzętu w następny dzień roboczy.

# Zakup zasilacza awaryjnego (2 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Typ obudowy: Rack, o wysokości maksymalnie 2U

- Moc pozorna: min. 2200 VA.

- Moc rzeczywista: min. 1980 Wat.

- Architektura UPSa: line-interactive.

- Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: min. 6 (10A).

- Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 9 min.

- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 20 min.

- Zimny start.

- Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR).

- Wyświetlacz LCD.

- Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia.

- Połączenie z serwerem za pomocą złącza USB. Możliwość montażu dodatkowej karty zarządzającej z interfejsem ethernet

- Oprogramowanie umożliwiające konfigurację, monitorowanie stanu i logów zasilacza oraz automatyczne wyłączanie serwera i maszyn wirtualnych.

- Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (opcjonalnie w szafie RACK) oraz dokonać uruchomienia urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Urządzenia muszą zostać w uzgodnieniu z Zamawiającym: zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym, musi zostać wykonana aktualizacja oprogramowania i firmware’ów na urządzeniach, musi zostać wykonana konfiguracja sieci do pracy urządzeń. Muszą zostać wykonane testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy urządzeń i ich komunikacji z serwerami i systemami. Musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością i Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent sprzętu posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzętu w następny dzień roboczy.