Załącznik nr 7c do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3

„Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu, środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku”

UWAGA!

Prawą stronę tabeli – Kolumna „PROPOZYCJE WYKONAWCY”, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

Ofertowany Samochód:

Producent …………………………..

Model ………………………………

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY (wskazać: spełnia / nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy, homologacja ciężarowa). |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy min. z 2024 roku. Zamawiający dopuszcza pojazd zarejestrowany na Wykonawcę w celu przeprowadzenia badań technicznych |  |
|  | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2803 z późn. zm.). |  |
|  | Samochód nie musi posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski (CNBOP). Użytkownik będzie wykorzystywał pojazd do transportu osób i sprzętu specjalistycznego z zachowaniem MMR do 3000 kg. Zakład zabudowujący pojazd powinien posiadać aktualną pozytywna opinie WTO wydaną przez CNBOP – Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia opinii przed podpisaniem umowy z Wykonawcą |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Gwarancja: - Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca w czasie trwania gwarancji gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcji obsługi lub innych dokumentach dotyczących przedmiotu umowy. |  |
|  | Wymiary i masa pojazdu: - długość całkowita, co najmniej 6700 mm, max 6900, - szerokość bez lusterek co najmniej 2030 mm, - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 2580 mm, max 2670, - rozstaw osi, co najmniej 4400 mm, - dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3500 kg |  |
|  | Drzwi boczne: - jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, - dla drugiego rzędu siedzeń – przesuwne z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone (przyciemnione), jak również przeszklenie (przyciemnione) po przeciwnej stronie drzwi przesuwnych, - dopuszcza się częściowo przeszkolonych (przyciemnionych) drzwi po obu stronach pojazdu dla drugiego rzędu siedzeń, drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane symetrycznie 50/50, brak przeszklenia. – drzwi tylne od wewnątrz zabudowane jednolitą płytą w kolorze szarym (grafit). Na drzwiach zamontowany panel sanitarny (przenośna beczka na wodę min. 10l, pojemnik na mydło uchwyt na ręcznik papierowy |  |
|  | Siedzenia – 9 miejsc: - z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, - w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i dwu miejscowa kanapa pasażera ze schowkiem pod siedziskiem. w drugim i trzecim rzędzie po 3 fotele pojedyncze, kategoria M1, regulowane oparcie, pas 3 pkt., podłokietnik prawy. Fotele z drugiego rzędu powinny mieć możliwość obrócenia tyłem do kierunku jazdy. |  |
|  | Silnik: - z zapłonem samoczynnym, - pojemność skokowa nie mniejsza niż 1945 cm3 i nie większa niż 2460 cm3, moc nie mniej niż 129 kW. |  |
|  | Skrzynia biegów i napęd: - Manualna lub automatyczna. Napęd na przednią oś 4x2 |  |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu. |  |
|  | Układ hamulcowy co najmniej z systemami: - zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, - stabilizacji toru jazdy, - hamulce tarczowe wentylowane z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. |  |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: - czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) powłoka lakiernicza fabryczna, Zderzaki w kolorze czarnym, nadkola w kolorze powłoki lakierniczej RAL 3000 - oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późń. zm., (numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy). Oklejenie pojazdu według wymogów Zamwiającego – zostanie podane na etapie wykonawczym. |  |
|  | Wyposażenie samochodu: - centralny zamek zdalnie sterowany, - klimatyzacja, fabryczna dla pierwszego rzędu foteli, - Dodatkowa klimatyzacja niezależna zasilana z fabrycznego akumulatora pojazdu 12V, z możliwością pracy w trakcie pracy silnika pojazdu. Akumulator powinien być zabezpieczony przed nadmiernym ładowaniem - lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, - szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie, - szyby w drugim rzędzie przyciemnione, - instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczki 12V: w przestrzeni kierowcy co najmniej 1 szt., - fabryczne radio samochodowe, - kamera cofania z możliwością włączenia na stałe, Przy aktywacji biegu wstecznego włącza się automatycznie oświetlenie pola pracy - komplet dywaników gumowych dla pierwszego rzędu - gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 0,5 kg, - podnośnik, klucz do kół, koło zapasowe - światła do jazdy dziennej LED lub halogenowe, - koła i ogumienie: Bezdętkowe nie starsze niż 2023 rok, opony wielosezonowe - homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem), |  |
|  | p) oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: w-a). belka sygnałowa LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu, (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu, dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego zamontowana z tyłu uruchamiane jednocześnie z belką sygnalizacyjną, z możliwością ich wyłączenia przy poruszaniu się w kolumnie pojazdów, w-b). generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, (miejsce montażu po uzgodnieniu z użytkownikiem pojazdu), s) w kabinie kierowcy zamontowany dwusystemowy radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP.2019.7). Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach: x-a) Długość elektryczna anteny: λ/4 x-b) Impedancja: 50 Ω x-c) Pasmo pracy: 144-174 MHz x-d) Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi x-e) Polaryzacja: pionowa x-f) Typ złącza antenowego: BNC x-g) Strojenie: Skracanie pręta antenowego. Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz dla każdej anteny. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. - Instalacja elektryczna dodatkowych urządzeń wyposażona w wyłącznik główny - Oświetlenie pola roboczego realizowane poprzez 3 lampy LED na każdą stronę i 2 lampy LED na tył pojazdu, lampy opływowe przylegające do poszyć pojazdu |  |
|  | Opis zabudowy przestrzeni ratowników - 2 rzędy foteli pojedynczych zgodnie z pkt 9 - Podział części ładunkowej na dwie części: - część osobowa obejmująca także kabinę kierowcy - część sprzętowa/ ładunkowa - Ściana grodziowa, prosta, pełna. Montaż za ostatnim rzędem foteli. Konstrukcja stalowa, wypełnienie - sklejka. Na części osobowej i sprzętowej tapicerowana, - Tapicerka wnętrza do ściany grodziowej: - oklejenie blach: wykładzina - izolacja termiczna i dźwiękowa - podsufitka : naroża i lampas tapicerowane - w podsufitce montaż: * 2 głośniki * oświetlenie - listwy LED światło białe pod włącznik * listwy LED światło czerwone (oświetlenie nocne) pod włącznik - deska do podszybia tapicerowana - Podłoga na części osobowej: - sklejka grubości 10mm - wykł. PCV klejona - wykończenie aluminium - Stolik składany zamontowany na ścianie lewej pojazdu. Wykonanie stolika ze sklejki laminowanej. Na stoliku lub w jego okolicy zamontowane - 2 gniazda 12V - 2 gniazda USB - 2 gniazda 230V - Półka na bagaż podręczny tapicerowana (otwarta) w górnej części na lewej stronie pojazdu , od przedziału kierowcy do ściany grodziowej, |  |
|  | h)Instalacja dodatkowa elektryczna: - gniazdo zewnętrzne 230V + wtyka z przewodem 5m – podawanie zasilania z zewnątrz - informacja w kabinie o podłączonym zasilaniu zewnętrznym: dioda - brak możliwości uruchomienia silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - po podłączeniu zew. zasilania musi nastąpić automatyczne ładowanie akumulatora dodatkowego o pojemności min 100 Ah i fabrycznego pojazdu zaś w gniazdach wewnętrznych powinno pojawiać się napięcie zewnętrzne. Ładowarka akumulatorów min 20A - przetwornica napięcia 12V/230V min. 2500W, pełny sinus - po uruchomieniu silnika alternator fabryczny powinien ładować akumulator fabryczny i dodatkowy - gniazdka 230V – 4 szt – umieszczone w okolicy rozkładanego stolika i 1 szt w przestrzeni sprzętowej - instalacje elektryczna 12V podłączona do ładowarek radiotelefonów przenośnych i latarek kątowych: - ładowarki radiotelefonów wyposażone w urządzenia końcowe cyfrowo-analogowe Motorola DP4601e– 4 sztuki – zaprogramowane według wskazań Zamawiającego na etapie realizacji - ładowarki latarek wyposażone w urządzenia końcowe NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 (latarka + stacja ładująca + ładowarka 230V + ładowarka 12/24V + adapter na baterie + akumulator) – 4 sztuki Wyspa sprzętowa umieszczona na stałej części stolika, z możliwością wyłączenia zasilania. i) ogrzewanie niezależne pobierające paliwo ze zbiornika pojazdu z wydmuchem powietrza na przestrzeń osobową |  |
|  | Przestrzeń sprzętowa: - sklejka grubości 10mm - wykł. PCV klejona - wykończenie aluminium - oświetlenie przestrzeni sprzętowej w postaci listwy LED, aktywującej się przy otwarciu drzwi tylnych |  |
|  | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: - Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, - Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP jako pojazd „specjalny” - Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu oraz przystosowany do ciągnięcia przyczepy przy dostawie, na koszt Wykonawcy. - Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. - Opinia techniczna rzeczoznawcy po zabudowie - Opinia techniczna ITS (lub równoważnego instytutu) odnośnie poprawności montażu foteli Potwierdzenie opłacenia akcyzy po dokonaniu zmian lub dokument potwierdzający brak konieczności opłacenia tej akcyzy. |  |
|  | Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje niżej wymieniony sprzęt: - Wąż tłoczny W 110/20-ŁA/PU/PW BEZALIN powlekany – 4 sztuki - Wąż tłoczny W 42/20 ŁA OSW Eschbach seria SIGNAL – 4 sztuki - Wąż tłoczny W 52/20 ŁA OSW Eschbach seria SIGNAL – 4 sztuki - Wąż tłoczny W 75/20 ŁA OSW Eschbach seria SIGNAL – 4 sztuki - Motopompa szlamowa Honda WT 20X – 1 sztuka - Zestaw do wyważania drzwi LUKAS HTS99 – 1 zestaw – w skład zestawu wchodzi pompa hydrauliczna ręczna, wąż hydrauliczny, wyważacz do drzwi HT90, walizka. - Mini - nożyce hydrauliczne LUKAS S120 – 1 sztuka - Aparat powietrzny nadciśnieniowy FENZY X-PRO – 2 zestawy – w skład zestawu wchodzi noszak, automat oddechowy z uchwytem, butla kompozytowa 7l (4,5 kg) w pokrowcu ochronnym, sygnalizator bezruchu MSA Motion-Scout, maska pełnotwarzowa Opti-PRO z pokrowcem - Kamera termowizyjna FLIR K55 – 1 zestaw – w skład zestawu wchodzi: Kamera, baterie (2 szt.), ładowarka, walizka transportowa, zasilacz, kabel USB, retraktor, pasek ze smyczą, drukowana dokumentacja. - Ubranie ochronne żaroodporne (OB-58/OS-58) – 2 sztuki Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi w języku polskim, świadectwa CNBOP, książki paszportowe itp. |  |
|  | Rejestracja jako przyczepka lekka WYPOSAŻENIE - 1 oś z hamulcem firmy AL.-KO KOBER o nośności 1500kg - Amortyzatory osi - 2kpl - koła 185R14C- 2szt - koło zapasowe w rozmiarze 185R14C mocowane na dyszlu - urządzenie najazdowe firmy AL.-KO KOBER z zaczepem kulowym - podłoga sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości 12mm - konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych - cynkowana ogniowo - burty ze sklejki wodoodpornej kolor brązowy lub tłoczone z blachy ocynkowanej - tylna burta otwierana i łatwo demontowalna, zamki wzmacniane ZB-09 - boczne burty stałe, - burta o wysokości 30cm - konstrukcja ramy wzmacniana (góra burty wzmacniana profilem, zastrzały przy błotnikach, dodatkowe wzmocnienie pod podłogą) - stelaż z plandeka wysokości 180cm wewnątrz od podłogi, kolor czerwony , dołem zapinana na prowadnice + linka, z tyłu paski do zrolowania+ numery operacyjne z folii odblaskowej na 2 bokach - 8 uchwytów podłogowych typ UP-01, po 4szt na stronę - koło manewrowe z przodu, wzmocnione fi 60 - kliny plastikowe pod koła- 2kpl - instalacja elektryczna typu LED 12/24V z wtyczka 13pin - trójkąt ostrzegawczy - stopka podporowa z tyłu rurowa-2 szt - 2 podjazdy ażurowe mocowane na burcie - 2 kanistry mocowane na dyszlu - 4 pasy do mocowania ładunku - klucz do kół - trójkąt ostrzegawczy - Dodatkowe informacje: - Przyczepa posiada 12 miesięczną gwarancję producenta. - Homologacja Europejska Komplet dokumentów do rejestracji jaki jako przyczepka lekka. |  |

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym