# SPIS TREŚCI :

Część opisowa.

- Wstęp.

- Przedmiot inwestycji.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Część rysunkowa.

- Plan orientacyjny.								              Rys. nr 1.

- Projekt zagospodarowania terenu , 1 : 1000.						Rys. nr 2.

- Przekroje  normalne,  1 : 50. 								Rys. nr 3.

- Szczegóły konstrukcyjne , 1 : 10 .							Rys. nr 4

OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu wykonawczego przebudowy  drogi Nr 1822R Łapajówka -Hruszowice-Gaje w m. Łapajówka w km 1+470 do km 2+740 ( budowa chodnika ).

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami 
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi do wniosku o zgłoszenie robót.

1.3. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiędzy Pracownią Projektową „DROGPROJEKT” w  Budzyniu, a Powiatowym Zarządem Dróg z siedziba w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 z dnia 27.11.2012 r.

- kopia mapy zasadniczej  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 wydana Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

- pomiary uzupełniające i wizja w terenie,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

-   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest drogi nr 1822R Łapajówka – Hruszowice – Gaje w m. Łapajówka w km 1+470,00 do km 2+740,00 .

Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 1270  m.

2.2 Zakres inwestycji.

- wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego do szerokości 5,50 m

- budowa krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 od strony budowy chodnika

- budowa chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm

- budowa zjazdów do posesji oraz na pola z kostki betonowej gr. 8 cm

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejąca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,50 do 5,00 m.

Na całym projektowanym odcinku jednia posiada przekrój drogowy. Brak urządzonych chodników. Ruch pieszych odbywa się w sposób nieuporządkowany .Odwodnienie do obustronnych rowów drogowych .  Jezdnia posiada spadek jednostronny . Nawierzchnia jezdni w znacznym stopniu zdeformowana. W dużej mierze powodem takiego stanu rzeczy jest odbywający się ruch technologiczny pojazdów dowożących masę bitumiczną i inne materiały na budowę autostrady.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .

Na przedmiotowym odcinku projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie:

- klasa drogi “Z” droga  Zbiorcza,

- prędkość projektowa Vp = 40 km/h

- dostępność - nieograniczona

- kategoria ruchu KR2

- szerokość pasa ruchu – 2,75 m

- przekrój jezdny	1x 2x 2,75 = 5,50 m

- chodnik jednostronny szerokości 1,50 m

4.2. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

4.3. Odwodnienie drogi .

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi i chodnika  do istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego po stronie prawej jezdni.

Istniejący spadek poprzeczny jezdni wynosi 2 %.

4.4. Przebieg drogi  w planie.

Początek projektowanego odcinka przyjęto w km 1+470,00 na  , natomiast koniec w km 2+740,00 . Długość projektowanego odcinka wynosi 1270,00m.

Projektuje się jednostronne poszerzenie jezdni . Jezdnia o szerokości 5,50 m . Chodnik jednostronny  zlokalizowane bezpośrednio przy krawężniku szerokości 1,50 m.

4.5. Droga  w przekroju podłużnym.

Oś chodnika w przekroju podłużnym zachowuje spadki podłużne istniejącej jezdni.

Światło projektowanego krawężnika wynosi 12cm ponad  jezdnię. Poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m zachowuje spadki podłużne i poprzeczne istniejącej jezdni. Nie zakłada się żadnych frezowań i wyrównań profilu nawierzchni.

Niweletę projektowanego chodnika  zaprojektowano uwzględniając :

-     niweletę istniejącej jezdni

- poziom przylegającego terenu,

- niweletę istniejących zjazdów,

- właściwe odwodnienie,

4.6. Droga  w przekroju poprzecznym.

Przekrój poprzeczny drogi zawiera jezdnię wraz z jednostronnym chodnikiem.

- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,50 m,

- chodnik jednostronny  przykrawężnikowy o szerokości 1,50 m

- przekrój jezdni jednostronny

- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %

4.7. Odwodnienie.

Wody  opadowe z jezdni i chodnika  zostaną odprowadzone o istniejącego rowu drogowego. Należy przewidzieć udrożnienie istniejącego rowu na projektowanym odcinku.

4.8. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

4.9. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych.

4.9.1. Technologia robót ziemnych.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania dużej ilości sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Na podstawie rozpoznania makroskopowego podłoża stwierdzono występowanie gruntów przydatnych do celów drogowych . Grupa nośności podłoża G1.

4.9.2. Technologia robót nawierzchniowych.

Konstrukcja poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

-     podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm

Przed ułożeniem warstw bitumicznych na poszerzeniu jezdni ,należy sfrezować  w-wę ścieralną nawierzchni w celu prawidłowego powiązania z sobą warstw bitumicznych

( projektowanych i istniejących ). Przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z ba podbudowę z kruszywa łamanego należy oczyścić i skropić  emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2. Na tak przygotowaną jezdnie układamy warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wykonać należy ponownie skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg/m2.

Przy realizacji prac należy przestrzegać zasady BHP. W przypadku konieczności zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych -  projekt zabezpieczenia opracuje wykonawca prac.

Konstrukcja chodników :

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Konstrukcja zjazdów do posesji i na pola :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

Przyjęto chodniki w kolorze szarym, z paskiem czerwonym wzdłuż krawężnika o szerokości 50 cm.

Zjazdy do posesji i na pola przyjęto w kolorze grafitowym.

Chodniki ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 30x 8 cm układanym na ławie betonowej z betonu B15.

Krawężniki wystające 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15, krawężniki obniżone na wjazdach o wymiarach 22x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu b15.

Opracował :

mgr inż. Janusz Marcinkowski