Komenda Stołeczna Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi i futryn wraz z  dostawą oraz montażem drzwi wewnętrznych antywłamaniowych oraz futryn wraz z w pomieszczeniach obiektu Komendy Stołecznej Policji  - Nowy Pałac przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

- Zakres prac remontowych

- demontaż istniejących drzwi

- montaż nowych drzwi wraz z obróbką i malowaniem glifów

2. Stan istniejący:

- pomieszczenie 3406 – drzwi aluminiowe dwudzielne z  podziałem ½, pełne szklenie, na dole mały panel, wyposażone w gałko-klamkę i obustronną antabę, futryna aluminiowa otwór 
w świetle 1,75x2,06 m;

3. Wymiana drzwi dotyczy pomieszczeń:

- - pomieszczenie nr 3406 – drzwi aluminiowe klasa RC2, EI60S (zimne) dwuskrzydłowe (podział 84cm+84cm), wys. 2,01cm, część dolna panel, część górna szyba P4, obustronny pochwyt,  lewa strona zamykana na rygiel, druga zamek z wkładką i kompletem kluczy (5 szt.) futryna aluminiowa,  samozamykacz olejowy, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz.

- kolor drzwi i futryn  kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

Opr. st. specj. Marek Różycki  – WIR KSP