DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- NAZWA ZADANIA.

Zakup anten typu dipol półfalowy KF dla Wojsk Obrony Terytorialnej

- ILOŚĆ SZT./KPL.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość (kpl.) | Beneficjent | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antena typu dipol półfalowy KF | 50 | Wojsko Obrony Terytorialnej | 2025 |

- INFORMACJA O ZNACZENIU WYROBU DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA RP:

Nie dotyczy.

- POZYCJA NA LIŚCIE UZBROJENIA:

Nie dotyczy w związku z wejściem Decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. (Dz. Urz. MON z dnia 15 września, poz. 265), w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Inspektorat Uzbrojenia. Decyzja nie zawiera listy uzbrojenia.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Dipol półfalowy KF:

- w pełni kompatybilna z radiostacjami AN/PRC – 138, AN/PRC – 150, RF-5800H 
w zakresie częstotliwości min. 2 – 30MHz;

- moc max. 500W;

- symetryzator antenowy (balun) 1:1;

- umożliwia zwinięcie na zintegrowanych szpulach wraz z linkami odciągowymi;

- fider min. 10m, 50Ω kabel koncentryczny męskim złączem BNC;

- wzmocnienie co najmniej -6 do 6 dBi;

- VSWR  <1.6:1;

- długoś w pełni rozwiniętej anteny min. 70m;

- kompatybilna w trybie ALE wraz z wbudowanym w radiostację sprzęgaczem;

- temperaturowy zakres pracy co najmniej: od -20◦C do +50◦C;

- zakres temperatur przechowywania co najmniej: od -40◦C do +60◦C;

- zapakowana w wodoodporny pokrowiec koloru czarnego lub zielonego;

- waga do 3 kg.

- OCENA ZGODNOŚCI WYROBU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB) PAŃSTWA.

Nie podlega ocenie zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

- OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Antena nie jest urządzeniem kryptograficznym, którego obrót podlega szczególnemu nadzorowi. W związku z powyższym obrót nimi odbywa się na zasadach ogólnych przy zachowaniu wymaganej odrębnymi przepisami ochrony praw autorskich i patentów.

- KLAUZULA JAKOŚCIOWA.

Nie będzie realizowany odbiór wojskowy przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Odbiór będzie realizowany w miejscu dostawy wskazanym w umowie przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- KLAUZULA KODYFIKACYJNA.

Wyrób nie będzie podlegał kodyfikacji.

- GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI ZAMIENNE.

  - Gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy.

  - Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

- DOZÓR TECHNICZNY.

Wyrób nie podlega dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).

- WYMAGANIA METROLOGICZNE.

Elementy systemy nie podlegają zabezpieczeniu metrologicznemu.

- OCHRONA ŚRODOWISKA.

Nie dotyczy.

- UPRAWNIENIA WYKONAWCÓW.

Nie ma szczególnych wymagań w zakresie wymaganych od Wykonawcy koncesji.

- TERMIN REALIZACJI.

Do dnia 28.11.2025 r.

- MIEJSCE DOSTAWY.

Sprzęt dostarczyć do miejsc wskazanych w umowie przez zamawiającego.

- INNE WYMAGANIA.

  - Antena powinna być fabrycznie nowa, wyprodukowana najpóźniej w roku 2024, spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów.

  - Oferowane anteny muszą być kompatybilne i zapewniać pełną interoperacyjność na wszystkich poziomach funkcjonalnych i technicznych z obecnie eksploatowanymi 
w Siłach Zbrojnych RP.

  - Sprzęt powinien posiadać postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej (12 godzin) oraz określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie z Decyzją MON nr 171/MON z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON z 30.10.2017 poz. 208).