1. Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy Miasta Świnoujście z podziałem na: Park Chopina, Rejon II prawobrzeże, Rejon I lewobrzeże- zieleń, Rejon I lewobrzeże- infrastrukturę, Promenadę z Promenadą Zdrowia, Historyczną i Ogrodem Sensorycznym”

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dotyczących: pielęgnacji zieleni zgodnie z najwyższą sztuką ogrodniczą, utrzymanie w wysokim standardzie elementów małej architektury, działań interwencyjnych oraz innych prac towarzyszących na terenach Gminy Miasto Świnoujście, zgodnie z podanymi niżej oznaczeniami części zamówienia i ich lokalizacji:

- Część 1 zamówienia - Rejon Park Chopina - obejmuje utrzymanie infrastruktury oraz zieleni na terenie parku położonego przy ul. Chopina, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załącznikach do SWZ: załącznik nr 6 wzór umowy, załącznik nr 6.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 12 wykaz czynności objętych umową, załącznik nr 13 harmonogram prac, załącznik nr 6.2 zestawienie cen jednostkowych wraz z wykazem prac, załącznik nr 14 zestawienie powierzchni i elementów małej architektury, załącznik nr 15 zestawienie gatunków do nasadzeń;

- Część 2 zamówienia - Rejon II prawobrzeże - obejmuje utrzymanie infrastruktury oraz zieleni, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załącznikach do SWZ:   załącznik nr 6 wzór umowy, załącznik nr 6.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 12 wykaz czynności objętych umową, załącznik nr 13 harmonogram prac, załącznik nr 6.2 zestawienie cen jednostkowych wraz z wykazem prac, załącznik nr 14 zestawienie powierzchni i elementów małej architektury, załącznik nr 15 zestawienie gatunków do nasadzeń,

- Część 3 zamówienia - Rejon I lewobrzeże zieleń - obejmuje utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej zlokalizowanej na terenach zieleńców, skwerów, placów, promenady, bulwarów, ogrodów jordanowskich położonych na lewobrzeżu, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załącznikach do SWZ:  załącznik nr 6 wzór umowy, załącznik nr 6.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 12 wykaz czynności objętych umową, załącznik nr 13 harmonogram prac, załącznik nr 6.2  zestawienie cen jednostkowych wraz z wykazem prac, załącznik nr 14 zestawienie powierzchni i elementów małej architektury, załącznik nr 15 zestawienie gatunków do nasadzeń,

- Część 4 zamówienia - Rejon I lewobrzeże infrastruktura - obejmuje utrzymanie infrastruktury zlokalizowanej na terenach zieleńców, skwerów, placów, promenady, bulwarów, ogrodów jordanowskich, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załącznikach do SWZ:  załącznik nr 6 wzór umowy, załącznik nr 6.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 12 wykaz czynności objętych umową, załącznik nr 13 harmonogram prac, załącznik nr 6.2 zestawienie cen jednostkowych wraz z wykazem prac, załącznik nr 14 zestawienie powierzchni i elementów małej architektury, załącznik nr 15 zestawienie gatunków do nasadzeń,

- Część 5 zamówienia - Promenada z Promenadą Zdrowia, Historyczną i Ogrodem Sensorycznym - obejmuje utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej zlokalizowanej na terenie promenad natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załącznikach do SWZ:  załącznik nr 6 wzór umowy, załącznik nr 6.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 12 wykaz czynności objętych umową, załącznik nr 13 harmonogram prac, załącznik nr 8  zestawienie cen jednostkowych wraz z wykazem prac, załącznik nr 14 zestawienie powierzchni i elementów małej architektury, załącznik nr 15 zestawienie gatunków do nasadzeń.

Zgodnie z Zamówieniem do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone zadania na rzecz Zamawiającego
w pierwszej kolejności.

  - Zapewnienie całotygodniowego (od poniedziałku do niedzieli włącznie) całodobowego kontaktu telefonicznego (pod numerem ……….. ) oraz za pośrednictwem fax lub e-mail (nr i adres ….)

  - Zapewnienie pogotowia eksploatacyjnego do fizycznego zabezpieczenia terenu dla bezpieczeństwa osób i mienia w miejscu zdarzenia/awarii w okresie do 30 min. od momentu otrzymania zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu.

  - Zagwarantowanie pogotowia alarmowego do usuwania skutków zagrożeń w terminie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty – załącznik nr 1 (m.in. usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, usuwanie aktów wandalizmu, interwencyjne usuwanie drzew.

  - dysponowanie niezbędnym sprzętem, narzędziami oraz urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia.

  - Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości na cały okres trwania umowy. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu Kartę odpadów wraz z comiesięcznym protokołem odbioru prac.

  - przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.

  - Zapewnienie przewozu w postaci samochodu osobowego przedstawicielowi Zamawiającego celem wspólnego dokonywania przeglądów oraz nadzoru i odbioru prac.

  - Zapewnienie przewozu drewna uzyskanego z wycinki w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 15 km od miejsca wykonywania prac.

  - Organizowanie wszystkich prac w sposób ograniczający uciążliwości
z nimi związane do koniecznego minimum.

  - Ubezpieczenie realizowanych prac z tytułu szkód, które  mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w ramach realizacji umowy.

  - Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki – przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej – w terminie do 3 dni roboczych.

  - Zapewnienie pracownikom podczas wykonywania prac określonych umową,  jednakowych, schludnych ubrań roboczych umożliwiających ich identyfikacje (np. kamizelka, kombinezon z logo firmy Wykonawcy).

  - W okresie wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia odpadów, powstałych w wyniku realizacji prac. Nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej trawy, liści i śmieci, worków z odpadami po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia następnego.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dyspozycyjnością w przypadku pilnej potrzeby wykonania prac, których konieczność prowadzenia wyniknie 
z nieprzewidzianych okoliczności (np. wywroty drzew, oberwania gałęzi, itp.), zgłoszonych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną Zamawiającemu

  - Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca pracy oraz  ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi pracami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska i ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ustępie powyżej przy realizacji przedmiotu umowy.

  - skutkować będzie: obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,

  - uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.

  - uzgodnienie z Zamawiającym gatunków oraz ich ilości oraz parametry przed wysadzeniem gatunków wypadłych. Zakupiona roślinność przed wysadzeniem powinna być odebrana protokołem przez Zamawiającego.

  - nie powodowanie pogorszenia stanu roślinności oraz infrastruktury (zniszczenia spowodowane niewłaściwą pracą Wykonawca uzupełni we własnym zakresie) poprzez pielęgnację nasadzeń oraz konserwację małej architektury

  - Wykonywanie  innych robót - interwencyjnych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innych (związanych z utrzymaniem zieleni), niezależnie od zakresu prac opisanych w szczegółowym wykazie prac.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY ZGODNIE 
Z CZĘŚCIAMI ZAMÓWIENIA NA:

  - Część 1 zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Chopina w Świnoujściu o pow. ok. 7,1 ha (działka Nr 57 oraz 49/4) obr.6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenów zgodnie z następującymi standardami utrzymania:

- I standard utrzymania: działka Nr 57, obr.6; (38702 m2) oraz działka nr 153 obręb 6 (912 m2)

- II standard utrzymania: działka Nr 49/4, obr.6; (31352 m2)

Zakres prac w I standardzie utrzymania polega na:

- pielęgnacji zgodnie ze standardami sztuki ogrodowej: ogrodu traw, roślinności skalnej, leśnej, rabaty bylinowej, trawników;

b)  nawożeniu terenu zieleni nawozem granulowanym o długotrwałym działaniu               oraz nawozem rozpuszczalnym wg potrzeb;

c)  koszeniu trawy  na wysokość 5 – 7 cm i jej wywożeniu na stację przeładunkową               odpadów;

d) dosiewaniu trawy i na bieżąco uzupełnianiu ubytków trawników;

e) grabieniu liści z trawników i powierzchni objętych sprzątaniem  – wygrabianie liści                wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem              na stację przeładunkową odpadów;

f) usuwaniu samosiewów;

g) podcince pielęgnacyjnej drzew i krzewów - w zależności od gatunku i wieku;

h) przycinaniu pędów mającym na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej               formy;

i) usuwaniu wiatrołomów i posuszu gałęziowego, wycince drzew i krzewów;

j) usuwaniu odrostów korzeniowych u pni drzew;

k) jednokrotnym w roku oczyszczeniu drenaży na powierzchni 60 m2 od strony ul.              Herberta przy południowo-wschodniej granicy parku;

l) zasilaniu roślinności nawozami mineralnymi wg różnorodności i potrzeb (materiał             zakupiony przez Wykonawcę);

m)uzupełnianiu kory w skupiskach roślin na wysokość 6 - 8 cm (materiał zakupiony              przez Wykonawcę);

n) zwalczaniu chorób i szkodników roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

o) dbaniu o dobry stan małej architektury – ławki i śmietniczki, stoliki, pergole, tablice, słupy latarni, wiaty w obrębie stolików szachowych (słupy i dach), budynku toalety, siedziska (murki) przy placu zabaw (naprawy, mycie, konserwacja) materiał zakupiony przez Wykonawcę;

p) utrzymaniu placu zabaw w zakresie czystości, pielęgnacji zieleni oraz konserwacji              urządzeń zabawowych;

r) utrzymaniu siłowni terenowej (sprzątanie, konserwacja, drobne naprawy) - materiał              zakupiony przez Wykonawcę;

s)  bieżącym utrzymaniu i konserwacji ścieżek i alei parkowych;

t)  zamiataniu, zbieraniu nieczystości z alejek parkowych;

u) utrzymaniu zimowym ścieżek i alei parkowych (materiał zakupiony              przez Wykonawcę);

w) wywozie nieczystości ze śmietniczek na stację przeładunkową odpadów;

Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania częstotliwości podlewania

do aktualnie panujących warunków pogodowych.

aa) uiszczaniu opłaty za składowanie odpadów na stacji przeładunkowej odpadów.

bb) codzienne oczyszczanie całego terenu zieleni z nieczystości.

cc) zamiatanie schodów, usuwanie nieczystości, bieżące usuwanie mchu ze schodów                 przy wejściu od strony Piłsudskiego,

dd) koszenie trawnika, grabienie liści, przycinka krzewów i drzew w obrębie działki nr                 153 obręb 6.

Zakres prac w II standardzie utrzymania obejmuje:

a) dwukrotne w tygodniu oczyszczanie całego terenu z nieczystości w całego roku

b) dwukrotne w tygodniu zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m od granicy               działki;

c) wywóz nieczystości na stację przeładunkową odpadów;

d) usuwanie samosiewów w miesiącu marcu;

e) usuwanie wiatrołomów i posuszu gałęziowego, wycince drzew i krzewów;

f) jednokrotną przycinkę w roku żywopłotu przy ul. Matejki o dł. 140 m;

g) jednokrotną przycinkę w roku żywopłotu przy ul. Matejki/Chopina o dł. 143 m;

h) grabienie liści wraz z natychmiastowym ich wywozem w pasie terenu o powierzchni 300 m2 przy ul. Wyspiańskiego.

i) grabienie liści wraz z natychmiastowym ich wywozem z alejek gruntowych przy ul. Chopina/Matejki zgodnie z harmonogramem (załącznikiem nr 13 do SWZ);

j) koszenie trawnika w pasie terenu o powierzchni ok. 300 m2 przy ul. Wyspiańskiego zgodnie z harmonogramem (załącznikiem nr 13 do SWZ);

  - Część 2  zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury na terenie Rejonu II – prawobrzeże o pow. ok. 50 420 m2.  Zakres obejmuje następujące prace:

- Pielęgnację trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, renowacja);

- Dosiewanie trawy i na bieżąco uzupełnianie ubytków trawników;

- Leczenie drzew i krzewów;

- Pielęgnację drzew i krzewów (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew                     i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, lub drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.);

- Bieżące usuwanie wiatrołomów i posuszu gałęziowego (wraz z transportem uzyskanego drewna i przekazaniem go osobom potrzebującym bądź organizacjom wskazanym przez Zamawiającego);

- Jednokrotne w ciągu roku usuwanie drzew i krzewów, nie wymagających decyzji na usunięcie w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Usuwanie odrostów korzeniowych u pni drzew;

- Konserwację elementów małej architektury: ławki i śmietniczki (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów brakujących, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów i ich wymiana) – materiał zakupiony przez Wykonawcę;

- Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni - dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów w tym malowanie, jednokrotna w ciągu roku wymiana piasku– (czas reakcji od zgłoszenia Zamawiającego do usunięcia usterek na placach zabaw – 1 dzień, materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Utrzymanie nawierzchni boiska (sprzątanie, konserwacja, drobne naprawy) - materiał zakupiony przez Wykonawcę;

- Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni;

- Zwalczanie chorób i szkodników roślin natychmiast po zauważeniu objawów ich występowania (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Sadzenie kwiatów sezonowych oraz ich pielęgnacja, wyrównanie brzegów kwietników oraz utrzymanie kształtu przez cały sezon, nawożenie nawozem wieloskładnikowy, podlewanie, odchwaszczanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia;

- Przygotowanie kwietników pod nasadzenia kwiatów jednorocznych, roślin cebulowych,  a następnie ich dostawa, nasadzenia i pielęgnacja w kwietnikach wg zaleceń Zamawiającego;

- Zakup kwiatów jednorocznych i cebul kwiatowych, podłoża oraz nawozów mineralnych (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.

  - Część 3 zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie zieleni w Świnoujściu na terenie Rejonu I - lewobrzeże o pow. ok. 200 000 m2. Zakres obejmuje następujące prace:

- Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z najwyższymi standardami sztuki ogrodniczej;

- Bieżące utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych poprzez całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni (zamiatanie, zbieranie nieczystości) wraz z wywozem nieczystości, dotyczy także placów zabaw, boisk, siłowni;

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni;

- Bieżący wywóz śmieci ze śmietniczek z terenu skweru przy ul. Malczewskiego i na terenie Pump Track przy ul. Grunwaldzkiej na składowisko odpadów komunalnych (na koszt Wykonawcy);

- Obsadzenie na terenie bazy Wykonawcy wskazanych przez Zamawiającego donic, wież kwiatowych, konstrukcji kwiatowych;

- Bieżące utrzymanie i konserwacja architektury ogrodowej (dotyczy donic, konstrukcji kwiatowych) dbanie o dobry stan elementów małej architektury – między innymi: mycie, malowanie, drobne naprawy (materiał zakupiony przez Wykonawcę); Malowanie elementów małej architektury zgodnie z technologią, farbą lub impregnatem, w terminie do 31 maja każdego roku;

- Bieżącą pielęgnację drzew i krzewów oraz pnączy zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (cięcia pielęgnacyjne, formujące, sadzenie, ściółkowanie, formowanie żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych u pni drzew, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.);

- Usuwanie wiatrołomów, posuszu gałęziowego oraz wycinka wraz z karczowaniem pni drzew i krzewów;

- Usuwanie podrostu, na który nie jest wymagana decyzja administracyjna na usunięcie drzew lub krzewów;

- Profesjonalną pielęgnację krzewów róż zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (nawożenie, podlewanie, cięcie, rozmnażanie, zagęszczanie, zabezpieczenie na zimę poprzez kopczykowanie i osłonięcie gałązkami z igliwia, itp.);

- Przygotowanie kwietników, rabat, donic, konstrukcji kwiatowych pod nasadzenia kwiatów jednorocznych wraz z utrzymaniem, transportem, montażem, demontażem, wypełnieniem donic oraz wież kwiatowych ziemią urodzajną, uzupełnienie ziemi w kwietnikach, wyrównanie brzegów kwietników i rabat oraz utrzymanie kształtu przez cały sezon;

- Wyłożenie donic wież i konstrukcji kwiatowych gałązkami drzew iglastych na zimę (stroiszem);

- Zwiezienie po sezonie letnim donic, wieże kwiatowych wskazanych przez Zamawiającego na teren bazy Wykonawcy, gdzie elementy małej architektury zostaną umyte, naprawione, pomalowane, zakonserwowane (materiał Wykonawcy);

- Sadzenie: roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę, wykaz gatunków w załączniku nr 15) oraz ich pielęgnacja (uzupełnianie ubytków, pielenie, nawożenie nawozem wieloskładnikowym granulowanym oraz rozpuszczalnym według potrzeb, podlewanie, przycinanie, usuwanie obumarłych części roślin wraz z zebraniem i wywozem, przekopaniem i zagrabieniem kwietników oraz wywozem zebranej masy tego samego dnia, posprzątaniem terenu po wywozie donic i konstrukcji kwiatowych);

- przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego systemu nawadniania oraz jego bieżąca obsługa. Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania częstotliwości podlewania do aktualnie panujących warunków pogodowych,

- Uzupełnianie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Bieżącą pielęgnację trawników zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (dosiewanie trawy i na bieżąco uzupełnianie ubytków trawników, grabienie trawników, koszenie trawników, obcinanie darni, pielenie, nawożenie, podlewanie wraz z obsługą systemu nawadniania, renowacja, wywożenie odpadów na składowisko ulegających biodegradacji);

- Bieżące grabienie liści z trawników i powierzchni objętych sprzątaniem – wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich natychmiastowym wywozem na składowisko odpadów;

- Zwalczanie chorób i szkodników roślin natychmiast po zauważeniu objawów ich występowania (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Przesadzanie roślinności w miejsca wskazane przez przedstawiciela Zamawiajągo;

u) Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (bylin, róż itp.) na wysokość 6 - 8 cm

(materiał zakupiony przez Wykonawcę);

v) Przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego systemu nawadniania, jego

bieżąca obsługa oraz konserwacja. Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania częstotliwości podlewania do aktualnie panujących warunków pogodowych;

- Utrzymanie właściwego stanu alejek nawierzchni w obrębie zieleńców (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek i na ścieżkach poprzez odśnieżanie i posypywanie piaskiem i posypką mineralną);

- Stworzeniu specjalistycznych zabezpieczeń mis drzew, osłon donic oraz stelaży.

- Bieżące utrzymanie w czystości mis fontann – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń.

  - Część 4  zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie infrastruktury w Świnoujściu na terenie Rejon I - lewobrzeże o pow. ok. 200 000 m2.

Zakres obejmuje następujące prace:

- Bieżące utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem infrastruktury.

- Bieżące utrzymanie i konserwacja architektury ogrodowej (nie dotyczy donic, konstrukcji kwiatowych) dbanie o dobry stan elementów małej architektury – między innymi: mycie, malowanie, drobne naprawy (materiał zakupiony przez Wykonawcę); Malowanie elementów małej architektury zgodnie z technologią, farbą lub impregnatem, w terminie do 31 maja każdego roku;

- Montaż oraz demontaż elementów małej architektury;

- kompleksowa pielęgnacja nawierzchni poliuretanowych (czyszczenie dogłębne);

- usuwanie grafitti ;

- utrzymanie elementów małej architektury właściwych dla danego zadania: mury, murki, budowle, altany, rzeźby i pomniki betonowe, schody terenowe, ogrodzenia, bramy, trejaże, metalowe osłony drzew, piktogramy (zakazu, nakazu, ostrzeżenia) itp.;

- utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych, nawierzchni boisk w zakresie czystości oraz konserwacji urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach;

(sprzątanie, konserwacja, drobne naprawy) - materiał zakupiony przez Wykonawcę

- Codzienna kontrola poprzez oględziny terenów placów zabaw.

  - Część 5 zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie zieleni w Świnoujściu na terenie Rejonu Promenada z Promenadą Zdrowia, Historyczną i Ogrodem Sensorycznym o pow. ok. 80 000 m2. Zakres obejmuje następujące prace:

- Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z najwyższymi standardami sztuki ogrodniczej;

- Bieżące utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych poprzez całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni (zamiatanie, zbieranie nieczystości) wraz z wywozem nieczystości, dotyczy także placów zabaw, boisk, siłowni;

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni;

- Obsadzenie na terenie bazy Wykonawcy wskazanych przez Zamawiającego donic, wież kwiatowych, konstrukcji kwiatowych;

- Bieżące utrzymanie i konserwacja architektury ogrodowej (dotyczy donic, konstrukcji kwiatowych) dbanie o dobry stan elementów małej architektury – między innymi: mycie, malowanie, drobne naprawy (materiał zakupiony przez Wykonawcę); Malowanie elementów małej architektury zgodnie z technologią, farbą lub impregnatem, w terminie do 31 maja;

- Bieżący wywóz śmieci ze śmietniczek z terenu placu zabaw przy ul. Żeromskiego, placu zabaw przy ul. Trentowskiego i Ogrodu Sensorycznego przy ul. Malczewskiego i na terenie Pump Track przy ul. Grunwaldzkiej na składowisko odpadów komunalnych (na koszt Wykonawcy) z codziennym sprzątaniem nieczystości z całych powierzchni przedmiotowych terenów;

- Bieżącą pielęgnację drzew i krzewów oraz pnączy zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (cięcia pielęgnacyjne, formujące, sadzenie, ściółkowanie, formowanie żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych u pni drzew, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.);

- Usuwanie wiatrołomów, posuszu gałęziowego oraz wycinka wraz z karczowaniem pni drzew i krzewów;

- Usuwanie podrostu, na który nie jest wymagana decyzja administracyjna na usunięcie drzew lub krzewów;

- Profesjonalną pielęgnację krzewów róż zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (nawożenie, podlewanie, cięcie, rozmnażanie, zagęszczanie, zabezpieczenie na zimę poprzez kopczykowanie i osłonięcie gałązkami z igliwia, itp.);

- Przygotowanie kwietników, rabat, donic, konstrukcji kwiatowych pod nasadzenia kwiatów jednorocznych wraz z utrzymaniem, transportem, montażem, demontażem, wypełnieniem donic oraz wież kwiatowych ziemią urodzajną, uzupełnienie ziemi w kwietnikach, wyrównanie brzegów kwietników i rabat oraz utrzymanie kształtu przez cały sezon;

- Wyłożenie donic wież i konstrukcji kwiatowych gałązkami drzew iglastych na zimę (stroiszem);

- Zwiezienie po sezonie letnim donic, wieże kwiatowych wskazanych przez Zamawiającego na teren bazy Wykonawcy, gdzie elementy małej architektury zostaną umyte, naprawione, pomalowane, zakonserwowane (materiał Wykonawcy);

- Sadzenie: roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę, wykaz gatunków w załączniku nr 15) oraz ich pielęgnacja (uzupełnianie ubytków, pielenie, nawożenie nawozem wieloskładnikowym granulowanym oraz rozpuszczalnym według potrzeb, podlewanie, przycinanie, usuwanie obumarłych części roślin wraz z zebraniem i wywozem, przekopaniem i zagrabieniem kwietników oraz wywozem zebranej masy tego samego dnia, posprzątaniem terenu po wywozie donic i konstrukcji kwiatowych);

- przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego systemu nawadniania oraz jego bieżąca obsługa. Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania częstotliwości podlewania do aktualnie panujących warunków pogodowych,

- Uzupełnianie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Bieżącą pielęgnację trawników zgodnie ze standardami sztuki ogrodniczej (dosiewanie trawy i na bieżąco uzupełnianie ubytków trawników, grabienie trawników, koszenie trawników, obcinanie darni, pielenie, nawożenie, podlewanie wraz z obsługą systemu nawadniania, renowacja, wywożenie odpadów na składowisko ulegających biodegradacji);

- Bieżące grabienie liści z trawników i powierzchni objętych sprzątaniem – wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich natychmiastowym wywozem na składowisko odpadów;

- Zwalczanie chorób i szkodników roślin natychmiast po zauważeniu objawów ich występowania (materiał zakupiony przez Wykonawcę);

- Przesadzanie roślinności w miejsca wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

u) Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (bylin, róż itp.) na wysokość 6 - 8 cm

(materiał zakupiony przez Wykonawcę);

v) Przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego systemu nawadniania, jego

bieżąca obsługa oraz konserwacja. Wykonawca zobowiązany jest do skonfiguro-

wania częstotliwości podlewania do aktualnie panujących warunków pogodowych;

- Utrzymanie właściwego stanu alejek nawierzchni w obrębie zieleńców (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek i na ścieżkach poprzez odśnieżanie i posypywanie piaskiem i posypką mineralną);

x) Stworzeniu specjalistycznych zabezpieczeń mis drzew, osłon donic oraz stelaży.