Załącznik nr 1 do SWZ

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

- WARUNKI TECHNICZNE

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

obrębu Zagórzany [120504_2.0010] w jednostce ewidencyjnej Gorlice

| Metryka dokumentu | Data | Wersja |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | 23 grudnia 2024 r. | 1.0 |
| Modyfikacja 1 | 10 stycznia 2025 r | 1.1 |
| Modyfikacja 2 |  |  |

Opracowano dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Spis treści

I.	Słownik pojęć i skrótów.	3

II.	Wykaz załączników zewnętrznych.	7

III.	Obowiązujące przepisy prawne.	8

IV.	Informacje ogólne.	9

V.	Charakterystyka opracowania oraz źródeł danych.	12

VI.	Szczegółowy opis prac.	14

VII.	Załącznik nr 1 – Aktualizacja danych zawartych w Projekcie modernizacji.	46

VIII.	Załącznik nr 2 – Harmonogram kontroli.	47

IX.	Załącznik nr 3 – Wykaz działek przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic.	48

X.	Załącznik nr 4 – Wzór protokołu kontroli.	49

XI.	Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji prac.	50

XII.	Załącznik nr 6 – Wzór raportu Analiza materiałów źródłowych z PODGiK	51

XIII.	Załącznik nr 7 – Wzór raportu Analiza materiałów źródłowych spoza PODGiK	52

XIV.	Załącznik nr 8 – Wzór Raportu z eliminacji rozbieżności numerów działek	53

- Słownik pojęć i skrótów.

| BDPZGiK | Produkcyjna Baza danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Dostęp do BDPZGiK zapewni Zamawiający. Dostęp do BDPZGiK zapewni Zamawiający za pośrednictwem desktopowej aplikacji TurboEWID w siedzibie urzędu. |
| --- | --- |
| BDOT500 | Zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w Art. 4 ust. 1a pkt 12 Ustawy PGiK. |
| BSL | Bezzałogowe statki latające. |
| DR | Dziennik Robót, przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, w tym formę elektroniczną to jest EDR. |
| EDR | Elektroniczny Dziennik Robót – Dziennik robót w postaci e-usługi. |
| EGiB | Ewidencja gruntów i budynków określona w Ustawie PGiK. |
| EMUiA | Ewidencja miejscowości, ulic i adresów określona w Ustawie PGiK. |
| Elementy budynkowe | Bloki budynków, takie jak: kondygnacje nadziemne i podziemne, przejazd przez budynek, łącznik, nawis, inne; oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda/ganek, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. |
| GESUT | Zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w Art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy PGiK. |
| GML | Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych. |
| GUGiK | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny. |
| Harmonogram ustaleń granic | Harmonogram planowanych czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic w trybie § 33 Rozp. EGiB zawierający co najmniej: datę i godzinę czynności, nr działek i budynków ewidencyjnych obejmujących jedną kolizję, imię i nazwisko geodety uprawnionego, który będzie wykonywał czynności, planowany czas trwania czynności dla jednej kolizji; pogrupowany wg budynków i dalej wg działek. Harmonogram ustaleń granic wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego w celu umożliwienia dalszej realizacji prac związanych ustaleniami przebiegu granic działek. |
| KCD | Format pliku mapy obsługiwany przez oprogramowanie TurboMapa i TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków s.c. |
| Kontrola | Sprawdzenie ilości/struktury lub jakości Produktu, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli lub protokołu odmowy do przystąpienia do kontroli. |
| Kontrola doraźna | Kontrola wykonywana w sposób wybiórczy, na dowolnym etapie prac, mająca na celu weryfikację wykonywania danego procesu, czynności. Kontrola doraźna ma charakter prewencyjny i jest przeprowadzana z inicjatywy Zamawiającego. |
| Kontrola ilościowa | Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności Produktu, w tym zgodności struktury danych i dokumentacji. |
| Kontrola jakościowa | Sprawdzenie jakości Produktu. Kontrola jakościowa dzieli się w zależności od: a. obszaru kontroli na punktową, przekrojową; b. zakresu merytorycznego na kompletną i tematyczną; c. sposobu pozyskania danych na terenową i kameralną; d. sposobu przeprowadzenia na automatyczną i manualną. |
| Kopia BDPZGiK | Kopia Bazy danych PZGiK udostępniona Wykonawcy w celu próbnego zasilenia danymi pochodzącymi z RBD. Kopia BDPZGiK zostanie utworzona przez Zamawiającego jako odrębna instancja BDPZGiK. Dostęp do Kopii BDPZGiK zapewni Zamawiający za pośrednictwem desktopowej aplikacji TurboEWID w siedzibie urzędu. |
| Moduł | Prace, czynności, dokumenty i dane jakie zobowiązany jest wykonać lub opracować Wykonawca w określonym terminie ustalonym w Harmonogramie oraz przedłożyć do odbioru częściowego i/lub końcowego. Moduł w kontekście monitoringu prac dzieli się na Procesy. Każdy Moduł podlega odrębnej kontroli i odbiorowi. Każdy Moduł musi stanowić w pełni funkcjonalny i pełnowartościowy wynik pracy Wykonawcy, który na wypadek rozwiązania umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia, zostanie przekazany innemu wykonawcy, do kontynuowania prac modernizacji. |
| Operat jednostkowy | Operat techniczny przyjęty do PZGiK, zawierający opracowanie jednostkowe, takie jak podział, rozgraniczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wznowienie, synchronizacja, klasyfikacja. |
| Operat kompleksowy | Operat techniczny przyjęty do PZGiK, zawierający dokumentację prac obejmującą znaczny obszar lub znaczną liczbę obiektów, m.in. założenie ewidencji gruntów, klasyfikacja gruntów obrębu, założenie osnowy. |
| PMD | Pojęciowy model danych funkcjonujący na podstawie stosownych rozporządzeń, zgodny ze schematami aplikacyjnymi publikowanymi na Portalu Interoperacyjności. |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |
| Powierzchnia ewidencyjna – Pe | Powierzchnia działki lub działek ewidencyjnych, użytku lub użytków gruntowych ujawniona lub wynikająca z danych zawartych w rejestrze gruntów. |
| Powierzchnia geodezyjna – Pg | Powierzchnia działki lub działek ewidencyjnych, użytku lub użytków gruntowych wynikająca ze współrzędnych punktów tworzących obwiednię obiektu. |
| Proces | Jest to określony rodzaj jak i zakres prac obejmujących jeden obiekt lub grupę obiektów schematu aplikacyjnego np. działka ewidencyjna, operat pomiarowy, budynek ewidencyjny. Proces wykonywany jest w ramach jednego Modułu, przy czym takie same lub podobne Procesy mogą wystąpić w różnych Modułach. Podział prac na Procesy ma charakter porządkowy, służy między innymi do monitorowania postępów prac i podziału technologicznego prac danego Modułu. |
| Produkt | Wynik prac Wykonawcy, na który w zależności od Modułu składać się będzie m.in. dokumentacja wykonanych prac, dane ewidencyjne, raporty, w tym jakości i walidacji danych, pliki wymiany danych, dane wprowadzone do Kopii BDPZGiK i do BDPZGiK, dokumentacja cyfrowa i analogowa. Produkt podlega kontroli ilościowej i jakościowej. |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. |
| RBD | Robocza baza danych. Baza danych lub zbiory danych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować i prowadzić wprowadzając na bieżąco wyniki swoich prac wraz z zarejestrowanym stanem bazy danych EGiB pozyskanym od Zamawiającego. Co do zasady RBD musi dawać możliwość udostępnienia danych do kontroli i weryfikacji Zamawiającemu za pomocą plików wymiany danych GML lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca może wykorzystać Kopię BDPZGiK jako RBD. |
| Rozp. BDOT500 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r. |
| Rozp. EGiB | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. |
| Rozp. GESUT | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z dnia 23 lipca 2021 r. |
| Rozp. w sprawie standardów | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |
| Rozp. w sprawie standardów 2011 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |
| Rozp. PZGiK | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |
| Starosta | Właściwy Starosta powiatu, na terenie którego prowadzona jest modernizacja EGiB. |
| System PZGiK | System informatyczny EWID 2007 funkcjonujący u Zamawiającego, służący do zarządzania danymi PZGiK w BDPZGiK. System posiada interfejs internetowy WebEWID służący do świadczenia e-usługi informacji przestrzennej i interfejs desktopowy TurboEWID, służący do prowadzenia, w tym modyfikacji BDPZGiK na stanowiskach komputerowych. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego pojęciowego modelu danych. System pozwala na prowadzenie danych EGiB w postaci dostosowanej i niedostosowanej do obowiązującego pojęciowego modelu danych. |
| Układ 1965 | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009 r. |
| Układ KUL | Układ współrzędnych katastralnych katastru austriackiego, którego początkiem był Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie. |
| Układ PL-2000 | Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. |
| Ustawa PGiK | Ustawa z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| Tereny zabudowane i zurbanizowane | Tereny obejmujące grunty zurbanizowane i zabudowane, o których mowa w załączniku nr 1 do Rozp. EGiB, w tym tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz grunty rolne zabudowane. |
| WT | Niniejsze warunki techniczne. |
| Zamawiający | Powiat Gorlicki. |
| Zamówienie | Niniejsze zamówienie. |

Wykaz załączników zewnętrznych.

- Załącznik zewnętrzny nr 1 – Raport Statystyka obrębowa z BDPZGiK:

p.gorlicki_WT_mod-egib_zał_zewn_1.xls

- Załącznik zewnętrzny nr 2 – Projekt modernizacji:

p.gorlicki_WT_mod-egib_zał_zewn_2_Projekt modernizacji.pdf

- Załącznik zewnętrzny nr 3 – Załącznik nr 1 do Projektu modernizacji:

p.gorlicki_WT_mod-egib_zał_zewn_3_Projekt modernizacji_mapa.pdf

- Obowiązujące przepisy prawne.

- Prace objęte WT należy przeprowadzić w oparciu o następujące podstawowe przepisy prawa:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r.

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje:

- Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków.

- Wytyczne techniczne O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju.

- Format WKT zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej: www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/ Well_Known_Text_and_Well_Known_Binary_WKT_and_WKB.htm);

- Format PDF dokumentów cyfrowych: www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en.

- W WT wskazano jedynie podstawowe obowiązujące przepisy prawa regulujące obszar działań objęty WT. Nie zwalnia to Wykonawcy ze stosowania innych przepisów, wytycznych i dobrych praktyk, które regulują prace objęte WT. W przypadku, kiedy w obowiązujących przepisach prawa nie ma regulacji dotyczących prac objętych WT, należy stosować ostatnie odpowiadające aktualnym akty prawa nieobowiązujące, w których występują rzeczone regulacje.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia. Wiążące dla wykonawcy będą także przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu danego Modułu, nie później jednak niż 90 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu danego Modułu.

- Informacje ogólne.

- Niniejsze WT obejmują realizację Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zagórzany (120504_2.0010) w jednostce ewidencyjnej Gorlice. WT, poza treścią główną wraz z załącznikami, stanowiącymi końcowe rozdziały niniejszego dokumentu, obejmują załączniki zewnętrzne, stanowiące odrębne pliki. WT stanowią uszczegółowienie i aktualizację Projektu modernizacji (Załącznik zewnętrzny nr 2 i 3 do WT), zatwierdzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 27 marca 2023 r.

- Głównym celem prac modernizacyjnych jest dostosowanie bazy EGiB do obowiązującego PMD oraz opracowanie spełniającej standardy dokładnościowe i aktualnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Powyższy cel należy osiągnąć poprzez:

- Kompletną analizę materiałów źródłowych PZGiK.

- Pozyskanie precyzyjnych współrzędnych punktów granicznych działek ewidencyjnych, poza działkami leśnymi, tak by ich powierzchnie ujawnić w EGiB z dokładnością 1 m2.

- Pozyskanie precyzyjnych współrzędnych konturów budynków ewidencyjnych wraz z elementami budynkowymi oraz kompletnych atrybutów budynków.

- Pozyskanie precyzyjnych i aktualnych informacji o przebiegu i oznaczeniu użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych.

- Opracowanie kompletnej warstwy klasyfikacji gruntów, w tym ponowna klasyfikacja gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych.

- Dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązującego PMD.

- Prace objęte WT są podzielone na cztery Moduły, z których każdy podlega odrębnej kontroli i odbiorowi. Odpowiednio w Modułach III i IV Produkt obejmował będzie m.in. wprowadzenie wyników prac Wykonawcy do Kopii BDPZGiK (Moduł III) i do BDPZGiK (Moduł IV). Terminy opracowania poszczególnych Modułów zawarto w Załączniku nr 5 do WT. Czynności kontroli zostały opisane w Harmonogramie kontroli w Załączniku nr 2 do WT. Czynności kontroli ujęte w Harmonogramie kontroli wypadają w czasie przeznaczonym na wykonanie danego Modułu wskazanym w Załączniku nr 5 do WT, stąd Wykonawca musi inicjować kontrolę (za Harmonogramem kontroli) z odpowiednim wyprzedzeniem, liczonym w dniach roboczych wstecz od terminu umownego na realizację Modułu, tak by uniknąć przekroczenia terminów realizacji Modułów.

- Czas przewidziany na poszczególne czynności, wyrażony w dniach roboczych w Harmonogramie kontroli, jest wyrażony w wymiarze maksymalnym. Skrócenie tego czasu w danej iteracji kontroli nie powoduje wydłużenia tego czasu w kolejnej iteracji.

- Każda kontrola odbywa się w maksymalnie 2 iteracjach kontroli. W przypadku, kiedy pomimo wykonania 2 iteracji kontroli Produkt nie jest poprawny, wówczas Wykonawcy naliczane są kary, umowne zgodnie z zapisami umowy.

- Warunkiem rozpoczęcia kontroli Modułu następnego jest pozytywny wynik kontroli i odbiór Modułu poprzedniego. Warunkiem rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu jest pozytywny wynik kontroli i odbiór Modułu III.

- Zamawiający zarejestruje pracę geodezyjną modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przekaże Wykonawcy numer zgłoszenia, w ramach którego będzie ona opracowywana.

- Publikację informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego zapewnia i finansuje Zamawiający.

- Zamawiający zakłada, że nadzór nad realizacją prac będzie sprawował przy pomocy swojego personelu. Niezależnie Zamawiający zastrzega, że może powołać Inspektora Nadzoru (Podmiot Monitorująco-Kontrolujący), który w jego imieniu będzie wykonywał nadzór, monitoring, kontrolę i inspekcję części lub całości prac objętych WT. Jeżeli Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania wyników swoich prac do kontroli powołanemu Inspektorowi Nadzoru oraz dokonywania wszelkich uzgodnień zarówno z Zamawiającym jak i powołanym Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z Zamawiającym za pomocą wpisów w Dzienniku Robót. Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie Elektronicznego Dziennika Robót (EDR) w formie e-usługi. Podmiot, który zakłada dziennik jest zobowiązany do jego przekazania Zamawiającemu, w postaci raportu zawierającego wszystkie uzgodnienia.

- EDR może zostać udostępniony przez Zamawiającego lub powołanego przez niego Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeżeli udostępnienie EDR odbędzie się w czasie krótszym niż połowa terminu całego zamówienia, wówczas Wykonawca ma obowiązek wprowadzić w formie elektronicznej wszystkie uzgodnienia poczynione w dotychczasowym DR, przy czym jeżeli dotychczasowy DR był prowadzony w formie analogowej, należy przenieść wszystkie wpisy do odrębnych dokumentów cyfrowych poprzez skanowanie do PDF i załączyć w EDR jako pierwsze wpisy, uzupełniając datę wpisów i ewentualne załączniki. W przypadku, kiedy dotychczasowy DR był prowadzony w formie cyfrowej (np. dokument tekstowy, wiadomości e-mail) należy odpowiednio wprowadzić zapisy do EDR uzupełniając datę wpisów i załączyć ewentualne załączniki, m.in. wygenerowane do PDF treści wiadomości e-mail.

- W trakcie realizacji prac objętych WT Zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji prac, przy czym szczegóły te muszą zostać opisane przez Wykonawcę w Dzienniku Robót, w terminie do 3 dni roboczych od uzgodnienia. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji prac, niezarejestrowanych w Dzienniku Robót lub nie wynikających z niniejszych WT i przepisów prawa.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet niezbędnych danych i materiałów jakimi dysponuje, służących wykonaniu przedmiotu Zamówienia, w uzgodnionych terminach.

- Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK leżą po stronie Wykonawcy prac. Zamawiający udostępni Wykonawcy minimum jedno stanowisko z interfejsem desktopowym do Systemu PZGiK, pozwalającym na wprowadzanie zmian do Kopii BDPZGiK i do BDPZGiK. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGiK oraz Kopii BDPZGiK oraz utworzone dedykowane konta w Systemie PZGiK.

- Dopuszcza się wyłącznie taki sposób wprowadzania wyników prac do Kopii BDPZGiK i BDPZGiK, który zachowuje historię zmian wszystkich modyfikowanych i tworzonych obiektów oraz zapewnia dokumentację zmian za pomocą mechanizmów funkcjonujących w systemie PZGiK, w szczególności pozwalających na generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające wpływ na wprowadzanie danych będące przedmiotem niniejszego opracowania, będą wykonywane nie później niż na 90 dni przed umownym terminem przekazania Produktu do kontroli.

- Walidację plików GML zbiorów danych EGiB, generowanych z Kopii BDPZGiK i BDPZGiK należy każdorazowo wykonywać przy zastosowaniu aktualnego na dzień walidacji schematu aplikacyjnego i programu do walidacji udostępnionego przez GUGiK oraz mechanizmu dostępnego z poziomu Systemu PZGiK. Zwraca się uwagę, że schematy aplikacyjne będące wsadem do walidatora plików GML, które determinują zakres walidacji i treść raportów walidacji mogą ulec zmianom, które należy konsekwentnie uwzględniać.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania opracowanych materiałów, do kontroli doraźnej, w dowolnym momencie trwania prac na wniosek Zamawiającego oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotowych prac wiąże się z koniecznością wglądu do danych osobowych podmiotów z obszaru opracowania. Powyższe okoliczności zobowiązują Wykonawcę do restrykcyjnego stosowania zasad i reguł ochrony danych na poziomie koniecznym do zachowania bezpieczeństwa informatycznego.

- Obowiązujący w WT układ współrzędnych poziomych: PL-2000.

- Wszelkie raporty, wykazy i harmonogramy jakie opracowuje i przedkłada Wykonawca, powinny mieć informacje pozwalające jednoznacznie określić jakich obiektów dotyczą.

- Wszystkie terminy zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych, chyba że użyto wyraźnie innego sformułowania (np. dni robocze). W przypadku, kiedy termin wyrażony w dniach kalendarzowych wypada w dzień wolny od pracy, za termin obowiązujący należy uważać pierwszy następny dzień roboczy wypadający po tym terminie.

- Dane szacowane podane w WT są określone z dokładnością do 10 %. Dokładność innych parametrów zamówienia wskazano w Załączniku nr 1 do WT. Dokładność parametrów zamówienia oraz danych szacowanych nie obejmuje zmienności bazy danych EGiB, która jest na bieżąco prowadzona przez Zamawiającego.

- Charakterystyka opracowania oraz źródeł danych.

- Przedmiotem WT jest modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zagórzany w jednostce ewidencyjnej Gorlice. Wieś Zagórzany liczy 2347 mieszkańców (GUS wg stanu z roku 2021). Pierwsze wzmianki na temat wsi datuje się przypuszczalnie na rok 1319 (Wikipedia). Zagórzany liczą około 1251 ha powierzchni, na którą w przeważającej części składają się użytki rolne (około 75,9%), lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione (około 15,0%), tereny zabudowane i zurbanizowane (około 5,3%), drogi (około 2,0%), grunty pod wodami (około 1,0%) i tereny kolejowe (0,7%).

- Informacje szczegółowe dotyczące danych EGiB obrębu Zagórzany (tzw. statystyki obrębowe pochodzące z BDPZGiK wg stanu z listopada 2024 r.) zawarto w arkuszu w formacie XLS w Załączniku zewnętrznym nr 1 do WT.

- Aktualizację parametrów zamówienia zawartych w Projekcie modernizacji (wg stanu z grudnia 2024 r.) zawarto w Załączniku nr 1 do WT.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody pozyskania danych dla niniejszego opracowania (doprecyzowanie źródeł danych wymienionych w Projekcie modernizacji):

- Baza danych EGiB funkcjonująca w BDPZGiK.

- Obowiązująca analogowa mapa ewidencyjna z założenia ewidencji gruntów w skali 1:2880 opracowana na bazie mapy katastralnej w tej samej skali (operat zarejestrowany pod nr P.1205.1968.113, archiwalny nr operatu 273/12-23/1968).

- Wektorowa mapa zwierająca wyłącznie działki ewidencyjne i punkty graniczne, opracowana w ramach projektu LPIS (operat zarejestrowany pod nr P.1205.2008.10, archiwalny nr operatu 4197-2/2006) oraz aktualizacja mapy wykonana w ramach Wektoryzacji Map Katastralnych (operat zarejestrowany pod nr P.1205.2011.15, archiwalny nr operatu 4133-123/2009). Mapa nie jest aktualizowana.

- Mapa klasyfikacji gruntów dla obrębu Zagórzany w postaci analogowej, opracowana w ramach operatu nr 49541-11/1 z dnia 13 października 1993 roku, nieujawniona zarówno w części opisowej jak i graficznej operatu ewidencji gruntów.

- Bazy danych BDOT500 i GESUT opracowane operatem nr P.1205.2021.4799.

- Zdjęcia lotnicze w postaci stereogramów oraz ortofotomapy, o rozdzielczości optycznej 5 cm, pozyskane w wyniku nalotów przeprowadzonych w roku 2018 pokrywające cały powiat gorlicki. Dla obszaru około 60 % powierzchni obrębu w CODGiK znajdują się nowe zdjęcia lotnicze z 2023 roku.

- Wykonane przez Wykonawcę wywiady terenowe budynków oraz dokumentacja fotograficzna budynków.

- Wykonane przez Wykonawcę terenowe pomiary sytuacyjne, w tym inwentaryzacja i pomiar osnowy pomiarowej, pomiary użytków gruntowych, budynków wraz z elementami budynkowymi, pomiary poprzedzone protokolarnym ustaleniem przebiegu granic działek.

- Wykonane przez Wykonawcę pomiary fotogrametryczne na stereogramach.

- Wykonane przez Wykonawcę pomiary kartometryczne na ortofotomapie.

- Operaty jednostkowe w postaci zeskanowanej oraz operaty kompleksowe w większości w postaci analogowej.

- Inne źródła danych zewnętrznych, w tym m.in. EMUiA, statystyczne z GUS, Uproszczone Plany Urządzania Lasu (UPUL), Mapy Gospodarcze Lasów (MG).

- Portale publiczne, m.in. Hydroportal, Geoportal.

- Portale komercyjne, m.in. Street View, Google Maps.

- Inne źródła danych wymienione w projekcie modernizacji.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rodzajów pomiarów geodezyjnych adekwatnych do grupy dokładnościowej mierzonych szczegółów terenowych, w tym geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, kartometrycznych i terenowych (za Rozp. w sprawie standardów 2011), pod warunkiem dopuszczenia danego rodzaju pomiaru geodezyjnego w określonej procedurze przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Na Wykonawcy spoczywa jednak obowiązek doboru technologii pomiarowej adekwatnej do wymaganych dokładności i procedury. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli wyników prac Wykonawcy, włącznie z terenową weryfikacją i pomiarem kontrolnym.

- Wykonawcy do opracowania zostaną udostępnione niezbędne dane i dokumenty cyfrowe pochodzące z BDPZGiK, w formatach i postaciach jakie umożliwia System PZGiK, jak i dokumenty w postaci analogowej.

- Jednostkowe operaty geodezyjne będą udostępnione w wersji cyfrowej. Operaty posiadające jednocześnie postać cyfrową i analogową zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy, w postaci analogowej wyłącznie w przypadku konieczności uczytelnienia lub weryfikacji materiałów cyfrowych lub w przypadku braków w dokumentacji cyfrowej.

- Szczegółowy opis prac.

- W ujęciu ogólnym prace zostały podzielone na cztery Moduły (I, II, III, IV):

- Moduł I:

  - Pozyskanie danych i materiałów z PODGiK.

  - Wstępna weryfikacja danych i materiałów z PODGiK.

  - Weryfikacja danych i materiałów spoza PODGiK.

  - Inwentaryzacja, pomiar i wyrównanie osnowy pomiarowej.

  - Analiza i wprowadzenie do RBD danych z operatów.

  - Pozyskanie danych do kalibracji rastrów map ewidencyjnych.

  - Opracowanie mapy ewidencyjnej.

  - Weryfikacja numerów ksiąg wieczystych w EGiB.

  - Eliminacja rozbieżności numerów działek.

  - Wstępne porównanie danych opisowych i mapy ewidencyjnej.

  - Opracowanie wyników prac oraz uzupełnienie RBD.

  - Przekazanie Produktu Modułu I do kontroli.

  - Kontrola i odbiór Produktu Modułu I.

- Moduł II:

  - Wywiad terenowy oraz pomiar sytuacyjny budynków i użytków.

  - Aktualizacja danych o lokalach.

  - Przeprowadzenie ustaleń granic działek.

  - Przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  - Opracowanie wyników prac oraz uzupełnienie RBD.

  - Przekazanie Produktu Modułu II do kontroli.

  - Kontrola i odbiór Produktu Modułu II.

- Moduł III:

  - Ostateczne porównanie danych opisowych i mapy ewidencyjnej.

  - Dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązującego PMD.

  - Opracowanie wyników prac oraz uzupełnienie RBD

  - Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Przekazanie Produktu Modułu III do kontroli.

  - Wprowadzenie wyników prac do Kopii BDPZGiK.

  - Kontrola i odbiór Produktu Modułu III.

- Moduł IV:

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Rozpatrzenie uwag wniesionych na wyłożeniu.

  - Skompletowanie operatu technicznego.

  - Przekazanie Produktu Modułu IV do kontroli

  - Wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK.

  - Harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT.

  - Kontrola i odbiór Produktu Modułu IV.

- Pozyskanie danych i materiałów z PODGiK.

- Pozyskanie danych ewidencyjnych z PODGiK może mieć charakter inicjalny i aktualizacyjny. Pozyskanie inicjalne wykonuje się na początku pracy, w tym dla każdego Modułu, bez blokady BDPZGiK. Pozyskanie aktualizacyjne można wykonać bez blokady BDPZGiK w trakcie prac, oraz z blokadą BDPZGiK, kiedy pozyskanie danych poprzedza wprowadzenie wyników prac Wykonawcy do BDPZGiK.

- Wykonawca powinien, za pomocą otrzymanych danych, utworzyć RBD. Wykonawca powinien rejestrować na bieżąco wyniki swoich prac w RBD.

- Wykonawca może prowadzić RBD przy pomocy Kopii BDPZGiK w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, za pośrednictwem udostępnionego stanowiska desktopowego programu TurboEWID. Wówczas wyniki prac Wykonawcy mogą być rejestrowane w tak przygotowanej bazie danych. Natomiast Wykonawca musi mieć na uwadze, że aktualizacja Kopii BDPZGiK poprzez jej zastąpienie aktualnymi danymi z BDPZGiK spowoduje usunięcie wszystkich wyników prac wprowadzonych do Kopii przez Wykonawcę.

- Wykonawca otrzyma dane cyfrowe służące do wykonania opracowania na następujących zasadach:

  - na początku pracy - pozyskanie inicjalne;

  - w trakcie realizacji prac - pozyskanie aktualizacyjne - na wniosek Wykonawcy;

  - przed wprowadzeniem danych do Kopii BDPZGiK - pozyskanie aktualizacyjne ostateczne do kontroli na Kopii BDPZGiK - na wniosek Wykonawcy;

  - przed wprowadzeniem danych do BDPZGiK - pozyskanie aktualizacyjne ostateczne do wprowadzenia do BDPZGiK - na wniosek Wykonawcy.

- Wstępna weryfikacja danych i materiałów z PODGiK.

- Wykonawca dokona wstępnej kompleksowej analizy danych i materiałów przekazanych przez Zamawiającego, w celu określenia ich roli i przydatności do dalszych prac modernizacyjnych. Należy mieć na uwadze uwarunkowania techniczne i technologiczne, jakie niosą ze sobą materiały archiwalne PZGiK w kontekście celów prac modernizacyjnych i zakresu ich wykonania.

- Wnioski z wstępnej kompleksowej analizy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na spotkaniu organizacyjnym, które należy przeprowadzić nie później niż 4 tygodnie od pozyskania danych z PODGiK. Spotkanie może mieć charakter stacjonarny lub zdalny.

- Wstępna kompleksowa analiza danych i materiałów jest konieczna, by uniknąć sytuacji, kiedy obiektywnie możliwy do wykorzystania w pracach modernizacyjnych materiał lub informacja nie jest finalnie wykorzystany, ze względu na zgłaszane z opóźnieniem zapotrzebowania Wykonawcy na uzupełnienia czy dodatkowe informacje warunkujące takie wykorzystanie.

- Wnioski powinny obejmować m.in.:

  - Weryfikację kompletności składów operatów przekazanych przez PODGiK oraz czytelności treści dokumentacji zawartej w operatach.

  - Weryfikację ilościową operatów technicznych z zakresu opracowania i działek na obrębach sąsiednich, przyległych do obszaru modernizacji EGiB.

  - Weryfikację zakresu możliwego wykorzystania operatów m.in. w kontekście zastosowanych metod pomiarowych, dokładności, dysponowania danymi do przeliczeń z układów współrzędnych innych niż Układ PL-2000, itd.

  - Weryfikację możliwości wykorzystania materiałów rastrowych, fotogrametrycznych oraz cyfrowych, w tym wektorowych.

- Weryfikacja danych i materiałów spoza PODGiK.

- Wykonawca wystąpi do organu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę i dokona analizy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w zakresie rodzaju budynku wg KŚT.

- Wykonawca wystąpi do organu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej, dokona jej analizy i wykorzysta je przy aktualizacji zasięgu użytków gruntowych. W przypadku kiedy obszar faktycznego użytkowania jest większy niż ten określony w decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej, Wykonawca przygotuje zestawienie tabelaryczne, z podaniem powierzchni obszaru, na który zezwolono na wyłączenie z produkcji rolniczej i powierzchni obszaru faktycznie wyłączonego.

- Wykonawca wystąpi do organu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej, dokona jej analizy i wykorzysta je przy aktualizacji zasięgu użytków gruntowych. W przypadku kiedy obszar faktycznego użytkowania jest większy niż ten określony w decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej, Wykonawca przygotuje zestawienie tabelaryczne, z podaniem powierzchni obszaru, na który zezwolono na wyłączenie z produkcji leśnej i powierzchni obszaru faktycznie wyłączonego.

- Wykonawca zweryfikuje dane w zakresie obiektu EGB_AdresNieruchomosci w odniesieniu do obiektu EGB_Budynek. W tym celu Wykonawca pozyska niezależnie od danych pochodzących z bazy danych EGiB, dane w zakresie adresu nieruchomości z bazy danych EMUiA. Pozyskanie nastąpi za pomocą usługi pobierania z dostępnie publicznych rejestrów danych. Dane pozyskane z EMUiA Wykonawca zestawi w raporcie porównawczym z danymi ujawnionymi w bazie EGiB. Raport porównawczy będzie zawierał:

- ID budynku.

- ID działki na której położony jest budynek.

- Adres z bazy EGiB: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy.

- Geometria z bazy EGiB: współrzędne punktu wstawienia.

- Adres z bazy EMUiA: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy.

- Geometria z bazy EMUiA: współrzędne punktu wstawienia.

- Zgodność w zakresie oznaczenia adresu pomiędzy bazą EGiB i EMUiA (zgodne/częściowo zgodne/niezgodne).

- Zgodność w zakresie geometrii adresu pomiędzy bazą EGiB i EMUiA (zgodne, niezgodne).

- Zgodność w zakresie oznaczenia adresu Wykonawca wykaże następująco:

- Zgodne w przypadku kiedy atrybuty: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy w obu bazach będą identyczne.

- Częściowo zgodne w przypadku kiedy atrybuty: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy w obu bazach będą różne na co najmniej jednym atrybucie.

- Niezgodne w przypadku kiedy atrybuty: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy w obu bazach będą różne w zakresie każdego z wymienionych atrybutów.

- Zgodność w zakresie geometrii adresu Wykonawca wykaże następująco:

- Zgodne w przypadku kiedy współrzędne adresu pomiędzy bazą EGiB i EMUiA nie przekroczą odchyłki liniowej równej odległości prostopadłej mierzonej w bazie EGiB pomiędzy współrzędną punktu adresowego a odcinkiem linii granicznej stanowiącej szerokość działki na której zlokalizowany jest budynek (frontowej).

- Niezgodne w przypadku kiedy odchyłka o której mowa powyżej zostanie przekroczona.

- Dla adresu, którego zgodność w zakresie oznaczenia i geometrii została spełniona (zgodne) Wykonawca dokona aktualizacji danych adresowych w RBD.

- Dla adresu, którego zgodność w zakresie oznaczenia i geometrii nie została spełniona (zgodne częściowo lub niezgodne) Wykonawca dokona aktualizacji danych adresowych w RBD po uprzednim wyjaśnieniu stwierdzonych rozbieżności. Wyjaśnienie rozbieżności powinno obejmować m.in. przeanalizowanie dowodów zmian będących podstawą aktualizacji w bazie EGiB.

- Aktualizacja RBD w zakresie adresu budynku implikuje korektę danych adresowych w zakresie obiektu EGB_DzialkaEwidencyjna i EGB_LokalSamodzielny. Adres ujawniony dla budynku powinien być tożsamy w zakresie obiektów ewidencyjnych z którymi związany jest budynek jak działka i lokal. W tym celu Wykonawca przygotuje zestawienie działek i lokali dla których konieczne będzie doprowadzenie zgodności z adresem budynku.

- Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wprowadzi i zaktualizuje dane w RBD w zakresie każdego z atrybutów adresu nieruchomości: nazwa miejscowości, id miejscowości, nazwa ulicy, id ulicy, numer porządkowy, współrzędne punktu wstawienia.

- Wykonawca wystąpi do organu odpowiedzialnego za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania terenu i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i dokona analizy dokumentacji w zakresie rodzaju użytku gruntowego. Szczególnie należy mieć na uwadze obszary przeznaczone pod zabudowę zagrodową dla których właściwym rodzajem jest użytek „Br”.

- Wykonawca dokona uzgodnienia i weryfikacji użytków gruntowych na ciekach wodnych z odpowiednią komórką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Wyniki analizy danych spoza PODGiK należy utrwalić w postaci raportu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do WT.

- Inwentaryzacja, pomiar i wyrównanie osnowy pomiarowej.

- Zamawiający udostępni dokumentację założenia osnowy pomiarowej powstałą w ramach operatu założenia mapy zasadniczej (archiwalny nr 273/12-41/1981) w postaci zeskanowanej. Osnowa pomiarowa liczy 66 punktów, w 5 ciągach o sumarycznej długości około 4 km. Dokumentacja zawiera m.in. opisy topograficzne punktów, dane obserwacyjne, mapy przeglądowe i wykazy współrzędnych.

- Wykonawca przeprowadzi wstępną analizę kompletności dokumentacji założenia osnowy pomiarowej, w tym określi potencjalne braki oraz dane wątpliwe. Na bazie analizy Wykonawca określi konieczne do wykonania w terenie pomiary uzupełniające i wzmacniające, w celu umożliwienia ścisłego wyrównania osnowy.

- Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację i pomiar osnowy pomiarowej na obszarze obrębu. Wykonawca nie może ograniczyć się do zgrubnego przeglądu punktów osnowy, ponieważ pomiar części jednostkowych opracowań geodezyjnych, jakie Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić, został oparty na punktach tej osnowy. W związku z powyższym, zaleca się dokładne odszukanie punktów, włącznie z wykonaniem odkrywek w miejscach, gdzie punkty te były stosunkowo niedawno wykorzystywane do opracowań jednostkowych oraz w miejscach, które nie uległy znacznej przebudowie w przeciągu ostatnich lat.

- Po wykonaniu pomiaru osnowy pomiarowej Wykonawca zestawi współrzędne katalogowe osnowy i uzyskane w wyniku swojego pomiaru, w celu oznaczenia punktów osnowy, co do których zachodzi podejrzenie przekopania. Pozostałe punkty osnowy, uznane za niezmienione, należy przyjąć jako punkty wzmacniające wyrównanie sieci, poprzez odpowiednie zmniejszenie ich błędu położenia do wyrównania lub, w uzasadnionych przypadkach, uznania jako punkty nawiązania.

- Na bazie posiadanych danych Wykonawca ponownie wyrówna sieć osnowy pomiarowej. W przypadku nieoznaczoności wyrównania lub błędów grubych, Wykonawca zweryfikuje i pozyska ponownie wybrane obserwacje (odległości, kąty), które potencjalnie tworzą nieoznaczoność, tak by uzyskać ścisłe wyrównanie. W przypadku, kiedy liczba elementów sieci powodujących nieoznaczoność będzie znaczna, należy rozważyć wyeliminowanie części sieci z wyrównania.

- Ponowne wyrównanie sieci należy wykonać w Układzie 1965 oraz w Układzie PL-2000.

- Analiza i wprowadzenie do RBD danych z operatów.

- Analizę i wprowadzenie operatów należy rzetelnie i szczegółowo udokumentować w raporcie „Analiza materiałów źródłowych”, wg wzoru z Załącznika nr 6 do WT.

- Wykonawca zweryfikuje szczegółowo operaty geodezyjne jednostkowe i kompleksowe przekazane przez Zamawiającego, pod kątem możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Dane obliczeniowe, w tym udokumentowane pomiary geodezyjne, należy pozyskać z maksymalną możliwą dokładnością.

- W przypadku operatów, których współrzędne wyrażone są w Układzie 1965, przed wprowadzeniem Wykonawca dokona wcześniejszej transformacji współrzędnych do Układu PL-2000 w oparciu o parametry i programy udostępnione przez Zamawiającego.

- Pełne opracowanie i wprowadzenie danych ewidencyjnych pochodzących z operatów jednostkowych i kompleksowych będzie procesem, który należało będzie prowadzić iteracyjnie, w miarę pozyskiwania niezbędnych informacji. Np. dane dotyczące klasyfikacji gruntów ujawnione w operacie kompleksowym z założenia klasyfikacji (archiwalny nr operatu 273/12-19/1966) oraz z aktualizacji klasyfikacji (archiwalny numer operatu 49541-11/1, decyzja nr 6320/48/94 z dnia 05.09.1994) będą możliwe do wprowadzenia dopiero po wykonaniu pomiaru kartometrycznego granic działek ewidencyjnych. Z kolei pomiar kartometryczny granic działek ewidencyjnych będzie możliwy do przeprowadzenia po wprowadzeniu danych o położeniu granic działek z operatów jednostkowych oraz wybranych operatów kompleksowych.

- W przypadku kiedy operaty zawierają wyłącznie szkice z wymiarami działek lub miarami od szczegółów terenowych, Wykonawca wprowadzi do RBD geometrię działek zgodną z danymi na szkicu.

- Weryfikacja operatów w zakresie granic działek ewidencyjnych powinna nastąpić poprzez:

  - sprawdzenie trybu i metody pozyskania współrzędnych znaków i punktów granicznych oraz zgodności trybu i metody z obowiązującymi przepisami;

  - sprawdzenie operatów pod kątem zawartości współrzędnych znaków i punktów granicznych lub miar umożliwiających obliczenie takich współrzędnych;

  - sprawdzenie błędu położenia znaków i punktów granicznych pomierzonych w ramach opracowania operatu, względem osnowy geodezyjnej 1 klasy;

  - sprawdzenie wzajemnej zgodności współrzędnych tych samych znaków i punktów granicznych pochodzących z różnych równoważnych operatów (np. dwa podziały), przy czym w przypadku rozbieżności nie przekraczającej 0,15 m punkty należy uznać za tożsame i przyjąć współrzędne ze starszego operatu (dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy dokładność pomiaru obu operatów jest identyczna);

  - sprawdzenie wewnętrznej zgodności i spójności operatu.

- W ramach analizy operatów Wykonawca dokona gruntowej weryfikacji, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych, w tym sposobu pozyskania danych o punkcie (SPD), informacji dotyczącej spełnienia standardów dokładnościowych (ISD) oraz rodzaju stabilizacji punktu granicznego (STB). W tym celu Wykonawca przeprowadzi rzetelną analizę danych z operatów, w celu właściwego nadania atrybutów punktów granicznych. Jeżeli punkt graniczny nie powinien mieć przypisanego żadnego operatu jednostkowego, a za czym na tym etapie prac zostanie pozyskany w wyniku pomiaru kartometrycznego rastra mapy ewidencyjnej, należy wstępnie przypisać do punktu nr zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej dla modernizacji EGiB. Operatem właściwym, który powinien być przypisany do punktu granicznego, jest ostatni operat zmieniający dowolny atrybut punktu. Przypisanie operatów do punktów należy skorelować z kompleksowymi pomiarami kartometrycznymi, jakie Wykonawca wykona na bazie rastrów mapy ewidencyjnej.

- Zmiana powierzchni działki w bazie EGiB i jej ujawnienie z dokładnością do 1 m2 będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy wszystkie punkty graniczne tworzące działkę będą posiadały atrybut ISD=1 oraz odcinki graniczne będą ustalone. Dla powyższych przypadków Wykonawca sporządzi wykaz działek, dla których zostanie ujawniona powierzchnia działki w bazie EGiB z dokładnością do 1 m2, które przed modernizacją były ujawnione z dokładnością do ara.

- W przypadku operatów technicznych, których ujawnienie w RBD powinno wynikać z wydanej ostatecznej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu (np. podział, rozgraniczenie, zasiedzenie itp.), Wykonawca przed ujawnieniem danych w RBD zweryfikuje istnienie takiej decyzji/orzeczenia w materiałach PZGiK, a w sytuacji kiedy takiego dokumentu nie będzie, wystąpi za pośrednictwem Zamawiającego do odpowiedniego organu z zapytaniem w przedmiotowej sprawie.

- Wyniki analiza danych z operatów należy wprowadzić do RBD.

- Pozyskanie danych do kalibracji rastrów map ewidencyjnych.

- Zamawiający udostępni rastry mapy ewidencyjnej do wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

- Rastry mapy ewidencyjnej powstały z analogowej mapy ewidencyjnej, założonej w kroju arkuszowym, w skali 1:2880, w Układzie KUL, na bazie map katastru austriackiego założonych także w Układzie KUL. Mapy analogowe jak i ich rastry nie oddają faktycznego położenia granic działek ewidencyjnych i innych elementów mapy, ponieważ zawierają liczne lokalne systematyczne skręcenia i przesunięcia, dochodzące nawet do 5 m. Opisane powyżej zniekształcenia wynikają prawdopodobnie z błędów pomiaru metodą stolikową, stosowaną przy zakładaniu katastru austriackiego.

- Wykonawca wyznaczy kompleksy przesunięć i skręceń lokalnej treści rastrów map ewidencyjnych. W tym celu Wykonawca wykona pomiar i zebranie punktów dostosowania równomiernie rozmieszczonych na obszarze całego obrębu. Punkty dostosowania powinny odwzorowywać przesunięcie i skręcenie szczegółu rastra mapy ewidencyjnej w stosunku do szczegółu terenowego, pozyskanego na bazie:

  - wyników wyrównania osnowy pomiarowej;

  - wyników wprowadzonych do RBD jednostkowych opracowań geodezyjnych;

  - pomiarów kartometrycznych na ortofotomapie;

  - pomiarów wzmacniających wykonanych niezależnie przez Wykonawcę.

- Punkty dostosowania powinny tworzyć w przybliżeniu siatkę kwadratów o oczku od 150 m do 200 m, pokrywającą równomiernie cały obręb, wraz z buforem o wielkości 100 m poza obrębem, tak by możliwe było również określenie skręceń i przesunięć na granicach obrębu.

- Na podstawie punktów dostosowania Wykonawca opracuje mapę zniekształceń, na której zniekształcenia będą wykazane w postaci strzałek zniekształceń zachowujących kierunek i rozmiar zniekształcenia wraz z siatką kwadratów oraz treścią rastrów mapy ewidencyjnej w tle. Wymiar i kierunek zniekształceń oraz schemat siatki można przedstawić zgodnie ze schematycznym przykładem pokazanym na Rys. 1 poniżej.

Rysunek 1 Schematyczny przykład mapy zniekształceń (bez treści rastra w tle, bez skali, bez wymiarów)

- Format mapy zniekształceń, a także stosunek skali mapy do skali wartości zniekształceń, należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Na bazie opracowanej mapy zniekształceń Wykonawca wyznaczy kompleksy znaczących zniekształceń na zasadzie mapy warstwicowej, poprzez wyznaczenie warstwic, które obrazują przesunięcia treści rastra w stosunku do stanu faktycznego o 3 m, 4 m i więcej, w cięciu warstwicowym wynoszącym 1 m. Opracowaną mapę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji w oparciu o wiedzę na temat lokalnych kompleksów skręceń i przesunięć jaką dysponuje Zamawiający.

- Opracowanie mapy ewidencyjnej.

- W ramach Modułu I Wykonawca utworzy, w miarę możliwości i posiadanych materiałów, kompletną i topologicznie poprawną cyfrową, obiektową mapę ewidencyjną.

- Pomiar kartometryczny należy wykonać na bazie rastrów map ewidencyjnych (Układ KUL) oraz rastrów map klasyfikacyjnych założonych w Układzie 1965 w ramach operatu nr 49541-11/1. Rastry map do kalibracji i pomiaru kartometrycznego dostarczy Zamawiający.

- Pomiar kartometryczny należy wykonać z uwzględnieniem wprowadzonych wyników operatów, opracowanych kompleksów znaczących zniekształceń jak i innych dotychczas wykonanych prac.

- Należy mieć na uwadze, że wyniki rzetelnie przeprowadzonego pomiaru kartometrycznego, szczególnie w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, mogą w wielu przypadkach, stanowić jedyne źródło informacji do planowanego na dalszym etapie prac pozyskania danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych na podstawie pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i 33 Rozp. EGiB.

- Kalibrację należy wykonywać możliwie dla całych arkuszy map ewidencyjnych i klasyfikacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 49 Rozp. o standardach 2011. Zgodnie z § 49 punkt 5 Rozp. o standardach 2011 kalibrację należy wykonać w dwóch etapach. Etap pierwszy należy potraktować zgrubnie oraz dokonać wpasowania rastra do odpowiadającej treści elementów wektorowych w sposób przybliżony, stosując takie równania transformacyjne, które mają niski wpływ na jakość i stratne (nieodwracalne) zniekształcenia rastra (np. wielomian pierwszego stopnia lub równania Helmerta). W ramach etapu drugiego należy dokonać precyzyjnej kalibracji rastra przynajmniej na 20 punktów dostosowania, położonych na arkuszu mapy objętym kalibracją, rozmieszczonych równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz transformowanego obszaru. W ramach dokumentacji prac Wykonawca przekaże rastry, wraz z raportami z kalibracji i plikami georeferencji z obu etapów kalibracji, wstępnego i precyzyjnego. W przypadku zbyt małej liczy punktów dostosowania, brakujące punkty Wykonawca pozyska w drodze pomiarów terenowych. Punkty należy dobrać zgodnie z zasadami określonymi w § 49 Rozp. o standardach 2011.

- W kompleksach znaczących zniekształceń wyznaczonych przez Wykonawcę, należy zastosować pomiar kartometryczny wykonany na rastrze wpasowanym lokalnie. W kalibracjach lokalnych należy zastosować transformację rzutową lub wielomianową stopnia pierwszego lub transformację Helmerta, zbudowaną na minimum czterech punktach łącznych tworzących czworokąt w przybliżeniu zbliżony do prostokąta, gdzie stosunek sumy długości boków dłuższych do sumy długości boków krótszych (lub krótszych do dłuższych) zamyka się w przedziale od 0,7 do 1,3. Pole czworokąta wyrażone w jednostkach terenowych, na bazie którego oparte są punkty łączne, nie może być większe niż 16 ha dla map w skali 1:2000. Punkty łączne powinny być wybrane spośród szczegółów terenowych pomierzonych w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych udokumentowanych w operatach przyjętych do PZGiK, lub w przypadku niewystarczających danych w drodze pomiaru kartometrycznego ortofotomapy oraz pomiarów terenowych wykonanych przez Wykonawcę. Dopuszcza się, aby nie więcej niż 50 % punktów łącznych zostało określonych na bazie materiałów fotogrametrycznych, jednakże pod warunkiem jednoznacznego ich odfotografowania na materiale fotogrametrycznym i precyzyjnego odwzorowania na rastrze. Nie dopuszcza się pomiaru kartometrycznego na zewnątrz prostokąta utworzonego z punktów łącznych.

- Dla całego obszaru opracowania należy opracować warstwę klasyfikacji bonitacyjnej gruntów na podstawie map klasyfikacyjnych, decyzji klasyfikacyjnych (również tych nie wprowadzonych dotychczas do bazy EGiB) oraz dostosowanie ich oznaczeń do obowiązujących przepisów prawa. Należy uwzględnić bieżące operaty klasyfikacyjne.

- Dla całego obszaru opracowania należy opracować warstwę użytków gruntowych, na bazie udostępnionych materiałów. Tak opracowana warstwa będzie podstawą do przeprowadzenia porównania z faktycznym użytkowaniem w ramach wywiadu terenowego.

- W ramach opracowania użytków gruntowych terenów leśnych, należy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w Planie urządzania lasów (PUL), Uproszczonych planach urządzenia lasu (UPUL) oraz w Mapach gospodarczych lasów (MG), jeżeli takie opracowano. W przypadku nieobjęcia działek UPUL, nie należy ujawniać użytku „Ls” wynikającego z mapy klasyfikacyjnej.

- Warstwę klasyfikacji bonitacyjnej gruntów oraz warstwę użytków gruntowych należy w pierwszej kolejności opracować na podstawie danych zawartych w operacie kompleksowym klasyfikacji nr 49541-11/1, z wyłączeniem miejsc, gdzie wykonywane były jednostkowe operaty klasyfikacyjne, przyjęte do PZGiK po 1994 roku, które mają priorytet nad tym opracowaniem kompleksowym. Dane z operatu kompleksowego klasyfikacji należy ujawnić na mapie oraz w części opisowej EGiB. W ramach opracowania warstwy klasyfikacji i użytków należy posiłkować się analogową mapą ewidencyjną.

- Tworząc warstwę klasyfikacji bonitacyjnej gruntów Wykonawca, poza pozyskaniem informacji z map klasyfikacyjnych, wykona analizę warunkową oznaczeń i powierzchni klas. Analizę warunkową należy wykonać pomiędzy minimum trzema źródłami danych: analogową mapą klasyfikacyjną (Z1), analogową mapą ewidencyjną (Z2) i rejestrem gruntów w systemie PZGiK (Z3). W miejscach, gdzie prowadzi się UPUL analizę należy rozszerzyć o UPUL (Z4). Analiza warunkowa służy do wykluczenia błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy różnymi źródłami danych.

- Analiza warunkowa oznaczeń i powierzchni klas obejmuje następujące scenariusze:

  - Przypadki, kiedy trzy źródła danych (Z1, Z2, Z3) wskazują na różny/sprzeczny stan klasyfikacji lub w miejscach gdzie prowadzi się UPUL – cztery źródła danych (Z1, Z2, Z3, Z4), Wykonawca wylistuje wykazując wszystkie stany i przekaże Zamawiającemu w celu wskazania przez Zamawiającego sposobu rozwiązania rozbieżności – określenia właściwego zasięgu i oznaczenia klasy bonitacyjnej. Zamawiający wskaże Wykonawcy sposób rozwiązania rozbieżności w takich przypadkach a Wykonawca wprowadzi rozwiązanie rozbieżności do RBD.

  - Przypadki, kiedy dwa źródła danych wskazują na zgodny stan klasyfikacji, Wykonawca wylistuje wykazując wszystkie stany i przekaże Zamawiającemu wraz z propozycją sposobu rozwiązania rozbieżności. Zamawiający oceni propozycje Wykonawcy oraz przedstawi uwagi lub zwróci do ponownego opracowania. Uzgodnione sposoby rozwiązania rozbieżności Wykonawca wprowadzi do RBD.

  - Przypadki, kiedy trzy źródła danych wskazują na zgodny stan klasyfikacji, wykonawca wprowadzi do RBD.

- W ramach analizy warunkowej rozbieżność oznaczeń klas bonitacyjnych należy analizować zawsze a rozbieżności powierzchni klasy należy analizować wówczas, kiedy rozbieżność wynosi powyżej 20 % (przynamniej jeden stosunek powierzchni klas z dwóch źródeł danych, niezależnie od kolejności dzielenia).

- Z analizy warunkowej należy wyłączyć te obszary klas bonitacyjnych na działkach ewidencyjnych, które zostały wprowadzone do EGiB lub zmienione na podstawie operatów klasyfikacyjnych przyjętych do PZGiK uprawomocnionych decyzją.

- Opracowana mapa ewidencyjna nie może zawierać zbędnych punktów granicznych pochodzących z pomiaru kartometrycznego, tzw. punktów na prostych. W szczególności dotyczy to miejsc styku/przecięcia granic działek z konturami użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.

- Warstwę budynków wprowadzonych do RBD na podstawie danych pomiarowych pochodzących z operatów technicznych należy wyróżnić na mapie ewidencyjnej w sposób ustalony z Zamawiającym.

- Wyniki opracowania mapy ewidencyjnej należy wprowadzić do RBD.

- Weryfikacja numerów ksiąg wieczystych w EGiB.

- Wykonawca dokona weryfikacji analizy oznaczeń numerów ksiąg wieczystych dla działek, budynków i lokali z obrębu podlegającego modernizacji.

- W ramach analizy Wykonawca dokona:

  - Weryfikacji dotychczas ujawnionych numerów ksiąg wieczystych dla działek/budynków/lokali, czy w danej księdze wieczystej znajduję się działka/budynek/lokal.

  - Odnalezieniu i przypisaniu dla działki/budynku/lokalu numeru księgi wieczystej w przypadku kiedy działka/budynek/lokal nie posiada numeru księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej ujawniony w bazie EGiB jest niepoprawny.

- Analiza, o której mowa powyżej w zakresie budynków dotyczyć będzie wyłącznie budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

- W ramach analizy należy mieć na uwadze przypadki, że w księdze wieczystej ujawnione mogą być parcele gruntowe, które posiadają odpowiednik w postaci działek ewidencyjnych. W takich przypadkach należy rozszerzyć analizę i wykonać porównanie mapy ewidencyjnej z mapą katastralną celem synchronizacji oznaczenia działek.

- Wykonawca zestawi wyniki weryfikacji w postaci raportu którego wzór uzgodni z Zamawiającym.

- Eliminacja rozbieżności numerów działek.

- Po opracowaniu mapy ewidencyjnej Wykonawca dokona kompleksowego porównania mapy z rejestrem gruntów, w celu wykrycia rozbieżności numerów działek.

- Należy mieć na uwadze, że większość przypadków rozbieżności numerów działek przeznaczonych do eliminacji może nie być wynikiem braku podziału na mapie ewidencyjnej lub w rejestrze gruntów, a co za tym idzie wymaga pogłębionej analizy danych i dokumentacji.

- Wyróżniamy dwa przypadki rozbieżności numerów działek, które należy wyeliminować:

  - Działka występuje w rejestrze gruntów i nie ma jej na mapie ewidencyjnej.

  - Działka występuje na mapie ewidencyjnej i nie ma jej w rejestrze gruntów.

- Eliminacja rozbieżności numerów działek jak i konieczne do wykonania analizy mogą mieć charakter rekurencyjny, a za czym w zależności od zebranego materiału dowodowego mogą wymagać od Wykonawcy powtórzenia niektórych czynności i analiz tyle razy, na ile wskazuje zebrany materiał. Niezależnie, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wybranych analiz Wykonawca uzyska niezbite dowody na konkretne rozwiązanie rozbieżności (np. błąd w pomiarze kartometrycznym mapy, błąd we wprowadzaniu analogowego rejestru gruntów do systemu informatycznego), nie ma konieczności przeprowadzania wszystkich opisanych w WT analiz.

- W przypadku, kiedy działka występuje w rejestrze gruntów i nie ma jej na mapie ewidencyjnej należy wykonać następujące analizy i czynności:

  - Analiza danych źródłowych, z których wprowadzono działkę do rejestru, w tym analiza podstaw wpisów w rejestrach analogowych, analiza operatu założenia ewidencji gruntów (operat przejścia z katastru austriackiego), na bazie której należy zweryfikować poprawność wprowadzenia danych z rejestru analogowego do systemu informatycznego oraz odszukać podstawę wpisu działki do rejestru.

  - Analiza księgi wieczystej działki, w tym podstaw wpisu i dokumentacji wieczystoksięgowej.

  - Analiza innych opracowań geodezyjnych (m.in. operaty techniczne), w celu odszukania podstaw wprowadzenia działki do rejestru gruntów.

  - Analiza zebranego materiału dowodowego oraz opracowanie wniosków, mających na celu potwierdzenie konieczności wydzielenia działki na mapie ewidencyjnej lub konieczności usunięcia działki z rejestru gruntów.

  - W przypadku, kiedy z zebranego materiału dowodowego wynikać będzie, że działka powinna zostać ujawniona na mapie ewidencyjnej, konieczne jest wykonanie ustalenia granic działki w terenie i sporządzenie stosownej na tą okoliczność dokumentacji wynikowej.

  - W przypadku, kiedy z zebranego materiału dowodowego wynikać będzie, że działka powinna zostać usunięta z rejestru gruntów, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych.

- W przypadku, kiedy działka występuje na mapie ewidencyjnej i nie ma jej w rejestrze gruntów należy wykonać następujące analizy i czynności:

  - Analiza danych źródłowych, z których wprowadzono działkę do mapy ewidencyjnej, w tym rastrów analogowej mapy ewidencyjnej i analogowej mapy zasadniczej, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości wprowadzania danych.

  - Analiza operatu założenia ewidencji gruntów (operat przejścia z katastru austriackiego), na bazie której należy ustalić ewentualne pominięcie działki lub zniesienie do innej działki.

  - Analiza dokumentacji katastralnej w celu ustalenia z jakich parcel katastralnych powstała działka. Po ustaleniu oznaczeń parcel katastralnych należy ustalić stan prawny działki, w szczególności określić arkusz posiadłości gruntowej odpowiadających parcel, w celu dalszego określenie powierzchni i liczby wykazu hipotecznego oraz dokumentacji katastru austriackiego (m.in. szkice katastralne) odpowiadających parcel. Do określenia numeru liczby wykazu hipotecznego (LWH) należy wykorzystać pozostałą dokumentację katastru austriackiego, w szczególności: arkusze posiadłości gruntowej, protokoły parcelacyjne, skorowidze parcel itd.

  - Analiza księgi wieczystej działki, w tym podstaw wpisu i dokumentacji wieczystoksięgowej.

  - Analiza innych opracowań geodezyjnych (m.in. operaty techniczne), w celu odszukania podstaw wprowadzenia działki na mapę ewidencyjna.

  - Analiza zebranego materiału dowodowego oraz opracowanie wniosków, mających na celu potwierdzenie konieczności ujawnienia działki w rejestrze gruntów lub wcielenie obszaru działki do innej działki na mapie ewidencyjnej.

  - W przypadku, kiedy z zebranego materiału dowodowego wynikać będzie, że działka powinna zostać ujawniona w rejestrze gruntów, konieczne jest wyznaczenie powierzchni działki wraz z rozliczeniem klas bonitacyjnych i użytków gruntowych, poprzez wykonanie ustalenia granic działki w terenie i sporządzenie stosownej na tą okoliczność dokumentacji wynikowej oraz sporządzenie wykazu synchronizacyjnego, opierając się na stanie prawnym określonym w drodze analizy dokumentacji katastru austriackiego. Nie jest obowiązkiem Wykonawcy ustalenie stanu własności/władania.

  - W przypadku, kiedy z zebranego materiału dowodowego wynikać będzie, że część obszaru działki należy wcielić do innej działki, należy sporządzić szkic zgodnie z zapisami § 39 punkt 1) Rozp. w sprawie standardów i wykaz zmian danych ewidencyjnych. W razie konieczności należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic działek.

- Wyniki analizy Wykonawca zestawi w postaci raportu z eliminacji rozbieżności numerów działek, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do WT. Analiza podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i akceptacji proponowanych eliminacji rozbieżności.

- Opracowanie wyników prac oraz uzupełnienie RBD w ramach Modułu I.

- Wykonawca udokumentuje wszystkie prace kameralne i terenowe oraz inne związane z pozyskaniem danych a wyniki prac będzie sukcesywnie rejestrował w RBD.

- Wykonawca przekaże sprawozdanie techniczne z opisem prac wykonanych w ramach Modułu I.

- Wykonawca może korzystać z Kopii BDPZGiK jako RBD do rejestracji wyników swoich prac, natomiast należy liczyć się z tym, że aktualizacja Kopii BDPZGiK o zmiany dokonane w BDPZGiK może spowodować utratę wszystkich dotychczas zarejestrowanych wyników.

- Przy opracowaniu wyników prac należy mieć na uwadze nie tylko dane geometryczne obiektów EGiB (współrzędne), ale i towarzyszące im nowo określone i zdefiniowane w Rozp. EGiB atrybuty obiektów. Wszystkie dane EGiB wprowadzane do RBD należy tworzyć w formie dostosowanej do obowiązujących PMD tak by liczba błędów danych wynikających z niedostosowania do obowiązującego PMD danych była minimalna na każdym etapie prac.

- Na tym etapie prac dokumentacja prac Modułu I nie wymaga formy operatu technicznego. Wykonawca przygotuje dokumentację cyfrową pogrupowana według wykonanych procesów. Dokumentacja powinna odzwierciedlać każdy z wykonanych procesów. Dokumentacja zostanie podpisana elektronicznie przez kierownika prac.

- Wywiad terenowy oraz pomiar sytuacyjny budynków i użytków.

- W celu pozyskania informacji o budynkach należy wykonać prace terenowe polegające na wykonaniu wywiadów terenowych obejmujących m.in. weryfikację i uzupełnienie danych oraz geodezyjne pomiary sytuacyjne budynków. Weryfikacji terenowej i uzupełnieniu podlegają obligatoryjne atrybuty budynków, elementy budynkowe oraz miary czołowe. Weryfikacją terenową i uzupełnieniem obligatoryjnych atrybutów budynków należy objąć wszystkie budynki, natomiast weryfikacją terenową miar czołowych należy objąć budynki przeznaczone do pomiaru sytuacyjnego.

- Wykonanie prac terenowych musi zostać poprzedzone wykonaniem wszystkich prac prowadzących do opracowania kompletnej na tym etapie mapy ewidencyjnej. Opracowana mapa ewidencyjna w Module I będzie stanowiła podkład do map porównania z terenem.

- Na mapie porównania z terenem Wykonawca oznaczy rodzaje budynków według KŚT pozyskane z danych spoza PODGiK w ramach Modułu I. W tym celu zastosuje odpowiednie oznaczenia, które opisze w legendzie. Jako nadrzędny należy przyjąć rodzaj budynku, który wynika z wydanych przez odpowiednie organy decyzji/pozwoleń. Dopiero w przypadku braku w/w dokumentów należy pozyskać dane w wyniku oględzin i pomiaru terenowego. Nie jest dopuszczalna zmiana rodzaju budynku z np. „i” na „m” podczas gdy z dokumentacji spoza PODGiK wynika, że budynek nie posiada przeznaczenia mieszkalnego. Niezgodność rodzaju budynku pomiędzy danymi spoza PODGiK a stanem faktycznym Wykonawca zestawi w postaci tabelarycznej.

- Nie dopuszcza się wykonywania wywiadów terenowych i weryfikacji danych dotyczących budynków bazując na technikach pseudo-terenowych, np. przy pomocy analizy zdjęć pozyskanych z dronów czy za pomocą serwisów typu Street-View. Wskazane źródła czy techniki mogą być traktowane wyłącznie jako pomocnicze.

- W celu rzetelnego wykonania prac terenowych Wykonawca powinien mieć ujawnione i widoczne wszystkie dane podlegające weryfikacji na mapach porównania z terenem, w tym m.in. czołówki oraz atrybuty obligatoryjne budynku.

Wykonawca przygotuje do wykonania prac terenowych mapy porównania z terenem zawierające dane pochodzące z RBD. Dane pochodzące z RBD należy wydrukować w kolorze czarnym, nowe lub zmieniane dane należy rejestrować kolorem czerwonym. Budynki pochodzące z operatów technicznych Wykonawca oznaczy kolorem fioletowym. Wzór mapy porównania z terenem, w tym oznaczenia kolorystyczne, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Niezależnie od map porównania z terenem, Wykonawca przygotuje szkice do aktualizacji EGiB zawierające dane o których mowa w Rozp. w sprawie standardów. Poza materiałami szczegółowymi należy opracować materiały zbiorcze i klucze do wyszukiwania, np. wykazy i mapy przeglądowe.

- Ostateczne wersje materiałów terenowych należy przenieść do postaci cyfrowej poprzez skanowanie do formatu PDF. Dla każdego materiału należy określić niezależne zakresy przestrzenne w formacie WKT w Układzie PL-2000 oraz dołączyć do dokumentacji wynikowej.

- W ramach weryfikacji terenowej i uzupełnienia obligatoryjnych atrybutów budynków należy w terenie wykonać dokumentację fotograficzną każdego budynku. Zdjęcia budynków należy przekazać wraz z dokumentacją prac oraz zaimportować do BDPZGiK, podpinając zdjęcia dotyczące danego budynku do obiektu tego budynku w BDPZGiK. Nie ma konieczności importować zdjęć budynków do Kopii BDPZGiK.

- Zdjęcia budynków należy wykonać w taki sposób, aby nie było wątpliwości, który budynek ujawniony w RBD oraz finalnie w bazie EGiB jest uwidoczniony na zdjęciu. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną budynków według następujących zasad:

  - dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze, z co najmniej 2 stron każdego budynku, w tym w szczególności od strony frontowej (gdzie umieszczony jest numer adresowy lub wejście do budynku) oraz w szczególności od tej strony, której widok może najlepiej posłużyć do ustalenia: liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynków i przeznaczenia budynków;

  - dla pozostałych budynków, w tym budynków o okrągłych kształtach i takich, dla których nie jest możliwe uchwycenie na drugim zdjęciu innej perspektywy - z jednej strony każdego budynku;

  - sporządzoną dokumentację fotograficzną należy opisać zgodnie z identyfikatorem budynku w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

  - zdjęcia muszą posiadać głębię kolorów i rozdzielczość pozwalającą na zidentyfikowanie budynku w terenie, a w szczególności na odczytanie tabliczki z numerem adresowym budynku, jeżeli taka widnieje na budynku oraz jeżeli jest możliwe wykonanie zdjęcia z taką tabliczką;

  - przy wykonywaniu zdjęć należy unikać fotografowania obiektów podlegających ochronie wizerunku, w tym twarzy ludzkich oraz numerów rejestracyjnych pojazdów; w przypadku, kiedy takie obiekty znajdą się na zdjęciu, należy je zamazać;

  - zdjęcia należy wykonywać w formacie JPEG z kompresją 80%.

- Szczególnie wnikliwą analizą należy objąć budynki niemieszkalne, zlokalizowane w pobliżu budynków mieszkalnych, oznaczone dotychczas na mapie zasadniczej jako „g”. W rozumieniu bowiem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynkami gospodarstw rolnych, zaliczanymi do II kategorii obiektów budowlanych są wyłącznie: obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu rolniczego, szopy rolnicze, spiżarnie, szklarnie i silosy rolnicze. W związku z powyższym tylko takie budynki powinny mieć przypisany rodzaj (108 – budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), o której mowa w przepisach Ustawy o statystyce publicznej. Wszystkim pozostałym budynkom, należy przypisać rodzaj budynku wynikający z posiadanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku braku takiej dokumentacji należy oznaczyć jako (109 - inne budynki niemieszkalne) zgodnie z KŚT. Zgodnie z definicją „budynek gospodarczy” jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i służących mieszkańcom budynku mieszkalnego. Budynki te zalicza się do III kategorii obiektów budowlanych i służą jedynie uzupełnieniu istniejącej już zabudowy, zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane.

- Weryfikacja powinna polegać na pozyskaniu danych w terenie, ich porównaniu z danymi z RBD i zarejestrowaniu różnic oraz uzupełnieniu braków. Wyniki porównania należy zarejestrować w terenie, na mapie porównania z terenem, wg zasad wskazanych na przykładach:

  - Na przykładzie czołówek budynku: poprzez wpisanie kolorem czerwonym czołówki pomierzonej obok czołówki istniejącej i skreślenie czołówki istniejącej, jeżeli wartość pomierzona czołówki jest istotnie inna niż zarejestrowana w RBD lub podkreślenie czołówki istniejącej, jeżeli wartość pomierzona czołówki nie odbiega istotnie od wartości zarejestrowanej w RBD. Za istotna przyjmuje się odchyłkę liniowa miary czołowej większa od 0,15 m.

Na mapie porównania z terenem, należy wydrukować wyłącznie czołówki na budynkach pochodzących z operatów technicznych. Te czołówki podlegają porównaniu. Pozostałe budynki (pochodzące z wektoryzacji map) wymagają pozyskania czołówek podczas wywiadu terenowego.

  - Na przykładzie rodzaju budynku wg KŚT: poprzez wpisanie kolorem czerwonym faktycznego rodzaju budynku obok wartości istniejącej i skreślenie wartości istniejącej, jeżeli wartość zweryfikowana jest inna niż zarejestrowana w RBD lub podkreślenie funkcji istniejącej, jeżeli wartość zweryfikowana jest taka sama jak zarejestrowana w RBD.

- W przypadku znaczących różnic czołówek (powyżej 0,15 m), należy wykonać pomiar sytuacyjny stosując przewidziane prawem stosowne techniki adekwatne do grupy dokładnościowej szczegółów terenowych. Podobnie należy postąpić w przypadku odchyłki liniowej na punktach załamań naroży budynków. Jeżeli odchyłka przekroczy 0,15 m, wówczas należy pozyskać położenie wykonując geodezyjny pomiar sytuacyjny.

- Przy zastosowaniu pomiaru fotogrametrycznego na stereogramie należy mierzyć punkty wszystkich widocznych i jednoznacznie zidentyfikowanych załamań konturu budynku, a w celu pozyskania informacji o kierunku ścian budynku, punkty na ścianach budynku (kierunkowe) i kalenice. Jeżeli Wykonawca ograniczy się w stosunku do danego budynku jedynie do pomiaru fotogrametrycznego, musi mieć na uwadze konieczne wzbogacenie terenowej weryfikacji budynków o odpowiednią ilość miar czołowych konturu budynku i ewentualnie odległość kalenicy od ściany, tak by możliwe było kompletne opracowanie danego budynku z zachowaniem wymaganych standardów.

- W ramach wywiadu terenowego należy przeprowadzić także weryfikację użytków gruntowych w zakresie ich oznaczenia, zasięgu i jednolitości określenia w terenach zabudowanych i zurbanizowanych. Na mapie porównania z terenem należy wykazać kolorem czerwonym granice i oznaczenia nowo wydzielonych lub zmienionych użytków gruntowych. W przypadku, gdy użytek zmienił oznaczenie z użytku rolnego na grunty zabudowane i zurbanizowane a jego powierzchnia w ramach jednej działki przekracza 15 arów Wykonawca wykona zdjęcie naziemne lub z użyciem BSL przedmiotowej działki przedstawiające sposób zagospodarowania części działki oznaczonej jako „B”. Zdjęcie będzie stanowić załącznik do szkicu polowego.

- Analizą w zakresie użytków gruntowych należy objąć również obszary zajęte przez wodę płynącą (Wp). Grunty prywatne, gdzie w wyniku przeprowadzonej analizy zaistnieje konieczność wydzielenia użytku „Wp”, należy objąć pomiarem sytuacyjnym w trybie określonym §33a Rozp. EGiB, oraz sporządzeniem dokumentacji będącej podstawą wprowadzenia zmian w EGiB.

- Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi należy objąć w kontekście budynków:

- kontury budynków występujących w terenie i jednocześnie nie zarejestrowanych w RBD;

- kontury budynków, których kontur zarejestrowany w RBD istotnie odbiega od ich położenia w terenie;

- elementy budynkowe wymienionych powyżej, oraz kiedy nie zostały ujawnione i pomierzone z wymaganą dokładnością w dotychczas prowadzonej bazie EGiB.

- W przypadku konieczności wykonania pomiaru geodezyjnego części budynku i elementów do niej przynależnych/przylegających, finalnie pomiarem należy objąć cały budynek, a nie tylko części wykazujące taką konieczność. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których część budynku została pomierzona lub opracowana w materiałach geodezyjnych nie spełniających standardów dokładnościowych lub pomiar poszczególnych części budynku pochodzi z dwóch lub więcej opracowań.

- Wyniki wywiadów terenowych oraz pomiaru sytuacyjnego budynków i użytków gruntowych należy zarejestrować w RBD.

- Aktualizacja danych o lokalach.

- Wykonawca dokona weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali wykazywanych w EGiB.

- W ramach weryfikacji Wykonawca dokona analizy ksiąg wieczystych dla nieruchomości lokalowych celem zestawienia porównawczego danych ewidencyjnych z danymi wieczystoksięgowymi. Jeżeli rozbieżne dane będą wynikiem błędnego ujawnienia danych ewidencyjnych lokalu w EGiB, Wykonawca dokona ich poprawy. Wzór raportu porównawczego należy uzgodnić z Zamawiającym.

- W ramach weryfikacji treści ksiąg wieczystych Wykonawca dokona sprawdzenia czy numer księgi wieczystej ujawniony w EGiB jest poprawny. Wykonawca dokona przypisania poprawnego numeru księgi wieczystej bądź jego uzupełnienia w przypadku kiedy w EGiB nie ujawniono numeru księgi wieczystej.

- Wykonawca dokona aktualizacji danych o numerze kondygnacji na której znajduje się główne wejście do lokalu w oparciu o dane ujawnione w księgach wieczystych lub dowodach zmian EGiB. W przypadku kiedy nie jest możliwe pozyskanie tej informacji z w/w dokumentów, Wykonawca pozyska informację o tym atrybucie z wywiadu terenowego.

- Wykonawca dokona skorelowania danych o powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych z danymi ujawnianymi jako dane ewidencyjne budynków.

- Wykonawca dokona weryfikacji poprawności identyfikatora lokalu. W przypadku jego niezgodności z Rozp. EGiB dokona jego modyfikacji.

- W przypadku kiedy w wyniku analizy księgi wieczystej Wykonawca wykaże nieujawnione w EGiB lokale, dla których istnieją księgi wieczyste, należy takie lokale ujawnić w EGiB.

- Przeprowadzenie ustaleń granic działek.

- Co do zasady Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania precyzyjnych współrzędnych punktów granicznych wszystkich działek, poza leśnymi. Powyższe należy wykonać na bazie wiarygodnych operatów geodezyjnych przyjętych do PZGiK oraz protokolarnych ustaleń granic działek.

- Przed przystąpieniem Wykonawcy do przeprowadzenia ustaleń granic działek, Zamawiający dokona aktualizacji danych adresowych podmiotów ewidencyjnych na obszarze opracowania, na podstawie bazy danych PESEL i wyniki aktualizacji wprowadzi do BDPZGiK. Wykonawca otrzyma dostęp do zaktualizowanych danych adresowych tak, by zmaksymalizować skuteczność zawiadamiania.

- Protokolarne ustalenia granic oraz pomiary sytuacyjne przebiegu granic działek łącznie z pomiarem sytuacyjnym niezbędnych obiektów towarzyszących, związanych z granicami, należy przeprowadzić dla działek, dla których stwierdzono brak wystarczającej dokładności w celu określenia powierzchni z dokładnością 1 m2 oraz dla działek, które:

  - wykazują brak ciągłości (przehaczenia);

  - występują na granicy obrębu, w przypadku rozbieżności styków granic, to jest nakładanie i przecinanie się działek, puste obszary;

  - posiadają ustalony przebieg na podstawie § 33 Rozp. EGiB (wcześniej § 39 Rozp. EGiB 2001), a jednocześnie punkty graniczne pomierzono z niezachowaniem obowiązujących aktualnie standardów technicznych;

  - wykazują rozbieżność numeru działki i z wykonanych analiz wynika, że należy przeprowadzić ustalenie (por. pkt. Eliminacja rozbieżności numerów działek).

- W Module II Wykonawca przeprowadzi ustalenia granic wszystkich działek ewidencyjnych wymagających ustalenia.

- Przed wykonaniem protokolarnych ustaleń granic działek wykonawca przeprowadzi badanie ksiąg wieczystych działek przeznaczonych do ustalenia, a także innych zbiorów dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, określających prawa rzeczowe do nieruchomości. Badanie należy udokumentować w protokole wzorowanym na załączniku nr 8 do Instrukcji G-5, przy czym dla innych zbiorów dokumentów należy odpowiednio dostosować wzór, bądź inną formę uzgodnioną z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ustaleń przebiegu granic działek wyłącznie z wykorzystaniem geodezyjnych pomiarów terenowych.

- Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie zobowiązany jest wykonywać osobiście geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w Art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykaz działek przeznaczonych do ustalenia, zgodny z Załącznikiem nr 3 do WT, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nie później niż 45 dni przed terminem pierwszego ustalenia, tak by zachować terminy związane z procedurą zawiadamiania stron. Wykaz działek podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Po akceptacji wykazu działek przeznaczonych do ustalenia a jednocześnie przed rozpoczęciem zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Wykonawca sporządzi Harmonogram ustaleń granic. Warunkiem przystąpienia do wysłania zawiadomień oraz rozpoczęcia czynności na gruncie jest akceptacja tego Harmonogramu przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, że na czynności obejmujące ustalenie i pomiar do 4 punktów granicznych jednej działki, realizowane przez jeden zespół składający się przynajmniej z jednego geodety uprawnionego i przynajmniej jednego asystenta, Wykonawca musi przewidzieć nie mniej niż 30 minut. W przypadku, kiedy przedłożony Harmonogram ustaleń granic działek będzie wskazywać na niedopełnienie ww. warunków Zamawiający może wstrzymać czynności Wykonawcy związane z ustalaniem granic działek, dopóki Wykonawca nie przedłoży akceptowalnego Harmonogramu. Opóźnienia w wykonaniu umowy związane z ewentualnym wstrzymaniem czynności Wykonawcy przez Zamawiającego z powodu przedstawienia niezgodnego z WT Harmonogramu ustaleń granic, będą uznawane za powstałe z winy Wykonawcy.

- Wykonawca musi liczyć się z tym, że Inspektor Nadzoru lub Zamawiający dokona wyrywkowej terenowej kontroli realizacji Harmonogram ustaleń granic oraz prawidłowości przeprowadzenia czynności ustalenia, a także kontroli zachowania terminów i formalności towarzyszących procedurze.

- Ustalenie przebiegu granic działek należy opisać w protokołach ustalenia przebiegu granic działek zgodnych z załącznikiem nr 7 do Rozp. EGiB. Szkice graniczne stanowiące załącznik do protokołu ustalenia przebiegu granic powinny zostać podpisane przez zainteresowane strony w terenie podczas wykonywania ustalenia i bezwzględnie zawierać prawem wymagane informacje, w tym miary kontrolne. Dodatkowo, szkice graniczne powinny zawierać wymiary ustalonych odcinków granicznych (odległość między punktami granicznymi podlegającymi ustaleniu). Do dokumentacji należy dołączyć kopię zawiadomienia o ustaleniu granic wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru. Zwrotne potwierdzenia odbioru powinny być dołączone w takiej formie, aby możliwa była ich weryfikacja z obu stron (np. wpięte w koszulce).

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 33 ust. 3 Rozp. EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dodatkowy dokument stanowiący załącznik do protokołu, zawierający:

  - wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych;

  - wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu granicy działki;

  - treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki;

  - opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 33 ust. 3 Rozp. EGiB wykluczone jest powołanie jako sposobu ustalenia przebiegu granic wyłącznie zapisu „według § 33 ust. 3 Rozp. EGiB”, bez szczegółowego opisania w protokole ustalenia dokumentu będącego podstawą ustalenia.

- Dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych pokrywających się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w Art. 220 ust. 5 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w Art. 220 ust. 6 tej ustawy, a w przypadku braku takiej dokumentacji Wykonawca pozyska dane dotyczące takich granic zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w odniesieniu do:

  - lasów nieujawnionych dotychczas w bazie danych EGiB a ujętych w Uproszczonych Planach Urządzania Lasów, z wyłączeniem lasów, o których mowa w Art. 20 ust. 3b Ustawy PGiK,

  - gruntów oznaczonych w EGiB jako las, a w trakcie modernizacji EGiB zaliczonych do użytków rolnych,

  - gruntów zmeliorowanych.

- Wykaz działek podlegających ponownej gleboznawczej klasyfikacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Do wykonania czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca wskaże Staroście osoby posiadające doświadczenie w zakresie wykonywania takich czynności.

- Warunkiem rozpoczęcia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów będzie wydanie stosownego upoważnienia przez Starostę.

- Czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy wykonywać w terenie, metodą odkrywek. Niedopuszczalna jest tzw. uproszczona klasyfikacja, polegająca na przypisaniu klasy gruntu sąsiedniego.

- Z czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca opracuje niezależny od całej modernizacji EGiB operat techniczny i przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji prac Modułu II, celem przeprowadzenia postepowania administracyjnego.

- W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Po wydaniu przez Starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i uzyskaniu przymiotu ostateczności Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy EGiB.

- Operat techniczny z gleboznawczej klasyfikacji gruntów powinien zawierać co najmniej:

- Upoważnienie Starosty do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

- Zawiadomienie o czynnościach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Potwierdzenia odbioru zawiadomień.

- Protokoły klasyfikacyjne.

- Szkice klasyfikacyjne.

- Odkrywki glebowe.

- Dokumentacja fotograficzna odkrywek z uwidocznioną łatą pomiarową wewnątrz odkrywki obrazującą zwymiarowanie warstw gleby.

- Szkice do aktualizacji EGiB.

- Wykaz współrzędnych punktów.

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych.

- Inne mapy do celów prawnych- klasyfikacji.

- Opracowanie wyników prac oraz uzupełnienie RBD w ramach Modułu II.

- Wykonawca udokumentuje wszystkie prace kameralne, terenowe oraz inne związane z pozyskaniem danych a wyniki prac będzie sukcesywnie rejestrował w RBD.

- Wykonawca przekaże sprawozdanie techniczne z opisem prac wykonanych w ramach Modułu II

- Wykonawca obliczy współrzędne pomierzonych punktów w układzie PL-2000 oraz sporządzi raporty z wykonanych pomiarów i obliczeń.

- Dla każdego budynku ewidencyjnego, działki ewidencyjnej i lokalu należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych. Wykazy zmian danych ewidencyjnych należy posortować w operacie zgodnie ze wzrastającym identyfikatorem obiektu.

- Wykonawca może korzystać z Kopii BDPZGiK jako RBD do rejestracji wyników swoich prac, natomiast należy liczyć się z tym, że aktualizacja Kopii BDPZGiK o zmiany dokonane w BDPZGiK może spowodować utratę wszystkich dotychczas zarejestrowanych wyników.

- Przy opracowaniu wyników prac należy mieć na uwadze nie tylko dane geometryczne obiektów EGiB (współrzędne), ale i towarzyszące im nowo określone i zdefiniowane w Rozp. EGiB atrybuty obiektów. Wszystkie dane EGiB wprowadzane do RBD należy tworzyć w formie dostosowanej do obowiązujących PMD tak by liczba błędów danych wynikających z niedostosowania do obowiązującego PMD danych była minimalna na każdym etapie prac.

- Na tym etapie prac dokumentacja prac Modułu II nie wymaga formy operatu technicznego. Wykonawca przygotuje dokumentację cyfrową pogrupowana według wykonanych procesów. Dokumentacja powinna odzwierciedlać każdy z wykonanych procesów. Dokumentacja zostanie podpisana elektronicznie przez kierownika prac.

- Porównanie danych opisowych i mapy ewidencyjnej.

- Wykonawca przeprowadzi porównanie i kontrolę dotychczas pozyskanych i opracowanych danych EGiB, w tym porównanie danych geometrycznych (mapa ewidencyjna) i opisowych (rejestr gruntów, budynków i lokali), sprawdzenie wewnętrznej spójności obiektów EGiB i ich atrybutów.

- Porównanie zostanie wykonane dwukrotnie:

  - Wstępne porównanie po opracowaniu mapy ewidencyjnej w Module I.

  - Ostateczne porównanie po opracowaniu mapy ewidencyjnej w Module III.

- Porównanie wstępne ma na celu wylistowanie rozbieżności jakie wynikły z ujawnienia materiałów źródłowych.

- Porównanie ostateczne ma na celu wykazanie poprawę stwierdzonych w ramach porównania wstępnego rozbieżności.

- Z przeprowadzonych porównań Wykonawca sporządzi raporty wstępne i ostateczne, w szczególności:

- Porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dla działek ewidencyjnych w zakresie powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych działek oraz działek o powierzchni ujawnionej z dokładnością do ara.

- Porównania mapy i rejestru dotyczących użytków dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych użytków w działce.

- Porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dotyczących klas bonitacyjnych dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia klas bonitacyjnych w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni klas bonitacyjnych w działce.

- Weryfikacji kolizji oznaczeń użytków i klas bonitacyjnych.

- Weryfikacji kolizji konturów budynków z granicami działek i użytków.

- Weryfikacji kolizji oznaczeń rodzaju budynku według KŚT i oznaczeń użytków.

- W ramach weryfikacji powierzchni użytków i konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych Wykonawca dokona porównania oznaczeń tych użytków i konturów oraz powierzchni ujawnionej w bazie EGiB a wynikającej ze współrzędnych punktów granicznych.

- Dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązującego PMD.

- Każdorazowo po wprowadzeniu wyników prac do Kopii BDPZGiK i odpowiednio do BDPZGiK Wykonawca wygeneruje z bazy danych plik GML w pełnym zakresie EGiB oraz dokona jego walidacji aktualnym schematem aplikacyjnym i walidatorem GUGiK.

- Wykonawca poprawi wszystkie błędy walidacji na Kopii BDPZGiK oraz odpowiednio na BDPZGiK, w zależności od tego do której bazy wprowadza wyniki swoich prac. Dotyczy wyłącznie błędów obiektów poddanych modernizacji EGiB.

- Wykonawca generuje plik GML, waliduje plik i poprawia błędy walidacji tyle razy, ile razy to będzie konieczne by raport walidacji nie zawierał błędów.

- Przy poprawie błędów walidacji należy stosować zasady opisane w WT. Jeżeli poprawa błędu walidacji będzie wymagać wykonania zmian danych ewidencyjnych determinujących konieczność ich dokumentacji (np. wykaz zmian danych ewidencyjnych, szkice), Wykonawca przygotuje taką dokumentację i zaktualizuje wcześniej opracowane dokumenty.

- Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wykonawca w oparciu o prace wykonane w ramach Modułu I, II i III przygotuje projekt operatu opisowo-kartograficznego.

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy przygotować w postaci cyfrowej w formacie PDF. W jego skład wchodzić będą:

- Rejestr gruntów, budynków i lokali.

- Kartoteka działek, budynków i lokali.

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.

- Identyfikatory działek, budynków i lokali ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego powinny być niezmienne i odpowiadać identyfikatorom, które zostaną ujawnione w BDPZGiK. W tym celu Wykonawca zadba o uzgadnianie ich z Zamawiającym podczas realizacji modernizacji EGiB.

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego który będzie przekazany do kontroli w ramach prac Modułu III, będzie podlegał aktualizacji o zmiany jakie zostały ujawnione w EGiB do dnia rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. W tym celu Wykonawca zaktualizuje dane w projekcie w zakresie każdej zmienionej danej ewidencyjnej każdego obiektu bazy EGiB (szczególnie mając na uwadze zmiany własności). Aktualność projektu operatu opisowo-kartograficznego to dzień rozpoczęcia wyłożenia. Aktualizacja nastąpi również na Kopii BDPZGiK z której prowadzone będzie wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Z aktualizacji danych projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca przygotuje zestawienie tabelaryczne zawierające:

- Identyfikator obiektu zaktualizowanego (działka, budynek, lokal, punkt graniczny), numer PESEL zaktualizowanych osób fizycznych, numer identyfikacyjny zaktualizowanych pozostałych podmiotów EGiB.

- Dane przed aktualizacją.

- Dane po aktualizacji.

- Podstawa aktualizacji (operat techniczny, dowód zmian itp.).

- Zamawiający dokona blokady bazy danych EGiB w zakresie ujawniania zmian w okresie od dnia rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do dnia zasilenia bazy danych EGiB wynikami modernizacji EGiB.

- Wprowadzanie wyników prac do Kopii BDPZGiK.

- Wykonawca przekaże wyniki prac Modułu III do kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z Harmonogramem kontroli stanowiącym załącznik nr 2 do WT. Pozytywny wynik kontroli będzie stanowił podstawę dokonania zasilenia kopii BDPZGiK.

- W przypadku pozytywnego wyniku kontroli wykonanej na Kopii BDPZGiK Zamawiający dopuści projekt operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu oraz podejmie kroki w celu organizacji wyłożenia.

- Rozpoczęcie wprowadzenia wyników prac do Kopii BDPZGiK musi zostać poprzedzone aktualizacją Kopii BDPZGiK na podstawie BDPZGiK. W tym celu Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego o aktualizację Kopii BDPZGiK, to jest przeładowanie danych z BDPZGiK do Kopii BDPZGiK. Aktualizacja Kopii BDPZGiK wiąże się z usunięciem wszystkich danych, które do tej pory znajdowały się w Kopii BDPZGiK. Zamawiający wykona aktualizację Kopii BDPZGiK niezwłocznie, przy czym należy przyjąć, że zostanie to wykonane do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy.

- Proces wprowadzania wyników prac do Kopii BDPZGiK oraz ich kontrola odbywa się w maksymalnie dwóch iteracjach kontrolnych, po których Wykonawca może dokonać poprawy danych i kontroli ostatecznej po drugiej poprawie danych. Proces ten nie wstrzymuje wprowadzania bieżących zmian do BDPZGiK. Aktualizacja Kopii BDPZGiK o dane pochodzące z BDPZGiK na okoliczność kontroli wyników prac Wykonawcy odbywa się jeden raz, niezależnie od liczby iteracji kontrolnych, chyba że Wykonawca zawnioskuje o taką aktualizację ponownie, np. w ramach drugiej iteracji. Jeżeli Wykonawca zawnioskuje o aktualizację Kopii BDPZGiK w ramach drugiej iteracji, nie powoduje to wydłużenia czasu na wprowadzenie wyników prac do Kopii BDPZGiK o czas wymagany przez Zamawiającego na aktualizację Kopii BDPZGiK.

- Nie ma konieczności zakładania blokad na Kopii BDPZGiK dla zmian, które w BDPZGiK takich blokad wymagają, chyba że System PZGiK tego wymaga w celu wprowadzenia wyników do bazy danych systemu.

- Jedna iteracja wprowadzenia wyników prac do Kopii BDPZGiK przez Wykonawcę oraz kontroli Kopii BDPZGiK przez Zamawiającego obejmuje następujące czynności:

- Wprowadzenie wyników prac Wykonawcy do Kopii BDPZGiK oraz zgłoszenie o zakończeniu wprowadzania i gotowości do wykonania kontroli.

- Kontrola wykonana na Kopii BDPZGiK zakończona protokołem kontroli lub protokołem odmowy przystąpienia do kontroli.

- Wyłożenie projektu operatu do publicznego wglądu.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu prowadzi się przy pomocy Kopii BDPZGiK, do której Wykonawca wprowadził wyniki swoich prac. W tym celu Zamawiający zorganizuje jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Kopii BDPZGiK wraz z dwoma monitorami, jeden dla operatora i drugi dla strony oraz drukarką minimum A3.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego prowadzi Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy czym wymaga się udział minimum jednego przedstawiciela Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przed rozpoczęciem wyłożenia przedłoży listę osób, które będą upoważnione do współudziału w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego (np. upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G 5).

- Kierownik prac lub zastępca kierownika prac zobowiązany jest do uczestnictwa w wyłożeniu co najmniej przez okres 5 dni roboczych trwania wyłożenia, przy czym w każdym tygodniu, w którym prowadzone jest wyłożenie, przynajmniej przez 1 dzień roboczy.

- Uwagi zgłaszane przez strony na wyłożeniu będą zapisywane w „Protokole uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego” którego wzór Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. W przypadku, kiedy uwaga przedstawiona na wyłożeniu przez stronę będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, osoby, które w imieniu Wykonawcy uczestniczą w wyłożeniu, zobowiązane są do ustalenia dodatkowego terminu wyjaśnienia przedmiotowej uwagi, w którym to terminie będzie także uczestniczył kierownik prac lub z-ca kierownika.

- W przypadku, kiedy strona zażąda wydrukowania dokumentów z projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczących jej nieruchomości, należy wykonać wydruki oraz należy zadbać o to, by po zapoznaniu ze stanem ewidencyjnym ujawnionym w projekcie operatu opisowo-kartograficznego strona poświadczyła zapoznanie się na każdym wydruku. Poświadczone wydruki należy załączyć do dokumentacji wyłożenia.

- Wykonawca opracuje zbiorczy protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zbiorczy wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych podczas wyłożenia.

- Rozpatrzenie uwag wniesionych na wyłożeniu.

- Wykonawca, wspólnie z Zamawiającym weźmie udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wykonawca przeprowadzi wywiady i pomiary potrzebne do jednoznacznego rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag, w tym ustalenie przebiegu granic, kiedy zajdzie taka konieczność.

- W przypadku, kiedy czynności terenowe i kameralne, a także dokumentacja związana z rozpatrzeniem uwag przyjętych na podst. Art. 24a ust. 7 Ustawy PGiK nie mogą być wykonane w terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego, z uwagi na formalne obostrzenia (np. wymagany czas na skuteczne zawiadomienia o ustaleniu granic), Wykonawca wykona te czynności w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia wyłożenia, a wyniki przedłoży w formie niezależnego operatu technicznego wymagającego odrębnego zgłoszenia pracy geodezyjnej, który po kontroli i przyjęciu do PZGiK będzie stanowił podstawę do aktualizacji bazy danych EGiB.

- Skompletowanie operatu technicznego.

- W Module IV, Wykonawca opracuje operat techniczny z realizacji całości prac. Operat zostanie sporządzony w postaci jednolitego pliku w formacie PDF oraz podpisany elektronicznie przez kierownika prac.

- Operat techniczny zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu po upływie 
15-tego dnia roboczego przewidzianego na rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Operat techniczny będzie zawierał dokumenty opracowane we wcześniejszych Modułach i Module IV.

- Operat techniczny po kontroli zostanie przyjęty do PZGiK i będzie stanowił podstawę do zasilenia bazy EGiB.

- Wykonawca skompletuje operat techniczny umieszczając w nim w szczególności:

- Sprawozdanie techniczne ze szczegółowym opisem realizacji prac poszczególnych Modułów.

- Wyniki analizy materiałów źródłowych (operatów technicznych) i innych dokumentów wykorzystanych do realizacji prac (np. spoza PODGiK ).

- Wykaz współrzędnych punktów granicznych (pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych oraz nowo utworzonych w wyniku realizacji prac), punktów budynków i elementów budynków, punktów konturów klas i użytków gruntowych.

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych działek, budynków i lokali.

- Szkic przeglądowy szkiców polowych.

- Szkice do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych budynków, użytków i ustalonych granic działek ewidencyjnych.

- Dokumentację dotyczącą osnowy pomiarowej.

- Mapy przeglądowe.

- Mapy porównania z terenem zawierające wyniki weryfikacji w terenie, w szczególności w zakresie zmian budynków i użytków .

- Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne.

- Dowody doręczeń zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.

- Skorowidz protokołów ustalenia umożliwiający szybkie zlokalizowanie protokołów w operacie.

- Skorowidz dowodów doręczeń zawiadomień.

- Kopie innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę.

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego który podlegał wyłożeniu.

- Ogłoszenia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego z prasy, Starostwa i Gminy.

- Protokół zgłoszonych uwag, sposób rozstrzygnięcia uwag wraz z dokumentacją geodezyjną uzasadniającą sposób rozstrzygnięcia uwag oraz dokumentację geodezyjną z realizacji uwzględnionych uwag (szkice, wykazy, protokoły itd.).

- Zbiorczy protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Inne dokumenty uzgodnione z Zamawiającym.

- Raporty, wykazy i inne dokumenty opisane w WT.

- Ostateczny skład operatu technicznego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Niezależnie od operatu technicznego, Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację papierową powstałą w wyniku realizacji prac (protokoły ustalenia, mapy porównania z terenem , szkice, dowody doręczeń zawiadomień, itp.).

- Wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK, kontrola i odbiór Produktu Modułu IV.

- Po zakończeniu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego projektu, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz po przekazaniu operatu technicznego z całości prac i przyjęciu tego operatu do PZGiK przez Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK.

- Zmiany wymagające założenia blokady obiektów (m.in. zmiany mapy) implikują założenie blokad w BDPZGiK oraz wydanie danych do modyfikacji z blokadą. Niezależnie od konieczności zakładania blokad Zamawiający powstrzyma się od wprowadzania zmian w BDPZGiK na obszarze opracowania, tak by umożliwić wprowadzanie wyników prac Wykonawcy. Proces wprowadzania wyników prac do BDPZGiK oraz ich kontrola odbywa się w dwóch iteracjach kontrolnych, po których Wykonawca może dokonać poprawy danych i kontroli ostatecznej po drugiej poprawie danych. Wydanie danych EGiB do modyfikacji wymagających założenia blokady w BDPZGiK odbywa się w pierwszej iteracji oraz tyle razy, w ilu iteracjach kontrolnych zostanie uzyskany status kontroli 3 - dane niepoprawne.

- Jedna iteracja wprowadzenia wyników prac do BDPZGiK przez Wykonawcę i kontroli BDPZGiK przez Zamawiającego obejmuje następujące czynności:

  - Wprowadzenie wyników prac Wykonawcy do BDPZGiK oraz zgłoszenie o zakończeniu wprowadzania i gotowości do wykonania kontroli.

  - Kontrola danych wykonana na BDPZGiK zakończona protokołem kontroli lub protokołem odmowy przystąpienia do kontroli.

  - W przypadku negatywnego wyniku kontroli określonego statusem 3 - dane niepoprawne, blokada w BDPZGiK jest zwalniana a Wykonawca wykonuje wszystkie czynności jeszcze raz, począwszy od pozyskania danych EGiB do modyfikacji z blokadą założoną w BDPZGiK, wraz z poprawą błędów.

  - W przypadku kiedy kontrola uzyska statusu 2 – dane z uwagami, Wykonawca wprowadza zmiany wynikające z wykazanych błędów bez zwalniania blokady w BDPZGiK, w ramach kolejnej iteracji.

- Po wykonaniu wprowadzenia wyników prac do BDPZGiK Wykonawca przystępuje do wykonania harmonizacji baz danych BDOT500 i GESUT, którą opisano w punkcie: Harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT z bazą EGiB. Kontrola harmonizacji odbywa się wprost na BDPZGiK w maksymalnie dwóch iteracjach kontrolnych. W tym celu Wykonawca, który uznał, że jest gotowy do rozpoczęcia tego procesu wnioskuje do Zamawiającego o inicjalizację tego procesu i pozyskanie danych baz danych BDOT500 i GESUT z blokadą.

- Jedna iteracja wykonania i kontroli harmonizacji BDOT500 i GESUT obejmuje następujące czynności:

  - Wydanie danych baz danych BDOT500 i GESUT do modyfikacji z blokadą.

  - Wprowadzenie działań harmonizujących do BDPZGiK.

  - Kontrola wprowadzenia działań harmonizujących zakończona protokołem kontroli lub protokołem odmowy przystąpienia do kontroli.

- Po wykonaniu wszystkich prac Zamawiający dokona kontroli ostatecznej danych i dokumentacji prac.

- W przypadku pozytywnego wyniku kontroli określonego statusem kontroli 1 - dane poprawne w stosunku do wszystkich prac Wykonawcy następuje odbiór przedmiotu umowy.

- Zamawiający lub powołany Inspektor Nadzoru może odmówić rozpoczęcia kontroli, kiedy wystąpi jeden z niżej podanych przypadków:

  - nie nastąpiło zgłoszenie Wykonawcy;

  - wyniki prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (zła struktura) lub niewłaściwie nazwane, co nie pozwala na wykonanie kontroli;

  - występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia Wykonawcy nie nastąpiło faktyczne przedłożenie danych lub wprowadzenie wyników prac; w całości i w poprawnym stanie.

- O odmowie rozpoczęcia kontroli Wykonawca zostanie powiadomiony w formie protokołu odmowy rozpoczęcia kontroli, nie później niż do końca terminu przewidzianego na daną czynność kontroli leżącą po stronie podmiotu kontrolującego. Odmowa przystąpienia do kontroli musi zawierać jasne uzasadnienie powodu odmowy. Odmowa przystąpienia do kontroli powoduje, że Wykonawca traci iterację kontrolną.

- Każda kontrola będzie opisana za pomocą protokołu kontroli. Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów:

  - "Status kontroli 1 - dane poprawne" – produkt kontrolowany nie zawiera błędów w badanej próbce danych.

  - „Status kontroli 2 - dane z uwagami" - status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów sprawdzanych jest nie większy niż 10%. Wówczas Wykonawca musi poprawić dane w ograniczonym zakresie obszarowym i merytorycznym wynikającym ze wskazanych błędów.

  - "Status kontroli 3 - dane niepoprawne" - status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów sprawdzanych jest większy niż 10% lub kiedy obiektywnie błędy nie są możliwe do usunięcia w przewidzianym na to terminie. Wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym zakresie obszarowym danych i merytorycznym wskazanych błędów.

- Harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT.

- Po wykonaniu integracji danych EGiB z BDPZGiK Wykonawca przeprowadzi działania harmonizujące zbiory danych BDOT500 i GESUT z danymi EGiB.

- W celu wykonania działań harmonizujących Zamawiający wyda do modyfikacji pliki zawierające treść zbiorów danych EGiB, BDOT500 i GESUT, przy czym jedynie w zakresie baz danych BDOT500 i GESUT będzie możliwa edycja danych.

- W zakresie harmonizacji należy wykonać m.in.:

- Przeniesienie budynków zakwalifikowanych w drodze weryfikacji terenowej jako nieewidencyjne na warstwę „inna budowla” w schemacie BDOT500, z opisaniem rodzaju budowli w uwagach obiektu.

- Doprowadzenie do topologicznej poprawności elementy bazy BDOT500 i GESUT z elementami bazy danych EGiB poprzez eliminację przecięć i niedociągnięć oraz eliminację duplikowania się i nakładania na siebie obiektów tych baz.

- Zachowanie wzajemnej relacji topologicznej obiektów topograficznych i uzbrojenia terenu pochodzących z geodezyjnych pomiarów kartometrycznych względem konturów budynków. Wykluczone jest, aby np. element bazy danych BDOT500 czy GESUT usunąć w sytuacji znacznego przesunięcia położenia budynku na mapie tylko dlatego, że po aktualizacji bazy EGiB element ten znalazł się w obrysie budynku. Wszelkie poważne zmiany konfiguracji elementów uzbrojenia, topografii i ewidencji należy konsultować z Zamawiającym.

- Po zakończeniu działań harmonizujących Wykonawca przeprowadzi kontrolę poprawności działań poprzez ponowne wygenerowanie z BDPZGiK treści bazy danych BDOT500 i GESUT i sprawdzenie czy bazy zawierają obiekty, które powinny stanowić treść bazy EGiB np. schody, podpory budynku, nawisy itp. Dodatkowo Wykonawca dokona kontroli wizualnej i korekty wygenerowanej mapy zasadniczej celem wyeliminowania błędów wzajemnego pokrywania się i nachodzenia treści baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.

- Kontrola opracowania.

- Wszystkie dokumenty przeznaczone do kontroli należy przekazać w formie cyfrowej w odpowiednich formatach i odpowiedniej strukturze określonej w WT. Dokumenty, które w postaci pierwotnej są analogowe, należy przekazać Zamawiającemu także w tej postaci, po pozytywnym wyniku kontroli.

- Kontrola danych i dokumentacji dzielić się będzie na ilościową, w tym kontrolę struktury danych oraz kontrolę jakościową.

- Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez Wykonawcę z WT oraz ze sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku do ilości faktycznej lub zakładanej przez Zamawiającego.

- Kontrole ilościowe i jakościowe dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę, w tym projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadza się w jej formie cyfrowej przygotowanej przez Wykonawcę.

- Zamawiający lub powołany Inspektor Nadzoru wykona kontrole wynikowych produktów w ramach Modułów w tzw. iteracjach kontrolnych. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do kontroli rezultatów prac danego Modułu. Schemat iteracji kontrolnych wraz z terminami i podziałem na Moduły zawarto w Załączniku nr 2 do WT, przy czym kontrola odbywa się dla każdego Modułu w co najwyżej dwóch iteracjach kontrolnych, po których Wykonawca może dokonać poprawy danych i kontroli ostatecznej po drugiej poprawie danych.

- Kontrola jak i powiązane z nią prace zorganizowano w tzw. "Czynności kontroli/prac". Kontrola rozpoczyna się tzw. czynnością inicjującą kontrolę w ramach każdego Modułu. Rozumie się przez to zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu produktu dotyczącego konkretnego Modułu przez Wykonawcę. Wykonawca przekazuje produkt do kontroli wyłącznie w postaci elektronicznej.

- Założenia ogólne kontroli:

  - Kontrola dotyczyć będzie wszystkich Procesów wykonywanych we wszystkich Modułach. Kontrola będzie wykonywana dla każdego Modułu niezależnie.

  - Kontrola odbywać się będzie w sposób automatyczny i manualny.

  - Kontrola obejmować będzie zarówno rezultaty prac jak i nadzór nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę.

  - Każda kontrola będzie opisana za pomocą protokołu kontroli według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do WT.

- Kontrole manualne będą obejmować co najmniej:

  - kontrole prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów źródłowych z zasobu PZGiK w tym m.in.: operatów technicznych, ortofotomapy, mapy zasadniczej;

  - kontrole prawidłowości wykorzystania materiałów wytworzonych w ramach prac;

  - kontrole wykonania działań mających na celu doprowadzenie do spójności część opisową i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków;

  - kontrole poprawności określenia atrybutów ewidencyjnych obiektów ewidencyjnych;

  - inne kontrole manualne jakie zostaną ustalone w toku prac.

- Kontrole automatyczne będą obejmować co najmniej:

  - kontrole zgodności części opisowej i mapy ewidencyjnej;

  - kontrole poprawności relacji atrybutów budynków i użytków gruntowych;

  - kontrole poprawności relacji punktów granicznych działek i atrybutów działek;

  - kontrole zgodności danych EGiB z PMD;

  - inne kontrole automatyczne, jakie zostaną ustalone w toku prac.

- W ramach poszczególnych Modułów kontroli podlegać będzie dokumentacja podpisana elektronicznie, którą Wykonawca sporządzi w postaci plików PDF oraz dodatkowo plików GML lub KCD w zakresie RBD i danych geometrycznych.

- Z prac Modułu I Wykonawca przekaże do kontroli:

  - Sprawozdanie techniczne z opisem prac.

  - Dziennik Robót.

  - Raport ze wstępnej weryfikacji danych i materiałów z PODGiK.

  - Raport z weryfikacji danych spoza PODGiK.

  - Raport porównawczy weryfikacji danych z bazy EMUiA i EGiB.

  - Dokumentację pozyskaną z organów spoza PODGiK.

  - Korespondencję z organami spoza PODGiK, w tym potwierdzenia doręczeń.

  - Raport z analizy materiałów źródłowych (operatów technicznych).

  - Raport ze zmiany powierzchni działek ewidencyjnych z arowych na metrowe w wyniku opracowania operatów technicznych.

  - Wyniki inwentaryzacji, pomiaru i wyrównania osnowy pomiarowej: wykaz porównawczy współrzędnych punktów osnowy, szkice, raporty z ponownego wyrównania sieci osnowy pomiarowej, dzienniki pomiarowe, raport transformacji.

  - Raporty transformacji wykonanych podczas analizy i wprowadzania operatów do RBD, w tym wyniki ponownych przeliczeń danych obserwacyjno-pomiarowych zawartych w operatach.

  - Wykaz pozyskanych ostatecznych decyzji, orzeczeń sądowych celem ujawnienia operatów technicznych w RBD.

  - Mapę zniekształceń rastrów map ewidencyjnych i kompleksy zniekształceń.

  - Raporty kalibracji rastrów map ewidencyjnych (wstępny, precyzyjny, lokalny).

  - Skalibrowane rastry map ewidencyjnych z plikami georeferencji (wstępne, precyzyjne, lokalne) oraz skalibrowane rastry map klasyfikacyjnych z operatu nr 49541-11/1 z plikami georeferencji.

  - Raporty z warunkowej analizy oznaczeń i powierzchni klas bonitacyjnych.

  - Raport z weryfikacji ksiąg wieczystych działek, budynków i lokali.

  - Raport z aktualizacji numerów ksiąg wieczystych działek, budynków i lokali.

  - Raport z eliminacji rozbieżności numerów działek.

  - Raport wstępny porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dla działek ewidencyjnych w zakresie powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych działek oraz działek o powierzchni ujawnionej z dokładnością do ara.

  - Raport wstępny porównania mapy i rejestru gruntów dotyczących użytków dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych użytków w działce.

  - Raport wstępny porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dotyczących klas bonitacyjnych dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia klas bonitacyjnych w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni klas bonitacyjnych w działce.

  - Raport wstępny weryfikacji kolizji oznaczeń użytków i klas bonitacyjnych.

  - Raport wstępny weryfikacji kolizji konturów budynków z granicami działek i użytków.

  - Raport wstępny weryfikacji kolizji oznaczeń rodzaju budynku według KŚT i oznaczeń użytków.

  - Roboczą bazę danych zawierająca wyniki realizacji prac w tym mapę ewidencyjną.

- Z prac Modułu II Wykonawca przekaże do kontroli:

  - Sprawozdanie techniczne z opisem prac.

  - Dziennik Robót.

  - Mapę porównania z terenem i szkic przeglądowy map porównania z terenem z zakresami WKT.

  - Raport rozbieżności rodzajów budynków wg KŚT pomiędzy danymi spoza PODGiK i stanem faktycznego użytkowania.

  - Raport z weryfikacji wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej ze stanem faktycznym.

  - Raport z weryfikacji wyłączenia gruntów z produkcji leśnej ze stanem faktycznym

  - Zdjęcia fotograficzne budynków.

  - Zdjęcia zagospodarowania działek.

  - Szkice do aktualizacji EGiB i szkic przeglądowy z zakresami WKT.

  - Wykaz współrzędnych punktów budynków i elementów budynków, użytków i klas.

  - Wykaz współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac i nowo utworzonych.

  - Raport z weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych lokali.

  - Wykaz zmian danych ewidencyjnych działek, budynków i lokali.

  - Dokumentację dotyczącą osnowy pomiarowej założonej na potrzeby pomiarów.

  - Raport z badania ksiąg wieczystych działek przewidzianych do ustalenia granic.

  - Wykaz działek przewidzianych do ustalenia.

  - Harmonogram przeprowadzenia ustalenia granic.

  - Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne z zakresami WKT.

  - Zawiadomienia i dowody doręczeń zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.

  - Skorowidz protokołów ustalenia.

  - Skorowidz dowodów doręczeń zawiadomień.

  - Kopie innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę.

  - Roboczą bazę danych zawierająca wyniki realizacji prac w tym mapę ewidencyjną.

  - Operat techniczny z ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Z prac Modułu III Wykonawca przekaże do kontroli:

  - Sprawozdanie techniczne z opisem prac.

  - Dziennik Robót.

  - Szkice do aktualizacji EGiB i szkic przeglądowy z zakresami WKT.

  - Wykaz współrzędnych punktów użytków i klas.

  - Wykaz współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac i nowo utworzonych.

  - Wykaz zmian danych ewidencyjnych działek.

  - Dokumentację dotyczącą osnowy pomiarowej założonej na potrzeby pomiarów.

  - Raport z badania ksiąg wieczystych działek przewidzianych do ustalenia granic.

  - Wykaz działek przewidzianych do ustalenia.

  - Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne z zakresami WKT.

  - Zawiadomienia i dowody doręczeń zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.

  - Harmonogram przeprowadzenia ustalenia granic.

  - Skorowidz protokołów ustalenia.

  - Skorowidz dowodów doręczeń zawiadomień.

  - Kopie innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę.

  - Pliki GML wygenerowane z Kopii BDPZGiK.

  - Raporty walidacji plików GML.

  - Raport ostateczny porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dla działek ewidencyjnych w zakresie powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych działek oraz działek o powierzchni ujawnionej z dokładnością do ara.

  - Raport ostateczny porównania mapy i rejestru gruntów dotyczących użytków dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni ewidencyjnych użytków w działce.

  - Raport ostateczny porównania mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dotyczących klas bonitacyjnych dla działek ewidencyjnych w zakresie oznaczenia klas bonitacyjnych w działce oraz porównania powierzchni geodezyjnych i powierzchni klas bonitacyjnych w działce.

  - Raport ostateczny weryfikacji kolizji oznaczeń użytków i klas bonitacyjnych.

  - Raport ostateczny weryfikacji kolizji konturów budynków z granicami działek i użytków.

  - Raport ostateczny weryfikacji kolizji oznaczeń rodzaju budynku według KŚT i oznaczeń użytków.

  - Projekt operatu opisowo-kartograficznego.

  - Roboczą bazę danych zawierająca wyniki realizacji prac w tym mapę ewidencyjną.

  - Zasiloną Kopię BDPZGiK.

- Z prac Modułu IV Wykonawca przekaże do kontroli:

  - Raport aktualizacji danych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

  - Operat techniczny z całości prac.

  - Zasiloną BDPZGiK pracami modernizacji EGiB.

  - Pliki do modyfikacji bazy danych BDOT500 i GESUT.

- Załącznik nr 1 – Aktualizacja danych zawartych w Projekcie modernizacji.

| Lp. | Parametr w Projekcie modernizacji | Jedn. | Wartość parametru | Błąd [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic | Działka | 2900 | 10 |
| 2 | Szacowana liczba budynków, dla których należy pozyskać dane geometryczne w drodze pomiaru terenowego | Budynek | 1700 | 10 |
| 3 | Liczba punktów osnowy pomiarowej | Punkt | 66 | 2 |
| 4 | Opracowania jednostkowe dotyczące zagadnień prawnych | Operat | 1600 | 5 |
| 5 | Opracowania jednostkowe dotyczące inwentaryzacji obiektów budowlanych | Operat | 370 | 5 |
| 6 | Opracowania jednostkowe dotyczące klasyfikacji | Operat | 33 | 2 |

- Załącznik nr 2 – Harmonogram kontroli.

| Lp. | Moduł | Iter. | Czynność kontroli/prac | Wykonuje |  | Dni robocze |  | DATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zamaw. | Wykon. | Iteracja | Moduł |  |
| 1 | I | 1 | Przekazanie Produktu do kontroli ilościowej i struktury |  | X | - | - |  |
| 2 | I | 1 | Kontrola ilościowa i struktury oraz jakościowa | X |  | 5 | 23 |  |
| 3 | I | 1 | Poprawa Produktu |  | X | 5 |  |  |
| 4 | I | 2 | Kontrola jakościowa | X |  | 5 |  |  |
| 5 | I | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 5 |  |  |
| 6 | I | 3 | Kontrola jakościowa/zakończenie kontroli | X |  | 3 |  |  |
| 7 | II | 1 | Przekazanie Produktu do kontroli ilościowej i struktury |  | X | - | - |  |
| 8 | II | 1 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 2 | 32 |  |
| 9 | II | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 2 |  |  |
| 10 | II | 2 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 2 |  |  |
| 11 | II | 3 | Poprawa Produktu |  | X | 2 |  |  |
| 12 | II | 1 | Kontrola ilościowa i struktury oraz jakościowa | X |  | 5 |  |  |
| 13 | II | 1 | Poprawa Produktu |  | X | 5 |  |  |
| 14 | II | 2 | Kontrola jakościowa | X |  | 5 |  |  |
| 15 | II | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 5 |  |  |
| 16 | II | 3 | Kontrola jakościowa/zakończenie kontroli | X |  | 4 |  |  |
| 17 | III | 1 | Przekazanie Produktu do kontroli ilościowej i struktury |  | X | - | - |  |
| 18 | III | 1 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 3 | 36 |  |
| 19 | III | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 3 |  |  |
| 20 | III | 2 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 2 |  |  |
| 21 | III | 3 | Poprawa Produktu i zasilenie Kopii BDPZGiK |  | X | 7 |  |  |
| 22 | III | 1 | Kontrola ilościowa i struktury oraz jakościowa | X |  | 7 |  |  |
| 23 | III | 1 | Poprawa Produktu i zasilenie Kopii BDPZGiK |  | X | 7 |  |  |
| 24 | III | 2 | Kontrola jakościowa | X |  | 5 |  |  |
| 25 | III | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 5 |  |  |
| 26 | III | 3 | Kontrola jakościowa/zakończenie kontroli | X |  | 5 |  |  |
| 27 | IV | 1 | Przekazanie Produktu do kontroli ilościowej i struktury |  | X | - | - |  |
| 28 | IV | 1 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 2 | 30 |  |
| 29 | IV | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 2 |  |  |
| 30 | IV | 2 | Kontrola ilościowa i struktury | X |  | 2 |  |  |
| 31 | IV | 3 | Poprawa Produktu i zasilenie BDPZGiK |  | X | 5 |  |  |
| 32 | IV | 1 | Kontrola ilościowa i struktury oraz jakościowa | X |  | 5 |  |  |
| 33 | IV | 1 | Poprawa Produktu i zasilenie BDPZGiK, Harmonizacja BDOT500, GESUT |  | X | 5 |  |  |
| 34 | IV | 2 | Kontrola jakościowa | X |  | 3 |  |  |
| 35 | IV | 2 | Poprawa Produktu |  | X | 3 |  |  |
| 36 | IV | 3 | Kontrola jakościowa/zakończenie kontroli | X |  | 3 |  |  |

- Załącznik nr 3 – Wykaz działek przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic.

Powiat: ................................

Jednostka ewidencyjna: ................................

Obręb ewidencyjny [ID]: ............................ [...........................]

| Lp. | Nr działki przedmiotowej | Nr działek sąsiednich | Powód wskazania do ustalania granic | Uwagi Wykonawcy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Data sporządzenia: |  |  | Sporządził/a: |  |  |

- Załącznik nr 4 – Wzór protokołu kontroli.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr …...

| Poz. | Dotyczy | Nazwa pozycji | Treść pozycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informacje ogólne |  |  |  |
| 2 | Umowa | Zamawiający | Powiat Gorlicki |  |
| 3 | Umowa | Numer i data | … |  |
| 4 | Umowa | Przedmiot Umowy | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zagórzany [120504_2.0010] w jednostce ewidencyjnej Gorlice |  |
| 5 | Umowa | Wykonawca | … |  |
| 6 | Umowa | Inspektor Nadzoru | ... |  |
| 7 | Moduł | Nr Modułu | … |  |
| 8 | Moduł | Nr iteracji kontrolnej | ... |  |
| 9 | Moduł | Data otrzymania produktów do kontroli | ... |  |
| 10 | Moduł | Sposób przekazania produktów do kontroli | ... |  |
| 11 | Moduł | Zespół kontrolujący | ... |  |
| 12 | Moduł | Sprawdził | ... |  |
| 13 | Moduł | Data protokołu | ... |  |
| 14 | Kontrola ilościowa/struktury – wykryte błędy |  |  |  |
| 15 | Moduł | Uwaga ogólna | ... |  |
| 16 | Moduł | ... | ... |  |
| 17 | Moduł | Uwaga szczegółowa | ... |  |
| 18 | Moduł | ... | ... |  |
| 19 | Kontrola jakościowa działania … - opis próbki danych kontrolowanych |  |  |  |
| 20 | Moduł | Próbka danych | ... |  |
| 21 | Moduł | … | … |  |
| 22 | Kontrola jakościowa działania ... – wykryte błędy |  |  |  |
| 23 | Moduł | Uwaga ogólna | … |  |
| 24 | Moduł | … | ... |  |
| 25 | Moduł | Uwaga szczegółowa | ... |  |
| 26 | Moduł | … | ... |  |
| 27 | Spis załączników do protokołu kontroli |  |  |  |
| 28 | … |  |  |  |
| 29 | Uwagi ogólne |  |  |  |
| 30 | … |  |  |  |
| 31 | Produkt poprawny pod względem ilościowym/struktury (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |  | ... |
| 32 | Produkt zawiera usterki, które są możliwe do usunięcia w iteracji (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |  | ... |
| 33 | Usunięcie usterek wymaga powtórzenia całości prac (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |  | ... |
| 34 | Usunięcie usterek wymaga powtórzenia części prac (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |  | ... |
| 35 | Produkt zawiera wady, których nie da się usunąć (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |  | ... |
| 36 | Ogólna ocena rezultatu prac (STATUS 1/2/3): |  |  | ... |
| 37 | Rekomendacja dla Zamawiającego dotycząca zasilenia bazy produkcyjnej (PRODUKT NADAJE SIĘ DO ZASILENIA BAZY/ PRODUKT NADAJE SIĘ DO ZASILENIA BAZY PO USUNIĘCIU WYKAZANYCH BŁĘDÓW/PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO ZASILENIA BAZY/ NIE DOTYCZY) |  |  | ... |
| 38 | Rekomendacja dla Zamawiającego dotycząca odbioru (PRODUKT KWALIFIKUJE SIĘ DO ODBIORU/ PRODUKT KWALIFIKUJE SIĘ DO ODBIORU PO USUNIĘCIU WYKAZANYCH BŁĘDÓW/ PRODUKT NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO ODBIORU) |  |  | ... |

Uwaga: Wiersze o nazwach „Kontrola jakościowa działania … - opis próbki danych kontrolowanych” i „Kontrola jakościowa działania ... – wykryte błędy” należy powielić tyle razy, ile występuje działań podlegających kontroli w danym Module.

- Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji prac.

| Moduł | Liczba dni/Moduł | Liczba dni od daty zawarcia umowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 150 | 150 |  |
| II | 230 | 380 | Wykonać ustalenia granic wszystkich działek przeznaczonych do ustaleń |
| III | 70 | 450 |  |
| IV | 90 | 540 |  |
| Razem: | 540 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- Załącznik nr 6 – Wzór raportu Analiza materiałów źródłowych z PODGiK

Powiat: ................................

Jednostka ewidencyjna: ................................

Obręb ewidencyjny [ID]: ............................ [...........................]

| Lp. | Nr ewidencyjny Materiału zasobu | Rodzaj materiału | Nr działki | Materiał nadaje się do wykorzystania: |  |  | Układ wsp. [2000/1965/KUL/lokalny/brak] | Określenie zakresu wykorzystania materiału | Uzgodnienia z Zamawiającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tak | w części | nie |  |  |  |

| Data sporządzenia: | Sporządził/a: |
| --- | --- |

- Załącznik nr 7 – Wzór raportu Analiza materiałów źródłowych spoza PODGiK

Powiat: ................................

Jednostka ewidencyjna: ................................

Obręb ewidencyjny [ID]: ............................ [...........................]

| Lp. | Rodzaj obiektu EGiB | Identyfikator obiektu EGiB | Nazwa instytucji spoza PODGiK | Data otrzymania dokumentów/Data wystąpienia o dokumenty | Sposób udostępnienia dokumentów | Rodzaj otrzymanego dokumentu/ numer dokumentu [numer decyzji, orzeczenia itp.] | Określenie zakresu wykorzystania materiału | Uzgodnienia z Zamawiającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data sporządzenia: | Sporządził/a: |
| --- | --- |

- Załącznik nr 8 – Wzór Raportu z eliminacji rozbieżności numerów działek

Powiat: ................................

Jednostka ewidencyjna: ................................

Obręb ewidencyjny [ID]: ............................ [...........................]

| Lp. | Numer działki | Rodzaj rozbieżności |  | Wyniki analizy | Wnioski z analizy z propozycją eliminacji rozbieżności | Stanowisko Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Działka występuje na mapie ewidencyjnej [TAK/NIE] | Działka występuje w rejestrze gruntów [TAK/NIE] |  |  |  |

| Data sporządzenia: | Sporządził/a: |
| --- | --- |

Błąd określenia wartości parametru wyrażony w % wartości parametru. Błąd nie uwzględnia zmienności zasobu PZGiK.

Numer iteracji kontrolnej

Zamawiający lub/i powołany przez niego Inspektor Nadzoru

Wykonawca

Maksymalna liczba dni roboczych wypadająca na daną Czynność

Maksymalna liczba dni roboczych wypadająca na wszystkie Czynności w danym Module

Czynność inicjująca kontrolę w Module I

Czynność inicjująca kontrolę w Module II

Czynność inicjująca kontrolę w Module III

Począwszy od tej czynności kontroli w Module III podlega także Kopia BDPZGiK

Czynność inicjująca kontrolę w Module IV

Począwszy od tej czynności kontroli w Module III podlega także BDPZGiK

Raport należy tworzyć według przedmiotowych działek ewidencyjnych z kolumny 2. Sortowanie: po liczniku i po mianowniku działki przedmiotowej z kolumny 2.

Wpisujemy wyłącznie działki sąsiednie, z którymi planowane jest ustalenie granic działki przedmiotowej.

Pole przeznaczone dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za nieprzydatny do wykorzystania.