B.A.

Projektowanie- Bogdan Adamczyk

71-602 Szczecin, ul. Storrady 1A

Tel. 91 4623851, 600381738

www.konstrukcjeadamczyk.pl

PROJEKT TECHNICZNY

- Obiekt: Przebudowa  lokalu  usługowego z apteki na lokal placówki wsparcia dziennego

Szczecin, ulica: Nad Odrą 20 lok. U1

Branża: 	KONSTRUKCJA

  - Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy Prawo Budowlane, projektanci oświadczają, że niniejszy projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:		mgr inż. Bogdan Adamczyk

upr. proj. 260/Sz/87

Sprawdzający : mgr inż. Tomasz Strzyżewski		 			upr. nr ZAP/0144/POOK/09

Opracował: 	Jarosław Małek

Szczecin - grudzień- 2024

Zawartość opracowania:

I. Opis techniczny

II. Obliczenia statyczne

III. Rysunki:

K-1. Rzut piwnic

K-2. Rzut parteru

K-3. Nadproże N-1 i N-2

IV. Ekspertyza budowlana

V. Dokumenty

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlano – architektoniczny ,wykonany przez arch. Michała Szczepanka w grudniu 2024 roku.

1.2. Ekspertyza budowlana dot. pomieszczeń w piwnicach i na parterze , w budynku, przy ul. Nad Odrą 20, wykonana przez mgr inż. Bogdana Adamczyka w grudniu 2024 r.

1.3. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2. Treść i zakres opracowania.

- Opracowanie obejmuje projekt techniczny , część konstrukcyjną, wykonania otworów komunikacyjnych w ścianach nośnych, w związku ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w piwnicy i na parterze budynku, zlokalizowanego przy ul: Nad Odrą 20, w Szczecinie.

W zakres opracowania wchodzą : opis techniczny, obliczenia statyczne i rysunki nadproży nad otworami.

3. Opis ogólny.

Przedmiotowy budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym, podpiwniczonym , z dachem wielospadowym i poddaszem użytkowym.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej na przełomie IXX i XX wieku.

Zgodnie z ekspertyzą, zawartą w punkcie IV, stan techniczny budynku jest dobry i możliwa jest planowana zmiana sposobu użytkowania oraz wykonanie nowych otworów w ścianach.

4. Opis konstrukcji.

4.1. Wykonanie otworu komunikacyjnego w piwnicy, w ścianie nośnej , poprzecznej. Nadproże N-1.

Projektuje się otwór w ścianie o szerokości 150cm i wysokości 210cm.

Przed wykonaniem otworu zamontować należy Nadproże N-1, złożone z dwóch belek stalowych, o profilu I140.

Montaż nadproża wykonać dwuetapowo w następujący sposób :

-podstemplowanie stropu z obu stron ściany, zastosować stemple stalowe , regulowane i drewniane podwaliny 10x10cm, dołem i górą.

-wykucie dwóch gniazd w ścianie o wymiarach 35x40x25cm, w miejscach oparcia belek

-wykonanie dwóch poduszek betonowych w wykutych gniazdach, wymiary poduszek to 20x40x25cm; na wierzchu poduszek osadzić marki stalowe o wymiarach 250x400x10mm: poziom góry marek to 15cm poniżej stropu piwnic

-wykucie bruzdy poziomej, o wysokości 15cm i długości belki oraz o głębokości połowy grubości ściany,

- osadzenie w bruździe pierwszej belki stalowej

-wypełnienie ewentualnych szczelin, między górną krawędzią bruzdy a górna półką belki, zaprawą bez skurczową (np. ADDIMENT VB55, lub CERINOL VM-1 lub równoważną).

-wykucie bruzdy poziomej z drugiej strony ściany i założenie drugiej belki stalowej, w sposób podany powyżej. Belki skręcić dwoma śrubami M16.

-usunięcie muru pod belkami

-usunięcie stemplowania

Belki owinąć siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową.

4.2. Wykonanie otworu komunikacyjnego w ścianie nośnej, podłużnej, na parterze. Nadproże  N-2.

Projektuje się otwór w ścianie o szerokości 101cm i wysokości 200cm.

Przed wykonaniem otworu zamontować należy nadproże N-2, złożone z dwóch belek o profilu I140.

Montaż nadproża wykonać dwuetapowo w następujący sposób :

-podstemplowanie stropu z obu stron ściany, zastosować stemple stalowe , regulowane i drewniane podwaliny 10x10cm, dołem i górą.

-wykucie bruzdy poziomej, z jednej strony ściany, o wysokości 15cm i długości belki oraz o głębokości połowy grubości ściany,

- osadzenie w bruździe pierwszej belki stalowej

-wypełnienie ewentualnych szczelin, między górną krawędzią bruzdy a górna półką belki, zaprawą bez skurczową (np. ADDIMENT VB55, lub CERINOL VM-1  lub równoważną).

-wykucie bruzdy poziomej z drugiej strony ściany i założenie drugiej belki stalowej, w sposób podany powyżej.

-usunięcie muru pod belkami

-usunięcie stemplowania.

Belki owinąć siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe oczyścić do II stopnia czystości a następnie pomalować farbą podkładową i emalią chlorokauczukową.

Opracował: mgr inż. Bogdan Adamczyk

II. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji

Zmiana sposobu użytkowania  lokalu  usługowego z apteki na lokal świetlicy środowiskowej

1.	ZałoŻenia przyjęte do obliczeń

1.1	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano zgodnie z następującymi normami:

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli - Obciążenia stałe.

PN-EN 1991 - 1- 3 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem.

PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia

technologiczne i montażowe.

PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem

1.2	Sprawdzenie stanów nośności oraz użytkowania elementów konstrukcyjnych dokonano na podstawie założeń technologicznych oraz aktualnych Polskich Norm :

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe nie zbrojone – Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone - Projektowanie i obliczanie - (Zmiana  Az1)

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone - Projektowanie i obliczanie - (Poprawka  Ap 1)

| 2. Zestawienie obciążeń 2.1. Strop masywny i ściany. STROP NAD PIWNICAMI. Element; Grubość [m]; Ciężar [kN/m³]; Wartość charakterystyczna [kN/m²]; Współ. obc.; Wartość obliczeniowa [kN/m²]. Obciążenie stałe. PARKIET; 0,02; 6,00; 0,12; 1,35; 0,16. POSADZKA BETON.; 0,04; 23,00; 0,92; 1,35; 1,24. STYROPIAN; 0,05; 0,45; 0,02; 1,35; 0,03. TYNK; 0,02; 19,0; 0,38; 1,35; 0,51. RAZEM; 1,44; 1,35; 1,94. Obciążenie zmienne. OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE + ŚCIANKI DZIAŁ; -; -; 2,75; 1,50; 4,13. Ciężar własny płyty. PŁYTA KLEINA; 0,12; 18,00; 2.16; 1,35; 2,92. SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH I ZMIENNYCH; 6,35; 1,42; 8,99. ŚCIANY NOŚNE. Element; Grubość [m]; Ciężar [kN/m³]; Wartość charakterystyczna [kN/m²]; Współ. obc.; Wartość obliczeniowa [kN/m²]. Obciążenie stałe. TYNK; 0,02; 19,00; 0,38; 1,35; 0,51. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ; 0,25; 18,00; 4,32; 1,35; 5,84. TYNK; 0,02; 19,0; 0,38; 1,35; 0,51. RAZEM; 5,08; 1,35; 6,86. 2.2. Strop drewniany |
| --- |
| Element | Grubość [m] | Ciężar [kN/m³] | Wartość charakterystyczna [kN/m²] | Współ. obc. | Wartość obliczeniowa [kN/m²] |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |  |
| Podłoga z desek | 0,032 | 6,0 | 0,19 | 1,35 | 0,26 |
| Polepa | 0,15 | 15,0 | 2,25 | 1,35 | 3,04 |
| Ślepy pułap (deski) | 0,02 | 6,0 | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| Tynk na trzcinie | 0,03 | 16,00 | 0,48 | 1,35 | 0,65 |
| RAZEM |  |  | 3,04 | 1,35 | 4,10 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |  |
| Obc zmienne | - | - | 1,5 | 1,50 | 2,25 |
| RAZEM |  |  | 4,54 | 1,40 | 6,35 |

3. Nadproże N-1

-ciężar ściany  : 5.08kN/m2 x 12m =                              60.96 x 1.35 = 82.30kN/m

-ciężar stropu parteru  :6.35kN/m2x(4.41+5.74) x 0.5 = 31.37kN/m x 1.42 = 44.55kN/m

Razem :			    92.33kN/m x 1.37 = 126.85kN/m

Lo=1.5m x 1.05 = 1.58m

RM_Win v. 11.130  licencja nr 5642

NAZWA:

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    36.6    1146     469     164    164   14.0  1 S 235

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 S 235             210      235.000     1.2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1.10

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1.37

1    Liniowe       0.0       92.33     92.33     0.00    1.58

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.130  licencja nr 5642

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1.10

A -""                            Zmienne    1  1.37      1.00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0.00     0.000           0.00       100.18         0.00

0.50     0.790          39.57*        0.00         0.00

1.00     1.580           0.00      -100.18         0.00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

1 S 235

1     0.00    0.000      0.00      0.00            0.000

0.50    0.790   -241.70    241.70            1.029*

1.00    1.580      0.00      0.00            0.000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0.00        100.18        100.18

2            0.00        100.18        100.18

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0.00         73.17         73.17

2            0.00         73.17         73.17

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0.00000    0.00000      0.00000      -0.00632 ( -0.362)

2       0.00000    0.00000      0.00000       0.00632 (  0.362)

------------------------------------------------------------------

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1      0.0000  0.0000     -0.362     0.362      0.0031     505.9

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993  (Stal1993_2d v. 1.57  licencja nr 5642)

Zadanie:

Przekrój: 1 - 2 I 140

Wymiary przekroju: h=140.0  g=5.7  s=66.0  t=8.6  r=5.7

Charakterystyka geometryczna przekroju:  Iyg=1146.0  Izg=469.0  A=36.60  iy=5.6  iz=3.6  Iw=6080.9  It=488.5  is=6.643.

Materiał: S 235  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=5.7.

Obciążenia prostopadłe:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu:

- obciążenie rozłożone 	q = 0 kN/m,

- momenty przywęzłowe 	Ma = 0,  Mb = 0 kNm,

- moment skręcający 	T = 0 kNm.

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1.

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 1.580;  xb = 0.000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

- wzdłuż osi Z

Warunek nośności:

=  = 0.438 < 1

Nośność przekroju na zginanie

xa = 0.790;  xb = 0.790;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunek nośności:

=  = 0.862 < 1 	(6.31)

Zginanie (stateczność):

xa = 0.790;  xb = 0.790;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunek stateczności przy zginaniu:

=  = 0.862 < 1	(6.54)

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 1.580;  xb = 0.000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunki nośności środnika:

= 0.223 < 1	(6.14 EN 1993-1-5)

2 + 0,8 1 = 0.223 + 0,8×0.000 = 0.000 < 1.4 	(7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny użytkowalności:

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+A  Kombinacja charakterystyczna

Ugięcia względem osi Z liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 3.1 < 6.3 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 3.123 mm;	L / a = 1580.0 / 3.123 = 505.9

4. Nadproże N-2

-ciężar ściany  : 5.08kN/m2 x 9m =                              45.72kN/m x 1.35 = 61.72kN/m

-ciężar stropu I i II pietra  :4.54kN/m2x(5.12+2.05)  = 32.55kN/m x 1.40 = 45.57kN/m

Razem :			    78.27kN/m x 1.37 = 107.29kN/m

Lo=1.01m x 1.05 = 1.06m

RM_Win v. 11.130  licencja nr 5642

NAZWA:

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    36.6    1146     469     164    164   14.0  1 S 235

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 S 235             210      235.000     1.2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1.10

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1.37

1    Liniowe       0.0       78.27     78.27     0.00    1.06

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.130  licencja nr 5642

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1.10

A -""                            Zmienne    1  1.37      1.00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0.00     0.000           0.00        57.00         0.00

0.50     0.530          15.10*        0.00         0.00

1.00     1.060           0.00       -57.00         0.00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

1 S 235

1     0.00    0.000      0.00      0.00            0.000

0.50    0.530    -92.26     92.26            0.393*

1.00    1.060      0.00      0.00            0.000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0.00         57.00         57.00

2            0.00         57.00         57.00

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0.00         41.64         41.64

2            0.00         41.64         41.64

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0.00000    0.00000      0.00000      -0.00162 ( -0.093)

2       0.00000    0.00000      0.00000       0.00162 (  0.093)

------------------------------------------------------------------

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1      0.0000  0.0000     -0.093     0.093      0.0005    1975.4

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993  (Stal1993_2d v. 1.57  licencja nr 5642)

Zadanie:

Przekrój: 1 - 2 I 140

Wymiary przekroju: h=140.0  g=5.7  s=66.0  t=8.6  r=5.7

Charakterystyka geometryczna przekroju:  Iyg=1146.0  Izg=469.0  A=36.60  iy=5.6  iz=3.6  Iw=6080.9  It=488.5  is=6.643.

Materiał: S 235  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=5.7.

Obciążenia prostopadłe:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu:

- obciążenie rozłożone 	q = 0 kN/m,

- momenty przywęzłowe 	Ma = 0,  Mb = 0 kNm,

- moment skręcający 	T = 0 kNm.

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1.

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 1.060;  xb = 0.000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

- wzdłuż osi Z

Warunek nośności:

=  = 0.249 < 1

Nośność przekroju na zginanie

xa = 0.530;  xb = 0.530;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunek nośności:

=  = 0.329 < 1 	(6.31)

Zginanie (stateczność):

xa = 0.530;  xb = 0.530;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunek stateczności przy zginaniu:

=  = 0.329 < 1	(6.54)

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 1.060;  xb = 0.000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1.1·CW+1.37·A

Warunki nośności środnika:

= 0.127 < 1	(6.14 EN 1993-1-5)

2 + 0,8 1 = 0.127 + 0,8×0.000 = 0.000 < 1.4 	(7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny użytkowalności:

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+A  Kombinacja charakterystyczna

Ugięcia względem osi Z liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0.5 < 4.2 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 0.537 mm;	L / a = 1060.0 / 0.537 = 1975.4

IV. Ekspertyza budowlana

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1 Przedmiotem ekspertyzy jest konstrukcja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szczecinie , przy ul. Nad Odrą 20.

1.2. Cel i zakres ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, budynku , pod kątem możliwości zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w piwnicy i na parterze.

W szczególności w zakres opracowania wchodzi:

- wizja lokalna z odkrywkami stropów

- inwentaryzacja konstrukcji obiektu

- podanie wniosków końcowych

2. Podstawa opracowania ekspertyzy i wykorzystane materiały

  - Inwentaryzacja architektury, wykonana przez arch. M. Szczepanka w grudniu 2024

2.3. 	Wizja lokalna z odkrywkami i pomiarami elementów konstrukcyjnych wykonana przez autora w grudniu 2024.

3. Wprowadzenie, dane ogólne

Przedmiotowy budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym, podpiwniczonym , z dachem wielospadowym i poddaszem użytkowym.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej na przełomie IXX i XX wieku.

- Opis konstrukcji budynku

4.1. Fundamenty

Budynek posadowiono na ceglanych ławach fundamentowych o szerokości 38 i 51cm.

4.2. Ściany

Ściany nośne piwnic , parteru i piętra wykonano z cegły pełnej, ceramicznej, o grubości 38 i 25cm.

Ściany działowe wykonano z cegły dziurawki o grubości 12cm.

4.3. Stropy

Nad piwnicą wykonano płaski strop Kleina na belkach stalowych.

Nad parterem , I I II piętrem wykonano strop drewniany , ocieplony polepą na ślepym pułapie.

4.4. Nadproża

Wykonano nadproża ceramiczne typu Kleina oraz nadproża z belek stalowych.

- Analiza i wnioski końcowe.

Zarówno fundamenty jak i ściany nośne znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Masywny strop Kleina nad piwnicami oraz drewniany strop nad parterem nie wykazują zarysowań lub ponad normatywnych ugięć i mogą być nadal eksploatowane, po zmianie sposobu użytkowania.

W ścianach nośnych, w piwnicy i na parterze można wykonać otwory komunikacyjne, po uprzednim zamontowaniu nadproży z belek stalowych.

W wyniku zmiany sposobu użytkowania nie wzrosną obciążenia na fundamenty budynku.

Opracował : mgr inż. Bogdan Adamczyk

V. Dokumenty