Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:	Remont części budynku nr 25 w kompleksie wojskowym w Grubnie.

Obiekt:             Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres:	              Grubno, 86-200 Chełmno

Zamawiający:	 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 d.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż odbojnic ściennych z desek | m |  |  |
|  |  | 5.60+5.20+5.60+4.00+1.10+1.09+4.30 | m | 26.89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.89 |
| 2 d.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż witryny z ościeżnicą na korzytarzu (1,90m x 3,00m) | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | (1.00+2.23)*2.35 | m2 | 7.59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.59 |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
|  |  | 1.50 | m | 1.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.50 |
| 5 d.1.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 12.22+8.56+23.80+8.18 | m2 | 52.76 |  |
|  |  | 29.02*0.10 | m2 | 2.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.66 |
| 6 d.1.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 12.60+27.11+13.44+12.84 | m2 | 65.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.99 |
| 7 d.1.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | 15.11 | m2 | 15.11 |  |
|  |  | 12.60+27.11+13.44+12.84 | m2 | 65.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.10 |
| 8 d.1.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 9 d.1.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 11.76*2.00 | m2 | 23.52 |  |
|  |  | 15.00 | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.52 |
| 10 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 91.28*0.02 | m3 | 1.83 |  |
|  |  | 65.99*0.005 | m3 | 0.33 |  |
|  |  | 81.10*0.02 | m3 | 1.62 |  |
|  |  | 135.86*0.05 | m3 | 6.79 |  |
|  |  | 0.47 | m3 | 0.47 |  |
|  |  | 0.50 | m3 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.54 |
| 11 d.1.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 |  |  |
|  |  | 11.04+0.50 | m3 | 11.54 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.54 |
| 1.2 |  | Posadzki |  |  |  |
| 12 d.1.2 | NNRNKB 202 1127-01 1127-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 13 d.1.2 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 14 d.1.2 | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 |  |  |
|  |  | 12.60+27.11+13.44+14.84 | m2 | 67.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.99 |
| 15 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 16 d.1.2 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m |  |  |
|  |  | 2.23+2.23+3.65+3.65 | m | 11.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.76 |
| 17 d.1.2 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 |  |  |
|  |  | 8.18 | m2 | 8.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.18 |
| 18 d.1.2 | KNR 2-02 1112-05 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę 10cm | m2 |  |  |
|  |  | 12.60+27.11+13.44+14.84 | m2 | 67.99 |  |
|  |  | 64.74*0.10 | m2 | 6.47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.46 |
| 19 d.1.2 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m |  |  |
|  |  | 0.90*4 | m | 3.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.60 |
| 20 d.1.2 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  | 12.22+8.56+8.18+15.11+23.80 | m2 | 67.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.87 |
| 21 d.1.2 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m |  |  |
|  |  | 13.10+11.00+15.63+21.75 | m | 61.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.48 |
| 22 d.1.2 | KNR-W 4-01 0803-01 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 |  |  |
|  | schody zewnętrzne | 5.00 | m2 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 23 d.1.2 | KNR-W 4-01 0809-12 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju | m2 |  |  |
|  | schody zewnętrzne | 5.00 | m2 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 1.3 |  | Ściany |  |  |  |
| 24 d.1.3 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - otworzy drzwiowe | m3 |  |  |
|  |  | 0.15*0.15*2.00 | m3 | 0.045 |  |
|  |  | 0.40*0.15*2.00 | m3 | 0.12 |  |
|  |  | 0.90*0.15*2.00 | m3 | 0.27 |  |
|  |  | 0.05*0.15*2.00*2 | m3 | 0.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.47 |
| 25 d.1.3 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*0.15*2.00 | m3 | 0.24 |  |
|  |  | 3.13*0.15*2.00 | m3 | 0.94 |  |
|  |  | 1.50*0.80*0.15 | m3 | 0.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.36 |
| 26 d.1.3 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0.36*3.00 | m2 | 1.08 |  |
|  |  | 5.60*3.00 | m2 | 16.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.88 |
| 27 d.1.3 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  | 17.88*2 | m2 | 35.76 |  |
|  |  | (0.88*2.00)+(3.13*2.00)+(1.50*0.80) | m2 | 9.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.98 |
| 28 d.1.3 | KNR 2-02 2004-01 | Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | m2 |  |  |
|  |  | (0.20+0.20)*3.00 | m2 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 29 d.1.3 | analiza indywidualna | Drzwiczki rewizyjne w zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 30 d.1.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (4.30+2.93)*2*3.00 | m2 | 43.38 |  |
|  |  | (5.09+5.60)*2*3.00 | m2 | 64.14 |  |
|  |  | (2.40+2.40+5.60)*3.00 | m2 | 31.20 |  |
|  |  | (2.65+2.65+5.60)*3.00 | m2 | 32.70 |  |
|  |  | (2.70+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.80 |  |
|  |  | (2.23+3.67)*2*1.00 | m2 | 11.80 |  |
|  |  | (2.30+3.67)*2*3.00 | m2 | 35.82 |  |
|  |  | -(1.80+1.20) | m2 | -3.00 |  |
|  |  | (3.33+3.67)*2*3.00 | m2 | 42.00 |  |
|  |  | -(6.26+1.20+1.80) | m2 | -9.26 |  |
|  | KORYTARZ | 29.02*3.00 | m2 | 87.06 |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA | -(1.80*8) | m2 | -14.40 |  |
|  | STOLARKA OKIENNA | -(22.68+6.48+4.24) | m2 | -33.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 337.84 |
| 31 d.1.3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | (4.30+2.93)*2*3.00 | m2 | 43.38 |  |
|  |  | (5.09+5.60)*2*3.00 | m2 | 64.14 |  |
|  |  | (2.40+5.60)*2*3.00 | m2 | 48.00 |  |
|  |  | (2.65+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.50 |  |
|  |  | (2.70+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.80 |  |
|  |  | (2.23+3.67)*2*3.00 | m2 | 35.40 |  |
|  |  | (2.30+3.67)*2*3.00 | m2 | 35.82 |  |
|  |  | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  |  | (3.33+3.67)*2*3.00 | m2 | 42.00 |  |
|  | KORYTARZ | 29.02*3.00 | m2 | 87.06 |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA | -(1.80*8) | m2 | -14.40 |  |
|  | STOLARKA OKIENNA | -(22.68+6.48+4.24) | m2 | -33.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 405.50 |
| 32 d.1.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 |  |  |
|  |  | 4.00 | m2 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 33 d.1.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | (4.30+2.93)*2*3.00 | m2 | 43.38 |  |
|  |  | (5.09+5.60)*2*3.00 | m2 | 64.14 |  |
|  |  | (2.40+5.60)*2*3.00 | m2 | 48.00 |  |
|  |  | (2.65+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.50 |  |
|  |  | (2.70+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.80 |  |
|  |  | (2.23+3.67)*2*1.00 | m2 | 11.80 |  |
|  |  | (2.30+3.67)*2*3.00 | m2 | 35.82 |  |
|  |  | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  |  | (3.33+3.67)*2*3.00 | m2 | 42.00 |  |
|  | KORYTARZ | 29.02*3.00 | m2 | 87.06 |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA | -(1.80*8) | m2 | -14.40 |  |
|  | STOLARKA OKIENNA | -(22.68+6.48+4.24) | m2 | -33.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 381.90 |
| 34 d.1.3 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 |  |  |
|  |  | 29.02*1.50 | m2 | 43.53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.53 |
| 35 d.1.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | (4.30+2.93)*2*3.00 | m2 | 43.38 |  |
|  |  | (5.09+5.60)*2*3.00 | m2 | 64.14 |  |
|  |  | (2.40+5.60)*2*3.00 | m2 | 48.00 |  |
|  |  | (2.65+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.50 |  |
|  |  | (2.70+5.60)*2*3.00 | m2 | 49.80 |  |
|  |  | (2.23+3.67)*2*1.00 | m2 | 11.80 |  |
|  |  | (2.30+3.67)*2*3.00 | m2 | 35.82 |  |
|  |  | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  |  | (3.33+3.67)*2*3.00 | m2 | 42.00 |  |
|  | KORYTARZ | 29.02*1.50 | m2 | 43.53 |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA | -(1.80*8) | m2 | -14.40 |  |
|  | STOLARKA OKIENNA | -(22.68+6.48+4.24) | m2 | -33.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 338.37 |
| 36 d.1.3 | KNR 2-02 0829-09 analogia | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  | (2.23+3.67)*2*2.00 | m2 | 23.60 |  |
|  |  | 1.00*2.00 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.60 |
| 37 d.1.3 | KNR 4-01 0322-02 analogia | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 38 d.1.3 | analiza indywidualna | Wywiercenie otworów w ścianie gr. do 50 cm w celu montażu wentylatora - otwór fi 100mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.4 |  | Sufity |  |  |  |
| 39 d.1.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 40 d.1.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 41 d.1.4 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 42 d.1.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | 23.80+12.60+27.11+13.44+14.84+15.11+8.18+8.56+12.22 | m2 | 135.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.86 |
| 2 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |
| 43 d.2 | KNR 4-02 0520-04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 45 d.2 | analiza indywidualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.do 32 mm | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00+1.50+2.20+2.20+2.00+1.30+1.00+1.00+2.00+2.00+1.00+1.00+2.00+2.00+2.00+2.50 | m | 29.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.70 |
| 46 d.2 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 47 d.2 | KNR-W 2-15 0402-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm - rury ocynkowane zaprasowywane | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00+2.20+2.20+1.50+1.50+1.50+1.50+1.00+1.00+2.00+2.00+2.00+2.00 | m | 24.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.40 |
| 48 d.2 | KNR-W 2-15 0428-01 analogia | Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym - rury ocynkowane zaprasowywane | kpl. |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 49 d.2 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 8*2*3.00 | m | 48.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 50 d.2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/80 | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 51 d.2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/100 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 52 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 53 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 54 d.2 | KNR 0-35 0215-04 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 55 d.2 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | Przedmiar dodatkowy 1 | próba |  | 1.00 |
|  |  | 2.00+2.00+2.20+2.20+1.50+1.50+1.50+1.50+1.00+1.00+2.00+2.00+2.00+2.00 | m | 24.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.40 |
| 56 d.2 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km | t |  |  |
|  |  | 120*11/1000 | t | 1.32 |  |
|  |  | 0.50 | t | 0.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.82 |
| 3 |  | INSTALACJE WOD-KAN i HYDRANTOWA |  |  |  |
| 57 d.3 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 58 d.3 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 59 d.3 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 60 d.3 | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 61 d.3 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 2+2 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 62 d.3 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 63 d.3 | KNR 4-02 0507-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  |  | 2.50+2.00+1.00+1.00+2.50 | m | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00+4.00+4.00+3.00+1.00 | m | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2.00+1.50+1.50+2.00 | m | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 66 d.3 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 67 d.3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.50+1.00+1.00 | m | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 68 d.3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 3.30+1.00+1.40+1.80+2.00+2.00+1.00+2.00+2.00 | m | 16.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.50 |
| 69 d.3 | KNR 2-15 0107-01 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2+2+2+1 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 70 d.3 | KNR 2-15 0107-07 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 71 d.3 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 72 d.3 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 3.30+1.00+1.40+1.80+2.00+2.00+1.00+2.00+2.00 | m | 16.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.50 |
| 73 d.3 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.50+1.00+1.00 | m | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 74 d.3 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.50+1.00+1.00 | m | 4.50 |  |
|  |  | 3.30+1.00+1.40+1.80+2.00+2.00+1.00+2.00+2.00 | m | 16.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 75 d.3 | analiza indywidualna | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.50+1.00+1.00 | m | 4.50 |  |
|  |  | 3.30+1.00+1.40+1.80+2.00+2.00+1.00+2.00+2.00 | m | 16.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 76 d.3 | analiza indywidualna | Bakteriologiczne badanie wody | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 77 d.3 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 2.00+1.00 | m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 79 d.3 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 2.00+3.00+1.50+1.00 | m | 7.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.50 |
| 80 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 1.50+1.00+1.00 | m | 3.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.50 |
| 81 d.3 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 82 d.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 83 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 84 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 85 d.3 | KNR 2-15 0220-05 analogia | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - UWAGA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKĄ | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 86 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 87 d.3 | KNR 0-35 0123-01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - kabina 90x90 - szkło hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom, szkło matowe lub mleczne | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 88 d.3 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 89 d.3 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 90 d.3 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 91 d.3 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi o śr.nominalnej 32 mm z rur ze stali węglowej nr 1.0034-E195, ocynkowanych obustronnie o połączeniach zaprasowywanych wraz z elementami montażowymi | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 92 d.3 | KNR 2-15 0120-02 ST13 | Hydrant z szafką 780 x 780 x 180 z zaworem 25mm. wężem 30mb | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 93 d.3 | KNR 2-15 0116-02 | Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany we wnęce - montaż | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 94 d.3 | KNR 2-15 0107-03 ST13 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów itp. o śr.nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 95 d.3 |  | Kalkulacja własna - Badanie hydrantów pod katem wydajności i ciśnienia | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 96 d.4 | KNR 4-03 1124-02 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 97 d.4 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 98 d.4 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 99 d.4 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  |  |
|  |  | 40.00+20.00+20.00+10.00 | m | 90.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.00 |
| 100 d.4 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 30.00+30.00+25.00+40.00+80.00+10.00+10.00 | m | 225.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.00 |
| 101 d.4 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 225.00*0.05*0.05 | m3 | 0.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.56 |
| 102 d.4 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 30.00+30.00+25.00+40.00+80.00+10.00+10.00 | m | 225.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.00 |
| 103 d.4 | KNR 4-03 1003-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. |  |  |
|  |  | 6 | otw. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 104 d.4 | KNR 4-01 0330-06 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 0.30*0.40 | m2 | 0.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.12 |
| 105 d.4 | KNR 5-08 0404-01 analogia | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Rozdzielnica podtynkowa typ 2x12 modułów, z listwami przyłączeniowymi N+PE, stopień ochrony IP-44 - R1 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 106 d.4 | KNR-W 5-08 0407-02 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 63A | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 107 d.4 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 25 A | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 108 d.4 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 16 A | szt |  |  |
|  |  | 4+5 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 109 d.4 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S303 B16 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 110 d.4 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD WLZ YDY 450/750V 5X10MM2 ZK- R1 | m |  |  |
|  |  | 25.00+5.00 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 111 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x1,5 mm2 - OŚWIETLENIE | m |  |  |
|  |  | 3.00+3.00+2.50+5.00+5.00+3.00+3.00+7.00+3.00+3.00+1.50+1.50+1.50+4.00+3.20+5.00+10.00+2.50+2.50+15.00+5.00+5.00+5.00+5.00+8.00+2.00+2.00+20.00+7.00+3.30+2.00+2.00+30.00+15.00 | m | 195.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.50 |
| 112 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x2,5 mm2 - GNIAZDA WTYCZKOWE | m |  |  |
|  |  | 10.00+3.00+3.00+2.50+2.50+3.00+15.00+3.00+4.30+3.80+4.00+4.00+7.00+3.00+7.00+11.00+5.50+12.00+12.00+9.00+2.50+2.50+3.50+12.00+17.00+17.00+30.00+3.00+3.00+10.00+10.00+3.00+5.00+20.00 | m | 263.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 263.10 |
| 113 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY-450/750V 4x1,5mm2 | m |  |  |
|  |  | 10.00+4.00+2.00+5.00 | m | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 114 d.4 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 450/750V 5x2,5mm2 - GNIAZDO SIŁOWE 16A/400V PN+N | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00+1.00+2.00+1.50 | m | 8.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.50 |
| 115 d.4 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 34 | szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 116 d.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  |  | 34 | szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 117 d.4 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 34 | szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 118 d.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 119 d.4 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 120 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo podwójne 230V IP20 | szt. |  |  |
|  |  | 23 | szt. | 23.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
| 121 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V IP44 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 122 d.4 | KNR 5-08 0309-08 analogia | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - GNIAZDO PODTYNKOWE SIŁOWE 5 STYKOWE 16A/400V/PN+N | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 123 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED | kpl. |  |  |
|  |  | 19 | kpl. | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 124 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S1 - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED z czujnikiem ruchu 360° | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 125 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - AW1 - oprawa oświetlenia awaryjnego | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 126 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S2 - oprawa oświetleniowa LED, IP65 zewnętrzna z czujnikiem ruchu | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 127 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiet LED do pomieszczenia sanitarnego | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 128 d.4 | analiza indywidualna | Montaż z podłączeniem przewodem 8x0,5mm2 wideodomofonu - wideodomofon przy drzwiach wejściowych 7 cali, IP44, zasilanie sieciowe, wbudowana kamera Full HD, komunikacja dwukierunkowa, szeroki kąt widzenia 144st.,wbudowany mikrofon i głośniki | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 129 d.4 | analiza indywidualna | Montaż dzwonków przewodowych, elektromechanicznych, napięcie 230V, poziom dzwięku 90dB | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 130 d.4 | analiza indywidualna | Montaż wentylatora wyciągowego łazienkowego fi100mm uruchamianego wraz z oświetleniem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 131 d.4 | analiza indywidualna | Montaż wentylatora wyciągowego higrosterowanego fi100mm do wykonanego otworu w ścianie | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 132 d.4 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 133 d.4 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 11 | pomiar | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 134 d.4 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 135 d.4 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. |  |  |
|  |  | 23 | pomiar. | 23.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
| 136 d.4 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5 |  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |
| 137 d.5 | analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 138 d.5 | KNR 4-01 0346-05 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych | gniazd. |  |  |
|  |  | 4 | gniazd. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 139 d.5 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
|  |  | 1.20+1.20 | m | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 140 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D1 | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*2.00 | m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 141 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00*2 | m2 | 3.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.20 |
| 142 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D3 | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00*4 | m2 | 6.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.40 |
| 143 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D4 | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*2.00 | m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 144 d.5 | analiza indywidualna | Montaż kabiny WC wodoodpornej HPL 120x100cm gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z drzwiami szerokości 80cm | m2 |  |  |
|  |  | (1.20+1.00)*2.00 | m2 | 4.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.40 |
| 145 d.5 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 6 |  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |
| 146 d.6 | analiza indywidualna | Demontaż (odcięcie) krat okiennych | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 147 d.6 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*7 | m2 | 22.68 |  |
|  |  | 1.20*1.80*3 | m2 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.16 |
| 148 d.6 | KNR 0-19 1023-10 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O1 | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*7 | m2 | 22.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.68 |
| 149 d.6 | KNR 0-19 1023-11 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*1.80*3 | m2 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.48 |
| 150 d.6 | analiza indywidulana | Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*0.25*7 | m2 | 3.15 |  |
|  |  | 1.20*0.25*3 | m2 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.05 |
| 151 d.6 | KNR 4-01 0533-02 analogia | Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 0.25*1.75*7 | m2 | 3.06 |  |
|  |  | 0.25*1.09*3 | m2 | 0.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.88 |
| 152 d.6 | analiza indywidualna | Montaż krat stalowych otwieranych prętowych zgodnie z wymaganiami instrukcji o ochronie obiektów wojskowych | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*2 | m2 | 6.48 |  |
|  |  | 1.20*1.80 | m2 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.64 |
| 153 d.6 | KNR 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*5 | m2 | 16.20 |  |
|  |  | 1.20*1.80*2 | m2 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.52 |
| 154 d.6 | KNR 4-01 1212-06 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*7 | m2 | 22.68 |  |
|  |  | 1.20*1.80*3 | m2 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.16 |
| 155 d.6 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.80*7 | m2 | 22.68 |  |
|  |  | 1.20*1.80*3 | m2 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.16 |
| 156 d.6 | analiza indywidualna | Montaż krat stalowych z demontażu po czyszczeniu oraz po odnowieniu powłok malarskich - kraty kotwione zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów wojskowych | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 157 d.6 | analiza indywidualna | Folia mleczna do szyb matowa | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*1.80 | m2 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.16 |
| 158 d.6 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja stolarki okiennej | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |