Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Remont części budynku nr 25 w kompleksie wojskowym w Grubnie.

Obiekt:             	Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres:             		Grubno, 86-200 Chełmno

Zamawiający:       	13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 48-miesięcy do 60-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość zł (netto) (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | Demontaż odbojnic ściennych z desek | m | 26.89 |  |  |
| 2 d.1.1 | Demontaż witryny z ościeżnicą na korytarzu (1,90m x 3,00m) | szt | 1.00 |  |  |
| 3 d.1.1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 7.59 |  |  |
| 4 d.1.1 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 1.50 |  |  |
| 5 d.1.1 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 55.66 |  |  |
| 6 d.1.1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 65.99 |  |  |
| 7 d.1.1 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 81.10 |  |  |
| 8 d.1.1 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m2 | 135.86 |  |  |
| 9 d.1.1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 38.52 |  |  |
| 10 d.1.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m3 | 11.54 |  |  |
| 11 d.1.1 | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 | 11.54 |  |  |
| 1.2 | Posadzki |  |  |  |  |
| 12 d.1.2 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 135.86 |  |  |
| 13 d.1.2 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 135.86 |  |  |
| 14 d.1.2 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 | 67.99 |  |  |
| 15 d.1.2 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 135.86 |  |  |
| 16 d.1.2 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 11.76 |  |  |
| 17 d.1.2 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 8.18 |  |  |
| 18 d.1.2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę 10cm | m2 | 74.46 |  |  |
| 19 d.1.2 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 3.60 |  |  |
| 20 d.1.2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 67.87 |  |  |
| 21 d.1.2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 61.48 |  |  |
| 22 d.1.2 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 5.00 |  |  |
| 23 d.1.2 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju | m2 | 5.00 |  |  |
| 1.3 | Ściany |  |  |  |  |
| 24 d.1.3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - otworzy drzwiowe | m3 | 0.47 |  |  |
| 25 d.1.3 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 | 1.36 |  |  |
| 26 d.1.3 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 | 17.88 |  |  |
| 27 d.1.3 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 44.98 |  |  |
| 28 d.1.3 | Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | m2 | 1.20 |  |  |
| 29 d.1.3 | Drzwiczki rewizyjne w zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 30 d.1.3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 337.84 |  |  |
| 31 d.1.3 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 405.50 |  |  |
| 32 d.1.3 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 4.00 |  |  |
| 33 d.1.3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 381.90 |  |  |
| 34 d.1.3 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 | 43.53 |  |  |
| 35 d.1.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 338.37 |  |  |
| 36 d.1.3 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 25.60 |  |  |
| 37 d.1.3 | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. | 7.00 |  |  |
| 38 d.1.3 | Wywiercenie otworów w ścianie gr. do 50 cm w celu montażu wentylatora - otwór fi 100mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.4 | Sufity |  |  |  |  |
| 39 d.1.4 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 135.86 |  |  |
| 40 d.1.4 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 135.86 |  |  |
| 41 d.1.4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 135.86 |  |  |
| 42 d.1.4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 135.86 |  |  |
| 2 | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
| 43 d.2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 | kpl. | 11.00 |  |  |
| 44 d.2 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 11.00 |  |  |
| 45 d.2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.do 32 mm | m | 29.70 |  |  |
| 46 d.2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 4.00 |  |  |
| 47 d.2 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm - rury ocynkowane zaprasowywane | m | 24.40 |  |  |
| 48 d.2 | Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym - rury ocynkowane zaprasowywane | kpl. | 11.00 |  |  |
| 49 d.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 48.00 |  |  |
| 50 d.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/80 | szt. | 8.00 |  |  |
| 51 d.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/100 | szt. | 3.00 |  |  |
| 52 d.2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY | szt. | 11.00 |  |  |
| 53 d.2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY | szt. | 11.00 |  |  |
| 54 d.2 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 11.00 |  |  |
| 55 d.2 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 24.40 |  |  |
| 56 d.2 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km | t | 1.82 |  |  |
| 3 | INSTALACJE WOD-KAN i HYDRANTOWA |  |  |  |  |
| 57 d.3 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 1.00 |  |  |
| 58 d.3 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 2.00 |  |  |
| 59 d.3 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 2.00 |  |  |
| 60 d.3 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 1.00 |  |  |
| 61 d.3 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 4.00 |  |  |
| 62 d.3 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 63 d.3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m | 9.00 |  |  |
| 64 d.3 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 16.00 |  |  |
| 65 d.3 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7.00 |  |  |
| 66 d.3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2.00 |  |  |
| 67 d.3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4.50 |  |  |
| 68 d.3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16.50 |  |  |
| 69 d.3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 7.00 |  |  |
| 70 d.3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 71 d.3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 72 d.3 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 16.50 |  |  |
| 73 d.3 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 4.50 |  |  |
| 74 d.3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 21.00 |  |  |
| 75 d.3 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m | 21.00 |  |  |
| 76 d.3 | Bakteriologiczne badanie wody | szt | 1.00 |  |  |
| 77 d.3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1.00 |  |  |
| 78 d.3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3.00 |  |  |
| 79 d.3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 7.50 |  |  |
| 80 d.3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3.50 |  |  |
| 81 d.3 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 82 d.3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 83 d.3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 84 d.3 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1.00 |  |  |
| 85 d.3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - UWAGA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKĄ | szt. | 1.00 |  |  |
| 86 d.3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 87 d.3 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - kabina 90x90 - szkło hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom, szkło matowe lub mleczne | kpl. | 1.00 |  |  |
| 88 d.3 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 89 d.3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1.00 |  |  |
| 90 d.3 | Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 91 d.3 | Rurociągi o śr. nominalnej 32 mm z rur ze stali węglowej nr 1.0034-E195, ocynkowanych obustronnie o połączeniach zaprasowywanych wraz z elementami montażowymi | m | 20.00 |  |  |
| 92 d.3 | Hydrant z szafką 780 x 780 x 180 z zaworem 25mm. wężem 30mb | szt. | 1.00 |  |  |
| 93 d.3 | Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany we wnęce - montaż | szt. | 1.00 |  |  |
| 94 d.3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów itp. o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 95 d.3 | Kalkulacja własna - Badanie hydrantów pod katem wydajności i ciśnienia | szt | 2.00 |  |  |
| 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 96 d.4 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 9.00 |  |  |
| 97 d.4 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 12.00 |  |  |
| 98 d.4 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 16.00 |  |  |
| 99 d.4 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 90.00 |  |  |
| 100 d.4 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 225.00 |  |  |
| 101 d.4 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.56 |  |  |
| 102 d.4 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 225.00 |  |  |
| 103 d.4 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 6.00 |  |  |
| 104 d.4 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.12 |  |  |
| 105 d.4 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Rozdzielnica podtynkowa typ 2x12 modułów, z listwami przyłączeniowymi N+PE, stopień ochrony IP-44 - R1 | szt. | 1.00 |  |  |
| 106 d.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 63A | szt | 1.00 |  |  |
| 107 d.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 25 A | szt | 1.00 |  |  |
| 108 d.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 16 A | szt | 9.00 |  |  |
| 109 d.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S303 B16 | szt | 1.00 |  |  |
| 110 d.4 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD WLZ YDY 450/750V 5X10MM2 ZK- R1 | m | 30.00 |  |  |
| 111 d.4 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x1,5 mm2 - OŚWIETLENIE | m | 195.50 |  |  |
| 112 d.4 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x2,5 mm2 - GNIAZDA WTYCZKOWE | m | 263.10 |  |  |
| 113 d.4 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY-450/750V 4x1,5mm2 | m | 21.00 |  |  |
| 114 d.4 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 450/750V 5x2,5mm2 - GNIAZDO SIŁOWE 16A/400V PN+N | m | 8.50 |  |  |
| 115 d.4 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 34.00 |  |  |
| 116 d.4 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | szt. | 34.00 |  |  |
| 117 d.4 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 34.00 |  |  |
| 118 d.4 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 8.00 |  |  |
| 119 d.4 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1.00 |  |  |
| 120 d.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo podwójne 230V IP20 | szt. | 23.00 |  |  |
| 121 d.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V IP44 | szt. | 1.00 |  |  |
| 122 d.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - GNIAZDO PODTYNKOWE SIŁOWE 5 STYKOWE 16A/400V/PN+N | szt. | 1.00 |  |  |
| 123 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED | kpl. | 19.00 |  |  |
| 124 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S1 - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED z czujnikiem ruchu 360° | kpl. | 4.00 |  |  |
| 125 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - AW1 - oprawa oświetlenia awaryjnego | kpl. | 4.00 |  |  |
| 126 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S2 - oprawa oświetleniowa LED, IP65 zewnętrzna z czujnikiem ruchu | kpl. | 1.00 |  |  |
| 127 d.4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiet LED do pomieszczenia sanitarnego | kpl. | 1.00 |  |  |
| 128 d.4 | Montaż z podłączeniem przewodem 8x0,5mm2 wideodomofonu - wideodomofon przy drzwiach wejściowych 7 cali, IP44, zasilanie sieciowe, wbudowana kamera Full HD, komunikacja dwukierunkowa, szeroki kąt widzenia 144st.,wbudowany mikrofon i głośniki | szt. | 1.00 |  |  |
| 129 d.4 | Montaż dzwonków przewodowych, elektromechanicznych, napięcie 230V, poziom dzwięku 90dB | szt. | 1.00 |  |  |
| 130 d.4 | Montaż wentylatora wyciągowego łazienkowego fi100mm uruchamianego wraz z oświetleniem | szt. | 1.00 |  |  |
| 131 d.4 | Montaż wentylatora wyciągowego higrosterowanego fi100mm do wykonanego otworu w ścianie | szt. | 1.00 |  |  |
| 132 d.4 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1.00 |  |  |
| 133 d.4 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 11.00 |  |  |
| 134 d.4 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka | pomiar. | 1.00 |  |  |
| 135 d.4 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 23.00 |  |  |
| 136 d.4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1.00 |  |  |
| 5 | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 137 d.5 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. | 7.00 |  |  |
| 138 d.5 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych | gniazd. | 4.00 |  |  |
| 139 d.5 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2.40 |  |  |
| 140 d.5 | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D1 | m2 | 1.80 |  |  |
| 141 d.5 | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D2 | m2 | 3.20 |  |  |
| 142 d.5 | Montaż drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D3 | m2 | 6.40 |  |  |
| 143 d.5 | Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D4 | m2 | 1.80 |  |  |
| 144 d.5 | Montaż kabiny WC wodoodpornej HPL 120x100cm gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z drzwiami szerokości 80cm | m2 | 4.40 |  |  |
| 145 d.5 | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic | szt | 7.00 |  |  |
| 6 | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 146 d.6 | Demontaż (odcięcie) krat okiennych | szt | 10.00 |  |  |
| 147 d.6 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 29.16 |  |  |
| 148 d.6 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O1 | m2 | 22.68 |  |  |
| 149 d.6 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O2 | m2 | 6.48 |  |  |
| 150 d.6 | Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 25 cm | m2 | 4.05 |  |  |
| 151 d.6 | Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej | m2 | 3.88 |  |  |
| 152 d.6 | Montaż krat stalowych otwieranych prętowych zgodnie z wymaganiami instrukcji o ochronie obiektów wojskowych | m2 | 8.64 |  |  |
| 153 d.6 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 20.52 |  |  |
| 154 d.6 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 29.16 |  |  |
| 155 d.6 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 29.16 |  |  |
| 156 d.6 | Montaż krat stalowych z demontażu po czyszczeniu oraz po odnowieniu powłok malarskich - kraty kotwione zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów wojskowych | szt | 7.00 |  |  |
| 157 d.6 | Folia mleczna do szyb matowa | m2 | 2.16 |  |  |
| 158 d.6 | Wywóz i utylizacja stolarki okiennej | szt | 10.00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  | … % |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |