| Adnotacje urzędowe: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor; Burmistrz Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa: DROGPROJEKT, NADZOROWANIE I PROJEKTOWANIE DRÓG Halina Hałajko Os. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  | Zamierzenie budowlane: Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy |  |  |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |
| Nr tomu |  |  |  |  |  |  |
| II/2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Branża: |  | Tytuł opracowania: Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. Miasto 180301_1 Dębica, Obręb 0006 m. Dębica Na działkach; 322, 181, 538/2, 538/1, 539, 883/1, 883/2, 888/5, 540, 542, 520, 543, 546, 547, 550, 551, 556, 555, 560, 561, 558, 559, 562, 563, 564/1, 564/2, 565, 834, 835, 581, 584, 586, 825, 827/1, 827/2, 816/1 |  |  |  |  |
| TELETECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |
| Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i Nazwisko: |  |  | Uprawnienia: |  | Podpis: |
| Projektant: | Stanisław Krupa |  |  | Nr upr. PDK/188/ZOOT/06 |  |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Marian Biały |  |  | Nr upr. 1476/99/U |  |  |
| Nr archiwalny: |  |  | Data: |  | Nr egzemplarza: |  |
| 2022/01 |  |  | I.2022r. |  |  |  |

Spis treści

1.	1

CZĘŚĆ OPISOWA	3

3.2.1	Wykaz decyzji i uzgodnień	3

3.2.1.1 Warunki techniczne Orange Polska S.A.  nr. TTISIKU-40135/21/TK z 14-10-2021r.	3

3.2.1.2 Protokół narady koordynacyjnej nr. GK.IV.6630.1.882.2019 z dnia 17.12.2019r.	3

3.2.1.3 Uzgodnienie projektu pismo znak;TTISIKU-2016/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r.	3

3.2.1.4 Uprawnienia projektanta	3

3.2.1.5 Oświadczenie projektanta	3

3.2.1	Stan istniejący	9

3.2.2	Projektowane zagospodarowanie	9

3.2.1	Warunki Techniczne i Normy	11

3.2.2	Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego	13

3.2.3	INFORMACJA BIOZ	14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	18

3.2.4	Plan Orientacyjny	18

3.2.5	Schemat rozwinięty zabezpieczenia i przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych.	19

3.2.6	Mapy z oznaczeniem działek  przebiegu trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych	20

3.2.7	Mapy  przebiegu trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych	21

3.2.8	Przedmiar robót i zestawienie podstawowych materiałów	22

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Wykaz decyzji i uzgodnień

## 3.2.1.1 Warunki techniczne Orange Polska S.A.  nr. TTISIKU-40135/21/TK z 14-10-2021r.

## 3.2.1.2 Protokół narady koordynacyjnej nr. GK.IV.6630.1.882.2019 z dnia 17.12.2019r.

## 3.2.1.3 Uzgodnienie projektu pismo znak;TTISIKU-2016/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r.

## 3.2.1.4 Uprawnienia projektanta

## 3.2.1.5 Oświadczenie projektanta

Dębica, dnia 20.01.2022r

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004         z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że; Projekt budowlano-wykonawczy pn.: Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową  z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy.

Nr tomu II / 2.2

- Branża Teletechniczna został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

........................................                                                              ……………………..

Podpis	Projektanta						Podpis Sprawdzającego

Przedmiot inwestycji

- Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej       w postaci; kabli teletechnicznych napowietrznych na podbudowie słupowej. Elementy infrastruktury teletechnicznej projektowane są poza miejscami kolizji z rozbudową ulic Wilhelma Macha w Dębicy.

- Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz.1474 ).

## Stan istniejący

1.W strefie projektowanych robot występuje istniejąca infrastruktura teletechniczna w postaci; linii telekomunikacyjnej napowietrznej wraz ze słupami, oraz sieć uzbrojenia podziemnego i napowietrznego innych branż.

2. Projekt na przebudowę tej sieci telekomunikacyjnej został uzgodniony pismem znak; TTISIKU-12216/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r. W sieci telekomunikacyjnej na odcinku objętym tym projektem, nie zaszły żadne zmiany.

## Projektowane zagospodarowanie

| Tabela nr I ZAKRES OPRACOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. |  |  |  |  |
| LP |  | Długość trasowa | Długość instalacyjna(montażowa) | Zakres |
| 1 | Budowa słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 |  |  | 8 kpl |
| 2 | Budowa słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliź |  |  | 2 kpl |
| 3 | Budowa kabli napowietrznych XzTKMxpwn 7x2x0,5 (od sł 2 do proj. OK-1) | 78m | 89 m | 0,623 km/p |
| 4 | Budowa kabli napowietrznych XzTKMxpwn 15x4x0,5 ( przedłużenie kabli na proj. OK-1) | 0m | 8 m | 0,24 km/p |
| 5 | Wykonanie krosowań |  |  | 121szt. |
| 6 | Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanych słupach | 378 m | 391 m |  |
| 7 | Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanego słupa OK-1 | 9x25m=225m | 280 m |  |
| 8 | Przewieszenie kabla napowietrznego na przebudowanego słupa nr2. kabel XzTKMxpwn5x2x0,5 | 54 m | 55 m. |  |
| 9 | Montaż skrzynek SS200A-0 słup OK-1, SK-10 słup nr 2 |  |  | 2kpl. |
| 10 | Montaż uziomów (sł 2, OK-1, 3/96, 13) |  |  | 4 kpl. |
| 11 | Budowa złącza na kablu XzTKMxpwn15x4x05 na sł.OK-1(osłona Xaga55/12-150) słup nr OK-1 |  |  | 1 kpl |
| 12 | Demontaż i ponowny montaż skrzynki na słupie (sł nr 3/96) |  |  | 1 kpl |
| 13 | Montaż łączówek (słup nr.2 ZKM-10 szt.1, słupOK-1 ZKM-50 szt.1, ZKM30 szt.2, ZKM-10 szt. 1, ) |  |  | 5 kpl |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

| Tabela nr II ZAKRES OPRACOWANIA Po wykonanej przebudowie należy wykonać Demontaż nieczynnej linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 0+000,00 – 0+906,89 |  |  |  |  |
| LP |  | Długość trasowa | Długość instalacyjna(montażowa) | Zakres |
| 1 | Demontaż słupów telekomunikacyjnych ZN-7 |  |  | 8 kpl |
| 2 | Demontaż słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliź. Z podporą |  |  | 1 kpl |
| 3 | Demontaż Puszki PK-jeż (sł Nr.2) |  |  | 1 kpl |
| 4 | Demontaż skrzyni SK-30 dolnej wraz z Głowicami: GKM-50 szt1, GKM-30 szt.2, GKM20-szt 1, ZKM-10 szt.2, PCM szt.1, |  |  | 1 kpl. |
| 5 | Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 5x2x0,5 |  | 10 m | 0,05km/p |
| 6 | Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 3x2x0,5 |  | 2x87=174 m | 0,522km/p |
| 7 | Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 2x2x0,6 |  | 65 m | 0,130km/p |

Projekt zakłada:

W miejsce kolidującej napowietrznej linii telekomunikacyjnej wraz z przyłączami napowietrznymi, teletechnicznej należy wybudować poza miejscami kolizji:

W wybudowane odcinki kabli rozdzielcze i abonenckie, które należy połączyć               z istniejącymi kablami stosując złącza równoległe(nie powodując przerw w łączności)..

Likwidowaną linię napowietrzną należy odtworzyć, jako napowietrzną kablami napowietrznymi wyprowadzonymi z obiektów kablowych.

W miejsce przebudowanych przyłączy napowietrznych należy odtworzyć przyłącza poprzez przełożenie kabli i podłączenie na nowe lokalizacje słupów.

Łączna długość trasowa projektowanych kabli teletechnicznych rozdzielczych

i abonenckich – 297,0m

Wszystkie słupy kolidujące wykonać jako nowe – bez wykorzystania istniejących żerdzi. Dla nowych słupów kablowych stosować słupy pojedyncze i bliźniacze żelbetowe ŻN-8,5. Zakończenia kabli miedzianych na słupach kablowych wykonać zespołami łączówkowymi w skrzynkach kablowych słupowych a dobranych do ilości łączonych par. Skrzynki należy zabezpieczyć zamkami systemowymi obowiązujące na danej sieci. W skrzynkach kablowych zainstalować ochronniki przepięciowo – przetężeniowe wg ZN-OPL-036/15, a na słupach kablowych piorunochrony                 o oporności uziemienia poniżej 10Ω wg BN-75/8984-03. Wykonanie uziemienia wg  ZN-OPL-037/10.

Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-028/15, ZN-OPL-029/15 dla kabli sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-OPL-028/15. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego    z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej     z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpwn. Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych.

Opis robót;

Istniejące kable napowietrzne podwieszone na podbudowie słupów telekomunikacyjnych kolidujące z przebudową drogi projektuje się przebudować w inne miejsce oznaczone na mapie lub podwyższenie słupów poprzez wymianę na wyższe.. Kable rozdzielcze i abonenckie napowietrzne biegnące w poprzek drogi należy podwiesić tak, aby uzyskać wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż: min. - 5 m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazdu do bramy licząc od najniższego punktu kabla. Skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi powinny być wykonane pod kątem 90stopni z dopuszczalnym odchyleniem o 45stopni. Słup istniejący ŻN-7m nr 2 należy wymienić z ŻN-7 na ŻN-8-5 Zabudować nową skrzynkę SK-1, którą należy uziemić wraz ze słupem, oraz podwiesić nowy kabel XzTKMxpwn 7x2x0,5 do słupa kablowego nr. OK-1, połączenia dokonać w nowej SK,   a kabel abonencki XzTKMxpwn5x2x0,5 przechodzący przez ul. Wielopolska do sł ZE przewiesić i zakończyć na sł nr. 2 . Istniejący obiekt kablowy OK-1 należy przebudować poza miejsce kolizji. Nowy Słup kablowy nr 0K-1 projektuje się ZN-8,5 bliźniaczy z zabezpieczeniem uziom i odgrom.  Projektowaną skrzynkę SS200A-0 na obiekcie kablowym nr. 0K-1 umieścić na wysokości od min 2,0 m. od ziemi od strony ulicy- umożliwiając prawidłowy do niej dostęp. które należy uziemić wraz z uziemieniem słupa. Wartość uziemienia powinna wynosić do 10 ohm. Skrzynkę zamknąć zamkiem systemowym ABLOY kod wg strefy utrzymaniowej. Istniejące kable z przewidzianego do demontażu słupa kablowego należy przenieść i zakończyć w nowej lokalizacji nowymi zespołami łączówkowymi. Od słupa 0/1 należy przewiesić istniejące kable XzTKMxpwn 15x4x0,5          i 5x2x0,5 na proj OK-1, ze względu na przesuniecie słupa należy w przypadku braku wystarczającej długości kabla należy przedłużyć kabel XzTKMxpwn 15x4x0,5 wykonując złącze przelotowe, złącze wykonać i umieścić na górnej części słupa OK-1 na wsporniku złącz. Natomiast kabel 5x2x0,5 nie zakańczać –pozostawić wciągnięty na nowym OK-1– (kabel w dalszej części linii jest nieczynny brak odcinków kablowych.  Kabel zasilający XzTKMxpwn25x4x05 przełożyć na nową lokalizację OK-1 wraz z pozostałymi kablami abonenckimi wchodzącymi do słupa. Kable, aby zminimalizować przerwy należy wykonać na równoległości a po przełączeniu wyłączyć równoległość. Projektuje się nowy słup nr.1 ŻN-8,5m. Istniejący słupy nr. 2, 1/96, 3/96, 4/96, 9/96 wymienić z ZN-7 na wyższy ŻN-8,5 a kable i skrzynki przełożyć. Istniejące słupy ZN-7 nr 6/96 i 7/96 wymienić na ZN-8,5 i przesunąć lokalizację poza miejsce kolizji a kable i skrzynki przełożyć. Słup  nr. 13 projektuje się ZN-8,5 bliźniak.z uziomem i zabezpieczeniem odgromowym. Od sł nr 12/96 podwiesić kabel XzTKMxpwn2x2x05 do proj. słupa nr .13 i połączyć osłonie GENSNAP z Kablem przewieszanym na słupie ZE – wykorzystując kabel od sł 12/96 do słupa ZE. Przyłącz do budynku nr. 8 przewiesić z słupa ZE na przebudowany słup ZE.. Pomiędzy słupami nr. 10/96 a 11/96 należy podciągnąć bardzo zwisający kabel XzTKMxpwn 7x2x0,5 tak, aby uzyskać normatywną wysokość nad drogą odbicie od ul. Wilhelma Macha. Wszystkie połączenia i przełączenia na nowe kable skrzynki wykonać w miarę możliwości bezprzerwowo a uzasadnionych przypadkach z przerwami wykonując tak, aby zminimalizować ewentualne przerwy.

Trasa pokazana jest na mapach w skali 1:500. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań kabli           z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz kable teletechniczne pozostające         w obrębie przebudowywanej drogi należy przebudować.

Budowa infrastruktury teletechnicznej nie koliduje z zielenią wysoką i nie spowoduje wycinki krzewów ani drzew.

Projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych w obrębie projektowanej rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, należy uzgodnić branżowo w;

Orange Polska.

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury

i Obsługi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków.

## Warunki Techniczne i Normy

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych słupów telekomunikacyjnych oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i napowietrznej (kabli energetycznych, przewodów gazowych i wodociągowych, itp.). W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy kontrolne.

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wystąpić pisemnie do Właściciela sieci z wnioskiem o nadzór Właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciel OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia.

Prace prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu pojazdów i pieszych. W tym celu należy „równolegle” odtwarzać wszystkie nawierzchnie trwałe występujące na trasie budowy.

Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostały w poniższej tabeli.

| Rodzaj obiektu | Skrzyżowanie [m] | Zbliżenie [m] |
| --- | --- | --- |
| Linia kablowa telekomunikacyjna Kanalizacja ściekowa Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej Ściany budynków i ogrodzeń Urządzenia odgromowe budynków Drzewa wzdłuż drogi Słupy oświetleniowe Wodociąg – sieć magistralna Wodociąg – sieć rozdzielcza Sieć gazowa | dowolne 0,3 - - - - - 0,25 0,15 zależy od średnicy gazociągu i jego ciśnienia | dowolne 1,0 2,0 0,5 5,0 2,0 0,8 1,0 0,5 zależy od średnicy gazociągu i jego ciśnienia |

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach słupów telekomunikacyjnych i linii napowietrznej     z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nie mogą być dotrzymane odległości pionowe           i poziome, należy stosować w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczności zabezpieczenia (rury osłonowe, przegrody i ławy betonowe,). Dla kabli napowietrznych poprzez wymianę słupów na wyższe tak, aby zachować normatywną wysokość zgodną z Normą.

Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu                 o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela ORANGE S.A.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. Zbliżenia            i skrzyżowania słupów i kabli napowietrznych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie z opinią Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, uzgodnieniami branżowymi. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji                  o pozwoleniu na budowę.

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz podane niżej normy zakładowe:

- ZN-OPL-004/15- Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  Ogólne wymagania techniczne.

-ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania

-ZN-OPL-031/11. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-032/05. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-033/17. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-034/96. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-35/12. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-036/15. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami                               i przetężeniami(ochronniki). Wymagania i badania.

-ZN-OPL-037/10. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania               i badania.

-ZN-OPL-01/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

- - Decyzja nr 95 Prezesa TPS.A.. z dnia 8.12.2000r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. , wraz załącznikiem pt. ,,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP S.A. przed ingerencją osób nieuprawnionych”.

- Po wykonaniu robót budowlano – montażowych, kierownik robót ma obowiązek
zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając inwestorowi następujące dokumenty:

  - techniczną dokumentację powykonawczą,

- Wszelkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r „Prawo ochrony środowiska” (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r  „o odpadach” (Dziennik Ustaw z 2007r Nr 39 poz 251 - tekst jednolity) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 pazdziernika 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr219, poz.1864 z późn. zmianami).

## Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa linii słupowej i  kabli telekomunikacyjnych nie wpływa  w sposób istotny na środowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, ponieważ:

- nie wymaga zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków

- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych ( w tym zapachów), pyłowych                i płynnych

- nie wytwarza odpadów stałych

- nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych            i innych

- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi.          W trakcie budowy może spowodować przemieszczenie warstwy gleby do głębokości około 1,2 m i szerokości wykopu (zwykle 0,5 m). Nie wpływa znacząco na wody powierzchniowe i podziemne.

- po zakończeniu robót przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwałych (chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzeni, itp.)

- Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie zbliżeń i skrzyżowań               z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami.

## INFORMACJA BIOZ

Część opisowa:

1. Zakres i kolejność realizacji robót

Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania

- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu

- Wykonanie przekopów kontrolnych

- Szalowanie wykopów

- Zasypanie wykopów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane:

Infrastruktura techniczna niezwiązana.

  - kable energetyczne niskiego, średniego, rurociągi gazowe, wodociągi

- ciągi jezdne-(wojewódzkie, powiatowe i gminne)

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- ciągi jezdne

- kable energetyczne ziemne

- rurociągi gazowe i wodociągowe

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę               i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywanymi zagrożeniami są:

- ruch kołowy na drogach

W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe i ciągniki. Nasilenie ruchu jest duże i średnie, lecz nieregularne. Może powodować zaskoczenie przez przejeżdżający pojazd. Plac budowy powinien być wygrodzony i oznakowany.

- Odkrycie przez osoby wykonujące roboty kabli energetycznych.

Występują zagrożenia takie jak: możliwość uszkodzenia zewnętrznej powłoki kabli przez uderzenie narzędziami takimi jak kilofy, łopaty, łomy, itp., możliwość przerwania kabli łyżką koparki lub wiertnicą. Zagrożenie występuje podczas wykonywania wykopów i przewiertów.

- Prowadzenie wykopów (wykopy płytkie i głębokie ponad 1,0 m).

Występuje możliwość wjechania pojazdem lub wpadnięcia do wykopu pracowników i osób trzecich. Występuje możliwość osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych pod komory przewiertowe i zawalenia pracowników. Występuje możliwość potrącenia przez maszyny budowlane takie jak dźwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewożonych przez nie materiałów budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym      z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy:

Właściwa ogólna organizacja pracy:

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- właściwe polecenia przełożonych,

- właściwy nadzór robót,

- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

Właściwa organizacja stanowiska pracy:

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy,

- odpowiednie przejścia i dojścia,

- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej

Środki techniczne zapobiegające powstania wypadków przy pracy:

Właściwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagrożenia,

- właściwa stateczność czynnika materialnego,

- właściwe urządzenia zabezpieczające,

- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór,

- właściwa sygnalizacja zagrożeń,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- Właściwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiałów zastępczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego;

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                       z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi          z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Opracował:

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Plan Orientacyjny

## Schemat rozwinięty zabezpieczenia i przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych.

## Mapy z oznaczeniem działek  przebiegu trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych

## Mapy  przebiegu trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych

## Przedmiar robót i zestawienie podstawowych materiałów