Zał. Nr 11

ZESTAWIENIE ROBÓT ODWODNIENIOWYCH

- Mechaniczne rozebranie  istniejących przepustów pod koroną drogi z rur z betonowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją

- w km 1+030,80 istn. przepust Ø 600 mm L = 8,50 m

- Wykonanie wykopów pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi ze złożeniem gruntu obok wykopu z wykorzystaniem do zasypania wykopu .

- km 1+030,80 Ø 600 L= 12,00x2,00x1,40 = 28,80 m3

- Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepust geowłókniną o gramaturze 500 g/m2

- km 1+030,80 Ø 600 L= 12,00x2,00+12,00x2,00+12,00x1,20+12,00x1,20 = 76,80 m2

- Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego karbowanych o przekroju kołowym SN8

- km 1+030,80 Ø 600 L= 12,00 m

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 lub z gotowych elementów prefabrykowanych  (typ motylkowy)

- km 1+030,80 Ø 600 szt. 2

- Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm

- km 1+030,80 Ø 600 L= 12,00x0,80x2,00 = 19,20 m3

- Wykonanie ułożenia geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie CBR 1500 N nad przepustem

- km 1+030,80 Ø 600 L= 12,00x4,00 = 48,00 m2

- Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych

- km 1+030,80 Ø 600 5,00x2x2,00+5,00x0,60+5,00x1,20+5,00x0,60+4,00x1,20 = 38,80 m2

- Wykonanie palisady z kołków z kołków lub słupków o średnicy 10-12 cm wbitych na 1,20 m w grunt kat. III - IV

5,00x2+2,00x2+5,00x2+1,20x2 = 26,40 m