Zał. Nr  9

ZESTAWIENIE ROBÓT BRUKARSKICH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

239,00+6,00+29,00+28,00+16,00+61,50+25,50+17,00+38,00+27,00+5,00+5,00+28,00+47,00+28,00+

19,00+13,00+48,00+9,00+41,00+28,00+26,00+16,00+22,00+25,00+16,00+36,00+13,00+48,00+9,00+

11,00 =  980,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

980,00 mb x 0,066 m3/mb = 64,68 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm wtopionych:

212,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

212,00 mb x 0,066 m3/mb = 13,99 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wtopionego na obramowaniu wjazdów:

127,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

127,00x 0,06 m3/mb = 7,62 m3

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i wjazdy

(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+32,00+49,50+31,00+21,50+

16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,20+

365,80 = 2665,90 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm stabilizowanej mechanicznie pod chodnik

(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+32,00+49,50+31,00+21,50+

16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,20

= 2300,10 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm stabilizowanej mechanicznie pod wjazdy

365,80 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wjazdy

365,80 m2

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2,00+241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+32,00+49,50+31,00+21,50+

16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+2,00+12,00

= 1047,50 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże  z betonu klasy C12/15

1047,50 mb x 0,03 m3/mb = 31,42 m3

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na wyspie rozdzielającej, parkingu i wjazdu

365,80 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+32,00+49,50+31,00+21,50+

16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,00

= 2063,00 m2

- Wykonanie ławy betonowej z betonu klasy C12/15 pod ściek z kostki brukowej betonowej

189,00+140,00+8,00 = 337,00 m

337,00x0,066 m3/mb = 22,24 m3

- Wykonanie ścieku  z kostki brukowej betonowej szarej układanej w dwóch rzędach z kostki gr. 10 cm i jednego rzędu gr. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

189,00+140,00+8,00 = 337,00 m

337,00x0,24 m = 80,88 m2