Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis  Przedmiotu Zamówienia

Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego

Oferujemy dostawę samochodu następującej marki:

………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać markę i model oferowanego samochodu)

| L.P. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ/PROPOZYCJE WYKONAWCY Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania albo wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zmianami). |  |  |
| 1.2. | Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). |  |  |
| 1.3. | Samochód do zabudowy fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022). |  |  |
| 1.4 | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |  |
| 1.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu. |  |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |  |
| 2.1. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 5500 kg, jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. | Należy podać: MMR oraz elementy składowe poszczególnych mas składających się na wynik końcowy. |  |
| 2.2. | Nadwozie ośmio-osobowe w układzie 1+1+3+3. |  |  |
| 2.3. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |  |
| 2.4. | Dodatkowo pojazd będzie oznakowany odblaskowym dużym logo na ścianie bocznej zewnętrznej lewej i prawej pojazdu charakterystycznym dla zespołu poszukiwawczego SGPR „Warszawa 9”. Na tylnych drzwiach pojazdu będzie znajdować się logo zespołu poszukiwawczego SGPR „Warszawa 9”. |  |  |
| 2.5. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy o moc. wyjściowej min. 300W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn". Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 150W każdy i efektywności min. 105 dB przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu). Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania. System dźwiękowy powinien być tak skompletowany i zamontowany by wytwarzać dźwięki o poziomie ciśnienia akustycznego przed pojazdem w granicach 115 dB(A) ÷ 121 dB(A) (z 7m; +/- 2% wymaganych wartości), dla każdego rodzaju dźwięku, warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminem 28 EKG ONZ. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: - lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu, minimum 4 szt. po minimum 6 led każda w atrapie przedniej pojazdu oraz lusterkach bocznych. Obudowy lamp wykonane z poliwęglanu. Lampy spełniające wymagania R65, EKG/ONZ)-klasa 2. ECE. - belkę sygnalizacyjną na dachu pojazdu – wykonana w technologii LED niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 80mm), wyposażoną w światło barwy niebieskiej oraz czerwonej(umożliwiające jazdę w kolumnie) oraz szyld podświetlany STRAŻ (podświetlenie LED) o szerokości min. 1600mm, montowaną na dachu kabiny pojazdu. Belka musi spełniać spełniająca wymagania R65 EKG/ONZ- klasa 2 - min. 2 lampy błyskowe kierunkowe niebieskie umieszczone na tylnej ścianie pojazdu wykonane w technologii LED minimum 6 diod na jedną lampę kierunkową Lampy muszą spełniać wymagania R65 EKG/ONZ-klasa 2. |  |  |
| III. | POJAZD BAZOWY |  |  |
| 3.1. | Pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym o maksymalnej mocy min. 115 kW, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: Maksymalna moc silnika powyżej 120 kW - 2 pkt Maksymalna moc silnika powyżej 125 kW - 6 pkt Maksymalna moc silnika powyżej 135 kW - 10 pkt | Należy podać markę, model i typ podwozia oraz moc silnika | ​ |
| 3.2. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (zautomatyzowana). PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: - manualna skrzynia biegów – 0 pkt - automatyczna – 5 pkt | Należy podać rodzaj skrzyni biegów |  |
| 3.3. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2900 mm | Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.4. | Pojazd z napędem 4x2 lub 4x4. Zawieszenie mechaniczne powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: - napęd 4x2 – 0 pkt - napęd 4x4 – 5 pkt | Należy podać rodzaj napędu |  |
| 3.5. | - fabryczny układ klimatyzacji automatycznej dwustrefowej, - radioodtwarzacz |  |  |
| 3.6. | Instalacja elektryczna dostosowana do obciążeń dodatkowo zamontowanych urządzeń. |  |  |
| 3.7. | Długość pojazdu do zabudowy minimum 6500 mm a maksimum 7300 mm | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.8. | Rozstaw osi minimum 3640 mm | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.9 | Nawis tylny nie większy niż 1346 mm | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.10. | Wysokość przedziału ładunkowego pojazdu do zabudowy minimum 1800 mm | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.11. | Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego |  |  |
| 3.12. | Kolor nadwozia czerwień strażacka, RAL 3000 lub zbliżony. Dopuszcza się zmiany fabrycznego koloru nadwozia poprzez lakierowanie. |  |  |
| 3.13. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu pojazdu fabrycznego nie mniejsza niż 140 km/h. | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.14. | Ułatwiony dostęp w tylnej części przez zastosowanie drzwi tylnych otwieranych pod kątem min. 270 stopni | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 3.15. | Przednie światła przeciwmgłowe |  |  |
| 3.16. | Jednomiejscowy fotel pasażera obok fotela kierowcy |  |  |
| 3.17. | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 45°C. |  |  |
| 3.18. | Pojazd wyposażony w układ stabilizacji toru jazdy | podać system |  |
| 3.19. | Pojemność zbiornika paliwa minimum 75 l |  |  |
| 3.20. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 3.21. | Ogumienie, z bieżnikiem całorocznym (lato, zima) dostosowanym do poruszania się po szosie jak również w warunkach terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wyklucza się przewożenie koła na dachu. |  |  |
| 3.22. | Pojazd wyposażony w hak do transportu przyczepy wraz z przyłączem elektrycznym 13 pin wraz z wyprowadzeniem zasilania sygnałów uprzywilejowania. |  |  |
| 3.23. | Pojazd wyposażony w czujniki parkowania przód i tył. |  |  |
| 3.24. | Układ hamulcowy tarczowy na wszystkich osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS |  |  |
| 3.25. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  |  |
| 3.26 | Szyby pojazdu (min. przednie drzwi kabiny) wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania. |  |  |
| 3.27 | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu |  |  |
| 3.28 | Pojazd wyposażony w regulator - ogranicznik prędkości |  |  |
| 3.29 | Pojazd wyposażony w osłonę metalową pod silnikiem |  |  |
| 3.30 | Pojazd wyposażony w min 2 kluczyki |  |  |
| 3.31 | Pojazd wyposażony w system umożliwiający obserwację przestrzeni za pojazdem podczas jazdy |  |  |
| 3.32 | Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy. |  |  |
| 3.33 | Pojazd wyposażony w system obsługujący Android Auto lub Car Play |  |  |
| 3.34 | Pojazd wyposażony w asystenta awaryjnego hamowania |  |  |
| 3.35 | Pojazd wyposażony regenerację postojową filtra DPF |  |  |
| IV. | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |  |  |
| 4.1 | Opis kabiny planistyczno- dowódczej |  |  |
| 4.1.1 | 3 fotele pojedyncze zamontowane tyłem do kierunku jazdy, z możliwością demontażu i wpięcia przodem do kierunku jazdy |  |  |
| 4.1.2 | 2 fotele pojedyncze zamontowane przodem do kierunku jazdy z możliwością przesuwania przód/tył |  |  |
| 4.1.3 | Jeden fotel demontowalny dodatkowy, zamontowany po prawej stronie pojazdu z możliwością przesuwania przód/tył |  |  |
| 4.1.4 | Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 4.1.5 | Siedzenia pokryte tapicerką skórzaną lub materiałem skóropodobnym odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie | Należy podać typ skóry do pokrycia siedzeń lub rodzaj materiału |  |
| 4.1.6 | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, regulacje pochylenia oparcia, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości. |  |  |
| 4.1.7 | Przeszklenie pierwszego członu pojazdu - okno odsuwane w drzwiach bocznych, szyba stała po stronie lewej. Zamontowane rolety (plisa) na oknie po stronie lewej oraz na oknie drzwi suwanych. Szyby przyciemnione. |  |  |
| 4.1.8 | Podłoga odporna na uszkodzenia podczas przewożenia i pracy. Podłoga w aucie zabezpieczona przed ścieraniem, innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak działanie wody, oleju czy innych substancji, zawiera antypoślizgową warstwę. Podłoga wielowarstwowa typu monolit z wbudowanymi mocowaniami do foteli (aluminiowe szyny), posiadająca wewnętrzną warstwę termoizolacyjną, lekka, pokryta wykładziną zmywalną antypoślizgową | Należy podać typ tworzywa z którego będzie wykonana podłoga |  |
| 4.1.9 | Ściany boczne przestrzeni osobowej wykończone z płyt zmywalnych szarych, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, niechłonące wilgoci i zapachów. Wnęki okienne wyłożone tapicerką zmywalną typu eko-skóra o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Izolacja termiczna i dźwiękowa ścian i dachu wykończona dobrymi jakościowo materiałami, tj. nieścieralnymi, wodoodpornymi | Należy podać typ tworzywa paneli ściennych |  |
| 4.1.10 | Część dowódcza wyposażona w składany stół, szeroki, umożliwiający pracę dwóch osób z laptopami, umieszczony między fotelami 2 i 3 rzędu siedzeń. | Należy podać typ tworzywa, z którego będzie wykonany stół |  |
| 4.1.11 | Wzdłuż lewej ściany pojazdu za fotelem kierowcy zabudowane do linii okna dwie wąskie szafki. Pierwsza posiadająca wbudowany monitor do działań planistycznych wysuwany do góry, oraz gniazda przyłączeniowe i zasilające dla laptopów, dodatkowe gniazda USB - 4szt., gniazda 12V – 4 szt., gniazda 230V – 4 szt. Druga posiadająca wbudowany panel przystosowany do montażu urządzeń nawigacyjnych oraz łączności. |  |  |
| 4.1.12 | Półka zamykana typu pawlacz, nad oknem stałym pokryta tworzywem sztucznym dopasowanym do paneli ściennych do przechowywania sprzętu oraz półka nad kabiną kierowcy (zabezpieczona przed wypadaniem przedmiotów w trakcie jazdy). |  |  |
| 4.1.13 | Oświetlenie LED w przedziale pasażerskim (sterowanie z przedziału pasażerskiego oraz z przedziału kierowcy), Oświetlenie LED w części dla psów (sterowanie z przedziału dla psów oraz z przedziału kierowcy) |  |  |
| 4.1.14 | Dodatkowa instalacja elektryczna: 4 gniazda 12V (typ zapalniczka) 10A do podłączenia sprzętu. |  |  |
| 4.1.15 | Dodatkowe ogrzewanie przedziału osobowego – ogrzewanie spalinowe suche, podłączone do fabrycznego zbiornika paliwa, działające na postoju i podczas jazdy, z rozprowadzeniem ciepłego powietrza na przedział osobowy i dla psów. |  |  |
| 4.1.16 | Klimatyzacja o mocy zapewniającej skuteczne chłodzenie obu przedziałów pojazdu (zamontowana na dachu samochodu) rozprowadzona po suficie pojazdu (wyloty powietrza w przedziale dla psów jak i w przedziale pasażerskim), zasilana z instalacji elektrycznej po podłączeniu pojazdu do sieci 230 V. |  |  |
| 4.1.17 | Dodatkowy parownik klimatyzacji rozbudowujący klimatyzację fabryczną. Tunel rozprowadzający powietrze do przedziału dla psów – klimatyzacja działająca podczas jazdy |  |  |
| 4.1.18 | Dodatkowy akumulator głębokiego rozładowania (niezależny od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o pojemności min. 130Ah, do akumulatora podłączona przetwornica prądu z 12V na 230V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcie 230V (o mocy min. 2000 W) wraz z instalacją przyłączeniową wyposażoną w cztery gniazda 230V na listwie przepięciowej, akumulator dodatkowy oraz stały samochodu ładowany w czasie pracy silnika pojazdu oraz z zewnętrznej sieci przez prostownik po podłączeniu samochodu do 230 V. |  |  |
| 4.1.19 | Dwa gniazda 230V poboru prądu w przedziale osobowym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie różnicowo- prądowe, po podpięciu samochodu do źródła zewnętrznego zasilania 230V. Gniazda o mocy 2200 W (przewody elektryczne, złącza i gniazda o odpowiedniej grubości z zapasem zabezpieczającym przed przegrzaniem i odpowiednio izolowane oraz zabezpieczone przed skutkami wibracji, zanieczyszczenia oraz zalania), gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie samochodu do zasilania zewnętrznego prądu 230V posiadające, zabezpieczenie różnicowo- prądowe. |  |  |
| 4.1.20 | Dodatkowe 2 głośniki podłączone do instalacji radioodtwarzacza (zamontowane w części osobowej). |  |  |
| 4.1.21 | Monitor z funkcją TV wraz z odpowiednia instalacją zamontowany zgodnie z pozycją 4.1.11. Dane techniczne: Przekątna ekranu minimum (40 "), Wyświetlacz LED 16:9, Rozdzielczość min. 3840 x 2160 4K UHD, Zintegrowany głośnik przedni , dźwięk stereo , POŁĄCZENIA Analog TV Tuner , Port HDMI min. x 3, Port USB x 3, nagrywanie USB, WIFI, Waga bez podstawy max. 10 kg. Dodatkowo: pilot zdalnego sterowania, zasilacz, baterie, instrukcja obsługi, kabel HDMI 2 szt. | Należy podać typ, model i producenta |  |
| 4.1.22 | Jeden radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy. Radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSITS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 1/3 lambda z podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,5. Minimum 250 programowalnych kanałów. Zasilanie poprzez dedykowaną przetwornicę. Mikrofon z przyciskiem PTT. Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. Miejsce montażu radiotelefonu w uzgodnieniu z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu Miejsce montażu radiotelefonu w uzgodnieniu z zamawiającym. O ile to konieczne, należy zastosować zestaw rozłączny. |  |  |
| 4.1.23 | Na ścianie oddzielającej przedział planistyczny od przedziału dla psów zabudowa o głębokości 500 mm, zabudowana szafą z półkami (co najmniej 3 szt. z prześwitem 40-45 cm, czwarta półka o dostępnej wysokości), dostęp do zabudowy systemem drzwi suwanych bądź rolet. | Szczegółowe rozplanowanie zabudowy do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia |  |
| 4.1.24 | Szafki i szuflady w całej zabudowie powinny być zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem się podczas jazdy, jednocześnie umożliwiając otworzenie szuflad i szafek w trakcie podróży tylko jeśli jest to konieczne po świadomym zwolnieniu zabezpieczenia przed otwieraniem szafek i szuflad w trakcie jazdy. System zabezpieczający otwieranie szuflad w trakcie podróży powinien być założony osobno dla każdej szuflady. |  |  |
| 4.1.25 | Przestrzeń pomiędzy fotelem kierowcy, a pasażera z przodu zagospodarowana na zabudowę wykonaną w technologii analogicznej do zabudowy w przestrzeni pasażerskiej. W dolnej części zabudowy zamontowana lodówka samochodowa o wymiarach dopasowanych do przestrzeni zabudowy zasilanie 12/230V | Należy podać typ, model i producenta |  |
| 4.1.26 | Pojazd posiadający uziemienie z przewodem uziemiającym o długości 10 metrów. |  |  |
| 4.2 | Opis przedziału do przewozu psów i sprzętu: |  |  |
| 4.2.1 | Ściany i sufit wyłożone panelami z twardego tworzywa w kolorze białym lub szarym - taki sam jak w kabinie planistyczno- dowódczej. |  |  |
| 4.2.2 | Dodatkowa wentylacja nawiewno- wywiewna przedziału transportowego, skierowana na klatki psów, włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb. |  |  |
| 4.2.3 | W przestrzeni pomiędzy nadkolami dwie wysuwane szuflady na sprzęt ratowniczy o wysokości użytecznej 500 mm i dopuszczalnym obciążeniu min. 100 kg każda. |  |  |
| 4.2.4 | Szuflady wyposażone w system blokowania w pozycji zamkniętej oraz otwartej stanowiący zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem/zamykaniem. |  |  |
| 4.2.5 | Nad szufladami zabudowane 6 klatek aluminiowych dla psów. Klatki zabudowane na dwóch poziomach, po trzy klatki na poziomie. Głębokość klatek 90-100cm , szerokość min. 55 cm, wysokość min. 62 cm | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 4.2.6 | Każda z klatek zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem, w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie lub otwarcie klatki przez psa. |  |  |
| 4.2.7 | Składany podest mocowany na tylnych lewych drzwiach (możliwa zmiana lokalizacji podestu po konsultacjach z Zamawiającym). Podest umożliwiający wejście psa do klatek. |  |  |
| 4.2.8 | Pojemniki na wodę 10 l z kranikiem, 2 szt. zamontowane na drzwiach tylnych prawych pojazdu. |  |  |
| 4.2.9 | Oświetlenie LED przedziału dla psów z możliwością sterowania zarówno z przedziału kierowcy jak i z przedziału dla psów. Sygnalizacja włączenia oświetlenia przedziału dla psów widoczna z miejsca kierowcy. |  |  |
| 4.2.10 | Termometr monitorujący temperaturę w przedziale do przewożenia psów. Odczyt temperatury powinien być widoczny z miejsca kierowcy podczas jazdy. |  |  |
| 4.2.11 | Przedział do przewozu psów skonstruowany w sposób umożliwiający mycie wnętrza przedziału myjką ciśnieniową z zapewnieniem grawitacyjnego odprowadzenia wody poza pojazd. Elementy przedziału i odprowadzenia wody zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 4.3 | Pozostała część zabudowy |  |  |
| 4.3.1 | Zewnętrzne oświetlenie przedpola pracy realizowane za pomocą 6 lamp LED po 2 na bokach pojazdu i 2 lamp w tylnej części. Sterowane z przedziału kierowcy oraz z przedziału dla psów, osobno prawa strona, lewa strona, tył. |  |  |
| 4.3.2 | Markiza składana mechanicznie (korba) o długości w przedziale 3,75 – 4,00 m i wysuwie min. 2,5 m. |  |  |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (dostarczone oraz zamontowane przez Wykonawcę) – WYMAGANIA MINIMALNE |  |  |
| 5.1 | Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg 1 szt. | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.2 | Radiotelefony przenośne – konwencjonalne z ładowarkami w przedziale planistycznym. Sześć radiotelefonów przenośnych z wyświetlaczami, z zamontowanymi na stałe ładowarkami, spełniające następujące wymagania: dopuszczonych do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5, nie mniej niż 250 kanałów z zamontowanymi na stałe ładowarkami do radiotelefonów, tzw. szybkimi, zasilanymi z instalacji samochodu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. Radiotelefony w ilości 10 szt.+ Stacja ładowania min.6 stanowiskowa | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.3 | Urządzenia nawigacyjne GPS wyposażone w kolorowy ekran dotykowy, wysokościomierz barometryczny, współpracujące z oprogramowaniem Garmin BaseCamp oraz OZIExploer, zapewniające klasę wodoszczelności min. IPX7 wraz z obrożami umożliwiającymi śledzenie pracy psów Rozdzielczość wyświetlacza min. 282x470 pikseli Ekran dotykowy Typ wyświetlacza: kolorowy, odblaskowo-przezroczysty ekran dotykowy TFT Kompas z kompensacja nachylenia, 3-osiowy Czas pracy: do 20 godzin Zaczep z karabińczykiem Dodatkowa antena o zwiększonym zasięgu Dedykowany Kabel do polaczenia z komputerem Urządzenia nawigacyjne GPS wraz z obrożami w ilości: 6 szt. | Miejsce montażu – przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.4 | Urządzenia nawigacyjne GPS wyposażone w kolorowy wyświetlacz, przyciski nawigacyjne, wysokościomierz barometryczny, współpracujące z oprogramowaniem Garmin BaseCamp oraz OZIExploer, zapewniające klasę wodoszczelności min. IPX7 ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 160 x 240 pixeli Typ wyświetlacza: Kolorowy, transferowany ekran TFT, 65 tyś. Kolorów Masa: max 217g z bateriami Czas działania baterii :16 godzin Kompas z kompensacja nachylenia, 3-osiowy Zaczep z karabińczykiem Dedykowany Kabel do polaczenia z komputerem Urządzenia nawigacyjne GPS w ilości: 6 szt. | Miejsce montażu – przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.5 | Akumulatorki o maksymalnej pojemności dopuszczanej przez producenta urządzenia GPS - 40 szt. | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.6 | Stacja ładująca do akumulatorów – zapewniająca ładowanie min. 16 akumulatorów jednocześnie, zasilanie 12V - 2 szt. | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.7 | Agregat prądotwórczy cichobieżny (gwarantowana wartość mocy akustycznej do 91 dBa), jednofazowy o mocy maksymalnej min 3,2 kW, mocy znamionowej min. 2,6 kW wyposażony w dwa gniazda 230V 16A dostosowane do urządzeń elektronicznych zamontowanych w pojeździe. Wymiary agregatu nie mogą przekroczyć (dł./szer./wys.): 575/310/455 mm. 1 szt. + kanister 1 szt. + kabel do autosynchronizacji. | Miejsce montażu - przedział dla psów Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.8 | Router LTE/WiFi 1 szt. modem LTE klasy 9 oraz 11, złącza: 1 x microUSB, 1 x SIM, 2 x złącza anten zewnętrznych, obsługiwane standardy komunikacyjne: 802.11b/g/n/ac, LTE, HSPA+/HSPA, UMTS, GPRS, częstotliwość pracy dual band (2,4GHz oraz 5GHz), maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 600Mb/s, wbudowana bateria, zasilacz, kabel microUSB, praca na baterii minimum 11h, obsługa min. 15 użytkowników | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| 5.9 | Karty pamięci 16GB RAM o klasie zgodnej z opisem w instrukcji obsługi urządzenia GPS – 12 szt. | Miejsce montażu - przedział planistyczny Należy podać markę, model i typ |  |
| VI. | DODATKOWO |  |  |
| 6.1. | Do oferty należy dołączyć wizualizację (projekt) zabudowy planistyczno- dowódczej oraz zabudowy do przewożenia psów |  | W załączeniu wizualizacja |
| 6.2. | W terminie odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. |  |  |
| 6.3. | Pojazd wyposażony co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. | Podać rzeczywistą wartość |  |
| 6.4 | Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji techniczno-jakościowej u wykonawcy. |  |  |
| 6.5 | Gwarancja: Okres gwarancji na zabudowę minimum 24 miesiące Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę wraz z wyposażeniem nie mniejsza niż 2 lata od daty odbioru faktycznego. Gwarancja na powłokę lakierniczą podwozia i zabudowy - min. 2 lata Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów/części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dołączy do pojazdu wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: GWARANCJA: - 3 lata - 10 pkt. - 4 lata - 15 pkt. - 5 lat i więcej – 20 pkt. | Podać okres oferowany (nie mniejszy niż minimalny) |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w niniejszym załączniku.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.