Załącznik Nr 3 do SWZ 																	Sprawa ZP 11/25

Parametry graniczne

PARAMETRY GRANICZNE

| PAKIET 1: Szybka diagnostyka metodą PCR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | System zautomatyzowany zapewniający zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym aparacie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu. |  |
| 2 | System Real Time PCR modułowy. Moduł reakcyjny oznacza miejsce wykonania badania. Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. |  |
| 3 | Możliwość oznaczenia pojedyńczej próbki bez konieczności dostawiania dodatkowych kontroli. |  |
| 4 | Możliwość wykonania dwóch różnych parametrów w tym samym czasie. |  |
| 5 | Czas wykonania badania maksymalnie 2,5 godziny. |  |
| 6 | Aparaty podłączone do systemu sieci informatycznej laboratorium, wysyłające wyniki przeprowadzonych analiz. |  |
| 7 | Możliwość jednoczasowego wykonywania badań dla minimum 8 pacjentów (minumum 8 miejsc na badane próbki) |  |
| 8 | Kompletny system zawierający dwa aparaty, jeden komputer z oprogramowaniem, monitorem, czytnikiem kodów. Parametry komputera poniżej |  |
| 9 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |
| 10 | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora. |  |
| 11 | Możliwość przechowywania testów w temperaturze pokojowej. |  |
| 12 | Testy posiadające kody QR. |  |
| 13 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 14 | Zapewniony dostęp telefoniczny do biura obsługii zamówień w dniach roboczych od godziny 8:30 do 15:00. |  |
| 15 | W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Oferenta, Oferent ma obowiązek poinformować telefonicznie/mailowo o tej sytuacji zleceniodawcę. |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny typu AiO o min. Przekątnej 23’ ale nie większej niż 25’ |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Komputer ma posiadać wbudowane głośniki stereo oraz kamerkę internetową (wysuwaną). |  |
| 3. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych posiadający zintegrowaną kartę graficzną. Procesor osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23598 punktów na dzień 12.02.2025. Zamawiający załącza listę punktacji dla równoważnych procesorów (Załącznik nr 3a do Postępowania PO 3/25) |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | 32GB |  |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SSD |  |
| 6. | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, - Zintegrowany z płytą główną układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego zapisanego w TPM2.0 z certyfikacją TCG. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. - Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z podzespołów komputera. - BIOS ma umożliwiać centralne zarządzanie konfiguracją przy użyciu dedykowanej konsoli producenta. |  |
| 7. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 - Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov |  |
| 8. | System operacyjny Np. Windows 11 Pro lub równoważny (64 bitowy) wg. wskazanych obok funkcji i cech produktu równoważnego | Preinstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania systemu INFOMEDICA oraz podłączenie do domeny Active Directory. Wsparcie minimalnie na 12 m-cy dla OS. |  |
| 9. | Oprogramowanie | Na urządzeniu ma być preinstalowane oprogramowanie producenta urządzenia zapewniające możliwość pobrania wszystkich sterowników, oprogramowania układowego oraz BIOS bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej. Narzędzie ma wykrywać aktualizacje i komunikować użytkownikowi o nich. |  |
| 10. | Wymagania dodatkowe dot. portów i łączności | - Wbudowane porty i złącza: 1 złącze DisplayPort++ 1.4a (do 5120 x 3200 przy 60 Hz) 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji 2 porty USB 2.0 Type-A z funkcją SmartPower 1 port sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s 1 port wyjścia liniowego audio z możliwością przekonfigurowania 1 gniazdo zasilacza Klawiatura (układ US - QWERTY) + myszka z logotypem producenta stacji komputerowej (bezprzewodowe) |  |
| 11. | Warunki gwarancji | Minimum 48 miesięcy gwarancji. |  |
| 12. | Waga i wymiary | Max. 9,2kg Max. (SxGxW) 54,0cm x 5,8cm x 35,5cm |  |
| 13. | Zasilanie | Dedykowany zasilacz o mocy max. 130W. |  |

| PAKIET 2: Wykrywanie w kale antygenu toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficile oraz toksyny Shiga. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
|  | Do pozycji nr 1: |  |
| 1 | Test szybki, jednokasetkowy do bezpośredniego wykrywania GDH i toksyny A i B Clostridioides difficile w próbkach kału w tym samym czasie. |  |
| 2 | Test immunoenzymatyczny |  |
| 3 | Test dodatni przy stężeniu toksyny A min. 0,63 ng/ml. |  |
| 4 | Test dodatni przy stężeniu toksyny B min. 0,16 ng/ml |  |
| 5 | Test dodatni dla GDH min 0,8 ng/ml |  |
| 6 | Możliwość przechowywania w lodówce próbki przed oznaczeniem przez min. 72 godz. |  |
| 7 | Do pozycji nr 2: Test wykrywający jakościowo i różnicujący toksyny Shiga 1 i toksyny Shiga 2 wytwarzane przez enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli w kale. |  |
| 8 | Do Pozycji 3: Granica wykrywalności: co najmniej 2.5X10 1.8 TCID50/ml SARS-CoV-2. Czułość testu co najmniej: 91.4%, swoistość co najmniej: 99.8% oznaczone przy użyciu metody referencyjnej FDA EUA RT-PCR |  |

| PAKIET 3: Wykrywanie przeciwciał przeciw Trepomena pallidum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Zestaw do oznaczania na analizatorze I2P |  |
| 2 | Mieszanina minimum 4 antygenów Treponema pallidum |  |
| 3 | Oddzielny zestaw do oceny IgG i IgM |  |
| 4 | Ocena ilościowa klasy IgG i półiloścowa w klasie IgM |  |
| 5 | Bufor do rozcieńczania surowicy do badania klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoldalnego i IgG |  |
| 6 | Zestaw zawiera kalibratory do surowicy i do PMR |  |
| 7 | Okres ważności zestawu minimum 10 miesięcy, a po otwarciu minimum 4 miesiące |  |
| 8 | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń (w tym kontrole pozytywną i negatywną) |  |