Załącznik nr 10.1  do SWZ

Zadanie nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Spis treści:

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA:	3

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA	3

1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	3

1)	BOKSY STUDENCKIE:	4

a.	Korytarzyki:	4

b.	Łazienki:	4

c.	Pokoje:	5

2)	Hol:	5

3)	Pomieszczenie nr 313 i 413 (zsyp):	6

4)	Pomieszczenia nr 314 i 414 (kuchnia ogólnodostępna):	6

5)	Pomieszczenia nr 315,415 (magazynek):	7

6)	Pomieszczenia nr 316, 416 (magazyn):	7

7)	Pomieszczenie nr 301 (sala telewizyjna):	7

8)	Pomieszczenie nr 401 (sala bilardowa):	8

2.	WARUNKI WYKONANIA ROBÓT	9

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:	9

2.2 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH:	10

2.3 WARUNKI WYKONANIA TYNKÓW:	10

2.4 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABUDOWY SZACHTU Z PŁYT CEMENTOWYCH:	10

2.5 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT GK:	11

2.7 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT SZPACHLOWYCH:	14

2.8 WYKONYWANIE PODKŁADÓW PODPOSADZKOWYCH:	15

2.9 WARUNKI WYKONANIA POSADZKI W POKOJACH MIESZKALNYCH:	15

2.10 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH ŚCIAN I POSADZEK:	17

2.11 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:	21

a)	Drzwi do pokoi – pomieszczenia „A” i „B”:	22

b)	Drzwi do łazienek:	22

d)	Drzwi do pom. 314, 414, 315, 415, 316, 416:	22

e)	Drzwi do boksów, do pomieszczenia 301 i 401:	22

f)	Drzwi na klatkę schodową (4szt.):	23

g)	Okna:	23

2.12 WARUNKI MONTAŻU PODOKIENNIKÓW:	24

2.13 WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH:	25

3.	WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:	26

4.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH:	27

5.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU:	27

6.	WYMAGANIA OGÓLNE:	28

7.	ODBIÓR ROBÓT:	28

# CZĘŚĆ OGÓLNA:

# 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

„Kompleksowy remont III i IV piętra w Studenckim Domu Marynarza Korab Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie”

# 1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie do stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pt.: „Kompleksowy remont III i IV piętra w Studenckim Domu Marynarza Korab Politechniki Morskiej w Szczecinie przy    ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie”

Roboty remontowe należy wykonać w wysokim standardzie, jakości i estetyki wykończenia.

Zakres robót budowlanych na III i IV piętrze:

UWAGI OGÓLNE:

- montaż i demontaż rękawa zewnętrznego do usuwania gruzu z budynku,

- demontaż urządzeń sanitarnych, armatury łazienkowej we wszystkich pomieszczeniach

- roboty wyburzeniowe ścian oraz roboty murarskie wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową

- odbicie i uzupełnienie luźnych tynków na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń – założono odbicie 30 % tynków, z wyłączeniem łazienek w boksach, oraz kuchni w których założono odbicie 100% tynków

- usunięcie istniejących, odspojonych  powłok malarskich i ich naprawa – założono konieczność usunięcia 70% powłok na ścianach i sufitach, usunięcie powłok malarskich do warstwy tynku

- w przypadku odkrycia zbrojenia na etapie realizowanych prac – należy uwzględnić obczyszczenie zbrojenia wraz z zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym i wykonaniem obrzutki

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku we wszystkich pomieszczeniach 3p. i 4p. z wyłączeniem pomieszczenia nr 313, 413 (zsyp) oraz pokoi mieszkalnych w boksach studenckich; należy przewidzieć demontaż posadzki poprzez nacinanie

- demontaż głośników systemu DSO; przed przystąpieniem do prac demontażowych głośników wraz z Zamawiającym należy przeprowadzić próbę poprawnego działania systemu oraz sporządzić protokół z próby i przekazać Zamawiającemu

- po zakończonych pracach remontowych, głośniki systemu DSO należy zamontować w dotychczasowych miejscach i przeprowadzić próbę działania systemu w  obecności Zamawiającego, protokół z przeprowadzonej próby przekazać Zamawiającemu

- zabezpieczenie opraw systemu oświetlenia awaryjnego, czujek pożarowych, kamer, istniejących instalacji niepodlegających demontażowi bądź wymianie

- zabezpieczenie pomieszczeń i przestrzeni nieremontowanych tj. m.in. pomieszczenie zsypu, szybu windowego

- wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć masami bądź taśmą, należy uwzględnić, że każda kondygnacja stanowi oddzielną strefę ppoż.

- przed przystąpieniem do prac malarskich kolor ścian uzgodnić z Zamawiającym

# BOKSY STUDENCKIE:

# Korytarzyki:

- rozebranie we wszystkich boksach ścian działowych pomiędzy korytarzykiem a łazienką, o grubości około 18 cm,

- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach żelbetowych o gr 18cm na drzwi 90x200 w klasie EI30

- zerwanie płytek lub wykładzin w korytarzykach i pokojach,

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem z murów ościeżnic stalowych,

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową i istniejących posadzek w pokojach,

- wykonanie nowych ścian murowych z bloczków silikatowych dzielącej pomieszczenie sanitarne, z korytarzykiem o grubości 12 cm wraz z ułożeniem izolacji z papy; szczelinę pomiędzy murowaną ścianą, a stropem uzupełnić wełną lub pianą niskorozprężną

- zamontowanie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi do łazienek,

- odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów),

- wykonanie tynków gipsowych na nowo wymurowanej ścianie

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wykonanie posadzek z gresu, płytki o wymiarach ok. 60x60 cm

- montaż nowych drzwi płytowych otworowanych przeciwpożarowych EI30 w okleinie CPL drewnopodobnej do boksów mieszkalnych z ościeżnicami metalowymi, regulowanymi, obejmującymi mur,

- montaż listew progowych z aluminium we wszystkich drzwiach przeznaczonych do wymiany

# Łazienki:

- rozebranie zabudów z płyt g-k, (kofry, zabudowy podsufitowe)

- rozebranie okładziny ściennej i podłogowej z płytek,

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- rozebranie izolacji z płyt styropianowych,

- zamurowanie przejścia pomiędzy łazienkami boksów sąsiednich gr.18,0cm bloczkami silikatowymi

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z warstwami wykończeniowymi uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do pokoi i korytarza, wind i na klatkę schodową,

- odbicie tynków wewnętrznych w 100 %,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii w płynie (zgodnie z technologią producenta): poziomej i dodatkowo pionowej w obrysie kabiny natryskowej i umywalki w tym wklejenie taśmy izolacyjnej na połączeniu posadzki ze ścianami oraz w jednym narożniku na połączeniu ścian w kabinie natryskowej, montaż mankietów uszczelniających na wyjściach instalacji ze ścian i posadzki

- wykonanie nowej zabudowy wnęki instalacyjnej w systemie lekkiej ścianki z płyty cementowej

- wykonanie okładziny ścian z glazury na pełną wysokość, szacunkowy wymiar płytek 30x60 cm

- ułożenie nowych płytek podłogowych, płytki o wymiarze ok. 60x60 cm

- wykonanie tynków cem.-wap. na ścianach i sufitach, (Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitu w systemie GK z płyt wodoodpornych),

- wykonanie zabudowy w systemie g-k istniejących instalacji pod sufitem

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na sufitach (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach minimum 20x25 cm,

- montaż luster na ścianach we wszystkich pomieszczeniach na III i IV piętrze

- wymiana drzwi łazienkowych na drzwi rozwierne

# Pokoje:

- Demontaż istniejących wykładzin

- odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30%) w pomieszczeniach mieszkalnych,

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- zamurowanie wnęk przy kominach bloczkami silikatowymi

- wykonanie nowych ścianek dzielących pokój studencki od korytarzyka (roboty wyburzeniowe i nowe ścianki zgodnie z dokumentacją rysunkową)

- wykonanie tynków gipsowych na nowej ścianie (wnęka przy kominie)

- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem 10 cm na ścianę w pokojach mieszkalnych (wraz w wykonaniem masy wyrównującej, zgodnie z technologią),

- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wykonanie fartucha z płytek w aneksach kuchennych (fartuch o wym. (160+60)x60 cm w pokojach typu A, oraz (110+60)x60 w pokojach typu B – płytki o wymiarach ok. 10x20 cm

- montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z montażem nowych ościeżnic stalowych regulowanych obejmujących mur do pomieszczeń mieszkalnych „A” i „B”,

- montaż nowych podokienników wewnętrznych z konglomeratu o grubości 30 mm i szerokości 25 cm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

- demontaż wszystkich parapetów wewnętrznych

- demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych z blachy stalowej

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały,

- demontaż stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej  zgodnie z wytycznymi;

- naprawa ościeży zewnętrznych po montażu nowych okien, dwukrotne przemalowanie całej ościeży okiennej i elewacji przy parapecie

# Hol:

- Demontaż istniejących wykładzin

- Odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach żelbetowych o gr 18cm na drzwi w klasie EI30 i EI60 (klatka schodowa)

- demontaż skrzydeł drzwiowych oraz wykucie z murów ościeżnic stalowych,

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową,

- wykonanie posadzek z gresu na holu, płytki o wym. 60x60 cm

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- malowanie farbą olejną krat zabezpieczających okna oraz rur na korytarzu,

- montaż nowych drzwi stalowych (drzwi na klatki schodowe 4 szt. przy pomieszczeniu 306,307 i 406,407) o klasie odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicami regulowanymi, obejmującymi mur, zgodnie ze standardem budynku (przeszklenie miejscowe o wymiarze ok. 370x1180 mm),

- demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych z blachy stalowej

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały,

- demontaż stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi;

- naprawa ościeży zewnętrznej po wykonanych pracach, dwukrotne przemalowanie całej ościeży okiennej i elewacji przy parapecie

# Pomieszczenie nr 313 i 413 (zsyp):

- montaż nowych drzwi stalowych, przeciwpożarowych EI30

- po wymianie istniejących drzwi na nowe, należy odtworzyć wykończenie ścian i podłóg

# Pomieszczenia nr 314 i 414 (kuchnia ogólnodostępna):

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- demontaż płytek ściennych i podłogowych

- Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych (100% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- demontaż istniejącej zabudowy podsufitowej oraz zabudowy pionu

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową,

- wykonanie nowej zabudowy pionów kanalizacyjnych oraz kofrów podsufitowych

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na sufitach,

- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie powłok malarskich na sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wykonanie hydroizolacji na posadzce oraz w strefie mokrej, w miejscu fartucha przy zlewie

- wykonanie posadzek z gresu, płytki o wym. ok.60x60cm

- wykonanie okładziny ściennej z glazury na całą wysokość pomieszczenia, płytki o wym. ok.30x60 cm oraz szklany dekor w dwóch rzędach  2x60 cm

- montaż nowych drzwi stalowych, przeciwpożarowych EI30;

# Pomieszczenia nr 315 i 415 (magazynek):

- zerwanie płytek lub wykładzin PCV

- demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- Odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową

- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie posadzek z gresu, płytki o wym. ok 60x60 cm

- montaż drzwi przeciwpożarowych EI30

# Pomieszczenia nr 316 i 416 (magazyn):

- rozebranie ścianek wewnętrznych dzielących pomieszczenie na dwa mniejsze,

- zerwanie płytek oraz demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- Odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową

- wykonanie zabudowy istniejących pionów instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem drzwiczek rewizyjnych, metalowych o wymiarach 30x30 cm

- zabudowa instalacji podsufitowych płytą gk

- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie posadzek z gresu, płytki o wym. ok.60x60 cm

- wykonanie fartucha o wymiarach 1,50x1,20 m, płytki, o wymiarach ok. 30x60 cm

- montaż drzwi stalowych, przeciwpożarowych, EI30

- wykonanie hydroizolacji  w obrębie zlewu technicznego,

# Pomieszczenie nr 301 (sala telewizyjna):

- zerwanie płytek i demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- demontaż parapetów wewnętrznych,

- wykonanie nowych jastrychów cementowych (zbrojonych siatką) o grubości zgodnie z poziomami warstw wykończeniowych uwzględniając „na gotowo” wykonanie posadzek na jednej wysokości, dowiązując się wysokością do poziomu wejścia do wind i na klatkę schodową

- Odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- Wykonanie przedścianki z płyt g-k na stelażu o wym. 200x130 cm, na wysokości ok. 90 cm od podłogi; w zabudowie wykonać otwór pod telewizor o wym. ok. 85x150 cm

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie posadzek z gresu, płytki o  wym. ok. 20x120cm

- montaż listew przypodłogowych MDF, wodoodpornych wys. 8cm (kolor i wzór listew do decyzji użytkownika w czasie realizacji zadania)

- montaż nowych drzwi płytowych otworowanych przeciwpożarowych EI30 w okleinie CPL drewnopodobnej do boksów mieszkalnych z ościeżnicami metalowymi, regulowanymi, obejmującymi mur,

- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu o grubości 30 mm i szerokości 25 cm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- demontaż stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi;

- demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych z blachy stalowej

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały,

- naprawa ościeży zewnętrznych po montażu nowych okien, dwukrotne przemalowanie całej ościeży okiennej i elewacji przy parapecie

# Pomieszczenie nr 401 (sala bilardowa):

- zerwanie płytek i demontaż podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku

- Odbicie i uzupełnienie luźnych tynków wewnętrznych (około 30% powierzchni ścian i sufitów)

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach po wykonanych pracach instalacyjnych

- Ułożenie podkładu akustycznego pod warstwę posadzki gr. 5,0 mm,

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach,

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, (gruntowanie + dwukrotne malowanie)

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową o wymiarach minimum 20x25 cm,

- wykonanie posadzek z gresu płytki o wym. ok.20x120 cm

- montaż listew przypodłogowych MDF, wodoodpornych wys. 8cm (kolor i wzór listew do decyzji użytkownika w czasie realizacji zadania)

- montaż nowych drzwi płytowych otworowanych przeciwpożarowych EI30 w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobnej do boksów mieszkalnych z ościeżnicami metalowymi, regulowanymi, obejmującymi mur,

- zabudowa pionów centralnego ogrzewania

- demontaż parapetów wewnętrznych,

- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu o grubości 30 mm i szerokości 25 cm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- demontaż stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi;

- naprawa ościeży zewnętrznych po montażu nowych okien, dwukrotne przemalowanie całej ościeży okiennej i elewacji przy parapecie

- demontaż wszystkich zewnętrznych parapetów z blachy stalowej

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały,

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku w Studenckim Domu Marynarza KORAB. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku. Wykonawca musi zabezpieczyć windę przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem podczas transportu materiału.

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik należy dołączyć certyfikaty, krajowa ocena techniczna , itp., które określają właściwości i parametry techniczne, itp.

Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przedstawi Zamawiającemu propozycję płytek podłogowych i ściennych, drzwi w celu dokonania wyboru przez użytkownika. Na etapie wykonywania prac remontowych niedopuszczalne jest zmienianie wybranych materiałów okładzinowych bez zgody Zamawiającego.

OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

45431000-7 Kładzenia płytek,

45442100-8 Roboty malarskie,

45431200-9 Kładzenie glazury,

45410000-4 Tynkowanie,

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.

# WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

# 2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

- Do usunięcia gruzu budowlanego i luźnych materiałów z rozbiórki należy zastosować zewnętrzny zsyp. Lokalizacja zsypu do uzgodnienia z Zamawiającym. Podczas wykonywanego remontu należy zwrócić szczególną uwagę na bieżący wywóz materiałów rozbiórkowych i kwestie porządkowe na budynku oraz w jego otoczeniu.

- Zakłada się usunięcie podkładów podposadzkowych do płyty konstrukcyjnej budynku przez nacinanie

- zakłada się poszerzenie otworów drzwiowych w istniejących ściankach działowych murowanych z cegły dziurawki i wykonanych z płyt gipsowych oraz w ścianach żelbetowych, gr.18cm,

- Ściany z płyt żelbetowych gr.18cm – projektowane poszerzenie otworów drzwiowych wykonać przez wycięcie bocznych krawędzi otworów przy pomocy piły do żelbetu,

- zakłada się rozbiórkę ścianek żelbetowych działowych w pomieszczeniach łazienek zgodnie z dokumentacją rysunkową. Rozbiórkę należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych do takiej formy, aby po zamurowaniu przejścia było to pomieszczenie bez wystających elementów żelbetowych.

# 2.2 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH:

- Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową

- Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów np. W murach, wykonywanych niejednocześnie, w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia. itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. Ścianę murowaną dzieląca łazienkę od korytarzyka przewiązać co drugą spoinę z istniejącą ścianą żelbetową poprzez zastosowanie prętów zbrojeniowych lub płaskowników.

Należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

- należy przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,

- bloczki/cegły docinać na pożądany wymiar piłą elektryczną,

- zaprawę (pierwsza warstwa) układać równomiernie grubości ok 1 cm, a kolejne warstwy (spoiny) klej cienko spoinowy odpowiedni do wybranego materiału,

- przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnię bloczków/cegieł wodą dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy,

- przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C powierzchnię bloczków/cegieł należy lekko zwilżać wodą.

Projektowane nadproża

Nadproża prefabrykowane, minimum l=120cm (oparcie ok 10 cm na stronę) – w ściankach działowych murowanych.

# 2.3 WARUNKI WYKONANIA TYNKÓW:

Istniejące powierzchnie ścian tynkowanych należy wyrównać przez szpachlowanie gładzią gipsową a w razie konieczności przez skucie wybranych fragmentów. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być uzupełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej, płaskiej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być oczyszczona i pozbawiona zanieczyszczeń. Narożniki wypukłe ścian należy zabezpieczyć podtynkowymi perforowanymi narożnikami stalowymi ocynkowanymi.

# 2.4 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABUDOWY SZACHTU Z PŁYT CEMENTOWYCH:

Przed przystąpieniem do wykonania ścianki z płyt cementowych, należy zakończyć wszystkie prace rozbiórkowe, materiały po demontażu należy usunąć z remontowanych pomieszczeń, także należy zakończyć prace związane z przygotowaniem ścian i sufitu do malowania. Nowe ściany z płyty cementowych mają być wykonane na ruszcie stalowym z profili UC 75mm i 100 mm. Następnie należy zamocować pojedynczą płytę cementową o gr. 12,5mm. na całej wysokości pomieszczenia. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano płyty cementowe, musi wynosić minimalna +5°C, maksymalna +40°C, a wilgotność powietrza maksymalnie ok. 70%.

Przycinanie

- Płyty cementowe można łatwo docinać przy użyciu tarczy do płyt cementowych. Podczas przycinania płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej albo pojedynczo na stole.

# 2.5 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT GK:

Przed przystąpieniem do wykonania sufity z płyty GK wodoodpornej, należy zakończyć wszystkie prace rozbiórkowe, materiały po demontażu należy usunąć z remontowanych pomieszczeń, także należy zakończyć prace związane z przygotowaniem ścian i sufitu do malowania. Nowe sufity z płyt GK mają być wykonane na ruszcie stalowym z profili UC 75mm i 100 mm. Następnie należy zamocować pojedynczą płytę GK typ wodoodporny o gr. 12,5mm. na całej szerokości pomieszczenia. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano płyty GK musi wynosić minimalna +5°C, maksymalna +40°C, a wilgotność powietrza maksymalnie ok. 70%.

Przycinanie

- Płyty GK można łatwo docinać przy użyciu noża do płyt GK. Podczas przycinania płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej albo pojedynczo na stole,

- Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona płyty bez nadruku), przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej,

- Tam, gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach, przeznaczonej do cięcia płyt,

Fazowanie krawędzi

- Ostre krawędzie, powstałe przy cięciu fazujemy nożem do płyt GK o kącie pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3 grubości płyty.

- Karton strony licowej wygładzamy tarnikiem lub papierem ściernym.

UWAGA:

Przy stosowaniu płyt zaokrąglonych z wcięciem nie jest wymagane fazowanie krawędzi ciętych płyt. Płyty te posiadają już fabrycznie fazowane cztery krawędzie. Faza na krawędziach krótszych uwidacznia się dopiero po przykręceniu płyt do konstrukcji.

Wycinanie otworów

- Wszelkie otwory instalacyjne i inne należy dokładnie wymierzyć, ustalić ich położenie na płycie, narysować i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub przyrządem do wycinania otworów w płycie GK.

- Średnica otworu powinna być o około 10 mm większa niż średnica rury. Rury i przewody nie mogą stykać się z płytą.

Szpachlowanie

Proces wypełniania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami jest ważnym elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie nie powierzchni płyt.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku (1) rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznię do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny (2). Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej. Stosujemy 3 rodzaje taśm zbrojących:

- Taśmę papierową.

- Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego.

- Taśmę z włókna szklanego (z flizeliny).

Spoinowanie z taśmą papierową. Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zwilżamy ją w pojemniku z czystą wodą.

- W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy przystosowany do spoinowania na krawędzie styku dwóch płyt.

- Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt (3). Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin.

- Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do jej wyschnięcia.

- Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny (4) szerzej o 60-80 mm niż poprzednia warstwa.

- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40cm.

- Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego. Samoprzylepna siateczkową taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Nakładamy pierwszą warstwę gipsu szpachlowego.

- Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny.

- Wklejamy taśmę na wcześniej nałożoną masę szpachlową.

- Gips szpachlowy wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt.

- Dalej postępować jak w rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z flizeliny). Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Odcinamy taśmę z włókna szklane go na długość wykonywanej spoiny.

- Rozprowadzamy gips szpachlowy krawędzie styku dwóch płyt.

- Dalej postępujemy jak w rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej

- Krawędzie styku dwóch płyt fazuje my pod kątem ok. 45° za pomocą nożyka do płyt GK.

- Przed położeniem pierwszej warstwy zaleca się oczyszczenie i zwilżenie krawędzi wodą lub gruntem.

- W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg. wskazówek podanych wcześniej.

- Na połączenia krawędzi ciętych zaleca się zbrojenie spoiny taśmą papierową lub flizelinką.

- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić min. 40cm.

Wykańczanie powierzchni płyt GK i cementowych,

Elementy wykonane z płyt GK mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania - malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów.

- Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć.

- Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.

Gruntowanie płyt:

- Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej.

- Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może zastąpić gruntowania.

- Przed malowaniem środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.

Płyty można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych.

- Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło wodne).

- Powierzchnie płyt GK niepoddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego działania światła. W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku nowych płyt.

- Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

# 2.7 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT SZPACHLOWYCH:

Podłoże pod masę szpachlową powinno być stabilne, suche, niezamarznięte i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Powierzchnie powinny być dostatecznie suche (max. 3% wilgotności resztkowej). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Masę stosować przy temperaturze podłoża min. +5OC.

Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąć pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować.

Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący. Powierzchnie wyszpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu oraz nadawać się do dalszych prac wykończeniowych. Na wszystkich narożnikach wypukłych należy zamontować kątowniki aluminiowe perforowane.

Wykonanie drugiej warstwy gładzi należy wykonać zgodnie z wytycznymi i zalecenia producenta materiałów, w zależności od wyboru technologii wykonania prac.

Wymagania dotyczące powierzchni poszpachlowanych

Powierzchnie wyszpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu, brudu oraz nadawać się idealnie do dalszych procesów wykończeniowych: malowania. Powierzchnie ścian po wykonanych gładziach powinny być równe, niezarysowane, w narożnikach stykających się ścian i sufitu nie może występować nierówność w postaci „Falowania narożnika”. Niedopuszczalne jest szpachlowanie elementów wystających poza lico tynku np. puszek elektrycznych z nakrywą. Przed szpachlowaniem w takich miejscach należy zdemontować osprzęt, następnie wykonać proces szpachlowania i malowania i po zakończeniu prac zamontować osprzęt elektryczny w postaci nowych nakryw na puszki elektryczne.

DANE TECHNICZNE MASY SZPACHLOWEJ:

Rodzaj produktu:			lekka szpachlówka do wilgotnych pomieszczeń

Kolor:				niebiesko-szary

Gęstość:				1,0 kg/l

Zawartość części stałych:		% wag. - 58, %obj. - 56

Wydajność:			0,5 - 2,0 m2/l

Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.:	sucha na dotyk 2 h

następne nakładanie 24 h

całkowicie utwardzona - kilka dni

Przyczepność do betonu:		0,86 MPa wg EN 1542

Grubość warstwy:			max 5 mm

Wielkość ziaren:			max 0,20 mm

Rozcieńczanie:			woda, zwykle nie rozcieńczać

Mycie narzędzi:			woda

Magazynowanie:			w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,

w szczelnym opakowaniu.

# 2.8 WYKONYWANIE PODKŁADÓW PODPOSADZKOWYCH:

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w pomieszczeniach remontowanych należy wykonać pomiary wysokości posadzki. Dopiero po uzgodnieniu z Zamawiającym przystąpić do wykonania posadzek betonowych i warstw wyrównawczych. Do wykonania robót betonowych przystąpić dopiero po całkowitym usunięciu starej posadzki betonowej i wywiezieniu gruzu na miejsce jego składowania.

Mieszankę betonową należy układać bez stosowania jakichkolwiek prowadnic, beton powinien być jednorodny i odpowiedniej konsystencji (gęsto-plastyczny) oraz zatarty na gładko.

Do wyprodukowania i transportu mieszanki betonowej należy zastosować odpowiedni do tego celu agregat. Zabrania się stosowania betoniarki do mieszania mieszanki betonowej.

# 2.9 WARUNKI WYKONANIA POSADZKI W POKOJACH MIESZKALNYCH:

Wykładzina PCV homogeniczna – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Nowa posadzka ma być bez progów we wszystkich pomieszczeniach, co wymaga uwzględnienia grubości użytych materiałów na podłodze (wykładzina PCV i płytki gresowe) już na etapie wykonywania podkładu podposadzkowego.

Montaż nowych ościeżnic drzwiowych należy wykonać zachowując szczelinę pomiędzy posadzką (wykładzina PCV, płytki gresowe), a dolną krawędzią drzwi od 5 mm do 7 mm.

Wykładzinę ułożyć zgodnie z instrukcją producenta (należy stosować materiały jednego producenta). Cokół wywinąć na ścianę o wysokości 10 cm.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.

Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

Instalacja wykładzin

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzinę należy pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Wykładzinę należy przechowywać w pozycji poziomej. Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1 dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny.

Sprzęt do wykonywania robót

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym. Walec o wadze min. 60 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów.

Transport

Wymagania dotyczące środków transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Parametry techniczne wykładziny.

| DANE TECHNICZNE | NORMA | PARAMETRY WYKŁADZINY |
| --- | --- | --- |
| Opis: | x | Wykładzina podłogowa homogeniczna ze spodnią warstwą |
| Klasyfikacja użytkowa | ISO 10874 (EN 685) Użyteczności publicznej Przemysłowa | Klasy: 34 43 |
| Grubość całkowita | EN 428 | 2,0 mm |
| Warstwa użytkowa | EN 429 | 2,0 mm |
| Całkowita masa | EN 430 | 2800 g/m2 |
| Wymiary płytki | x | rulon |
| Wgniecenie resztkowe | EN 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | EN 4918 | Brak uszkodzeń |
| Stabilność wymiarów | EN-ISO 23999 | < 0.40% |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13501-1 | Bfl -s1 |
| Właściwości antypoślizgowe | DIN 51130 | R10 |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | < 2 kV |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
| Odporność chemiczna | EN 423 | Bardzo dobra |
| Przewodzenie ciepła | EN 12667 | 0.01m2 K/W |

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Należy stosować materiały jednego producenta (warstwa wyrównawcza, grunt i klej). W progach drzwiowych należy zamontować listwy aluminiowe – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

# 2.10 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH ŚCIAN I POSADZEK:

Przed przystąpieniem do prac okładzinowych ścian i posadzek należy wykonać hydroizolację powierzchni pionowych i poziomych. Na połączeniu posadzki ze ścianą oraz w narożniku ścian w kabinie natryskowej należy zamontować taśmy izolacyjne. Do uszczelnienia otworów wokół przejść rur instalacyjnych przez ściany i posadzki zastosować mankiety uszczelniające.  Zastosować materiały jednego producenta.

Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych.

Posadzki z płytek podłogowych muszą być równe wykonane z materiału antypoślizgowego klasy R10. Płytki ceramiczne ścienne i gresowe podłogowe przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Płytki, które nie odpowiadają parametrom podanym wyżej nie montować oraz usunąć z budowy. Następnie przygotowuje się zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją po podłożu packą ząbkowaną. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładzin w ciągu 10 minut. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin pomiędzy płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 100mm do 2mm,

- od 100m do 200mm do 3mm,

- od 200mm do 600mm do 4mm.

Po związaniu zaprawy klejowej należy usunąć wkładki dystansowe oraz pozostałości zaprawy klejowej i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych,

- instalacje elektryczne bez montażu osprzętu.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Podłoże betonowe musi być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antykohezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może mieć tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i nie większe od 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinających się płaszczyzn nie większe od 2 mm na 1 m w stosunku do kąta przewidzianego w dokumentacji.

Ewentualne ubytki nierówności należy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,

- zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Płytki podłogowe:

Płytki podłogowe gatunku I o przybliżonych wymiarach ok. 60x60 cm i 20x120 cm. Klasa R10 płytek. Minimalna klasa ścieralności - 4, w kolorze szarym i drewnopodobnym, kolor i wzór płytek do uzgodnienia z Zamawiającym.

Płytki gresowe charakteryzują się dużą twardością i wysoką wytrzymałością na zginanie. Ze względu na małą nasiąkliwość płytek gresowych do ich mocowania należy stosować zaprawy o zwiększonej przyczepności:

- Podłoże musi być mocne, czyste i wolne od substancji pogarszających przyczepność. Podłoże należy zagruntować preparatem. Zagruntowane podłoża (m.in. wszelkiego rodzaju tynki i betony) mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących, szpachlówek itp.,

- Gres należy mocować na zaprawie klejowej o powiększonej wytrzymałości,

- Płytki spoinować używając spoiny elastycznej, kolor spoiny do uzgodnienia z Zamawiającym, wysokość cokolika w korytarzyku 6 cm.

Płytki ścienne:

Okładziny ceramiczne ścian w łazienkach:

Płytki ścienne gatunku I, o wymiarach ok. 30x60 cm, w kolorze jasno szarym oraz dekor o wymiarach ok. 30x60 cm. Kolor i wzór płytek do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. W celu uniknięcia różnic w wymiarach należy wybrać płytki z jednej serii i kolekcji.

Okładziny ceramiczne ścian w kuchni

Płytki ścienne gatunku I, o przybliżonych wymiarach ok. 30x60 cm, w kolorze białym oraz dekor o przybliżonych wymiarach 2x60 cm. Kolor i wzór płytek do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji

Okładziny ceramiczne - fartuchy

Płytki ścienne gatunku I, o przybliżonych wymiarach ok. 10x20 cm, w kolorze białym błyszczącym, kształt i wzór płytek do uzgodnienia z Zamawiającym.

Lustra łazienkowe

Lustro łazienkowe, kryształowe klejone na płytki o wymiarach szerokość 60 cm i wysokość 70 cm, min. gr. szkła 4,0mm .

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kwoty na zakup płytek, aby Zamawiający mógł samodzielnie dokonać wyboru płytek. Przykładowy wzór płytek oraz wartość zabezpieczenia na poszczególne płytki podano poniżej:

- płytki ścienne glazura do łazienek - do 100,00 zł brutto/m2,

- płytki ścienne glazura  do łazienek dekor – do 100,00 zł brutto/m2.,

- płytki podłogowe gresowe – do 120,00 zł brutto/m2

- płytki podłogowe s.301,401 (20x120 cm) – 170,00 zł brutto/m2

- płytki ścienne glazura kuchnia ogólnodostępna, fartuchy w pom. 316,416 – do 100,00 zł brutto/m2,

- płytki ścienne do pomieszczenia kuchni ogólnodostępnej (dekor) – listwa mozaika szklana o przybliżonych wymiarach 60,0x2,0cm ułożona w dwóch rzędach – do 16,00 zł brutto/szt.

- płytki ścienne fartuch w boksach studenckich – 90,00 zł brutto/m2

# 2.11 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

W pomieszczeniach boksów, 301, 401, technicznych i ewakuacyjnych prowadzonych na klatkę schodową należy wymienić stolarkę drzwiową. Nowa stolarka drzwiowa przeciwpożarowa ma spełnić klasę odporności ogniowej EI 30 i EI60 oraz powinna być dymoszczelna i wyposażona w samozamykacz szynowy.

Drzwi należy montować na gotowej niepalnej posadzce przed położeniem wykładziny dekoracyjnej w pomieszczeniach suchych o wyrównanych dodatnich temperaturach (zalecane min. 15oC do 20oC), chronionych przed działaniem wilgoci. Oczyścić powierzchnię muru z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć zbędne nierówności. Kontrolnie dokonać pomiaru otworu w murze i wymiaru zewnętrznego ościeżnicy drzwiowej. Wymiar otworu w murze powinien być szerszy o 3 cm i wyższy o 1,5 cm (szczelina pomiędzy ościeżnicą, a murem na jedną stronę powinna wynosić 1,5 cm, nie może jednak być mniejsza niż 0,5 cm i nie może być większa niż 2 cm). W przygotowany otwór w murze wstawić drzwi (skrzydło z ościeżnicą), postawić bezpośrednio na posadzce i ustawić je dokładnie w pionie (w obu płaszczyznach) za pomocą poziomicy, oraz w poziomie tak, aby skrzydło przylegało do ościeżnicy. W celu uniknięcia przesunięć podczas ustawiania ościeżnicy należy tymczasowo unieruchomić pionowe jej części stosując drewniane kliny i rozpórki wewnątrz ościeżnicy (co najmniej 4 rozpórki rozstawione równo na całej wysokości co ok. 50 cm). Po ustawieniu i zaklinowaniu drzwi, w miejscach, gdzie w pionowych elementach ościeżnicy wykonane są otwory montażowe ø18 mm, trzeba przewiercić ościeżnicę do końca (dotyczy ościeżnicy drewnianej) i wywiercić otwór w ścianie, odpowiedni dla kołków rozporowych (kołki rozporowe muszą mieć średnicę 10 lub 12 mm, długość co najmniej 120 mm (zalecane dł. 150 mm) i muszą być stalowe). W wywiercone otwory włożyć kołki rozporowe, lecz po przełożeniu przez ościeżnicę, a przed włożeniem ich w mur, na kołki należy nałożyć stalowe podkładki lub płytki, w takiej ilości, aby ciasno wypełnić odległość między ościeżnicą, a murem. Kołki umieścić w murze i trwale zamocować, dociskając ościeżnicę do dystansowych podkładek lub płytek stalowych poprzez skręcenie kołków rozporowych. Po utwierdzeniu ościeżnicy w murze, szczelinę pomiędzy ościeżnicą, a murem należy wypełnić wełną mineralną o gęstości ≥180 kg/m3, płytami gipsowo-kartonowymi, pianką montażową ognioodporną lub betonem (dotyczy tylko ościeżnic stalowych). Po wypełnieniu szczeliny montażowej, można zdemontować rozpórki z wnętrza ościeżnicy (w przypadku zastosowania pianki montażowej ognioodpornej, demontaż rozpórki może nastąpić po upływie 12 godzin). Podczas ustawiania, blokowania ościeżnicy i wypełniania szczeliny montażowej należy kontrolować poprawność ustawienia ościeżnicy i zachowanie odpowiednich szerokości szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą oraz skrzydłem i posadzką. Szczelina pomiędzy dolną krawędzią skrzydła drzwiowego, a poziomem posadzki nie może być większa od 5 mm. Prawidłowość zamontowania drzwi należy również sprawdzić po zakończeniu montażu. W ościeżnicach stalowych montowanych w pomieszczeniach, w których podłoga będzie zmywana „na mokro”, dolną jej powierzchnię równoległą do podłogi przed montażem należy zabezpieczyć np. silikonem. Po zamontowaniu ościeżnicy, szczelinę pomiędzy ościeżnicą i podłogą należy również uszczelnić np. silikonem. Otwory montażowe w ościeżnicy zamaskować plastikowymi zaślepkami ø18 mm. Montaż drzwi należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką stolarską i budowlaną, mając na uwadze odporność ogniową drzwi.

Przed realizacją zamówienia Wykonawca samodzielnie dokona szczegółowego pomiaru wymienianej stolarki drzwiowej

# Drzwi do pokoi – pomieszczenia „A” i „B”:

- Ościeżnica – metalowa, regulowana, obejmująca mur, wyposażona w uszczelkę obwiedniową,  malowana farbami proszkowymi w kolorze białym.

- Skrzydło drzwiowe – pełne, z trzema zawiasami; z płyty wiórowej otworowej; wyposażone w zamek patentowy (z zestawem po 4 klucze do pomieszczeń mieszkalnych "A" i „B”), wkładka klucz/gałka oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym. Skrzydło drzwi laminowane CPL 0,7 mm w kolorze białym.

# Drzwi do łazienek:

- Ościeżnica – metalowa, regulowana, obejmująca mur, wyposażona w uszczelkę obwiedniową, malowana farbami proszkowymi w kolorze białym.

- skrzydło – drzwi rozwierne z podcięciem, z naświetlem, z płyty wiórowej otworowej, laminowane CPL 0,7 mm, kolor biały, wyposażone w zamek patentowy, wkładka klucz/zamek łazienkowy oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym.

- Drzwi do pom. 313 i 413:

- Ościeżnica - kątowa z blachy stalowej gr. min. 1,5mm, (kolor do ustalenia z Zamawiającym)

- skrzydło drzwiowe stalowe, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 3 klucze), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, (Kolor i okleina do ustalenia z Zamawiającym)

# Drzwi do pom. 314, 414, 315, 415, 316, 416:

- Drzwi pełne stalowe z samozamykaczem szynowym, EI 30 z trzema zawiasami; ościeżnica regulowana obejmująca mur w kolorze, (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

- skrzydło drzwiowe stalowe, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 3 klucze), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, (Kolor i okleina do ustalenia z Zamawiającym)

# Drzwi do boksów, do pomieszczenia 301 i 401:

- Drzwi pełne stalowe z samozamykaczem szynowym, EI 30 z trzema zawiasami; – 
w kolorze, ościeżnica regulowana obejmująca mur w kolorze, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- skrzydło drzwiowe stalowe, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 5 kluczy), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, (Kolor i okleina do ustalenia z Zamawiającym)

# Drzwi na klatkę schodową (4szt.):

- Drzwi stalowe z samozamykaczem szynowym, o odporności ogniowej EI60, dymoszczelne, ościeżnica stalowa regulowana, obejmująca ścianę grubość ściany około 30 cm - w kolorze drzwi stalowych

- Skrzydło drzwiowe stalowe przeszklone, szerokości 90 cm, wymiar przeszklenia ok. 400x1200 mm, drzwi grubości min. 64 mm, wyposażyć w zawiasy obiektowe przystosowane do ciężkich drzwi, certyfikat zgodności z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i klasie odporności, zamek zapadkowy przystosowany do wkładki dwustronnej patentowej na klucz, klamka i szyld podłużny (kolor do ustalenia 
z Zamawiającym)

Przy wszystkich drzwiach zakłada się montaż odbojów drzwiowych. Rodzaj 
i umiejscowienie należy uzgodnić z Zamawiającym.

# Okna:

Przewiduje się wymianę wszystkich okien na III i IV p. W pokojach mieszkalnych otwór okienny o szacunkowych wymiarach 240x170 cm i 180x170cm. W holu otwór o szacunkowych wymiarach 115x200 cm.

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i odkształceń.

- Parametry techniczne stolarki okiennej:

- Wymiar słupków i listew okapnikowych dopasować do istniejących okien

- Skrzydła okienne rozwierno-uchylne

- Rama stolarki okiennej z PVC,

- Kolor biały,

- szklone szybą zespoloną z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy szybami argonem,

- szyba w zespoleniu musi być szybą pokrytą powłokami niskoemisyjnymi,

- okno o współczynniku min. U w 0,9 W/(m2K),

- wszystkie skrzydła wyposażone w okucia obwiedniowe, rozwierno-uchylne z możliwością uchylania okna w 3 stopniach położenia skrzydła,

- okucia umożliwiające mikrowentylację,

- okucia umożliwiające blokadę obrotu klamki,

- zawiasy okienne, ocynkowane z nakładką z białego PVC,

- klamki okienne wykonane z metalu, powlekane tworzywem w kolorze białym,

- klamki wyposażone w mechanizm blokujący uniemożliwiający jej otwarcie i manipulację od zewnętrznej strony okna poprzez przesunięcie okucia obwiedniowego,

- klamki wyposażone w mechanizm sygnalizujący prawidłową pracę klamki,

- ramę okienną dostosować do montażu parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, wcięcie na głębokość od 5-10 mm

- nawiewniki ciśnieniowe automatyczne – jedna sztuka na jedno okno,

- wykonanie obróbek tynkarsko - murarskich ościeży po wymianie stolarki i parapetów; po wykonanych pracach montażowych ubytki w ościeżach zewnętrznych należy uzupełnić styropianem i odpowiednio obrobić (siatka + klej + wyprawa elewacyjna), przestrzeń pomiędzy ramą okienną a ościeżem uzupełnić taśmą/gąbką rozprężną oraz masą butylową, kolor wykończenia do ustalenia na etapie realizacji

- podział nowej stolarki zgodnie z istniejącą

UWAGA:

Przed złożeniem zamówienia na stolarkę okienną Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów bezpośrednio na budynku. Podane wymiary są orientacyjne.

# 2.12 WARUNKI MONTAŻU PODOKIENNIKÓW:

Parapety wewnętrzne:

We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych należy wymienić podokienniki wewnętrzne na podokienniki z konglomeratu gr. 30 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Przed montażem w pierwszej kolejności należy wykonać (wykuć) w murze miejsce na osadzenie podokienników. Wykuć należy na taką wysokość, aby była uwzględniona wysokość podokiennika oraz miejsce na piankę samorozprężną montażową o wysokości do 2,0 cm. Podokiennik należy zamontować po obu stronach w murze na głębokość 2,0 cm, na szerokość 25 cm grubość 3 cm (szerokość 30,0 cm w podokiennikach w pomieszczeniu 300 i 400). Po zakończeniu robót murarsko-tynkarskich należy przystąpić do czynności związanych z malowaniem ściany farbą emulsyjna wewnętrzną. Spadek do wewnątrz pomieszczenia powinien wynosić 1%. Połączenie podokiennika z ramą okienną należy wypełnić silikonem w kolorze białym.

Parapety zewnętrzne:

Od strony zewnętrznej okna należy wymienić wszystkie parapety z blachy na parapety z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na etapie produkcji o grubości 0,7 mm. w kolorze białym. Przed przystąpieniem do montażu nowych parapetów należy przygotować podłoże. Przygotowanie podłoża polega na skuciu nadmiaru muru do czasu uzyskania spadku minimum 10%. Parapety należy wykonać na wzór istniejących, wraz ze wszystkimi rozwiązaniami zastosowanymi w parapetach istniejących, czyli należy wykonać kapinos na całej długości, końce parapetów należy wygiąć na wysokość minimum 1 cm oraz je wbudować w mur na głębokość około 10 mm. Odległość pomiędzy murem a zewnętrzną krawędzią kapinosa ma wynosić 6 cm. Parapety wykonać z jednego arkusza blachy bez łączenia. Przymocować do podłoża za pomocą metody klejenia. Do łączenia elementów blacharki z podłożem należy zastosować odpowiednie do tego kleje, wcześniej uzgadniając to z Inspektorem Nadzoru. Parapety należy także wygiąć na długości, aby możliwe było wsunięcie blachy w szczelinę ramy okiennej. Po zamontowaniu należy wykonać obróbki parapetu i przywrócić stan pierwotny ściany elewacyjnej.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przed złożeniem zamówienia. Podane wymiary otworów okiennych są orientacyjne.

# 2.13 WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH:

Warunki przystąpienia do robót malarskich:

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- po wcześniejszym wykonaniu prac rozbiórkowych,

- po wcześniejszym wykonaniu prac szpachlowych,

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji c.o. i elektrycznych, z wyjątkiem założenia umywalki, grzejnika oraz montażu opraw oświetleniowych,

- wykonaniu podłoży pod wykładziny i inne okładziny podłogowe.

Drugie malowanie można wykonać po:

- zamontowaniu umywalki,

- ułożeniu posadzek,

- wykonaniu okładzin ściennych,

- wymianie stolarki drzwiowej.

Warunki prowadzenia robót malarskich.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5OC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0OC,

- w temperaturze nie wyższej niż +25OC z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała +20OC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.

Wymagania dotyczące powierzchni sufitów we wszystkich pomieszczeniach.

Wykonawca zastosuje materiały jednego producenta do szpachlowania i malowania na suficie w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mieszkalnych. Masa szpachlowa ma być odporna na pleśń wraz z środkiem do gruntowania. Powierzchnie wyszpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu, brudu oraz nadawać się idealnie do dalszych procesów wykończeniowych: malowania. Powierzchnie ścian po wykonanych gładziach powinny być równe, niezarysowane, w narożnikach stykających się ścian i sufitu nie może występować nierówność w postaci „Falowania narożnika”.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych farbą lateksową zmywalną

Ściany w holu, ściany w korytarzykach boksów mieszkalnych, i pomieszczeniach gospodarczych do górnej krawędzi ościeżnicy drzwiowej ok 2,06m należy pomalować farbą zmywalną. Klasa I odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300:2002), półmat lub mat nałożyć dwuwarstwowo zachowując wszystkie czynności technologiczne. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych farbą akrylową

Ściany holu powyżej górnej krawędzi ościeżnicy ściany w pokojach i sufity (oprócz sufitów łazienkowych) należy pomalować farbą zmywalną. Klasa III odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300:2002), półmat lub mat nałożyć dwuwarstwowo zachowując wszystkie czynności technologiczne. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie robót malarskich sufitów w łazienkach

Sufity w łazienkach należy pomalować farbą zmywalną. Klasa I odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300:2002), półmat lub mat nałożyć dwuwarstwowo zachowując wszystkie czynności technologiczne. Farba do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, farba o zwiększonej odporności na rozwój bakterii, grzybów i pleśni. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia

# WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ”Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w spełnianiu właściwości i parametrów technicznych, itp. Przedstawionych urządzeń i materiałów oferta podlega odrzuceniu.

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane,

- być w gatunku bieżąco produkowanym,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed wbudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Akceptowanie użytych materiałów.

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane i zapłacone.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH:

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu:

- młot udarowy elektryczny,

- wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach betonowych,

- bruzdownica z odkurzaczem,

- wiertarki,

- mieszarki do zapraw i farby,

- mechaniczne piły do drewna,

- mechaniczne piły do glazury,

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu 
i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków.

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

# WYMAGANIA OGÓLNE:

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nierozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym.

Transport materiałów wbudowywanych odbywać się przez udostępnioną windę, wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. Wykonawca zamontuje we wskazanym miejscu zsyp zewnętrzny do usuwania gruzu budowlanego. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy.

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi nieodpłatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na swój koszt.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty budowlane można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie robót budowlanych musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania zamawiającego w zakresie prac remontowych budowlanych określone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania użytkownika i inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia, a także protokół przekazania frontu robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w STWiOR oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

# ODBIÓR ROBÓT:

Rodzaje robót

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru..

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót zgodnie 
z Harmonogramem. Odbiór częściowy dokonywany jest przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 5 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, e-mailem o zakończeniu części robót przez Wykonawcę. Potwierdzeniem odbioru jest sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie pozbawia go roszczeń związanych z daną częścią robót ani uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 5 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”.

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z STWiOR i PN.

Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających.

Dokumenty odbioru końcowego

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w formie następujących dokumentów:

- atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

- pomiary elektryczne

- wyniki prób sprawdzeń i szczelności instalacji sanitarnych

- Protokoły odbioru robót zanikających.

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, elektryczne i sanitarne)

- Zatwierdzone karty materiałów

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. Komplet dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej (płytka/pendrive).

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.