OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1785R BORATYN – ZAMIECHÓW
w m. DOBKOWICE
POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
NA ODCINKU OD KOŚCIOŁA W KIERUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

# 1.PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 2021 poz.450 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

# 2.OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga powiatowa Nr 1785R Boratyn-Zamiechów zlokalizowana jest na terenie gminy Chłopice, w powiecie jarosławskim, w województwie podkarpackim. Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

W/w droga jest drogą klasy „L”, posiada jezdnię bitumiczną o szerokości od 5,10 m 
do 5,60 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości od 0,80 do 1,10 m. Pochylenie poprzeczne drogi jest daszkowe na odcinkach prostych oraz jednostronne w obrębie łuków poziomych.

W odwodnieniu powierzchniowym drogi występują obustronne rowy otwarte odprowadzające opady do potoków oraz przepustów pod koroną drogi.

Zabudowa mieszkaniowa  zlokalizowana jest w odległości 6,80 - 52,00 m od krawędzi jezdni.

Dostęp do posesji przyległych do pasa drogowego zapewniają zjazdy indywidualne 
i publiczne.

W km 3+504,93 i 3+604,43 zlokalizowane są skrzyżowania z publicznymi drogami gminnymi.

# 3. OPIS  STANU  PROJEKTOWANEGO:

# 3.1 PARAMETRY  TECHNICZNE  PROJEKTOWANEJ  DROGI

- klasa drogi – „L” (lokalna)

- przekrój poprzeczny – półuliczny

- szerokość jezdni – 5,10-5,60 m

- szerokość chodników – 1,65 m

- prędkość projektowa – V=40 km/h

- prędkość miarodajna – V=60 km/h

- obciążenie ruchem – ruch o kategorii KR-2

- długość odcinka – 956,29 m

# 4. OPIS ISTNIEJĄCEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

W istniejącej  organizacji ruchu ustawiono n/w znaki pionowe:

A-7 „Ustąp pierwszeństwa”

A-18b „Zwierzęta dzikie”

B-20 „Stop”

D-1 „Droga z pierwszeństwem”

D-2 „Koniec drogi z pierwszeństwem”

E-4 „Radymno”

E-4 „Jarosław”

T-2 „długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo”

T-6b „schematyczny rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu”

# 5. OPIS PROJEKTOWANEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

W projektowanej organizacji ruchu ustawiono n/w znaki pionowe:

A-7 „Ustąp pierwszeństwa” – istniejący pozostaje b.z.

A-18b „Zwierzęta dzikie” – istniejący pozostaje b.z.

B-20 „Stop” – istniejący do przestawienia

D-1 „Droga z pierwszeństwem przejazdu” – istniejące pozostają bez zmian

D-6 „Przejście dla pieszych” – projektowane znaki

D-15 „Przystanek autobusowy” – projektowane znaki

E-4 „Radymno” – istniejący do przestawienia

E-4 „Jarosław” – istniejący do przestawienia

T-2 „długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo” – istniejący pozostaje b.z.

T-6b „schematyczny rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu” – istniejące pozostają b.z.

W projektowanej organizacji ruchu zastosowano n/w znaki poziome:

P-4 „Linia podwójna ciągła”

P-10 „Przejście dla pieszych”

P-12 „Linia bezwzględnego zatrzymania - stop”

P-14 „Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”

# 6. KSZTAŁT,  WIELKOŚĆ  I  WYMIARY  ZNAKÓW

# 6.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki z blachy stalowej ocynkowanej 
o następującej wielkości i odblaskowości:

- Znaki małe z folii odblaskowej typu 1 – drogi gminne,

- Znaki średnie z folii odblaskowej typu 1 – droga powiatowa,

- Znaki średnie z folii odblaskowej typu 2 – drogi gminne i powiatowe – znaki A-7, B-20 
i D-6.

Znaki należy przymocować do słupków stalowych z rur ocynkowanych średnicy 700 mm 
na wysokości 2,00 m od poziomu jezdni i w odległości od 0,50 do 2,00 m od krawędzi chodnika.

# 6.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome na skrzyżowaniu z drogą gminną należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

# 7. TERMIN  WPOWADZENIA  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Planuje się wprowadzenie stałej organizacji ruchu w 2022r.

Opracował: