OPIS  TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1785R BORATYN – ZAMIECHÓW
w m. DOBKOWICE
POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
NA ODCINKU OD KOŚCIOŁA W KIERUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

B R A N Ż A   D R O G O W A

# 1.PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zawartości projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 poz.1609 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz 463).

- Aktualna mapa do celów projektowych.

- Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich (KSDUP i PM) 
- Warszawa 1987r.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) - „Transprojekt” Warszawa 1979r.

# 2.OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga powiatowa Nr 1785R Boratyn-Zamiechów zlokalizowana jest na terenie gminy Chłopice, w powiecie jarosławskim, w województwie podkarpackim. Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

W/w droga jest drogą klasy „L”, posiada jezdnię bitumiczną o szerokości od 5,10 m 
do 5,60 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości od 0,80 do 1,10 m. Pochylenie poprzeczne drogi jest daszkowe na odcinkach prostych oraz jednostronne w obrębie łuków poziomych.

W odwodnieniu powierzchniowym drogi występują obustronne rowy otwarte odprowadzające opady opadowe do potoków oraz przepustów pod koroną drogi.

W zagospodarowaniu  terenu inwestycji występuje n/w uzbrojenie  terenu:

- linie teletechniczne kablowe,

- kanalizacje sanitarne ks200,

- kanalizacja sanitarna ks90 tłoczny,

- linie elektryczne napowietrzne,

- sieć wodociągowa w90

- sieć wodociągowa w160,

- sieć gazociąg g32.

Istniejące skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej nie wymagają przebudowy. Sieć teletechniczną należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi o długości L=3,0 m i średnicy  110 mm  zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE Polska TTISIKU-57157/241/RS z dnia 10 grudnia 2021 r.

Sieci wodociągowe W90 i w160 wymagają nałożenia rur ochronnych dwudzielnych 
w miejscu skrzyżowania z projektowanym rowem krytym. Sieć W90 zabezpieczyć rurą ochronną o długości 2,0 m i średnicy 160 mm, sieć W160 zabezpieczyć rurą ochronną długości 6,0 m i średnicy 250 mm z PVC typ 125. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami Zarządu Gospodarki Komunalnej w Chłopicach nr 41410.17.GZGK.2021 z dnia 11.10.2021 r.

Prace w pobliżu czynnej sieci gazowej wykonywać zgodnie z warunkami PSG nr PSGJA.ZMSZ.763B.168.1.21 z dnia 2.11.2021r. Przykrycie gazociągu wykonać z kruszyw przepuszczających gaz bez dodatku cementu

Zabudowa mieszkaniowa  zlokalizowana jest w odległości 6,80 - 52,00 m od krawędzi jezdni.

Dostęp do posesji przyległych do pasa drogowego zapewniają zjazdy indywidualne 
i publiczne. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi występuje: 22 zjazdy indywidualne, 1 zjazd publiczny oraz 3 dojścia do bramek.

W km 3+504,93 i 3+604,43 zlokalizowane są skrzyżowania z publicznymi drogami gminnymi.

# 3. ZAKRES  ROBÓT

W ramach inwestycji planuje się wykonać n/w zakres robót:

- rozbiórkę elementów dróg i ulic,

- zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót,

- wykonanie robót ziemnych,

- zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej,

- budowę kanalizacji deszczowej (rów kryty),

- budowę ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki,

- wykonanie ściany oporowej z elementów betonowych typu „L”,

- wykonanie ścieku drogowego korytkowego,

- wykonanie przebudowy przepustów,

- wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi,

- wykonanie nawierzchni zjazdów ,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

# 4 OPIS  ROZWIĄZAŃ  SYTUACYJNYCH

Opracowanie obejmuje wykonanie chodnika po stronie lewej o długości 956,29 m oraz budowę zatoki autobusowej po stronie prawej.

Chodnik zaprojektowano o szerokości 1,65 m wraz krawężnikiem o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm z betonu C40/50.

Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne doprowadzające wody opadowe i roztopowe do projektowanych wpustów ulicznych, a następnie do rowów krytych 
i otwartych.

Zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 5 cm na odcinkach o pochyleniu ≤ 0,5%.

Skarpy rowów zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5 oraz o pochyleniu 1:1 umocnione płytami ażurowymi. Dno rowu umocniono korytkiem betonowym. Rozwiązanie mieści się 
w granicach istniejącego pasa drogowego.

Zaprojektowano również nową nawierzchnię bitumiczną na projektowanych skrzyżowaniach z drogami gminnymi.

# 5. PRZEBIEG  NIWELETY  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM  I  POPRZECZNYM

Przebieg niwelety chodnika dostosowano do poziomu istniejącej krawędzi jezdni drogi powiatowej. Przyjęto wyniesienie nawierzchni chodnika 12 cm ponad poziom jezdni.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pochylenie poprzeczne chodnika 2%.

Zaprojektowano niżej wymienione parametry niwelety:

- pochylenie max. 4,54%,

- pochylenie min. 0,05%.

Przebieg niwelety w przekroju podłużnym i poprzecznym przedstawiono w załącznikach graficznych nr 4 i 5.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano 2,00% pochylenia poprzeczne skierowane 
do krawędzi jezdni.

# 6. GEOTECHNICZNE  WARUNKI  POSADOWIENIA  OBIEKTU,  OCENA,  ZAŁOŻENIA  
DO  OBLICZEŃ KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym 
w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów jak: wykopy do głębokości 1,20 m i nasypy do wysokości 3,00 m wykonywane przy budowie dróg i pracach drenażowych.

Grunty zalegające w podłożu są gruntami wysadzinowymi w postaci gliny i pyłu 
w stanie twardoplastycznym. Nośność podłoża gruntowego określa się jako G4.

Głębokość przemarzania gruntu w rejonie planowanych robót wynosi 1,00 m 
wg PN-81/B-03020.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

Kategoria ruchu przebudowywanej drogi powiatowej KR2, a dróg gminnych KR1.

# 7. PRZEKRÓJ  NORMALNY  I  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

7.1. Konstrukcja nawierzchni dróg gminnych - skrzyżowania:

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 30 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

RAZEM 59 cm

Zaprojektowano obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.

7.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor szary)

- 4 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 15 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa

RAZEM 42 cm

Zaprojektowano obramowanie chodnika krawężnikiem betonowym 15x30 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.

7.3. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor szary)

- 4 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 22 cm – podbudowa z betonu cementowego 16/20

- 30 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

RAZEM 64 cm

Zaprojektowano obramowanie nawierzchni zatoki autobusowej krawężnikiem betonowym 20x30 cm stojącym oraz na płask podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.

7.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor czerwony)

- 4 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 15 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa

RAZEM 52 cm

Zaprojektowano obramowanie nawierzchni zjazdów indywidualnych obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.

7.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych:

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor czerwony)

- 4 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa

RAZEM 62 cm

Zaprojektowano obramowanie nawierzchni zjazdów publicznych krawężnikiem betonowym 15x30 cm stojącym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm na płask podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w załączniku graficznym nr 3.

# 8. ODWODNIENIE

Dla projektowanej drogi zakłada się odwodnienie powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.

# 9. ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Budowa chodnika na odcinkach lokalizacji przy jezdni wymaga zmiany w projekcie  organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Rozmieszczenie znaków poziomych i pionowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

# 10. ZALECENIA  WYKONAWCZE

- Przebieg sytuacyjno-wysokościowy chodnika należy wyznaczać wg miar i rzędnych wysokościowych podanych w części rysunkowej .

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy rozebrać przepusty pod zjazdami

- Roboty ziemne należy wykonywać z gruntów niewysadzinowych  o grupie nośności podłoża 
G-1 zgodnie z normą PN-S-02205.

- Wszystkie roboty nawierzchniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

- Materiały przewidziane do budowy chodnika  powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne .

Opracował: