#### Załącznik do zgłoszenia /część opisowa, obliczeniowa i rysunki/

Dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola od km 0+000 do km 2+840

Lokalizacja: Suchowola

Gmina: Osiek

Powiat: Staszów

Branża: Drogowa

Obiekt: Droga gminna  Suchowola

# Inwestor:  Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

Zespół autorski:

Sporządził:  inż. Adam Jur

Grudzień 2022

# PROJEKT ZAWIERA:

Spis zawartości..............................................................................................................str.1

Część opisowa:

- Przedmiot i zakres inwestycji..................................................................................str.2

- Podstawa opracowania............................................................................................str.2

- Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2

- Opis rozwiązań techniczno-budowanych................................................................str.2

Część rysunkowa:

- Mapa orientacyjna skala 1:25 000

- Mapa ewidencyjna skala 1 : 1000

3.   Przekrój normalny skala 1:50

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Suchowola od km 0+000 do km 2+840”. Roboty będą polegały na przebudowie istniejącej zniszczonej nawierzchni drogi z mieszanek asfaltowych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na istniejących warstwach konstrukcyjnych oraz wykonaniu poboczy umocnionych materiałem kamiennym co zmieni dotychczasowe jej parametry. Zakres prac obejmuje również wymianę uszkodzonych przepustów pod drogą.

Podstawa opracowania

  - Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w terenie.

  - Uzgodnienia z inwestorem.,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (D. U. nr 2022, poz. 1518

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. D. U. 1994 nr 89 poz. 414

2.3. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

- Opis stanu istniejącego.

Teren objęty granicami opracowania znajduje na terenie Powiatu Staszowskiego w wschodniej części gminy Osiek. Nawierzchnia drogi asfaltowej użytkowanej głównie przez maszyny rolnicze i samochody osobowe jest znacznie zdeformowana, posiada liczne ubytki oraz nierówności, które utrudniają swobodne i bezpieczne korzystanie. Droga będzie przebudowana w dwóch odcinkach stanowiących jeden ciąg drogowy. Odcinek nr I o dł. 2735mb posiada nawierzchnię o szer. 5,00m oraz pobocza o szer. 2x0,50m. na odcinku nr I znajdują się istniejące przepusty pod drogą, które są poklawiszowane i połamane blokując  swobodne odprowadzanie wód opadowych. Na odcinku nr II o dł. 105mb istniejąca zniszczona nawierzchnia ma szer. 4,00m oraz pobocza o szer. 0,75m. Istniejąca nawierzchnia, pobocza i odwodnienie drogi gminnej znajduje się w pasie działki drogowej. Droga ta służy głównie jako dojazd do pól uprawnych, łąk i posesji. Prace polegające na doraźnym remoncie tego odcinka drogi są bezzasadne gdyż jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie. Ponadto istniejąca zdeformowana nawierzchnia ogranicza dostępność terenów przyległych do drogi. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

Opis rozwiązań techniczno-budowlanych

Przebudowa drogi nie jest przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wykonuje się przebudowę nawierzchni drogi o łącznej długości 2840 m, szer. 5,00m. Przebudowa drogi I odcinka drogi o dł. 2735m będzie polegała na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. 50kg/m2 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 5,00m. Zostaną wykonane pobocza z materiału kamiennego o szer. 2x 0,50m gr. 6cm. Zakres prac polegających  na renowacji odwodnienia będzie polegał na wymianie przepustów pod drogą bez zmiany ich dotychczasowych parametrów. Przebudowa drogi II odcinka drogi będzie polegała na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne o gł. 30 cm i szer. 2x0,50m. Następnie zostanie wykonana podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 30cm oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 2x0,50m. Następnie na całej szerokości zostanie wykonana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. 50kg/m2 cm oraz warstwy ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 5,00m. Zostaną wykonane pobocza z materiału kamiennego o szer. 2x 0,50m Na przedmiotowym odcinku drogi nie zostanie wykonany kanał technologiczny z uwagi na brak szerokości pasa drogowego umożliwiającego jego wykonanie przebudowy drogi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasa drogi zostaną odprowadzone do rowu w taki sam sposób jak dotychczas. Przy wykonaniu przebudowy nawierzchni przewidziano następujące roboty:

-    Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. 50kg/m2 cm

-     Wykonanie poszerzenia jezdni o dł. 105mb

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 5,00m

- Wykonanie poboczy z materiału kamiennego szer. 2x0,50m gr. 6 cm

- Wymiana istniejących przepustów pod drogą bez z zmiany ich dotychczasowych parametrów.

- Wykonanie oznakowania pionowego

Projektowana korona drogi przewidzianej do remontu wynosi 6,00m. Szerokość pasa drogowego wynosi 6,00m. Szczegółowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkami 1,2 (przekrój normalny).

Przedmiotowy odcinek drogi nie znajduje się na terenie oddziaływań górniczych oraz terenów chronionych. Nie przewiduje się wycinki drzew. Charakter drogi to głównie dojazd do pól uprawnych oraz łąk. Projektowana szerokość jezdni 5,00m spełnia warunki zawarte w §13 ust.3 „ Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3 m.” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).