###### Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni  przy ul. Naftowej w Krośnie- nasadzenie roślin ozdobnych.

Od Wykonawcy otrzymującego zamówienie oczekuje się wykonania prac zgodnie z nabytą wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z planem zagospodarowania (załączniki graficzne), specyfikacją techniczną oraz sztuką ogrodową.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego lub przygotowania czasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ten fakt z Wydziałem Drogownictwa tut. urzędu.

3. Termin realizacji:

- przygotowanie terenu, dostawa wraz z sadzeniem materiału roślinnego, rozłożenie agrowłókniny, ekobordu, rozsypanie kory ogrodowej, podlanie roślin - do dnia 31 maja 2025 r.

- pielęgnacja roślin po posadzeniu, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie – do dnia 30 listopada 2025 r.

4. Sposób realizacji zadania:

- Wykonawca zobowiązany jest do okazania materiału roślinnego przed posadzeniem. Miejscem prowadzenia kwalifikacji jest teren lokalizacji sadzenia,

- Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona szczegółowej kwalifikacji materiału roślinnego. W przypadku stwierdzenia złej jakości materiału, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół stanowić będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o wymianę materiału roślinnego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt w terminie siedmiu dni liczonych od dnia sporządzenia protokołu przez Zamawiającego,

- Zamawiający dopuści materiał roślinny do sadzenia po uprzednim zakwalifikowaniu go jako dobry (bez wad), po wcześniejszym okazaniu go przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami powyżej,

- w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone niniejszą ustawą,

- wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki ogrodowej, w tym w szczególności uwzględniać mają wszystkie wytyczne zawarte w Standaryzacji prac oraz w kosztorysie ofertowym i na załączniku graficznym.

5. Standard materiału roślinnego

- materiał roślinny musi być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich,

- materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć:

- w przypadku drzew musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, forma, liczba szkółkowań, wysokość oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej, w przypadku drzew sadzonych z pojemnika wielkość pojemnika,

- w przypadku bylin/traw/krzewów musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska oraz wielkość pojemnika.

6.  Krzewy, byliny

Do nasadzeń dopuszcza się sadzonki bylin uprawiane wyłącznie w pojemnikach o wydłużonym kształcie i minimalnej pojemności 1L, posiadające przynajmniej 2 silne pędy wyrastające do 10 cm od podstawy.

Do nasadzeń dopuszcza się sadzonki krzewów uprawiane w pojemnikach lub z gołym korzeniem, o wysokości min. 1,0 m

7. Wady niedopuszczalne bylin i krzewów:

- Niezgodność z wymogami zamówienia,

,

- Uszkodzenia mechaniczne roślin,

- Ślady żerowania szkodników,

- Oznaki chorobowe,

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),

- Brak odpowiedniej ilości rozgałęzień,

- Korzenie spiralne,

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

8. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia – wg przedmiaru robót obejmuje:

I. Przygotowanie terenu pod nasadzenia wraz z montażem agrowłókniny i wyściółkowaniem terenu korą grubo mieloną – obejmujące usunięcie wierzchniej warstwy ziemi wraz z darnią z wywozem urobku i zanieczyszczeń, przekopanie i zaprawienie terenu pod nasadzenia ziemią urodzajną na głębokość min. 30 cm, wyrównanie terenu, montaż agrowłókniny ściółkującej min. P50g, wyściółkowanie terenu po posadzeniu roślin średnio mieloną korą z drzew iglastych o gr. 40-70 mm.

II. Zakup i sadzenie krzewów, traw ozdobnych, bylin i róż w doniczkach min. C 1 L zakupionych przez Wykonawcę, zgodnie z przedmiarem.

III. Pielęgnację posadzonych roślin do końca sezonu – do 30.11.2025 r.

9. Ziemia urodzajna

Wierzchnia warstwa gleby wraz z darnią powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót – ręcznie lub mechanicznie. Należy wziąć pod uwagę, że w miejscach wskazanych pod nasadzenia roślin może znajdować się mieszanka kamienno-glebowa o ciężkiej do przerobienia strukturze.

W miejscach, gdzie zaprojektowano nasadzenia należy przewidzieć zakup ziemi urodzajnej do rozesłania w miejscu sadzenia roślin (zaprawa ziemią urodzajną). Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów. Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii.

10. Transport

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin i miejsce dostawy roślin.

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem.

11. Prowadzenie nasadzeń roślin.

Na powierzchni przeznaczonej pod założenia projektowe lub nasadzenia o charakterze okrywowym należy ręcznie lub mechanicznie usunąć darń i chwasty oraz przekopać glebę na głębokość ok. 30 cm. W przypadku pojawienia się odpadów budowlanych czy innych zanieczyszczeń, wówczas należy je usunąć. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczyniać się do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren należy przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu a przed sadzeniem roślin powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejących krawężników drogowych lub trawnikowych). Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić opisy i wytyczne zawarte w poszczególnych opracowaniach graficznych.

Podłoże, które wsypujemy pomiędzy korzenie (sadzenie z gołym korzeniem) lub którym obsypujemy balot/ bryłę powinno być jednorodne (homogeniczne) w całym przekroju. Nie zaleca się warstwowego wypełniania dołu. Jednorodność w całym przekroju zapewnia równomierny rozwój korzeni i przeciwdziała wytwarzaniu warstw izolujących.

Podłoże - w trakcie sadzenia - powinno być lekko wilgotne. Nie wolno używać podłoża mokrego, gdyż traci ono strukturę w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych można rozważyć dodanie do substratu hydrożeli, które poprawiają warunki wzrostu, pod warunkiem, że stosuje się je wraz z nawadnianiem.

Po wykonaniu prac związanych z przygotowaniem terenu oraz zaprawieniem ziemią urodzajną, należy przystąpić do wyznaczenia miejsc do sadzenia roślin.

- Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni,

- Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby,

- Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:

- zalane doły przeznaczone do sadzenia,

- zbite podłoże,

- zalegająca woda w miejscach sadzenia,

- długotrwałe, silne, wysuszające wiatry.

Przed posadzeniem roślin zakupionych w pojemnikach należy sprawdzić czy korzenie nie są spiralnie zawinięte wokół bryły korzeniowej – jeśli tak jest koniecznie trzeba je naciąć i  rozluźnić.

Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce.

Teren obsadzony roślinami powinien zostać obniżony względem krawężnika lub poziomu trawnika tak, aby wyściółka znajdowała się na równym poziomie.

12. Pielęgnacja roślin

Po posadzeniu Wykonawca zobligowany jest pielęgnować nasadzenia przez okres 
do końca sezonu tj. do 30 listopada. Po tym okresie zostanie sprawdzona żywotność posadzonych roślin. Jeżeli po tym okresie (traktowanym jako okres gwarancji) posadzone rośliny obumrą, bądź widoczne będą oznaki, że nasadzenia nie przyjęły się, Wykonawca jest zobligowany wymienić je na własny koszt.

Zabiegi pielęgnacyjne w okresie do 30 listopada obejmują:

- podlewanie: częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian,

- odchwaszczanie,

- przycięcie złamanych, chorych pędów, gałęzi

- poprawienie ewentualnych zniszczeń czy przesunięć agrowłókniny,

- uzupełnienie ściółki

W przypadku wypadania roślin w wyniku niewłaściwej pielęgnacji lub przesuszenia Wykonawca uzupełnia nasadzenia na własny koszt.

13. Wymiana materiału roślinnego

Uschnięte bądź złamane rośliny należy usunąć przez wykopanie łopatą resztek. W miejscu po usuniętej roślinie należy wykopać dołek o głębokości dostosowanej do wielkości sadzonej rośliny i w jego dnie posadzić nową roślinę tego samego gatunku i standardu.

Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać zaleceń wyżej wymienionych.

14. Kontrola jakości robót

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę na:

- zgodność użytego materiału roślinnego z przyjętymi założeniami,

- jakość użytego materiału roślinnego,

- prawidłowość wykonywanych prac,

Ponadto na bieżąco (w trakcie wykonywanych prac) przeprowadzany będzie odbiór robót ulegających zakryciu, któremu podlega:

- wykonanie dołków pod sadzone rośliny,

- wymiana ziemi na urodzajną,

- stan bryły korzeniowej,

- usunięcie uszkodzonych korzeni.

UWAGI OGÓLNE:

1. Do każdego zakresu prac należy:

a) wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. kamieni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące, jak np.: oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu itp. oraz

b) przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

2. Zamawiający wskazuje, że:

- wszelkie odpady komunalne wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przedmiarze robót należy podać koszt przygotowania terenu, zaprawy ziemią urodzajną, sadzenia roślin, wyłożenia agrowłókniny, wyściółkowania terenu, koszt pielęgnacji.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmian poszczególnych zakresów robót względem zakresu zakładanego w przedmiarze robót.