| RODZAJ PROJEKTU | PRZEDMIAR |
| --- | --- |
| ELEMENT PROJEKTU | CZĘŚĆ V INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGOWĄ, PARKINGAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „BUDOWA SZKOLNEGO ZAPLECZA EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I SPORTOWĄ W MIKOŁAJKACH |
| ADRES UNWESTYCJI | UL. JANA PAWŁA II, UL. PTASIA, UL. ZŁOTYCH KŁOSÓW MIKOŁAJKI |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KATEGORIA IV, VIII, XXII, XXV, XXVI |
| JEDNOSTKA EWNDENCYJNA | 281002_4 |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | MIASTO MIKOŁAJKI |
| NR DZIAŁEK EW. | działki o nr ew. 346/26, 346/39, 346/68, 346/76, 346/77, 346/78, 348/16, 348/17, 348/19, 348/20, 348/21, 348/22, 348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30, 348/31, 348/32, 348/33, 348/34, 348/35, 348/47, 348/49, 349/43, 349/44, 349/45, 349/46, 349/47, 349/48, 349/49, 349/50, 349/51, 349/52, 349/53, 349/54, 349/55, 349/56, 349/57, 349/58, 349/59, 349/60, 349/72, 349/74, 349/75 oraz części działek 346/53, 346/74, 346/75, 346/79, 346/69, 347, 349/14, 349/66, 349/68, 366, 376 |
| INWESTOR | GMINA MIKOŁAJKI ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki |
| GENERALNY PROJEKTANT | KAPS ARCHITEKCI SP. Z O.O. Al. Wojska Polskiego 41 lok. 47, 01-503 Warszawa |

| Lp | NAZWA | PRODUCENT | JEDN. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  |  |  |
| Etap I |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Złącze kablowo-pomiarowe ZKP wg wymagań PGE |  | kpl | 1 |  |  |
| Strefa 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafka oświetleniowa SO1 wyposażona wg rys. E-01 w obudowie o głębokości 320mm izolacyjnej z trudnozapalającego i samogasnącego kompozytu, min. IP44, IK10, kl. ochronności II, z daszkiem skośnym, kieszenią kablową, fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pulpit sterowania oświetleniem PSO1 wg rys. E-02 |  | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Opraw oświetleniowa „L2” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3545lm, 31W, rozsył symetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 17 |  |  |
| 5. | Opraw oświetleniowa „L3” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3728lm, 31W, rozsył asymetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 7 |  |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa „L1” typu naświetlacz ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 22134lm,147,8W, rozsył światła asymetryczny, z przesłoną SH, IP66, IK09 |  | kpl | 4 |  |  |
| 7. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw masztowych (L2,L3) aluminiowy anodowany wysokości 6m, śr.120mm przy podstawie, wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 24 |  |  |
| 8. | Kabel YKYżo 5x25/1kV |  | mb | 85 |  |  |
| 9. | Kabel YKYżo 5x4/1kV |  | mb | 550 |  |  |
| 10. | Kabel YKSY 24x1/1kV |  | mb | 180 |  |  |
| 11. | Rura osłonowa giętka typu DVR110 |  | mb | 4 |  |  |
| 12. | Rura osłonowa giętka typu DVR50 |  | mb | 550 |  |  |
| 13. | Rura osłonowa typu SRS110 |  | mb | 25 |  |  |
| 14. | Bednarka Fe/Zn 30x4 |  | mb | 500 |  |  |
| 15. | Demontaż słupa oświetleniowego |  | kpl | 4 |  |  |
| 16. | Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego ulicznego w inne miejsce, - mufa kablowa - 1kpl - kabel YAY 4x35/1kV - 3m |  | kpl | 1 |  |  |
| 17 | Rura osłonowa na kabel dwudzielna 110 |  | mb | 80 |  |  |
| Strefa 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szafka oświetleniowa SO3 wyposażona wg rys. E-01 w obudowie o głębokości 320mm izolacyjnej z trudnozapalającego i samogasnącego kompozytu, min. IP44, IK10, kl. ochronności II, z daszkiem skośnym, kieszenią kablową, fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Pulpit sterowania oświetleniem PSO3 wg rys. E-02 |  | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Tablica TE1 wg rys. E-01 |  | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Opraw oświetleniowa „L2” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3545lm, 31W, rozsył symetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 6 |  |  |
| 5. | Opraw oświetleniowa „L3” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3728lm, 31W, rozsył asymetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 11 |  |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa L1 typu naświetlacz ze źródłem światła LED 4000K, pozostałe parametry wg. opisu |  | kpl | 18 |  |  |
| 7. | Oprawa oświetleniowa L8 ze źródłem LED, 4000K, CRI>80, 1295lm, 14W, IP65, IK08, obudowa stalowa montaż do ściany |  | kpl | 9 |  |  |
| 8. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw masztowych (L2,L3) aluminiowy anodowany wysokości 6m, śr.120mm przy podstawie, wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 17 |  |  |
| 9. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw typu naświetlacz (L1) z wysięgnikiem dla 3 opraw, aluminiowy wysokości 12m wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 3 |  |  |
| 10. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw typu naświetlacz (L1) z wysięgnikiem dla 4 opraw, aluminiowy wysokości 12m wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 11. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw typu naświetlacz (L1) z wysięgnikiem dla 5 opraw, aluminiowy wysokości 12m wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 12. | Kabel YKYżo 5x16/1kV |  | mb | 90 |  |  |
| 13. | Kabel YKYżo 5x4/1kV |  | mb | 600 |  |  |
| 14. | Kabel YKSY 24x1/1kV |  | mb | 300 |  |  |
| 15. | Rura osłonowa giętka typu DVR75 |  | mb | 140 |  |  |
| 16. | Rura osłonowa giętka typu DVR50 |  | mb | 600 |  |  |
| 17. | Bednarka Fe/Zn 30x4 |  | mb | 400 |  |  |
| 18. | Rura osłonowa typu SRS110 |  | mb | 40 |  |  |
| 19 | Rura osłonowa na kabel dwudzielna 110 |  | mb | 20 |  |  |
| Strefa 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szafka oświetleniowa SO2 wyposażona wg rys. E-01 w obudowie o głębokości 320mm izolacyjnej z trudnozapalającego i samogasnącego kompozytu, min. IP44, IK10, kl. ochronności II, z daszkiem skośnym, kieszenią kablową, fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Szafka oświetleniowa SO4 wyposażona wg rys. E-01 w obudowie o głębokości 320mm izolacyjnej z trudnozapalającego i samogasnącego kompozytu, min. IP44, IK10, kl. ochronności II, z daszkiem skośnym, kieszenią kablową, fundamentem |  | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pulpit sterowania oświetleniem PSO2 wg rys. E-02 |  | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Pulpit sterowania oświetleniem PSO4 wg rys. E-02 |  | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Opraw oświetleniowa „L2” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3545lm, 31W, rozsył symetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 11 |  |  |
| 6. | Opraw oświetleniowa „L3” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3728lm, 31W, rozsył asymetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 10 |  |  |
| 7. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw masztowych (L2,L3) aluminiowy anodowany wysokości 6m, śr.120mm przy podstawie, wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 21 |  |  |
| 8. | Kabel YKY 4x25/1kV |  | mb | 70 |  |  |
| 9. | Kabel YKYżo 5x16/1kV |  | mb | 380 |  |  |
| 10. | Kabel YKYżo 5x4/1kV |  | mb | 350 |  |  |
| 11. | Kabel YKSY 24x1/1kV |  | mb | 400 |  |  |
| 12 | Rura osłonowa giętka typu DVR110 |  | mb | 65 |  |  |
| 13. | Rura osłonowa giętka typu DVR75 |  | mb | 700 |  |  |
| 14. | Rura osłonowa giętka typu DVR50 |  | mb | 350 |  |  |
| 15. | Bednarka Fe/Zn 30x4 |  | mb | 450 |  |  |
| 16. | Demontaż słupa oświetleniowego |  | kpl | 1 |  |  |
| 17 | Rura osłonowa na kabel dwudzielna 110 |  | mb | 50 |  |  |
| Strefa 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opraw oświetleniowa „L3” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3728lm, 31W, rozsył asymetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 5 |  |  |
| 2. | Opraw oświetleniowa „L2” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3545lm, 31W, rozsył symetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 14 |  |  |
| 3. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw masztowych (L2,L3) aluminiowy anodowany wysokości 6m, śr.120mm przy podstawie, wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 19 |  |  |
| 4. | Kabel YKYżo 5x4/1kV |  | mb | 550 |  |  |
|  | Bednarka Fe/Zn 30x4 |  | mb | 500 |  |  |
| 5. | Rura osłonowa giętka typu DVR50 |  | mb | 550 |  |  |
| Strefa 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opraw oświetleniowa „L3” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3728lm, 31W, rozsył asymetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 2 |  |  |
| 2. | Opraw oświetleniowa „L2” masztowa ze źródłem światła LED 4000K, CRI>70, 3545lm, 31W, rozsył symetryczny, IP66, IK10, obudowa aluminiowa |  | kpl | 3 |  |  |
| 3. | Słup oświetleniowy przystosowany do montażu opraw masztowych (L2,L3) aluminiowy anodowany wysokości 6m, śr.120mm przy podstawie, wyposażony w okablowanie, tabliczkę słupową z wyłącznikami nadprądowymi 6A, IP44, II kl. izol, z fundamentem |  | kpl | 5 |  |  |
| 4. | Kabel YKYżo 5x4/1kV |  | mb | 60 |  |  |
| 5. | Kabel YKYżo 3x4/1kV |  | mb | 220 |  |  |
| 6. | Bednarka Fe/Zn 30x4 |  | mb | 50 |  |  |
| 7. | Rura osłonowa giętka typu DVR50 |  | mb | 220 |  |  |

| Lp | NAZWA | PRODUCENT | JEDN. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury osłonowe HDPE pod przyszłą instalację CCTV – etap I |  |  |  |  |  |  |
| Etap I |  |  |  |  |  |  |
| Strefa 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rury osłonowe |  | mb | 170 |  |  |
| Strefa 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rury osłonowe |  | mb | 600 |  |  |
| Strefa 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rury osłonowe |  | mb | 180 |  |  |
| Strefa 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rury osłonowe |  | mb | 100 |  |  |