SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

PAKIET NR 3

PULSOKSYMETR

załącznik nr 1A

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PULSOKSYMETR 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2025 | Tak |  |  |
|  | Pulsoksymetr z nieinwazyjnym pomiarem: SpHb Total, PVI (Index Zmienności Pletyzmograficznej), SpOC (całkowita saturacja tlenu). | Tak |  |  |
|  | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z wyciąganym kolorowym, dotykowym panelem przednim ze stacji dokującej (z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 3h pracy) i automatyczną rotacją jego ekranu pion-poziom; technologia wyposażona w filtry adaptacyjne eliminujące sygnały z krwi żylnej, zabezpieczające przed sztucznym obniżeniem pomiaru saturacji. | Tak parametr punktowany: czas pracy z akumulatorów 3-4 h – 5 pkt., powyżej 4h – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy platformy o SpMet, SpCO – z obserwacją trendów oraz RRa, RRp, kapnografię w strumieniu bocznym, hemodynamikę. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzjil, PVI, SpHb, SpOC, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, jakość sygnału | Tak |  |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu – trendy – parametr monitorujący rezerwę tlenu na czas intubacji oraz ciągłe monitorowanie jej podczas podawania tlenu | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie hemoglobiny total i zmienności pletyzmograficznej – nieinwazyjnie, trendy | Tak |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o krytycznie niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 %; | Tak |  |  |
|  | PI (index perfuzji) wyświetlany w formie liczbowej – parametr pozwalający na dodatkową ocenę stanu pacjenta i miejsca pomiaru | Tak |  |  |
|  | Minimum 3 zakresy czułości pomiaru: MAX – dla pacjenctów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami; NORMALNA – pacjenci stabilni; mniej czuła – pacjenci rzadziej monitorowani | Tak parametr punktowany: 3 zakresy czułości pomiaru – 5 pkt., 4 lub więcej – 10 pkt |  |  |
|  | Tryby uśredniania pomiarów: co 2 lub 4sek (pacjenci resuscytowani, krytyczne parametry), co 8 lub 10 sek (pacjenci stabilni), co 12 lub 14 lub 16 sek (pacjenci rzadziej monitorowani) | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłaczenia modułu bezprzewodowego pomiaru saturacji oraz bezprzewodowego czujnika temperatury | Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Czujnik do pomiaru nieinwazyjnego SpHb – 5 szt, dla pacj. > 30 kg | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy RD typu klips na palec dla pacj. > 30 kg – 1 szt | Tak |  |  |
|  | Wózek, pozwalający na umocowanie urządzenia | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2025, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła jeśli dotyczy), niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.