OPIS CZĘŚĆ 2

- Fotel konferencyjny gabinetowy z podłokietnikami na stelażu obrotowym

Wymiary:

wys. siedziska 44-55 cm, głęb. siedziska 46 cm, szer. siedziska 52 cm,  ogólna wysokość 95-107 cm, ogólna głębokość 77 cm, ogólna szerokość 71 cm

- Fotel konferencyjny z tapicerowanym oparciem i podłokietnikami chromowanymi z nakładką ze skóry naturalnej, z regulacją wysokości w zakresie min. 100 mm, oraz systemem samopowrotu.

- Podstawa krzesła to czteroramienny krzyżak wykonany z aluminium AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, polerowany, dający pełną stabilność, wyposażony w stopki, do różnego rodzaju podłoży –podłogi twarde.

- Fotel wyposażony w systemem sprężystego siedzenia i kolumnę z regulacją wysokości.

- Podłokietniki stanowią element spawany z odcinków rury stalowej zacinanej na ostro, o średnicy 22mm. Tylna część podłokietnika wygięta w łuk odwzorowujący kształt oparcia, narożniki podłokietnika spawane w technologii  zapewniającej estetyczną i gładką spoinę.

- Podłokietniki przytwierdzone od spodu siedziska na śruby mocujące oraz od tyłu do oparcia w sposób, aby na zewnątrz oparcia nie były widoczne elementy mocujące.

- Wyprofilowane oparcie wykonane z sklejki liściastej, giętej z tapicerowaną poduszką o grubości min. 35 mm na oparciu.

- Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki poliuretanowej odpornej na odkształcenia, o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385 lub równoważna.

- Poduszka siedziska o gr. min. 50 mm, wykonana ze sklejki liściastej, ciętej pianki tapicerskiej oraz pasów tapicerskich. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiegać drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.

- Tkanina obiciowa tkanina w kolorze granatowym RAL 5005. Opis tkaniny: 100 % Poliester z recyklingu, Gramatura min. 430 g/m2, Trudnopalność min.: EN 1021-1 lub równoważna tlący papieros, EN 1021-2 lub równoważna zapałka, Odporność na ścieranie min. 90 000 cykli Martindale’a, Odporność na piling nie mniej niż: na sucho 5, na mokro 4.

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny, ISO 45001:2018 lub równoważny, PN-N 18001 lub równoważna dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny, ISO 45001:2018 lub równoważny  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, nie związaną kapitałowo z producentem ani oferentem, według aktualnych i obowiązujących norm. Powyższe dokumenty mają być złożone wraz z ofertą.

- Krzesło sklejkowe tapicerowane aluminiowe

wysokość całkowita ok. 85 cm, wysokość siedziska ok. 48 cm, szerokość siedziska 43 cm, wysokość oparcia 40 cm, ogólna szerokość 49 cm.

- Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie ok. 47 cm. Przekrój poprzeczny nogi w kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma wypukłymi bokami. Nogi zwężające się ku dołowi. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Stopki do podłóg twardych zakończone miękkimi podkładkami filcowymi.

- Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym o wymiarach ok. 46 x 14 x 2 cm dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00 lub równoważna) lub równoważne metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, finalnie jako pełne odlewy aluminium polerowanego. Całość stanowić ma stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Nogi nie mają wystawać poza przednią i tylną krawędź krzesła.

- Postawa mocowana do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten ma stanowić jednocześnie specjalne dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania bez ograniczeń ilościowych, punkt ciężkości podczas sztaplowania ma być umiejscowiony centralnie na środku, nie powodując jednoczesnego przesuwania kolumny krzeseł do przodu.

- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki buk o grubości 1 cm, pokrytej naturalną okleiną: dąb. Sklejka wysokiej jakości o gęstości min. 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo zawoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą sklejki o przekroju 8 warstwami  bukowymi. Sklejka na wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej.

- Siedzisko powinno posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Krzesło ma mieć tapicerowaną poduszkę na siedzisku o grubości 10 mm. Poduszka siedziska wykonana z pianki z polipropylenu PP typ wylewany o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia.

- Tkanina obiciowa: tkanina w kolorze granatowym RAL 5005. Opis tkaniny: 100 % Poliester z recyklingu, Gramatura min. 430 g/m2, Trudnopalność min.: EN 1021-1 tlący papieros lub równoważna, EN 1021-2 zapałka lub równoważna, Odporność na ścieranie min. 90 000 cykli Martindale’a, Odporność na piling nie mniej niż: na sucho 5, na mokro 4.

- Krzesło musi posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005 lub równoważnymi.

- Pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy,

- Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1021-1:2007 i  PN-EN 1021-2:2007 lub równoważnymi.

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny, ISO 45001:2018 lub równoważny dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny, ISO 45001:2018 lub równoważny obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, nie związaną kapitałowo z producentem ani oferentem, według aktualnych i obowiązujących norm. Powyższe dokumenty mają być załączone wraz z ofertą w momencie składania dokumentacji przetargowej.