Materiały dotyczące opracowania postaci cyfrowej dokumentów planistycznych oraz zbiorów danych przestrzennych

Dokument obowiązuje od 24.04.2023r.

Wytyczne dla planistów

Spis treści

1.	ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH	2

2.	MPZP I STUDIUM – dane wektorowe	3

2.1.	Katalogowanie i nazewnictwo	3

2.2.	Warstwy wektorowe i tabele atrybutów	4

2.2.1.	MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4

2.2.2.	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5

2.3.	Poprawność i błędy w danych wektorowych	6

3.	APP	10

3.1.	Słownik pojęć	10

3.2.	Zakres przekazywanych danych APP	11

# ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH

W celu przesłania danych lub uzyskania informacji na temat APP, należy skontaktować się z Zespołem Opracowania APP: e-mail: zapp@giap.pl; tel: +48 571 603 395 / +48 511 548 477.

Uwaga: Jeżeli umowa Asysty Technicznej, nie obejmuje usługi prowadzenia zbiorów APP, prosimy o kontakt z Działem Handlowym na adres e-mail: sprzedaz@giap.pl; tel: +48 602 756 496.

W celu zasilenia zbioru danych przestrzennych są Państwo zobligowani do przekazania plików APP (zgodnie z rozdziałem ZAKRES PRZEKAZYWANYCH DANYCH APP) - dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 31 października 2020 roku. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo ww. danych, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

W celu zoptymalizowania weryfikacji zgłoszeń, prosimy o zawarcie w tytule maili: nazwy gminy, urzędu (UM/UG/UMIG), czego dotyczy (np. APP -  nr uchwały). Zalecane jest przesyłanie danych APP 
w określonym nazewnictwie (zawarto w rozdziale MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO OPRACOWANIA PLIKU APP). Odpowiedź zwrotna na zgłoszenie przekazywana jest w ciągu 3 dni roboczych.

# MPZP I STUDIUM – dane wektorowe

## Katalogowanie i nazewnictwo

- Przetworzenie dokumentów planistycznych do postaci cyfrowej musi odbyć się zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Rysunek Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) / Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego(Studium/SUIKZP) należy przekazać w formie elektronicznej (*.pdf lub *.jpg) oraz cyfrowej – wektorowej [ESRI shapefile (*.shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; *.shx. – plik indeksowy; *.dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); *.prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania)] oraz rastrowej (*.geotiff).

- Katalog (folder) z kompletem danych musi być opatrzony nazwą gminy oraz numerem uchwały, np.: nazwa_gminy_II_15_2006.

- Pliki rastrowe MPZP/Studium (*.geotiff) oraz pliki wektorowe muszą być przekazane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, EPSG 2180 lub układzie strefowym 2000 (EPSG 2176; EPSG 2177; EPSG 2178; EPSG 2179)

- Pliki rastrowe MPZP/Studium (*.geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i numerem załącznika uchwalonego rysunku MPZP/Studium np. II_15_2006_zal1, II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1.

- Wszystkie granice planów MPZP/ SUiKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) 
i powinny być nazwane: „nazwa_gminy_mpzp_granice”/ „nazwa_gminy_studium_granice”.

- Wszystkie przeznaczenia MPZP/kierunki SUiKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) 
i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_przeznaczenia”/ „nazwa_gminy_studium_kierunki”.

- Wszystkie obiekty liniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane:„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_liniowe”/„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_liniowe”.

- Wszystkie obiekty punktowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane:„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_punktowe”/„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_punktowe”.

- Wszystkie obiekty powierzchniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile), powinny być nazwane:„nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_powierzchniowe”/„nazwa_gminy_studium_dodatkowe_powierzchniowe”.

Przykład:

## Warstwy wektorowe i tabele atrybutów

- Wszystkie warstwy wektorowe w pliku shapefile w muszą być zapisane z kodowaniem znaków 
w formacie UTF-8, posiadać poniższe pola w tabelach atrybutów oraz być uzupełnione według przykładu:

### MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GRANICE MPZP (ug_testowa_mpzp_granice)

| ID | UCHWALA | Z_DNIA | SKALA | NAZWA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola DATA | Typ pola TEKST, długość 254) | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | XXX/123/2012 | 2012-02-12 | 1:2000 | MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW CMENTARZA PRZY ULICY WOLSKIEJ | 55000,80 | XXX_123_2012 |

PRZEZNACZENIE MPZP(ug_testowa_mpzp_przeznaczenia)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | 1U | Tereny usług | XXX/123/2012 | 55000,80 | XXX_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE POWIERZCHNIOWE(ug_testowa_mpzp_dodatkowe_powierzchniowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | 400m | Strefa sanitarna od cmentarza 400 metrów | XXX/123/2012 | 55000,20 | XXX_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE LINIOWE(ug_testowa_mpzp_dodatkowe_liniowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | DL_METR | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | KI | Ścieżka rowerowa | XXX/123/2012 | 2000,10 | XXX_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE PUNKTOWE(ug_testowa_mpzp_dodatkowe_punktowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | 14 | Pomnik przyrody | XXX/123/2012 | XXX_123_2012 |

### STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GRANICE SUIKZP (ug_testowa_studium_granice)

| ID | UCHWALA | Z_DNIA | SKALA | NAZWA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola DATA | Typ pola TEKST, długość 254) | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | XXXI/123/2012 | 2012-02-12 | 1:2000 | MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW CMENTARZA PRZY ULICY WOLSKIEJ | 55000,80 | XXXI_123_2012 |

KIERUNKI SUIKZP (ug_testowa_studium_kierunki)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | R | Tereny rolne | XXXI/123/2012 | 300,80 | XXXI_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE POWIERZCHNIOWE SUIKZP (ug_testowa_studium_dodatkowe_powierzchniowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | POW_METR_2 | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | PLH0001235 | Obszar Natura 2000 Błota Sowińskie | XXXi/123/2012 | 6000,20 | XXXi_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE LINIOWE SUIKZP (ug_testowa_studium_dodatkowe_liniowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | DL_METR | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola LICZBY DZIESIĘTNE (real)) | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | „Dolina Krokusowa” | Ścieżka rowerowa | XXXI/123/2012 | 2000,10 | XXXI_123_2012 |

DODATKOWE INFORMACJE PUNKTOWE SUIZKP (ug_testowa_studium_dodatkowe_punktowe)

| ID | SYMBOL | OPIS | UCHWALA | RASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola LICZBA CAŁKOWITA, długość 10 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 | Typ pola TEKST, długość 254 |
| 1 | 14 | Pomnik przyrody | XXXI/123/2012 | XXXI_123_2012 |

- W tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą rysunku MPZP/SUIKZP.

- Opisy przeznaczeń, kierunków oraz dodatkowych ustaleń punktowych, powierzchniowych i liniowych powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny zabudowy…”.

## Poprawność i błędy w danych wektorowych

- Przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych odnoszących się do MPZP oraz kierunki, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych odnoszących się do Studium muszą być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych - gdzie jest do zasadne.

- Przykład poprawnie opracowanych danych

Przykłady błędów w przygotowanych danych cyfrowych

Brak werteksów poligonu przeznaczenia/kierunku względem wierzchołków działek ewidencyjnych – wskazane braki wpływają na poprawność geometrii i topologii obiektów.

- Przeznaczenia/kierunki (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie.

Przykład występowania szczeliny między wierzchołkami dwóch przeznaczeń/kierunków – błąd topologii obiektów

- Wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów.

- Wszystkie obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp.. Obiekty te nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych.

- Do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię elektroenergetyczną, gazową, ścieżkę rowerową, itp.. Obiekty nie powinny być rysowane poza granicą obszaru opracowania.

- Obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania.

# APP

## Słownik pojęć

APP – obejmuje dane przestrzenne dla jednego aktu planowania przestrzennego np. dla wybranego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	
(Źródło: Instrukcja użytkownika Wtyczka APP – wersja 1.1, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 18.11.2020, s. 7, http://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/instrukcja-uzytkownika-wtyczka-app)

Formularze w pliku .GML (APP):

- Akt planowania przestrzennego (AktPlanowaniaPrzestrzennego) - podstawowy typ obiektu przestrzennego w schemacie aplikacyjnym, reprezentujący obszar obowiązywania danego aktu planowania przestrzennego oraz posiadający zestaw atrybutów, takich jak tytuł (tytul), typ aktu planowania przestrzennego (typPlanu), czy poziom w hierarchii administracyjnej, do którego akt się odnosi (poziomHierarchii). Każdy akt planowania przestrzennego musi być reprezentowany przez dokładnie jeden obiekt przestrzenny. W przypadku, gdy zasięg obowiązywania aktu nie jest ciągły przestrzennie i odnosi się do dwóch lub kilku niesąsiadujących ze sobą obszarów, wówczas jego reprezentacja geometryczna musi być ujęta w postaci jednego obiektu wieloczęściowego (multipoligonu). (Źródło: Specyfikacja danych ”Planowanie przestrzenne”,  s. 47,48)

- Rysunek aktu planowania przestrzennego (RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego) - stanowi abstrakcję cyfrowej reprezentacji części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją. Obiekty tego typu opisane są poprzez np. tytuł rysunku (tytul), adres internetowy (lacze), pod którym dostępny jest rysunek aktu, bez opisu pozaramkowego, z pliku cyfrowego 
z nadaną georeferencją, po przycięciu, w formacie GeoTIFF oraz odniesienie do legendy rysunku itp. (Źródło: Specyfikacja danych ”Planowanie przestrzenne”, s. 51)

- Dokument formalny (DokumentFormalny) - reprezentuje dokumenty formalne zawierające regulacje planistyczne, w tym również akty prawne ustanawiające, uchylające i zmieniające akty planowania przestrzennego. Głównymi cechami obiektu jest tytuł dokumentu, rodzaj, organ uchwałodawczy oraz odnośnik (łącze) URL do zasobu udostępnionego w sieci Internet z jego treścią, np. dziennika urzędowego. (Źródło: Specyfikacja danych ”Planowanie przestrzenne”, s. 52)

Zbiór APP – obejmuje zestaw danych przestrzennych dla wielu (co najmniej jednego) aktów planowania przestrzennego tego samego rodzaju, występujących w danej jednostce podziału terytorialnego np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego danej gminy (Źródło: Instrukcja użytkownika Wtyczka APP – wersja 1.1, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 18.11.2020, s. 7)

Metadane - dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).

## Zakres przekazywanych danych APP

- Treść uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego(Studium/SUIKZP) i/lub treść uchwały o przystąpieniu (intencyjnej) należy przekazać w formie elektronicznej (*.pdf).

nr uchwały z dopiskiem „tekst_przyst”, np. XX_100_22_tekst_przyst.pdf

nr uchwały z dopiskiem „tekst”, np. XV_101_23_tekst.pdf

- Rysunek lub Legenda Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego(Studium/SUIKZP) należy przekazać 
w formie elektronicznej (*.pdf lub *.jpg)

nr uchwały z dopiskiem „rys”, np. XV_101_23_rys.jpg

- Pliki rastrowe MPZP/Studium w formacie geotiff (załącznik graficzny z nadaną georeferencją) muszą być przekazane w PL-1992 (EPSG 2180) lub układzie strefowym PL-2000 (EPSG 2176; EPSG 2177; EPSG 2178; EPSG 2179). Zgodnie ze Specyfikacją - Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, zgodnie z § 3 ust. 4 [Rozporządzenie APP], muszą być prowadzone 
w układach współrzędnych płaskich prostokątnych:

  - układ EPSG 2180 (PL – 1992) - stosujemy w skalach mniejszych lub równych 1:10 000

  - układ strefowy 2000 (np. PL-2000(7) - stosujemy w skalach większych niż 1:10 000

numer uchwały z przedrostkiem „nr”, np. nr_XV_101_23.tiff

- Granicę uchwały MPZP/STUDIUM należy przekazać w formie wektorowej (w postaci poligonu, a nie liniowej) – plik ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx. – plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania)). Musi zostać przekazana w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, EPSG 2180 lub układzie strefowym 2000 (EPSG 2176; EPSG 2177; EPSG 2178; EPSG 2179). Jeśli istnieje taka możliwość należy przekazać granice dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. Jest to zależne od plików rastrowych planu. należy pamiętać, że granice obowiązujących APP nie mogą się na siebie nakładać (na jednym obszarze nie mogą obowiązywać dwa akty tego samego typu). W sytuacji, kiedy granice obowiązujących APP będą na siebie nachodzić, zbiór nie będzie w stanie się utworzyć.

nr uchwały, np. XV_101_23

- Plik *.GML – należy przekazać plik w formacie .GML oraz formularze dot. tego pliku.

RELACJE (ROLA ASOCJACYJNA):

- Obiekt DokumentFormalny poprzez relację „przystąpienie” musi być związany z nowym obiektem AktPlanowaniaPrzestrzennego oraz RysunkiemAktuPlanowaniaPrzestrzennego.

- Obiekt DokumentFormalny poprzez relację „uchwala” musi być związany z nowym obiektem AktPlanowaniaPrzestrzennego oraz RysunkiemAktuPlanowaniaPrzestrzennego.

(Źródło:http://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/instrukcja-uzytkownika-wtyczka-app)

Sposób opracowania pliku APP, został przygotowany za pomocą poniższej tabeli:

Rysunek 1. APP – atrybuty pliku *.GML dla uchwały prawnie wiążącej, Źródło: opracowanie własne