Zał. nr 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Bęćkowo – Zacieczki

| L.p. | Kod Poz. katalogu | Opis | J.m. | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
|  | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01. KNNR-1 0111/0100 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym, na odcinku drogi gminnej w km 0+000÷2+024,5 | km | 2,02 | 2,02 |
| 2. | D.01.02.01. KNNR-1 0102/0500 | Karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości po karczowaniu, krzaki w km 1+220÷1+260; 1+555÷1+610; 1+620÷1+645 po stronie lewej oraz w km 0+105÷0+150; 0+875÷0+895; 1+010÷1+065; 1+300÷1+360 po stronie prawej (40m+55m+25m+45m+20m+55m+60m)*1m* 0,0001ha/m2 | ha | 0,03 | 0,03 |
| 3. | D.01.02.01. KNNR-1 0101/0300 | Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 26÷40cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, drzewa Ø30cm w km 0+112P; 0+117P; 0+121,5P; 0+126P; 1+219L; 1+229L; 1+557L; 1+620,5L; 1+625L; 1+627,5L; 1+631L Ø40cm w km 1+324,5P; 1+573,5L; 1+587L; 1+602,5L; 1+633,5L | szt. | 21 | 21 |
| 4. | KNNR1 113-0100 | Usunięcie warstwy urodzajnej za pomocą spycharek. Grubość warstwy 15 cm. z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 2km, usunięcie humusu na odcinku w km 0+000÷2+024,5 | m2 | 2024 | 2024 |
| 5. | D-01.02.04. KNR 4-05 0317/0400 | Demontaż rurociągu żelbetowego łączonego na styk. Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betowych Ø80cm wraz z odkopaniem przepustów oraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, rozebranie przepustów w km 0+871; 1+068,5 8m+7,5m | m | 15,5 | 15,5 |
| 6. | D.01.02.04. KNNR-6 0808/0400 | Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z wywiezieniem słupków na odległość 6km, słupki do znaków zgodnie z organizacją ruchu | szt. | 6 | 6 |
| 7. | D.01.02.04. KNNR-6 0702/0800 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywiezieniem znaków na odległość 6km, tarcze znaków A-1; A-2; A-7; B-20; B-33; B-42; E-17a 1szt.+1szt.+2szt.+1szt.+2szt.+1szt.+1szt. | szt. | 9 | 9 |
| 8. | D-01.02.04. KNR 2-31 0816/0400 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu, wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, ścianka przepustu w km 0+871 strona lewa | m3 | 2 | 2 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 9. | D.02.01.01. KNNR-1 0202/0600 0208/0101 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3km, wykopy pod koryto w km 1+330÷1+355; 1+555÷1+610 po stronie lewej (25m+55m)*1,5m*0,2m | m3 | 24 | 24 |
| 10. | D.02.03.01. KNNR-1 0203/0301 0208/0101 0311/0100 0408/0300 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 8km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu, uzupełnienie korpusu w km 0+200÷0+420; 0+875÷1+065 po stronie prawej 220m*1,5m*0,3m+190m*2m*0,5m | m3 | 289 | 289 |
|  | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |
| 11. | KNR 2-31 0605-0200 | Ława fundamentowa betonowa przepustów rurowych | m3 | 1,44 | 1,44 |
| 12. | D.03.01.05. KNNR-4 1307/0700 | Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø60cm, układanych na ławie żwirowej, umocnienie wlotów prefabrykowanymi ściankami czołowymi wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i zasypaniem, przepusty Ø80cm w km 0+871; 1+068,5 8m+7,5m | m | 15,5 | 15,5 |
| 13. | KNR 2-33 0606-0100 | Obudowy wlotów przepustów drogowych rurowych | szt. | 4,000 | 4,000 |
| 14. | KNR 2-01 0230-0100 | Zasypywanie wykopów spycharką gąsienicową 55kW z przemieszczeniem gruntu na odl. 10m. | m3 | 69,60 | 69,60 |
| 15. | KNR 2-01 0236-0100 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi | m3 | 34,80 | 34,80 |
|  | 04.00.00. | PODBUDOWA |  |  |  |
| 16. | D.04.01.01. KNNR-6 0101/0100 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm - na odcinku drogi w km 0+000÷2+019 30m*5,3m+980m*5,5m+18m*(5,5m+5m)*0,5+956m*5m+35m*4,8m - na skrzyżowaniu z drogą dojazdową w km 1+252 po stronie prawej - na zjazdach do posesji i na pola po stronie lewej 8,7m2*2szt.+8m2*6szt.+5,7m2+8m2*2szt.+6,6m2+ 7,4m2*2szt.+2,4m2+3,9m2*2szt.+3m2+2,8m2+4,5m2* 2szt.+4m2+3,7m2+3,3m2 - na zjazdach do posesji i na pola po stronie prawej 8m2*5szt.+7,3m2+8m2*5szt.+7,4m2*2szt.+4,2m2* 3szt.+2,8m2+3m2*6szt.+3,7m2+4m2+4,2m2 | m2 m2 m2 m2 | 10 591,5 62,4 144,5 147,4 | 10 945,8 |
| 17. | D.04.04.02. KNNR-6 0113/0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna o grubości 10cm, na odcinku w km 0+000÷0+030; 1+984÷2+019 30m*5,3m+35m*4,8m | m2 | 327 | 327 |
| 18. | D.04.04.02. KNNR-6 0113/0500+ 0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna o grubości 20cm - na odcinku drogi w km 0+030÷1+984 980m*5,5m+18m*(5,5m+5m)*0,5+956m*5m - na skrzyżowaniu z drogą dojazdową w km 1+252 po stronie prawej - na zjazdach do posesji i na pola po stronie lewej 8,7m2*2szt.+8m2*6szt.+5,7m2+8m2*2szt.+6,6m2+ 7,4m2*2szt.+2,4m2+3,9m2*2szt.+3m2+2,8m2+4,5m2* 2szt.+4m2+3,7m2+3,3m2 - na zjazdach do posesji i na pola po stronie prawej 8m2*5szt.+7,3m2+8m2*5szt.+7,4m2*2szt.+4,2m2* 3szt.+2,8m2+3m2*6szt.+3,7m2+4m2+4,2m2 | m2 m2 m2 m2 | 10 264,5 62,4 144,5 147,4 | 10 618,8 |
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 19. | D.05.03.05. KNNR-6 0308/0305 0308/0701 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, grubość warstwy 6cm - nawierzchnia na jezdni w km 0+000÷2+024,5 1010m*5,1m+18m*(5,1m+4,6m)*0,5+996,5m*4,6m - nawierzchnia na skrzyżowaniu z drogą dojazdową w km 1+252 po stronie prawej | m2 m2 | 9 822,2 59,1 | 9 881,3 |
| 20. | D.05.03.05. KNNR-6 0309/0205 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm, - nawierzchnia na jezdni w km 0+000÷2+024,5 1010m*5m+18m*(5m+4,5m)*0,5+996,5m*4,5m - nawierzchnia na skrzyżowaniu z drogą dojazdową w km 1+252 po stronie prawej | m2 m2 | 9 619,8 58 | 9 677,8 |
| 21. | D.05.03.05. KNNR-6 0309/0305 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 6cm - nawierzchnia na zjazdach do posesji i na pola po stronie lewej 8,2m2*2szt.+7,5m2*6szt.+5,3m2+7,5m2*2szt.+6,2m2+6,9m2*2szt.+2,2m2+3,6m2*2szt.+2,8m2+2,6m2+4,2m2*2szt.+3,7m2+3,4m2+3,1m2 - nawierzchnia na zjazdach do posesji i na pola po stronie prawej 7,5m2*5szt.+6,8m2+7,5m2*5szt.+6,9m2*2szt.+3,9m2*3szt.+2,6m2+2,8m2*5szt.+3,1m2+3,4m2+3,7m2+3,9m2 | m2 m2 | 135,1 138 | 273,1 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 22. | D.06.03.02. KNNR-1 0201/0701 0208/0201 0311/0100 0409/0302 | Uzupełnienie poboczy kruszywem wraz z formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem - uzupełnienie poboczy po stronie lewej (30,6m2+99,2m2+29,6m2+146,7m2+43,1m2+74,3m2+ 19,3m2+55,7m2+54,1m2+50,9m2+6,7m2+41,8m2+ 128,8m2+23,6m2+11,3m2+5m2+88m2+36,1m2+33,2m2+90,4m2+24,9m2+129,1m2+52,7m2+28,2m2+31,1m2)* 0,12m - uzupełnienie poboczy po stronie prawej (73,2m2+67,2m2+60,2m2+79,5m2+76,5m2+145,3m2+ 51,4m2+49,5m2+29m2+23,7m2+47,8m2+82,2m2+ 71,6m2+11,5m2+85,9m2+13,5m2+77,2m2+46,9m2+ 50m2+11,9m2+4,2m2+3,9m2+5,4m2+4,3m2+31,3m2+ 48,5m2+ 93,6m2+8,8m2)*0,12m | m3 m3 | 160,1 162,5 | 322,6 |
|  | D.07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG |  |  |  |
| 23. | D.07.02.01. KNNR-6 0702/0100 | Ustawienie słupów z rur stalowych Ø60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, ustawienie słupków do znaków na projektowanym odcinku | szt. | 28 | 28 |
| 24. | D.07.02.01. KNNR-6 0702/0400 | Przymocowanie do gotowych słupków tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji, tarcze znaków drogowych A-1; A-2; A-3; B-33; B-34; B-42; D-1; D-42; D-43; E-17a; E-18a; T-6a; T-6c; U-3c 1szt.+1szt.+4szt.+5szt.+1szt.+1szt.+4szt.+2szt.+2szt.+ 2szt.+2szt.+2szt.+2szt.+2szt. | szt. | 31 | 31 |
| 25. | D.07.02.01. KNNR-6 0702/0500 | Przymocowanie do gotowych słupków tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji, tarcze znaków drogowych A-7; B-20 1szt.+2szt. | szt. | 3 | 3 |
| 26. | D.07.06.02. KNNR-6 0701/0300 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5m - barierki U-11a na przepuście w km 0+871 6m*2str. - barierki U-11a na przepuście w km 1+068,5 6m*2str. | m m | 12 12 | 24 |