OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego w związku z „Przebudową drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

  - umowy z Inwestorem,

  - ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r poz. 988, 1002, 1768, 1783) [1],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2310 z późn. zm.) [2],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) [3],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021r. poz. 2066) [4],

  - inwentaryzacji istniejącego oznakowania,

  - planu sytuacyjnego opracowanego na kopii mapy do celów projektowych,               w skali 1:500.

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego, właściwego dla drogi publicznej kategorii gminnej, w związku z przebudową odcinka drogi gminnej                                      i koniecznością dostosowania oznakowania do wymagań.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obrębie miejscowości Bęćkowo i Zacieczki

na terenie Gminy Szczuczyn. Początek odcinka jest na granicy pasa drogi powiatowej nr

1802B w m. Bęćkowo, zaś koniec odcinka jest na granicy pasa drogi powiatowej nr 1806B

w m. Zacieczki. Droga gminna w km 0+000÷2+019 posiada nawierzchnię żwirową

o średniej grubości 15cm. Szerokość nawierzchni jezdni wynosi od 5,5m do 6m. Droga

w obrębie rozjazdu z drogą powiatową nr 1806B w km 2+019÷2+024,5 posiada nawierzchnię bitumiczną o średniej grubości 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 20cm. Szerokość nawierzchni wynosi od 4m do 5m oraz pobocze gruntowe               o szerokości po 0,75m.

Na drodze gminnej Bęćkowo – Zacieczki występuje oznakowanie pionowe w postaci

znaków A-7; B-20 i E-17a w ilości po 1sztuce. Znaki te są w złym stanie technicznym.

Na drodze powiatowej nr 1802B występuje oznakowanie pionowe w postaci znaków

A-1; A-2 i B-42 w ilości po 1sztuce oraz znaków B-33 i E-4 w ilości po 3sztuk. Znaki te są w dobrym stanie technicznym.

Na drodze dojazdowej w m. Bęćkowo występuje oznakowanie pionowe w postaci

znaków A-7 i E-4 w ilości po 1sztuce. Znaki A-7 jest w złym stanie technicznym, a znak  E-4 jest w dobrym stanie technicznym.

- PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

- klasa techniczna drogi			D

- prędkość projektowa			           40 km/h

- obciążenie ruchem				KR-1

- szerokość jezdni				4,5m; 5m

- szerokość poboczy    	                                  od 0,5m do 0,75m

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, usunięciu humusu, wycince 16 sztuk drzew z pasa drogowego, usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie dwóch przepustów pod drogą, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na załączonym planie sytuacyjnym pod nazwą „Projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki”. Znaki istniejące zaznaczono kolorem szarym, a znaki projektowane zaznaczono kolorem.

Skrzyżowanie drogi gminnej nr 104234B z drogą powiatową nr 1802B oznakowano znakami pionowymi A-7; B-20; D-1; T-6a i T-6c.

Skrzyżowanie drogi gminnej nr 104234B z drogą powiatową nr 1806B oznakowano znakami pionowymi B-20 i D-1.

Nienormatywne łuki poziome oznakowano poprzez ustawienie znaków pionowych         A-1; A-2; A-3; B-33 i B-34.

Niebezpieczne łuki poziome oznakowano poprzez ustawienie znaków pionowych         A-3; B-33; B-42 i U-3c.

Na końcu miejscowości Bęćkowo oraz na początku miejscowości Zacieczki ustawiono znaki pionowe D-42; D-43; E-17a; E-18a

Po obu stronach przepustów pod drogą w km 0+871; 1+068,5  ustawiono barierki             U-11a na długości 6m.

- TERMIN REALIZACJI

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu zrealizowane będzie                          w ramach przebudowy drogi  gminnej nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki, która planowana jest na II kwartał 2024 roku.

- ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt.] | Słupki [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # A-1 | 1 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 2. | # A-2 | 1 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 3. | # A-3 | 4 | 4 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 4. | # A-7 | 1 | 1 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 5. | # B-20 | 2 | 2 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 6. | # B-33 | 5 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 7. | # B-34 | 1 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 8. | # B-42 | 1 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 9. | # D-1 | 4 | 4 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 10. | # D-42 | 2 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 11. | # D-43 | 2 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 12. | # E-17a | 2 | 4 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 13. | # E-18a | 2 | 4 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 14. | # T-6a | 2 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 15. | # T-6c | 2 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 16. | # U-3c | 2 | 4 | średnie, 1 typ odblaskowości |
|  | # RAZEM | 34 | 28 |  |

Należy zastosować znaki odblaskowe, z użyciem folii 1 typu odblaskowości za

wyjątkiem znaków A-7 i B-20 na których należy zastosować 2 typ odblaskowości.

Znaki należy zamontować na rurkach stalowych ocynkowanych o średnicy

zewnętrznej wynoszącej 60mm i grubości ścianki min. 2,2mm. Odległość znaków

od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczania powinna być zgodna

z wymaganiami określonymi w [2] i [4].