DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt :   Przebudowa drogi gminnej

Bęćkowo – Zacieczki

Adres :   Odcinek drogi w km 0+000÷2+024,5

Gmina Szczuczyn; Powiat Grajewski

(Grunty m. Bęćkowo, działka nr 159, oraz grunty

m. Zacieczki, działki nr 1; 92; 96/4)

Inwestor :   Gmina Szczuczyn

Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

Opracował :

Grajewo,  11 październik  2023 rok

SPIS  ZAWARTOŚCI

Część  opisowo – obliczeniowa

- Opis  techniczny                                                             str. 3÷9

- Wykaz drzew do wycinki                                                str. 10

- Oświadczenia projektanta                                              str. 11

- Uprawnienia projektanta                                                str. 12

- Przynależność do izby projektanta                                 str. 13

Część rysunkowa

1.   Plan  orientacyjny       1:20000                                      str.  14

2.   Plan sytuacyjny     1:500       Ark. 1; 2; 3                       str.  15÷17

3.   Profil podłużny     1:100/1000       Ark. 1; 2; 3               str.  18÷20

4.   Przekroje normalne     1 : 50         Ark. 1; 2                   str.  21÷22

#### Zał.  nr  1

### OPIS  TECHNICZNY

na przebudowę drogi gminnej Nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja została  opracowana  na  podstawie :

- zamówienia inwestora – Burmistrza Szczuczyna,

- mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- pomiarów  własnych  w  terenie.

2.   DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

- klasa drogi                                                    D

- prędkość projektowa                                   40km/h

- obciążenie ruchem                                      KR-1

- szerokość  jezdni                                        4,5m i 5m

- szerokość poboczy                                    od 0,5m do 0,75m

3.   CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Stan istniejącej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obrębie miejscowości Bęćkowo i Zacieczki na terenie Gminy Szczuczyn. Początek odcinka jest na granicy pasa drogi powiatowej nr 1802B w m. Bęćkowo, zaś koniec odcinka jest na granicy pasa drogi powiatowej nr 1806B             w m. Zacieczki. Droga na odcinku w km 0+000÷0+090 przebiega przez miejscowość Bęćkowo, w km 0+090÷1+970 przebiega w przekroju trasowym przez pola, łąki i przez obszar leśny oraz w km 1+970÷2+024,5 przebiega przez m. Zacieczki.

Droga gminna w km 0+000÷2+019 posiada nawierzchnię żwirową  o średniej grubości 15cm. Szerokość nawierzchni jezdni wynosi od 5,5m do 6m. Nawierzchnia żwirowa jest w złym stanie technicznym, występują duże nierówności poprzeczne. Droga w obrębie rozjazdu                z drogą powiatową nr 1806B w km 2+019÷2+024,5 posiada nawierzchnię bitumiczną                       o średniej grubości 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 20cm. Szerokość nawierzchni wynosi od 4m do 5m oraz pobocze gruntowe o szerokości po 0,75m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym z nierównościami poprzecznymi. Droga gminna w planie posiada 18 załamań trasy w tym jedno o bardzo dużym kącie zwrotu. Profil podłużny drogi jest niewłaściwie ukształtowany, lokalnie występują duże nierówności. Droga gminna nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki  w km 1+252 po stronie prawej krzyżuje się               z drogą dojazdową o nawierzchni żwirowo-gruntowej.

3.2. Istniejące odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych              i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejących rowów.

Na odcinku drogi gminnej w km 0+871 zlokalizowano przepust pod drogą z rur betonowych Ø80cm o długości 8m z  murkiem czołowym po stronie lewej z betonu. Przepust jest                       w średnim stanie technicznym i jest częściowo zamulony.

Na dalszym odcinku drogi w km 1+068,5 znajduje się przepust z rur betonowych Ø80cm                o długości 7,5m bez murków czołowych. Przepust ten jest w złym stanie technicznym, ma popękane rury betonowe i jest zamulony.

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH

4.1. Rozwiązania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki w km 0+000÷2+024,5, na terenie Gminy Szczuczyn.

Rozwiązania projektowe dla drogi gminnej nr  104234B w km 0+000÷2+024,5 o klasie drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego.

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, usunięciu humusu, wycince 16 sztuk drzew z pasa drogowego, usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie dwóch przepustów pod drogą, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy                 z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem.

Szerokość jezdni będzie wynosić od 4,5m do 5m, a szerokość poboczy będzie wynosić od 0,5m do 0,75m.

Przebieg drogi w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji na planie sytuacyjnym.

###### Na odcinku drogi zaprojektowano szesnaście łuków poziomych oraz dwa załamania trasy                   o następujących parametrach:

W1=0+053,94;     α=30,43g;      R=50m;     T=12,18m;     Ł=23,90m;   z=1,46m;     i =2%

W2=0+105,16;     α=2,73g;        R=800m;   T=17,13m;     Ł=34,26m;   z=0,18m;     i =2%/2%

W3=0+191,19;     α=0,40g       –  załamanie trasy

W4=0+424,66;     α=3,19g;        R=600m;   T=15,03m;     Ł=30,06m;   z=0,19m;     i =2%/2%

W5=0+602,54;     α=2,68g         R=800m;   T=16,82m;     Ł=33,64m;   z=0,18m;     i =2%/2%

W6=0+770,29;     α=10,72g;      R=200m;   T=16,88m;     Ł=33,68m;    z=0,71m;    i =2%

W7=0+956,66;     α=0,81g         –  załamanie trasy

W8=1+072,91;     α=3,85g;        R=500m;   T=15,12m;    Ł=30,22m;    z=0,25m;    i =2%/2%

W9=1+149,45;     α=30,35g       R=30m;     T=7,29m;      Ł=14,30m;    z=0,87m;    i =3%

W10=1+174,68;    α=46,23g;      R=20m;     T=7,60m;      Ł=14,52m;    z=1,39m;    i =3%

W11=1+207,69;    α=3,52g;        R=500m;   T=13,82m;    Ł=27,62m;    z=0,19m;    i =2%/2%

W12=1+261,75;    α=115,23g;    R=18m;     T=22,92m;    Ł=32,58m;    z=11,14m;  i =3%

W13=1+323,38;    α=4,38g;        R=400m;   T=13,77m;    Ł=27,52m;    z=0,24m;    i =2%/2%

W14=1+447,06;    α=11,60g;      R=90m;     T=8,22m;      Ł=16,40m;   z=0,37m;     i =2%

W15=1+480,58;    α=24,51g;      R=35m;     T=6,82m;      Ł=13,48m;    z=0,66m;    i =3%

W16=1+613,53;    α=10,65g;      R=90m;     T=7,55m;      Ł=15,06m;   z=0,32m;     i =2%

W17=1+662,08;    α=20,77g;      R=60m;     T=9,88m;      Ł=19,58m;   z=0,81m;     i =2%

W18=1+768,12;    α=2,27g;        R=900m;   T=16,06m;    Ł=32,12m;   z=0,14m;     i =2%/2%

4.2. Profil podłużny

Na odcinku drogi gminnej Bęćkowo – Zacieczki zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając rzędne terenu  do 35cm w celu wykonania warstwy podbudowy i ułożenia nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano spadki podłużne od 0,3% do 3,6%.

Założono następujące repery:

- Reper nr 1 wierzch słupka geodezyjnego  w km 0+174,5 po stronie lewej, rzędna 135,06,

- Reper nr 2 wierzch zaworu wodociągowego w km 1+011,5 po stronie lewej, rzędna 132,60,

- Reper nr 3 wierzch otworu w parkanie w km 2+015 po stronie lewej, rzędna 133,50.

4.3. Przekroje normalne

a)  szerokość jezdni

- w km 0+000÷1+010  szerokość jezdni  5m

- w km 1+010÷1+028  przejście z szerokości 5m na 4,5m

- w km 1+028÷2+024,5  szerokość jezdni  4,5m,

b)  spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000÷0+023,76  jednostronny 2% w lewo

- w km 0+023,76÷0+041,76   przejście ze spadku jednostronnego 2% w lewo na prawo

- w km 0+041,76÷0+065,66    jednostronny 2% w prawo

- w km 0+065,66÷0+083,66  przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 0+083,66÷0+734,95   daszkowy 2%/2%

- w km 0+734,95÷0+752,95   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 0+752,95÷0+786,63   jednostronny 2% w prawo

- w km 0+786,63÷0+904,63  przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 0+904,63÷1+123,60   daszkowy 2%/2%

- w km 1+123,60÷1+141,60   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 1+141,60÷1+180,76   jednostronny 3% w prawo

- w km 1+180,76÷1+192,35  przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 1+192,35÷1+219,97   daszkowy 2%/2%

- w km 1+219,97÷1+237,29   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 1+237,29÷1+269,87   jednostronny 3% w lewo

- w km 1+269,87÷1+287,87  przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 1+287,87÷1+408,02   daszkowy 2%/2%

- w km 1+408,02÷1+424,02   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 1+424,02÷1+447,90   jednostronny 2% w prawo

- w km 1+447,90÷1+458,90  przejście z jednostronnego 2% na 3%

- w km 1+458,90÷1+472,38   jednostronny 3% w prawo

- w km 1+472,38÷1+490,38   przejście ze spadku jednostronnego na daszkowy

- w km 1+490,38÷1+574,96   daszkowy 2%/2%

- w km 1+574,96÷1+590,96   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 1+590,96÷1+656,72   jednostronny 2% w lewo

- w km 1+656,72÷1+672,72  przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 1+672,72÷1+869   daszkowy 2%/2%

- w km 1+869÷1+885   przejście ze spadku daszkowego na jednostronny

- w km 1+885÷2+024,5   jednostronny 2% w lewo,

c) szerokość poboczy od 0,5m do 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano na drodze gminnej Bęćkowo – Zacieczki następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- na odcinku w km 0+000÷0+030; 1+984÷2+019

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 10cm,

- istniejąca podbudowa  z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm.

- na odcinku w km 0+030÷1+984 oraz na skrzyżowaniu z drogą dojazdową

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 20cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm.

-  na  odcinku I w km 2+019÷2+024,5

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6cm,

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna o średniej grubości 5cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm.

-  na zjazdach o nawierzchni bitumicznej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 6cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm,

- istniejąca podbudowa żwirowo-gruntowa.

4.5. Skrzyżowania i zjazdy bitumiczne

Na drodze gminnej w km 1+252 po stronie prawej zaprojektowano skrzyżowanie z drogą dojazdową oraz założono łuki wyokrąglające na rozjeździe odpowiednio po 6m.

Na odcinku drogi Bęćkowo – Zacieczki  zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na pola w km 0+044,3L; 0+102P; 0+182L; 0+198P; 0+228L; 0+284,6P; 0+397P; 0+429,8L; 0+493,5L; 0+505,5P; 0+598,9L; 0+631L; 0+705,4P; 0+711,6L; 0+780,6P; 0+789,5L; 0+853P; 0+863,5L; 0+878,8L; 0+898P; 0+936P; 0+940,7L; 1+006,1P; 1+123P; 1+124,3L; 1+160,4L; 1+201,6L; 1+216L; 1+242P; 1+353,5L; 1+365P; 1+388,3P; 1+416,7L; 1+476,8L; 1+504,5P; 1+582,4P; 1+615,5L; 1+657,8L; 1+669P; 1+695,4P; 1+708P; 1+720,1P; 1+735,1P; 1+747,9P; 1+801P; 1+836,9L; 1+877,8P; 1+919,5L; 1+969,3L; 2+010,1P.

4.6. Pobocza

Na drodze gminnej Bęćkowo – Zacieczki  projektuje się pobocza z mieszanki kruszywa łamanego z naturalnym. Szerokość projektowanych poboczy będzie wynosić od 0,5m do 0,75m.

5. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi gminnej zachowano spływ wody powierzchniowy z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do istniejących rowów.

Istniejące przepusty Ø80cm z rur betonowych na rowach przecinającym drogę w km 0+871; 1+068,5 są w złym stanie technicznym i wymagają remontu polegającego na wymianie rur betonowych na rury polietylenowe.

Parametry przepustu Ø80cm pod drogą w km 0+871  z rur HDPE SN8 spiralnie karbowanych na ławie żwirowej:

-     oś przepustu pod kątem 86gradów do osi drogi,

- długość przepustu 8m,

- rzędna wlotu przepustu 132,25,

- spadek podłużny 0,8% w kierunku lewym,

- wylot i wlot przepustu umocniony prefabrykowanymi ściankami z betonu.

Parametry przepustu Ø80cm pod drogą w km 1+068,5  z rur HDPE SN8 spiralnie karbowanych na ławie żwirowej:

-     oś przepustu pod kątem prostym do osi drogi,

- długość przepustu 7,5m,

- rzędna wlotu przepustu 131,72,

- spadek podłużny 0,8% w kierunku lewym,

- wylot i wlot przepustu umocniony prefabrykowanymi ściankami z betonu.

6. URZĄDZENIA OBCE

Na projektowanej drodze znajdują się następujące urządzenia podziemne i naziemne :

- wodociąg podziemny wraz z przyłączami lokalnie przebiega w pasie drogowym,

- podziemny kabel telefoniczny w km 0+000; 2+020 przecina projektowany odcinek drogi gminnej,

- napowietrzna linia energetyczna przebiega poza pasem drogowym,

Urządzenia podziemne i naziemne znajdujące się w pasie drogi gminnej nie kolidują                      z rozwiązaniami projektowymi.

7.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi gminnej  będą wykonywane roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury   w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny być wykonywane przy zamknięciu połowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu możliwości dojazdu dla ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcją oznakowania robót wykonywanych                  w pasie drogowym”.

Po zakończeniu robót drogowych odcinek drogi należy oznakować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie.

8. PAS DROGOWY I ZIELEŃ PRZYDROŻNA

Droga została zaprojektowana w istniejącym pasie drogowym. Jest planowana wycinka 16 drzew, oraz zachodzi konieczność usunięcia zakrzaczenia. Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki pokazano w załączniku nr 2. Szata roślinna okalająca jezdnię w pewnym stopniu będzie naruszona w obrębie pasa drogowego.

9. WPŁW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przebudowa drogi gminnej nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych, wpłynie na zmniejszenie hałasu                               i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, również odwodnienie jezdni.

Zał. nr 2

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

przeznaczonych do usunięcia z pasa drogi gminnej nr 104234B                       Bęćkowo – Zacieczki

| L.p. | Lokalizacja drzewa | Strona drogi | Gatunek drzewa | Nr działki | Obwód pnia drzewa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | w km 0+112 | prawa | Klon pospolity | 159 | 95 |
| 2. | w km 0+117 | prawa | Klon pospolity | 159 | 100 |
| 3. | w km 0+121,5 | prawa | Klon pospolity | 159 | 100 |
| 4. | w km 0+126 | prawa | Klon pospolity | 159 | 100 |
| 5. | w km 1+219 | lewa | Sosna zwyczajna | 1 | 90 |
| 6. | w km 1+229 | lewa | Sosna zwyczajna | 1 | 90 |
| 7. | w km 1+324,5 | prawa | Topola osika | 92 | 120 |
| 8. | w km 1+557 | lewa | Topola osika | 92 | 100 |
| 9. | w km 1+573,5 | lewa | Topola osika | 92 | 125 |
| 10. | w km 1+587 | lewa | Sosna zwyczajna | 92 | 125 |
| 11. | w km 1+602,5 | lewa | Topola osika | 92 | 125 |
| 12. | w km 1+620,5 | lewa | Topola osika | 92 | 105 |
| 13. | w km 1+625 | lewa | Topola osika | 92 | 105 |
| 14. | w km 1+627,5 | lewa | Topola osika | 92 | 105 |
| 15. | w km 1+631 | lewa | Topola osika | 92 | 105 |
| 16. | w km 1+633,5 | lewa | Topola osika | 92 | 120 |

Grajewo , dnia  11  październik 2023r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na  przebudowę drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki  została  wykonana  zgodnie                            z  obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego  oraz   zasadami  wiedzy  technicznej.