OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z osprzętem oraz przyczepą do jej transportu” dla Gminy Przywidz  o parametrach:

- charakterystyka techniczna koparki:

• koparko-ładowarka fabrycznie nowa, wyprodukowanej nie wcześniej niż po 2022 r.

• masa operacyjna  maszyny min 3 700 kg,

• silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej zgodnej z normą ISO minimum 18KM, spełniający aktualnie dopuszczane do obrotu maszyny na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania normy emisji spalin  Stage V.

• maksymalna głębokość kopania min. 3000 mm

• maksymalna wysokość wyładunku min. 3300 mm

• siła odspajania łyżki ISO min 17 kN

• kabina operatora ogrzewana, wyposażona w fotel amortyzowany, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i TOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB, drzwi z  jednej strony;

• światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny;

• światła robocze;

• oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z bluetooth, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, apteczki, skrzynka narzędziowa- wyposażona oraz instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych

• zbiornik paliwa o pojemności minimum 50 litrów,

- osprzęt koparki:

• sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków,

• zamontowane szybkozłącze koparkowe mechaniczne,

• łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 300mm, 450 mm, 600mm. plus łyżka skarpowa hydrauliczna uchylna 1200 mm.

• siła zrywania  na łyżce koparkowej minimum 30  kN,

• Siła zrywania na diperze minimum 18 kN

- wymagania dodatkowe:

• dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki;

• oferowany sprzęt (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym                             i mobilnym;

• deklaracja zgodności

• instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych

• zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,

• gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę minimum 12 miesięcy z limitem 1000 m-g,

• czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h, czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,                               a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, W wypadku przedłużającego się serwisu powyżej 14 dni dostawca zapewni nieodpłatnie koparkę zastępcżą                        o zbliżonych parametrach

• nieodpłatny zapewniony serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne na miejscu 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1 , wraz z nieodpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, itp. w okresie trwania gwarancji w zakresie wymaganym przez producenta dla zachowania gwarancji,

• odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km                                od siedziby Urzędu Gminy w Przywidzu

• dostawa koparki wraz z całym osprzętem w tym jej rozładunek do Urząd Gminy w Przywidzu, nowa oczyszczalnia ścieków 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1

• dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy                       i obsługi koparko ładowarki potwierdzając to protokołem szkolenia.,

KOD CPV: 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze, 43300000-6 - Maszyny                 i sprzęt budowlany

- charakterystyka techniczna platformy - przyczepy:

• przyczepa-platforma fabrycznie nowa, wyprodukowanej nie wcześniej niż po 2022 r.,

• ładowność min 8000 kg,

• przyczepa-platforma samowyładowcza (do tyłu),

• najazdy umożliwiające bezpieczny załadunek koparki proponowanej w zamówieniu                                    na przyczepę z możliwością ręcznego montażu i demontażu oraz ręcznego załadunku                                          i transportowania najazdów na przyczepie,

• hydrauliczna klapa tylna o wysokości min. 300 mm,

• burty/ściany o wysokości min. 300 mm,

• Przyczepa – platforma o wymiarach umożliwiających jednoczesny transport koparki, wszystkich elementów osprzętu oraz najazdów,

• powierzchnia załadunku min. 7 m²,

• długość skrzyni ładunkowej wewnątrz min. 3500 mm,

• szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz min 2100 mm,

• masa własna min. 1900 kg,

• grubość blachy podłogi i ścian min. 4 mm,

• blacha trudnościeralna w gatunku min. 450,

• wysokość platformy od podłoża max. 1150 mm,

• rozstaw kół min 1500 mm,

• Instalacja hamulcowa hydrauliczna z hamowanymi wszystkimi półosiami,

• Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania z hamowanymi wszystkimi półosiami,

• hamulec ręczny,

- wymagania dodatkowe:

• dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej platformy - przyczepy;

• oferowany sprzęt (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym                             i mobilnym;

• deklaracja zgodności

• instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych

• zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny platformy – przyczepy,

• gwarancja na oferowaną platformy - przyczepy minimum 12 miesięcy,

• czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h, czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,                               a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, W wypadku przedłużającego się serwisu powyżej 14 dni dostawca zapewni nieodpłatnie platformy - przyczepy o zbliżonych parametrach

• nieodpłatny zapewniony serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne na miejscu 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1 , wraz z nieodpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, itp. w okresie trwania gwarancji w zakresie wymaganym przez producenta dla zachowania gwarancji,

• odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km                                od siedziby Urzędu Gminy w Przywidzu

• dostawa platformy - przyczepy wraz z całym osprzętem w tym jej rozładunek do Urząd Gminy w Przywidzu, nowa oczyszczalnia ścieków 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1

• dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy                       i obsługi platformy - przyczepy potwierdzając to protokołem szkolenia.