Załącznik nr 1.2 A – parametry techniczne

Pakiet nr 2

„Dostawa krążków nasączonych antybiotykami do oznaczania lekowrażliwości metodą krążkowo – dyfuzyjną wraz ze szczepami wzorcowymi do kontroli jakości wykonywanych antybiogramów.”

Nazwa i typ :             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 	…………………………………..……………………

Rok produkcji:         …..……………………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat 9001 lub ISO 13485 ( na produkcję podłoży i odczynników ) |  |
| 2 | Znak zgodności CE |  |
| 3 | Fiolki z krążkami muszą posiadać barwne oznaczenie dla grup antybiotyków identyczne na zbiorczym opakowaniu np. cefalosporyny, betalaktamy, fluorochinolony |  |
| 4 | Krążki antybiotykowe o średnicy 6,5 mm, muszą zawierać stałe, nie zmieniające się oznaczenie – widoczny nadruk z kodem i stężeniem antybiotyku, zgodnie z zaleceniem EUCAST |  |
| 5 | Data ważności krążków min. 6 miesięcy w chwili dostarczenia do pracowni bakteriologicznej |  |
| 6 | Każde zbiorcze opakowanie wyposażone w pochłaniacz wilgoci |  |
| 7 | Temperatura przechowywania wszystkich krążków 2 – 8 0 C |  |
| 8 | Szczepy wzorcowe, zgodnie z zaleceniami EUCAST, muszą pochodzić z 1 pasażu |  |
| 9 | Szczepy w postaci krążków liofilizowanych, gotowych do użycia, bez konieczności użycia do rekonstrukcji dodatkowych odczynników. |  |
| 10 | Wykonawca dostarczy procedurę ożywiania i przechowywania szczepów wzorcowych |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI | opis |
| 1 | Krążki z antybiotykami pakowane w fiolki po 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym zawierającym maksymalnie 4 fiolki |  |
| 2 | Wszystkie krążki z antybiotykami powinny pochodzić od jednego producenta |  |
| 3 | Możliwość przechowywania szczepów wzorcowych w temp od -20 oC do + 8 oC |  |
| 4 | Wszystkie szczepy wzorcowe powinny pochodzić od jednego producenta |  |

Każda odpowiedź potwierdzona odpowiednimi dokumentami  (ulotki odczynnikowe )

W przypadku parametrów ocenianych:

Spełnienie parametru – 5 punktów

Brak parametru – 0 punktów